煤制乙二醇副产煤基乙醇

Coal-based Ethanol is a Byproduct of Coal-to-ethylene Glycol

（征求意见稿）

- 前    言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国煤炭学会提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：陕煤集团榆林化学有限责任公司、陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司、陕煤集团榆林化学榆东科技有限责任公司、陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司。

本文件主要起草人：李万林、贺娜、何丽蓉、贺杠、李成科、乔玉山、景瑞琳、郑晰瑞、侯玲梅、张龙、韩雪娇、熊巍、刘思玲、王波、张胜梅、左世飞。

煤制乙二醇副产煤基乙醇

  - 范围

本文件规定了煤基乙醇的技术要求、试验方法、检验规则、包装、一单一书一签、贮存和安全。

本文件适用于煤制乙二醇工艺草酸酯加氢路线，将加氢副产品经精馏分离得到的煤基乙醇，主要用作工业原料。

分子式：C2H6O

H  H

|  |

结构式：  H－C—C－OH

|  |

H  H

相对分子质量：46.07（按2011年国际相对原子质量）

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190  危险货物包装标志

GB 12463  危险货物运输包装通用条件

GB 13690  常用危险化学品的分类及标志

GB 30000.7-2013  化学品分类和标签规范

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 394.2-2008  酒精通用分析方法

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 602  化学试剂  杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 2961-2013  数字密度计测试液体密度、相对密度和API比重的试验方法

GB/T 3723  工业用化学产品采样安全通则

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9722  化学试剂  气相色谱法通则

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 技术要求

    - 性能指标应符合表1所示的技术要求。

表1    技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 色度/号 ≤ | 10 |
| 氧化时间/min ≥ | 5 |
| 乙醇含量（20℃）/（%vol） ≥ | 92 |
| 异丁醇+异戊醇/（mg/L） ≤ ≤ | 400 |
| 甲醇/（mg/L） ≤ | 5000 |
| 酸（以乙酸计）/（mg/L） ≤ | 20 |
| 酯（以乙酸乙酯计）/（mg/L） ≤ ≤ | 40 |
| 不挥发物 /（mg/L） ≤ ≤ | 25 |
| 密度/（g/mL） | 0.78～0.82 |

  - 试验方法

    - 警示

- 试验方法规定的一些试验过程可能导致危险情况，操作者应采取适当的安全和健康措施。

    - 一般规定

      - 本文件所用的试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

      - 分析中所用标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂及制品均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603之规定制备。

    - 采样规则

      - 采样时应遵循GB/T 3723工业化学品采样安全通则。

      - 采样按GB/T 6678、GB/T 6680中的规定进行，采取具有代表性的样品，所采试样总量保证分析检验的需要，将所采样品充分混合后，分装在两个清洁、干燥的容器中，密封，贴上标签，注明生产企业名称、产品名称、批号、采样日期、采样地点、采样人等，一个容器中的样品供检验用，另一个容器中的样品备查。

    - 外观的测定

取适量实验室样品于具塞比色管中，在日光灯或日光下目视观察。

    - 色度的测定

按GB/T 394.2-2008中4.1规定的方法进行测定。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果色差不得超过1个色标号。

    - 氧化时间

按GB/T 394.2-2008中第7章规定的方法进行测定。

在重复性条件下获得的两次独立测定值之差，若氧化时间在30min以上（含30min），不得超过1.5min；若氧化时间在30min以下、10min以上（含10min），不得超过1.0min；若氧化时间在10min以下，不得超过0.5min。

    - 乙醇含量的测定

      - 气相色谱法

        - 方法提要

采用气相色谱法，在选定的色谱条件下，使试样经色谱柱分离，用氢火焰离子化检测器检测，以校正面积归一化法定量。（除校正面积归一化法外，是否还可用其他方法）

        - 试剂与溶液或溶液）

          - 氮气：体积分数不低于99.95%，经硅胶与分子筛干燥、净化。

          - 氢气：体积分数不低于99.9%，经硅胶与分子筛干燥、净化。

          - 空气：经硅胶与分子筛干燥、净化。

          - 基准乙醇：色谱纯试剂。

        - 仪器和设备

          - 气相色谱仪：采用氢火焰离子化检测器，配有毛细管色谱柱，整机灵敏度和稳定性符合GB/T 9722中的有关规定。

          - 记录仪：色谱数据处理机或色谱工作站；

          - 进样器：微量进样器，10μL。

        - 色谱柱及操作条件

本方法采用的色谱柱和色谱操作条件见表2。

表2 推荐的色谱柱及色谱操作条件

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 色谱柱 | ShimCap-Inowax毛细管 |
| 柱长×柱内径×液膜厚度 | 30m×0.32 mm×1.0μm |
| 柱温 | 恒温80℃，终温保持时间10min |
| 气化室温度 | 250 ℃ |
| 检测器温度 | 280 ℃ |
| 载气 | 流速1.0 mL/min |
| 氢气 | 流速40 mL/min |
| 空气 | 流速400 mL/min |
| 分流比 | 80 : 1 |
| 进样量 | 0.5μL |

        - 分析步骤

          - 试样测定

            - 启动气相色谱仪，按色谱操作条件调试仪器，稳定后准备进行分析。

            - 用微量进样器进样分析，在色谱工作站处理、计算结果。

          - 定量校正因子测定

使用清洁、干燥、可以密封的磨口瓶，用准确称量法加入一定量的乙醇色谱纯试剂及被测杂质组分的色谱标准试剂，配制与样品各组分含量相近的校准用标准样品，按与测定样品相同的试验条件进行测定。

        - 定量方法

校正面积归一化法

        - 结果计算

          - 相对校正因子的计算

组分相对乙醇的校正因子按式(1)计算：

…………………………（1）

式中：

Ao—— 乙醇的峰面积；

Ai—— 组分的峰面积；

mi—— 组分的质量，单位为克（g）；

mo—— 乙醇的质量，单位为克（g）。

          - 乙醇质量分数的计算

乙醇的质量分数以计，数值以%表示，按式（2）计算：

…………………………（2）

式中：

Ai—— 组分的峰面积；

—— 被测组分的校正因子；

—— 各组分校正峰面积之和；

—— 样品中水的质量分数的分值。

          - 乙醇质量分数转化成体积分数

乙醇的体积分数以计，数值以%表示，按式（3）计算：

…………………………（3）

式中：

—— 乙醇的体积分数，%；

—— 乙醇的质量分数，%；

—— 测得的乙醇试样密度，单位为克每毫升（g/mL）；

—— 乙醇组分在20℃时的密度，单位为克每毫升（g/mL）。

取两次平行测定结果的算术平均值为报告结果，乙醇含量的两次平行测定结果的绝对差值不大于0.20%。

    - 异丁醇+异戊醇、甲醇含量的测定

方法同5.8乙醇含量的测定。

    - 酸含量的测定

按GB/T 394.2-2008中第11章规定的方法进行测定。

在重复性条件下获得的两次独立测定值之差，不得超过平均值的10%。

    - 酯含量的测定

按GB/T 394.2-2008中第12章规定的方法进行测定。

在重复性条件下获得的两次独立测定值之差，不得超过平均值的10%。

    - 不挥发物的测定

按GB/T 394.2-2008中第13章的规定进行测定。

在重复性条件下获得的两次独立测定值之差，不得超过平均值的10%。

    - 密度的测定

按GB/T 2961-2013的规定进行。

利用手动或自动进样设备，将少量液体产品（大约1mL～2mL）注入振荡管中。由于振荡管的质量改变导致管的振荡频率（或周期）也会改变，利用频率以及事先校准数据就可测试样品的密度。

平行测试两次，取两次测试结果的平均值作为报告结果。

  - 检验规则

    - 出厂检验

生产企业应保证每批出厂产品都符合本文件的要求，出厂检验项目为技术要求中规定的所有项目，出厂检验应逐批进行。

    - 型式检验

型式检验项目为本文件中规定的全部项目。有下列情况之一时应进行型式检验：

a)新产品或者产品转厂生产的试制定型鉴定；

b)正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)凡停产半年以上，恢复生产的产品应进行型式检验；

d)固定产品连续生产一年要进行型式检验；

e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时；

g)用户提出进行型式检验的要求时。

    - 组批原则

- 在原材料、工艺不变的条件下，以封罐前的产品产量为一批。

    - 检验判定

检验结果的判定按GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定的规定进行。出厂检验的结果全部符合本文件表1中的技术要求时，则判定该批产品合格。

    - 复检规则

- 检验结果如果有任何一项指标不符合本文件表1的要求，则应重新在同一批产品中抽取两倍量的样品进行全部项目复检。复检结果即使只有一项指标不符合本文件的要求，则该批产品为不合格品。

  - 包装、一单一书一签和贮存

    - 包装

煤基乙醇产品包装标志和运输应按照GB 190和GB 13690的规定执行。

    - 一单一书一签

      - 一单（质量检验报告单）

每批煤基乙醇产品交货时应附有质量检验报告单，质量检验报告单应至少包括以下内容：

a）样品名称；

b）产品批号；

c）代表数量；

d）取样日期；

e）取样地点；

f）取样人；

g）检验日期；

h）执行标准；

i）检验项目；

j）技术指标；

k）各项指标检验结果；

l）检验结论；

m）分析人；

n）审核人；

o）批准人。

      - 一书（安全使用说明书）

每批煤基乙醇产品交货时应附有安全使用说明书，说明书应至少包括以下内容：

a）化学品及企业标识：主要表明化学品名称、生产企业名称、地址、邮编、电话、应急电话、传真和电子邮件地址等信息；

b）成分/组成信息；

c）危险性概述；

d）急救措施；

e）消防措施；

f）泄露应急处理；

g）操作处置与储存；

h）接触控制/个体防护；

i）理化特性；

j）稳定性和反应性；

k）毒理学资料；

l）生态学资料；

m）废弃处置；

n）运输信息；

o）法规信息；

p）其他信息：主要提供其他对安全有重要意义的信息。

      - 一签（安全标签）

煤基乙醇产品如需生产厂家提供标签时，标签应按GB 190危险货物包装标志、GB 30000.7化学品标签和分类规范 第七部分：易燃液体的规定进行。应至少包括以下内容：

a）物质名称；

b）编号；

c）危险性标志；

d）警示词；

e）危险性概述；

f）安全措施；

g）灭火方法；

h）生产厂家（地址、电话及应急咨询电话）；

i）提示参阅安全技术说明书等。

    - 贮存

成品罐须安装带有干燥剂的呼吸阀，贮罐须有防雷电和静电的防护措施；露天罐应有喷淋或其他冷却设施。

  - 安全

    - 危险警告

乙醇是具有刺激性的易燃液体。熔点-114.3℃，沸点78.4℃，闪点12℃，引燃温度363℃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，爆炸极限为3.3%（体积分数）～19.0%（体积分数）。遇明火、髙热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。乙醇为中枢神经系统抑制剂。急性中毒多发生于口服。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

    - 安全措施

      - 应避免乙醇与皮肤接触，如溅到皮肤或眼睛上，应迅速用大量清水冲洗，然后急速就医。

      - 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

      - 乙醇泄漏时，应迅速撤离危险区域，严格限制出入，切断火源。应急处理人员宜戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，冲洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

附录A

（规范性）

乙醇、甲醇含量测定的典型气相色谱图和保留时间

  - 乙醇、甲醇含量测定的典型气相色谱图和保留时间

典型色谱图见图A.1。

- A．1乙醇、甲醇含量测定的典型气相色谱图

  - 乙醇、甲醇含量测定的典型气相色谱图和保留时间

说明：

1—甲醇；             2—未知；             3—乙醇；              4—未知。

  - 乙醇、甲醇含量测定的保留时间

保留时间见表A.1。

  - 乙醇、甲醇含量测定的保留时间

| 峰序 | 组分名称 | 保留时间/min |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 4.539 |
| 2 | 未知 | 4.823 |
| 3 | 乙醇 | 4.935 |
| 4 | 未知 | 7.142 |