图像识别智能放煤技术要求

Intelligent top coal caving based on image recognition

（征求意见稿）

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：中国矿业大学（北京）、淮北矿业股份有限公司、开滦（集团）有限责任公司、陕西陕煤曹家滩矿业有限公司、MARCO（北京）自动控制系统开发有限公司、安徽中科光电色选机械有限公司。

本文件主要起草人：王家臣，潘卫东，张国英，杨克虎，杨胜利，陈贵，杨印朝，李良晖，李增林，闫少宏，彭余生，李元泽，金鹏，张锦旺，李新源，甘永祺，鲍淏。

本文件首次发布。

图像识别智能放煤技术

1 范围

本文件规定了综放工作面图像识别智能放煤技术的基础理论、技术、装备及实施工艺，包括图像识别智能放煤基础理论、图像识别智能放煤技术及装备、精准放煤工艺、智能放煤控制系统等。

本标准适用于井工煤矿的智能综放工作面。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB∕T 51272-2018 煤炭工业智能化矿井设计标准

GBT 34679-2017   智慧矿山信息系统通用技术规范

智能化采煤工作面分类、分级技术条件与评价指标体系

智能化煤矿（井工）分类、分级技术条件与评价

- 3 基本术语

- 3.1

- 煤矸图像识别技术 image-based automatic recognition technology between coal and gangue

在放煤过程中，利用计算机图像识别软件，将后部刮板输送机上的煤和矸石进行快速有效区分，并计算出含矸率的技术。

- 3.2

- 智能放煤技术 intelligent top coal caving technology

以现代通信、网络、数据库和计算机软件为基础，按照已经设计好的放煤工艺和含矸率要求，自动控制液压支架放煤口的开启与关闭、实现放煤工序的放煤技术。

- 3.3

- 混矸率 Rock Mixed Ratio

是指从放煤口放出并落在后部刮板运输机上快速移动煤流中的矸石体积与煤矸总体积的比值，取值范围0~1。

- 4 图像识别智能放煤基础理论

- 4.1煤矸图像特征照度影响机制

- 4.1.1 定量研究照度变化对图像影响、煤矸图像特征提取方法及特征描述指标等问题，揭示不同照度下煤矸图像特征的变化规律，为煤矸图像识别提供最优照度环境。

- 4.1.2 差异照度下煤矸图像特征指标包括：灰度和纹理。

- 4.1.3 实验所用煤和矸石样本，煤样本颜色更黑，而矸石样本颜色相对灰白，提取煤和矸石样本的灰度特征可以用于煤矸识别。

- 4.1.4 同一照度下，煤和矸石的灰度特征值存在差异，随着照度的变化，煤和矸石的灰度特征值也发生变化，且表现出不同的变化规律。因此，煤矸图像灰度特征的差异受照度影响，比如煤和矸石的灰度熵特征在低照度下差异较小，而在高照度下差异较大。

- 4.1.5 同一照度下，煤和矸石的纹理特征值也存在差异，随着照度的变化，煤和矸石的纹理特征值也发生变化，且表现出不同的变化规律。因此，煤矸图像纹理度特征的差异也受照度影响，比如煤和矸石的纹理对比度特征在低照度下差异较小，而在高照度下差异较大。

- 4.1.6 大多数情况下，在同一照度条件下，煤和矸石样本在某一灰度或纹理特征上存在差异，同时，煤和矸石样本的某一灰度或纹理特征也随着照度的变化发生显著改变，且两种样本的变化规律不尽相同。因此，可以根据煤矸在不同照度下表现出的特征差异，为图像识别智能放煤技术提供最优照度环境，有效提高煤矸混合度识别的准确度。

- 4.2 井下图像去尘去雾理论

- 4.2.1 综放工作面图像去尘去雾的关键是解决去尘去雾、增强对比度、抑制噪声和保留细节之间的矛盾，可以采用一种基于频率域的单通道联合去尘去雾和增强方法，在去尘去雾的同时增强细节和对比度。

- 4.2.2 通过小波变换将原始图像分解为一个雾状近似分量和三个噪声细节分量，对于每个噪声细节分量，首先采用多尺度卷积增强方法对图像细节进行增强，然后采用无参数方法对噪声进行消除，在保留细节和增强对比度的同时抑制粉尘图像中雾分量和噪声。

- 4.2.3 粉尘特征通常分布在图像的低频分量中，采用傅里叶变换对粉尘图像和无尘图像的进行光谱分析，粉尘图像比无尘图像提供更多的低频频谱，即放顶煤工作面的粉尘也存在于低频分量中，这可作为去尘去雾的先验信息。

- 4.2.4 重建图像进行自适应对比度增强和白平衡处理，恢复无尘图像的真实色彩。

- 4.3煤矸图像精准分割与混矸率计算

- 4.3.1 综放开采放煤口的煤矸识别，需要解决煤矸边界准确分割的问题，将深度学习方法引入到煤矸别研究中，增强图像识别的鲁棒性，提高检测速度和精度。

- 4.3.2通过统计二维图像中像素点个数，可以得到用投影面积表示的混矸率，再通过煤矸二维图像反演煤矸块体三维堆积形态，获得煤流表面的体积混矸率，并且对叠压在煤流内部的体积混矸率进行预测，这是一种提升混矸率测量精度的方法。

- 5 图像识别智能放煤技术及装备

- 5.1 煤矸图像采集系统不同于普通的矿井监控摄像头，最好是能够适应放煤口高浓度粉尘和水雾环境，建议具备高阻隔气动封堵罩、高性能粉尘清扫器、高压吹尘风刀等隔尘或除尘装置。

- 5.2图像识别智能放煤软件主要包括采集模块、场景交互模块、图像识别模块、通信模块等四个部分，涵盖摄像头数据采集、人机交互接口、煤矸目标识别与测量算法、检测结果的图形化显示、数据通信等核心内容，可以实时采集视频/导入视频数据，处理图像数据获取，弹窗提示、远程传输以及实时存储放煤环节含矸率数据。

- 5.3 混矸率的实时检测结果以图形化形式显示，通过串口通信将混矸率数值传输至控制器，再由控制器发出指令，通过液压支架电液控制协议，实施放煤口的开启和关闭动作。

- 6 精准放煤工艺

- 6.1 精准控制多轮放煤技术主要包含多轮放煤工艺确定、多轮放煤时间参数测定、多轮记忆放煤与工艺参数修正。

- 6.1.1 多轮放煤工艺确定。根据工作面地质条件及煤与矸石的物理特征，利用数值模拟结合相似模型实验研究不同多轮放煤工艺的回收率及含矸率，确定放煤轮数、放煤步距等工艺参数及顶煤运移时间测量标签布置方式。

- 6.1.2 多轮放煤时间参数测定。根据所确定的放煤轮数及标签布置方式，在工作面顶煤中自下而上直到煤岩分界面布置若干层顶煤运移时间测量标签，以某一层标签掉落至刮板输送机为某一轮放煤的结束标志，自动记录每层标签从开始运动到掉落至刮板机的时间作为该轮放煤时间，以此作为后续自动多轮放煤的时间参数。

- 6.1.3 多轮记忆放煤与工艺参数修正。在工作面推进过程中，根据形成的多轮放煤工艺及时间参数进行记忆放煤，同时结合含矸率检测技术对放出顶煤进行煤矸识别，根据识别结果决定放煤关闭与否，以及修正放煤工艺参数。当顶煤厚度或地质条件发生明显变化时，或根据含矸率检测结果判断当前工艺参数已经不再适用时，重新布置顶煤运移时间测量标签确定新一周期多轮放煤的工艺参数。

- 6.2 精准控制多轮放煤技术的优点

- （a）克服了人工放煤时放煤工无法精准控制每一轮放煤时间，实现了多轮精准记忆放煤，最大限度提高顶煤回收率。

- （b）通过均匀布置在顶煤中的跟踪标签可以准确判断放煤进度和完成情况，避免了误判放出顶煤夹矸作为放煤结束的标志。

- （c）记忆放煤参数为图像识别智能放煤的含矸率检测提供了必要的先验知识，从一定程度上能够克服单一图像数据可能导致误判夹矸的问题，提高了煤矸图像识别的鲁棒性。

- （d）利用含矸率检测结果对多轮记忆放煤工艺参数进行比对和修正，形成放煤过程的闭环控制，可以有效提高放煤的精准程度和智能水平。

- 7 智能放煤控制系统

- 7.1 首先根据综放工作面地质条件以及煤和矸石的物理力学性质，综合考虑顶煤回收率以及含矸率等指标，确定最优放煤轮数、放煤步距等工艺参数。

- 7.2 然后通过煤矸图像采集系统对后部刮板输送机上的放出顶煤进行混矸率的动态检测，当混矸率超过阈值，且上部顶煤运移时间测量标签已被放出时，系统向电液控制系统发送控制指令，控制支架自动关闭放煤口。