关闭井工矿次生沉陷灾害监测与评价

Monitoring and Evaluation of Secondary Subsidence disasters in Closed Underground Mines

（征求意见稿）

- 前    言

本标准由中国煤炭学会提出。

本标准由中国煤炭学会归口。

本标准起草单位：中国煤炭学会煤矿开采损害技术鉴定委员会，中国矿业大学，天地科技股份有限公司，煤炭科学研究总院唐山研究院，中国矿业大学（北京），辽宁工程技术大学，安徽理工大学

本标准主要起草人：邓喀中、张华兴、徐乃忠、滕永海、戴华阳、余学祥、杨帆、谭志祥等

关闭井工矿次生沉陷灾害监测与评价标准

- 1范围

本文件规定了关闭井工矿次生沉陷灾害监测的内容、方法、精度、时间、范围及评价方法等。

本文件适用于井工开采矿井关闭后次生沉陷灾害监测与评价。

- 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改）适用于本文件。

国家安全监管总局、国家煤矿安监局、国家能源局、国家铁路局，《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》，2017年5月

DZ/T0154 地面沉降水准测量规范

DZ/T0221 滑坡、崩塌、泥石流监测规范

DZ/T0283 地面沉降调查与监测规范

GB/T12897 国家一、二等水准测量规范

GB/T12898 国家三、四等水准测量规范

GB/T18314 全球定位系统(GPS)测量规范

GB 50026 工程测量规范（2016）

JGJ8-2016建筑变形测量规范

Q/CR 9230—2016铁路工程沉降变形观测与评估技术规程

T／CAGHP 008-2018 地裂缝地质灾害监测规范（试行）

T∕CAGHP 013-2018 地质灾害InSAR监测技术指南（试行）

T/CAGHP014-2018（试行）地质灾害地表变形监测技术规程

CH/Z 3017-2015地面三维激光扫描作业技术规程

Q/SY 1487-2012 采空区油气管道安全设计与防护技术规范

- 3术语和定义

下列名词术语适用于本文件。

3.1关闭井工矿closed underground mine

本文件关闭井工矿特指地下资源开采完毕或因其它原因而终止开采的井工开采矿井，典型特征是地下排水系统废弃并进行了闭坑处理。

3.2次生沉陷secondary subsidence

井工矿井关闭后，地下水位回升，在地下水作用下，使已处于相对稳定的采动覆岩结构、煤（岩）柱再次移动变形、膨胀岩体膨胀等，这种非直接采动引起的移动变形，称为次生沉陷，包括覆岩与地表沉降和上升。

3.3次生沉陷灾害secondary subsidence disaster

井工矿井关闭后次生沉陷诱发的一系列灾害现象。

3.4合成孔径雷达干涉测量 interferometric synthetic aperture radar(InSAR)

对同一地区不同期次SAR数据中的相位信息进行干涉计算的技术，本标准中特指利用SAR数据提取地面变形的技术，简称干涉测量，包括差分合成孔径雷达干涉测量（DInSAR）、短基线集合合成孔径雷达干涉测量（SBAS-InSAR）、永久散射体合成孔径雷达干涉测量（PS-InSAR）和分布式散射体合成孔径雷达干涉测量（DS-InSAR）等。

3.5差分合成孔径雷达干涉测量differential interferometric synthetic aperture radar(DInSAR)

对两幅或两幅以上SAR影像进行干涉差分处理提取地表变化信息的干涉测量手段。

3.6永久散射体合成孔径雷达干涉测量Permanent Scatterer InSAR，PS-InSAR

对长时间序列SAR影像集中的永久散射体进行时间和空间域变形量计算，以提取高精度时序变形信息的干涉测量方法。

3.7短基线集合成孔径雷达干涉测量 Small Baseline SubsetInSAR，SBAS-InSAR

利用时间和空间基线均小于给定阈值的干涉像对构成差分干涉图集，对相干像元相位序列进行时序分析，以获取相干像元变形量时序的干涉测量方法。

3.8柱式开采

本标准所指的柱式开采特指采用煤柱控制顶板的房柱式、条带式和刀柱式开采。

- 4基本规定

- 4.1监测与评价工作内容

关闭井工矿次生沉陷灾害监测与评价的主要内容包括：阐明关闭井工矿地质采矿、水文地质特征；预测关闭井工矿次生沉陷；分析潜在的次生沉陷灾害危险区；制定关闭井工矿次生沉陷灾害监测方案、技术方法；结合地质灾害及保护对象损害评价指标，进行次生沉陷灾害评价。

- 4.2监测与评价工作方法

4.2.1 关闭井工矿次生沉陷灾害监测与评价工作方法应在充分收集重点保护对象资料的基础上，结合本区域（或相邻矿区）次生沉陷监测资料和矿井地下开采、采动覆岩结构特征、地下水位、地质、膨胀岩石分布等资料，预测与评价关闭井工矿地面次生沉陷，划分地面次生沉陷影响区。

4.2.2 根据预测影响程度设计相应的监测方案和技术方法。

4.2.3次生沉陷灾害评价参数宜采用当地实测值或类似矿区参数。

- 4.3监测与评价工作要求

4.3.1 次生沉陷监测时段应从矿井关闭到次生沉陷稳定。

4.3.2评价工作按关闭井工矿次生沉陷灾害预评价、中期评价和最终评价三阶段进行。

4.3.3预评价主要评价矿井关闭后可能的次生沉陷灾害影响区，为次生沉陷灾害监测方案、监测技术选择及防控提供技术数据。

4.3.4中期评价应在次生沉陷灾害监测2年基础上，结合监测资料补充完善初期评价，重新划分影响区，调整监测方案和技术方法。

4.3.5最终评价应在次生沉陷趋于稳定后进行，提交相关成果，经专家审查通过后，方可结束次生沉陷监测工作，并报主管部门备案。

- 4.4监测与评价程序

4.4.1应收集有关资料和进行现场踏勘，对监测评价区地质采矿、水文条件和沉陷灾害危险性进行初步分析。

4.4.2 根据地质采矿、水文资料，进行关闭井工矿次生沉陷灾害预测和预评价，根据评价结果划分次生沉陷灾害影响等级，编制次生沉陷灾害监测方案。

4.4.3 根据次生沉陷灾害监测方案进行沉陷灾害监测，结合监测数据，进行关闭井工矿次生沉陷灾害中期评价。

4.4.4 根据中期评价结果，调整监测方案。

4.4.5 当沉陷趋于稳定后，编写关闭井工矿沉陷灾害监测与评价报告，经专家审查通过后，提交相关主管部门。

- 4.5监测与评价工作范围

4.5.1 关闭井工矿沉陷灾害监测与评价范围应根据关闭井工矿地质、采矿、水文地质资料及地面保护对象的重要程度等确定，监测与评价单元以采区、水文地质单元和地面特定对象划分。

4.5.2 关闭井工矿次生沉陷灾害监测范围、监测对象等，根据预评价确定。

4.5.3在潜在滑坡、崩塌区，监测与评价范围应扩展至滑坡（崩塌区）影响范围外。

4.5.4岩溶塌陷区监测与评价范围应根据可溶岩的分布特征确定。

4.5.5地裂缝监测与评价范围应划致纵向延展与横向错动的影响边界外。

- 4.6稳定性与危险性分级

关闭井工矿地面稳定性评估应当根据采空区和地表已有或拟建建（构）筑物情况，采用地表移动变形判别、矿（岩）柱稳定性分析等方法分别进行评价，综合分析得出评估范围内每个区、块的地面稳定性程度。地面稳定性分为稳定、基本稳定和不稳定（或沉陷诱发的地质灾害按危险性小、危险性中等、危险性大评价）。

- 4.7关闭井工矿地面稳定性评价

4.7.1关闭井工矿地面稳定性评价按地表移动变形场地稳定性和柱式采空区稳定性分别评价，取两者最不利作为区域稳定性评价结果。

4.7.2地表移动变形稳定性评价

地表移动变形稳定性应根据下沉速度、地表次生移动变形量大小按表4-1进行评价。

表4-1地表移动变形影响下的场地稳定性评价指标

| 稳定 状态 | 评价因子 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下沉/上升速度Vw （mm/d） | 倾斜i (mm/m) | 曲率K (×10-3/ m) | 水平变形ε (mm/m) |  |
| 稳定 | ＜0.167mm/d，且连续 6 个月累计下沉＜30mm | ＜3 | ＜0.2 | ＜2 | 同时满足 |
| 基本 稳定 | ＜1.67mm/d，但连续 6 个月累计下沉≥30mm | 3～6 | 0.2～0.4 | 2～4 |  |
| 不稳定 | ≥1.67 mm/d | ＞6 | ＞0.4 | ＞4 | 具备其一 |

4.7.3柱式采空区稳定性评价

4.7.3.1柱式采空区稳定性以煤柱安全稳定性、采深采厚比进行评价。

4.7.3.2采空区内残留煤(岩)柱安全稳定性系数（F）可按下式计算：

F=σuσz

式中，F为矿柱安全系数，σu为煤(岩)柱能承受的极限荷载，MPa；σz为煤(岩)柱实际承受的荷载，MPa。

柱式采空区煤(岩)柱稳定性以煤（岩）柱安全系数按表4-2评价 。

表4-2柱式采空区煤（岩）柱安全稳定性评价指标

| 稳定状态 | 不稳定 | 基本稳定 | 稳定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤（岩）柱安全系数F | F＜1 | 1.0≤F≤1.5 | F＞1.5 |

4.7.3.3在计算煤(岩)柱能承受的荷载时，应考虑地下水、风化、剥离等对煤（岩）柱长期强度的影响，煤（岩）柱剥离大小参照附录A计算。

4.7.3.4柱式采空区的采深H与采厚M之比小于30时，柱式采空区覆岩稳定性评价为不稳定。

4.7.3.5柱式采空区覆岩稳定性按表4-3进行评价

表4-3柱式采空区覆岩稳定性评价指标

| 覆岩稳定状态 | 不稳定 | 基本稳定 | 稳定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 判别指标 | H/M≤30 或F＜1 | H/M>30， 且1.0≤F≤1.5 | H/M>30， 且F＞1.5 |

4.7.4关闭井工矿地面稳定性评价

关闭井工矿地面按地表移动变形场地稳定性和柱式采空区稳定性评价均为稳定的区域为稳定区；按地表移动变形场地稳定性和柱式采空区稳定性评价有一项为不稳定的区域为不稳定区域，其它区域为基本稳定区域。

表4-4关闭井工矿地面稳定性评价

| 稳定性等级 | 评价依据 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 柱式采空区稳定性 | 地表变形场地稳定性 |  |
| 稳定 | 稳定 | 稳定 | 两者同时具备 |
| 基本稳定 | 稳定 | 基本稳定 |  |
|  | 基本稳定 | 基本稳定 |  |
|  | 基本稳定 | 稳定 |  |
| 不稳定 | 不稳定 | 不稳定 | 具备其一 |

- 4.8评价技术要求

4.8.1 应结合关闭井工矿地质、采矿、水文等资料，评估次生沉陷灾害现状及对建（构）筑物和地质环境的影响。

4.8.2 应结合关闭井工矿地质、采矿、水文资料，进行关闭井工矿次生沉陷灾害预评价，划分不同影响区，确定次生沉陷灾害监测范围、监测方案。

4.8.3 根据次生沉陷灾害中期监测结果，进行关闭井工矿次生沉陷详细预测，评估次生沉陷灾害程度。

4.8.4应根据现状评价和预测评价的结果，对评价区内次生沉陷灾害危险性进行综合评估。

4.8.5应根据综合评估结果，结合地质、采矿、水文条件和保护对象特点分区段划分出危险性等级。

4.8.6应提交关闭井工矿沉陷灾害监测与危险性评价报告书。

- 5基础资料收集与分析

5.1应收集评价矿井勘探、建设、生产及关闭资料，调查井田范围内地面建、构筑物特征，土地利用现状和塌陷情况等。

5.2收集关闭矿井地质报告、矿井闭坑报告及批复文件等，应包括矿井关闭、治理过程、灾害防治措施及存在的问题等。

5.3收集矿井地质报告及图纸资料（地质钻孔柱状图、地质剖面图及其它相关图纸）；收集矿井建设前及生产期间的地形图。

5.4收集矿井井上下对照图、采掘工程平面图，一般应包括：地面建（构）筑物分布，开采范围、层数、工作面开采起止时间、采煤方法、顶板管理方法、采厚、采深等。

5.5收集矿井历年储量报告、工作面、采区采后总结，反映矿井储量变化情况，一般包括图纸和文字。

5.6收集矿井历年产量、涌水量及图表等，包括矿井含水层水位变化及矿井关闭后水位可能上升高度、范围。

5.7收集矿井水文长观孔历年观测资料，一般应包括：孔位、观测层位、历年水位等，分析矿井水位变化情况。

5.8收集矿井地表及覆岩移动变形观测资料，一般应包括：观测站设计、建设、观测情况，井下工作面开采的月进度、采厚，各测点的历次观测数据或观测总结报告；地表裂缝发育情况，包括位置、长度、宽度、台阶高度及与工作面关系等；覆岩破坏（“两带”）观测设计、施工、观测资料及总结报告。

5.9收集井田范围内及周边的建（构）筑物、公路、铁路、输电线、管道、桥涵、堤坝等相关资料。

5.10收集矿井建（构）筑物下采煤资料，应包括：建（构）筑物下采煤设计、采后总结、地面建（构）筑物损害情况等。

5.11收集矿井生产期间断层、陷落柱、突水等资料，一般包括位置、时间、过程、大小、强度及诱因等。

- 6 关闭井工矿次生沉陷灾害监测

- 6.1 一般规定

6.1.1关闭井工矿次生沉陷灾害监测除应符合本标准的规定外，还应符合国家现行有关标准、规范的规定。

6.1.2关闭井工矿沉陷灾害监测宜由主管部门或责任单位委托具备相应能力的单位实施。

6.1.3关闭井工矿沉陷灾害监测应结合地质、采矿、地下水、建（构）筑物情况、形成条件、稳定状态、危险性等级等，在预评价的基础上，制定合理的监测方案。

6.1.4编制的监测方案应经主管部门或责任单位认可后方可实施。

6.1.5监测方案应包含影响范围内的地下构筑物监测内容。

6.1.6应对地下水位变化监测，并分析研究次生沉陷与地下水位、采动覆岩结构、膨胀岩石等的关系。

6.1.7关闭井工矿次生沉陷灾害监测网点应在矿井关闭前建立，并进行初始观测，当监测结果表明沉陷灾害已处于稳定状态时，可结束监测工作。

6.1.8对于已经关闭尚未设立观测网点的矿井，可采用InSAR技术监测关闭开始到设立网点时的地面及重点保护对象的沉陷，补充完善前期沉陷监测资料。

- 6.2 监测范围

6.2.1按矿井所处区位、地面建（构）筑物重要程度、地下采空区危险性等将关闭井工矿井分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类，对应监测要求为必须监测、应当监测、适当监测3种类型，不同类型的矿井监测内容和方法可按表6-1选取。

表6-1关闭矿井监测类型

| 矿井类型 | 分级条件 | 监测内容与方法 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ （必须监测） | 开采影响区内有特级、Ⅰ级保护对象的矿井；位于城市建设规划区内的矿井；有大型地质灾害隐患的矿井；具有突陷风险的柱式开采矿井等。 | 地面垂直、水平位移监测；地下水位测量，必要时进行岩体内部移动监测 |
| Ⅱ （应当监测） | 开采影响区上方有Ⅱ、Ⅲ级保护对象的矿井；位于城市建设规划区外但距离小于10公里内的矿井；有中、小型地质灾害隐患的矿井；具有无突陷风险的柱式开采矿井等。 | 以地面垂直位移监测或航空航天遥感监测为主；必要时进行地下水位测量。 |
| Ⅲ （适当监测） | 开采影响上方仅有Ⅳ级以下保护对象的矿井；位于城市建设规划区10公里外的矿井；无地质灾害隐患的矿井等。 | 可以不监测或适当采用航空航天遥感方法监测 |

6.2.2关闭井工矿沉陷灾害监测应根据矿井开采边界、矿区周边基础设施、地面、地下建（构）筑物及重点保护对象、地下水渗流场、农田设施、山体边坡、地下隐伏岩溶分布等综合分析确定监测范围。

一般情况下，监测范围可根据井田边界，按地表移动边界角减小10°确定；当边界跨边坡、断层、Ⅰ级保护对象及以上建（构）筑物等地物时，应扩大监测范围至受护体边界外。

6.2.3关闭井工矿次生沉陷灾害监测应根据监测对象的不同，采用重点监测和一般监测相结合、点-线-面监测相结合、天-空-地-井（井指岩体内部监测）监测相结合的方法。

6.2.4对有具体明确开采边界和详细开采资料的关闭井工矿次生沉陷灾害监测，应结合开采资料对不同开采深度、不同顶板管理方法（如全陷、条带、房柱、充填等）影响区分别进行监测，对条带和房柱开采区进行重点监测。对缺少开采资料的采空区也应进行重点监测。

6.2.5监测范围内的特级、I级保护对象必须设点进行监测。保护对象级别按《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设及压煤开采规范》确定。

6.2.6监测范围内有潜在滑坡体时，监测范围应扩展至滑坡影响范围外100-200m。

6.2.7关闭井工矿内的岩溶塌陷区监测范围应根据开采沉陷区内的隐伏岩溶分布确定。

6.2.8关闭井工矿开采影响区内有大的断层或地质构造时，应在分析开采沉陷引起断层、地裂缝和地质构造变化的影响范围基础上确定监测范围。

- 6.3 监测内容

6.3.1 关闭井工矿次生沉陷灾害监测分为地表沉陷监测、建（构）筑物变形监测、地下建（构）筑物监测、地裂缝监测、断层与构造监测、山体和滑坡监测、地下水位监测、覆岩移动和变形监测等。

6.3.2 地表变形监测以垂直位移监测为主，适当进行水平位移监测。

6.3.3 建构筑物变形监测包括水平位移监测、垂直位移监测、倾斜监测、墙体裂缝监测等。

6.3.4 地下建（构）筑物变形监测包括水平位移监测、垂直位移监测、倾斜监测、裂缝监测、应力应变监测等。

6.3.5 地裂缝监测包括裂缝位置监测、形态监测、宽度和落差监测等。

6.3.6 断层与构造引起的地面异常沉陷监测，应包括水平位移、垂直位移和台阶落差监测等。

6.3.7 山体和滑坡变形监测包括水平位移、垂直位移、滑动范围、滑动面、滑坡体内应力应变监测等。

6.3.8 地下水位监测包括水位高度、渗流场、渗透压力监测等。

- 6.4监测等级、监测频率

6.4.1次生沉陷常规地面监测

6.4.1.1次生沉陷常规地面监测主要获取不同开采区域、不同顶板管理方法、不同地下水位等条件下的地面次生沉陷信息，为分析与评价关闭井工矿地面次生沉陷灾害提供依据。

6.4.1.2次生沉陷常规地面监测分为连接测量、全面观测、日常观测等，包括平面位置和高程测量。

6.4.1.3连接测量用于确定地面观测点与开采区域之间的位置关系，一般在观测点埋设10～15天且稳定后进行。独立进行两次，两次观测的时间间隔不超过5天。当点位中误差小于7cm、高程中误差小于7mm时，取两次观测的平均值作为初始观测值。

6.4.1.4首次全面观测是确定观测点的初始位置及高程，分别以不低于5"导线和三等水准测量精度的要求独立进行两次。

6.4.1.5日常观测的高程测量按四等水准要求进行，第一年每3个月进行一次水准测量，或根据沉陷速度适当加密；第二年后，可根据沉陷量大小确定或每年监测2-3次；日常观测的平面位置测量每年进行一次，或根据移动变形速度适当加密。

6.4.1.6在地面沉陷稳定后，需进行一次（末次）全面观测，观测精度不低于5"导线和三等水准测量精度。

6.4.1.7对于条带、房柱、充填等特殊开采区域，应根据需要增加观测次数。	6.4.2工业与民用建筑物变形监测

6.4.2.1监测区内特级、Ⅰ级保护对象应进行变形监测；Ⅱ、Ⅲ级保护对象适当监测；位于柱式开采区上方的一般建筑物应进行相应的变形监测。

6.4.2.2建筑物变形监测精度按下述方法确定：1)对沉降观测，监测中误差应小于监测对象允许沉降的1/10～1/20；2)对位移观测，应取变形允许值的1/10～1/20作为位移量测定中误差，并根据位移量测定的具体方法计算监测点坐标中误差或测站高差中误差。

6.4.2.3建筑物变形监测频率第一年每3个月观测1次，以后根据变形量或变形速率调整。

6.4.2.4对位于柱式开采区上方的建筑物如果出现变形增大现象，应增加观测频率。

6.4.2.5最后两个观测周期的平均沉降速率及各点的沉降速率小于0.02mm/d， 可不再进行观测。

6.4.2.6当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时，必须立即报告委托方，同时应及时增加观测次数或调整变形测量方案：

1）变形量或变形速率出现异常变化；

2）变形量达到或超出预警值；

3）周边出现塌陷、滑坡；

4）建筑本身、周边建筑及地表出现异常；

6.4.3铁路、高速公路变形监测

6.4.3.1铁路、高速公路变形监测精度和技术要求按铁路和公路相关规范标准执行。

6.4.3.2铁路、高速公路变形监测频率第一年每3个月观测1次，以后根据变形量或变形速率确定。

6.4.4输油（气）管线、输电线路变形监测

6.4.4.1对位于关闭井工矿次生沉陷影响范围内的输油（气）管线、输电线路应进行变形监测。

6.4.4.2输油（气）管线、输电线路变形监测误差应小于输油（气）管线、输电线路允许变形值的1/10~1/20，监测频率第一年每3个月观测1次，以后根据变形量或变形速率调整。

6.4.5滑坡、崩塌、泥石流监测

关闭井工矿内滑坡、崩塌变形与泥石流活动的监测内容、监测方法、监测点网布设、监测资料整理，以及变形破坏或活动预报等应满足《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T 0221-2006）的要求。

6.4.6地裂缝监测

地裂缝地质灾害监测分级、监测对象与监测内容、监测方法、监测网布设、监测点建设、监测数据记录与处理、成果编制的技术要求等，应符合《地裂缝地质灾害监测规范(试行)》（T /CAGHP008-2019）的要求。

6.4.7地下水位监测

6.4.7.1 关闭井工矿地下水位监测应根据水文地质单元分区进行监测，每个水文地质单元至少布设1个水文观测孔，可与其它水文监测孔合并设立。

6.4.7.2关闭井工矿地下水位监测井(点)一般应在深部、浅部采空区、松散层含水层中布设监测孔。

6.4.7.3地下水位监测每月1次，或根据需要加密监测，监测精度达到分米级。

- 6.5监测技术方法

6.5.1一般规定

6.5.1.1监测方法应根据监测对象、监测内容、场地条件和方法适用性等因素综合确定。

6.5.1.2监测仪器、设备和元器件应符合下列规定：

a)满足监测精度和量程要求，且应具有良好的稳定性和可靠性；

b)仪器应定期进行检定或校准；

c)元器件应在使用前进行标定，且标定资料和校核记录齐全，并应在规定的校准有效期内使用；

d)监测过程中应定期进行监测仪器、设备的维护保养、检定以及检查。

6.5.1.3次生沉陷灾害监测新技术、新方法应符合本文件规定的精度要求。

6.5.1.4不同周期观测时，宜采用相同的观测方案（网形、观测路线、观测方法和精度、仪器设备等），选择最佳观测时段、环境条件，采用相同的数据处理软件和方法。

6.5.2监测方法

6.5.2.1水平位移测量方法宜根据现场条件选用，可采用全站仪导线法、极坐标法、交会法，也可采用视准线法（测小角法、活动觇牌法）、激光准直法、引张线法及GNSS等方法。

6.5.2.2垂向位移测量方法宜根据现场条件选用，可采用水准测量、三角高程测量、液体静力水准测量、InSAR技术及分层沉降观测等方法。

6.5.2.3采用InSAR技术监测关闭井工矿沉陷时，监测技术标准参照《T∕CAGHP 013-2018 地质灾害InSAR监测技术指南（试行）》执行。

6.5.2.4地面三维激光扫描技术监测关闭井工矿沉陷时，监测技术标准参照《地面三维激光扫描作业技术规程》（CH/Z 3017-2015）执行。

6. 5.2.5地裂缝监测方法应根据监测对象、监测内容、场地条件和方法适用性等因素综合确定，可采用水准对点监测、短水准剖面监测、三维变形测量仪监测、GNSS监测、简易人工监测等方法。

6. 5.2.6关闭井工矿次生沉陷影响区内的滑坡、崩塌、泥石流监测可采用常规地面监测方法及无人机航摄、三维激光扫描、InSAR等技术。对于岩体内部移动监测可采用测斜仪、伸张仪、光纤光栅等方法。

6.5.3监测点布设

6.5.3.1对于地面沉陷监测点可布设成线状、网状等形式，每个监测区至少布设1-2组，每组至少4个监测点，重点监测区域增加监测组数。点间距应根据监测目的和监测对象的移动变形特征，参照相关规程规范合理确定。

6.5.3.2对于建（构）筑物、铁路、公路、输电线路、输油（气）管线等变形监测，可根据需要设计监测点，但每个建（构）筑物监测点数应不少于3个。

6.5.3.3控制（变形监测基准）点应布设在沉陷影响区外且地表稳定的区域，点数不得少于3个。

6.5.3.4地面控制点和测点一般用混凝土灌注，或用预制的测桩埋设。建（构）筑物测点采用钢筋或水泥钉设置在高于室内地坪0.2~0.5m的墙（柱）上。

6.5.3.5对于变形监测精度要求高的建（构）筑物变形等监测，宜设置强制对中装置的观测墩，提高变形监测的精度。

- 7关闭井工矿地表次生沉陷预测

- 7.1一般规定

7.1.1关闭井工矿地表次生沉陷预测应包含地表沉降/上升全过程地表次生沉陷预测。

7.1.2关闭井工矿地表沉降/上升预测宜结合地表沉降/上升及地下水位观测资料、地质采矿资料，采用时间序列、回归分析、人工神经网络、支持向量机等方法进行预测。

7.1.3当无实测资料时，可根据关闭井工矿地质采矿条件、地下水位可能回升的高度，采用本标准附录B方法进行预测，将计算出的次生沉降量和上升量作为变形源，然后采用概率积分法等预测区域次生沉降量和上升量。

- 7.2长壁全陷法采空区地表沉陷预测

7.2.1关闭井工矿长壁全陷法采空区地表次生沉陷应结合水位上升情况、不同水文地质单元等，分阶段、分区域进行预测。

7.2.2地面沉降阶段预测宜结合相邻或相近地质采矿条件关闭井工矿沉陷观测资料，通过类比进行预测；当无相邻或相近地质采矿条件关闭井工矿沉陷观测资料，可采用附录B估算，然后根据观测资料确定相关参数再进行计算。

7.2.3地面上升阶段上升量预测宜采用相邻或相近地质采矿条件关闭井工矿上升观测资料，通过类比进行预测。当无相邻或相近地质采矿条件关闭井工矿上升观测资料时，可采用附录B方法估算，然后根据观测资料确定相关参数再进行计算。

7.2.4关闭井工矿全部垮落法开采地下水位上升引起的地表上升量也可按下式估算：

w升=k(H水-H）当H水＞Hw升=0当H水≤H

式中，H水为关闭井工矿水位回升标高，m；H为采空区底板或松散层底部标高，m；k为系数，根据实测资料确定，无实测资料时，取k=(0.2-1.0)×10-3，累计开采厚度越大，k值越大。

- 7.3条带开采、房柱开采地表次生沉陷预测

7.3.1关闭井工矿条带开采、房柱开采地表次生沉陷预测分为下沉阶段和上升阶段，采用不同方法进行预测。

7.3.2条带、房柱开采地表下沉阶段预测可采用如下方法：

7.3.2.1当条带、房柱采空区采深H0与采厚M比（H0/M）≤30时，采空区顶板存在突然塌陷的可能性，可认为地面存在严重的塌陷风险。

7.3.2.2当H0/M＞30时，如果存在条带、房柱煤柱失稳的可能性，可将条带开采、房柱开采残留空洞看成是等效煤厚，采用概率积分法进行次生沉陷预测，等效厚度采用下式计算：

M'=M×ρ−Wm

式中，M'为等效厚度，mm；M为采空区实际开采厚度，mm；ρ为采出率；Wm为条带开采已经产生的最大下沉值。

7.3.2.3关闭井工矿条带、房柱开采区地表上升量宜采用相邻或相近地质采矿条件关闭井工矿上升观测资料，通过类比进行预测。当无相邻或相近地质采矿条件关闭井工矿上升观测资料时，可采用附录B方法估算。

7.3.2.4根据上述方法分区域计算不同条带、房柱采空区地表最大沉陷量和上升量，然后结合地质采矿条件，采用概率积分法预测区域沉陷量和上升量。

- 7.4充填采空区地表次生沉陷预测

7.4.1全采全充开采可采用全部垮落法开采地表次生沉陷预测方法，同样分为下沉阶段和上升阶段。

7.4.2关闭井工矿带状充填开采可采用条带开采、房柱开采类似的方法进行地表沉降和上升量计算，在计算时，采用充填开采相关参数。

7.4.3根据上述方法分区域计算不同充填采空区地表最大沉降量和上升量，然后结合地质采矿条件，采用概率积分法预测区域沉陷量和上升量。

7.5在计算出最大沉陷和上升量后，可结合采空区深度等计算地表移动变形值。

- 8关闭井工矿次生沉陷灾害危险性评价

- 8.1一般规定

8.1.1对关闭井工矿次生沉陷灾害危险性应进行评价，除应符合本标准的规定外，还应符合国家现行有关标准、规范的规定。

8.1.2关闭井工矿次生沉陷灾害危险性评价，应依据沉陷监测成果、稳定性评价结果及评价对象特点，综合考虑地质、水文地质、采矿、环境、地质灾害、地震等多种因素，进行综合分析和评价。

8.1.3应对关闭井工矿沉陷影响范围内的工业与民用建筑物、道路交通工程、油气管道工程、水利水电工程、港口码头工程、输电线路、边坡稳定性等进行危险性评价。

8.1.4评价结果分为危险性小、危险性中和危险性大。

- 8.2工业与民用建筑

8.2.1对关闭井工矿评价区的建（构）筑物进行调查与评价。

8.2.2对已有工业与民用建（构）筑物的破坏等级划分为I级、II级、III级、IV级，损害程度划分为危险性小、危险性中、危险性大，具体参见表8-1。

表8-1   砖混结构建筑物损坏等级

| 破坏 等级 | 地表变形值 |  |  | 损坏 分类 | 危险 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平变形 ε(mm/m) | 曲率 k(10-3/m) | 倾斜 (mm/m) |  |  |
| Ⅰ | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤3.0 | 极轻微损坏 | 小 |
|  |  |  |  | 轻微损坏 | 中 |
| Ⅱ | ≤4.0 | ≤0.4 | ≤6.0 | 轻度损坏 |  |
| Ⅲ | ≤6.0 | ≤0.6 | ≤10.0 | 中度损坏 | 大 |
| Ⅳ | ＞6.0 | ＞0.6 | ＞10.0 | 严重损坏 |  |
|  |  |  |  | 极度严重损坏 |  |

- 8.3公路

8.3.1对关闭井工矿评价区的公路（含桥梁、涵洞、隧道及各种管线等）进行调查与评价。

8.3.2对公路的损害程度划分为危险性小、危险性中、危险性大，具体参见表8-2。

表8-2 公路损坏等级

| 工程类型 |  | 地表变形值 |  |  | 危险 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平变形 ε(mm/m) | 曲率 k(10-3/m) | 倾斜i (mm/m) |  |
| 路基 | 高速公路一级公路 | ≤1.0 | ≤0.10 | ≤1.5 | 小 |
|  |  | ≤2.0 | ≤0.20 | ≤3.0 | 中 |
|  |  | ＞2.0 | ＞0.20 | ＞3.0 | 大 |
|  | 二级及二级以下公路 | ≤2.0 | ≤0.20 | ≤3.0 | 小 |
|  |  | ≤4.0 | ≤0.40 | ≤6.0 | 中 |
|  |  | ＞4.0 | ＞0.40 | ＞6.0 | 大 |
| 桥梁 | 简支结构 | ≤1.0 | ≤0.10 | ≤1.5 | 小 |
|  |  | ≤2.0 | ≤0.20 | ≤3.0 | 中 |
|  |  | ＞2.0 | ＞0.20 | ＞3.0 | 大 |
|  | 非简支结构 | ≤0.5 | ≤0.08 | ≤1.0 | 小 |
|  |  | ≤1.0 | ≤0.15 | ≤2.0 | 中 |
|  |  | ＞1.0 | ＞0.15 | ＞2.0 | 大 |
| 隧道 |  | ≤1.0 | ≤0.10 | ≤1.5 | 小 |
|  |  | ≤2.0 | ≤0.20 | ≤3.0 | 中 |
|  |  | ＞2.0 | ＞0.20 | ＞3.0 | 大 |

8.4铁路

8.4.1对关闭井工矿评价区内的铁路进行调查和评价。

8.4.2铁路路基工后沉降控制限值见表8-3。当沉降及沉降速率小于表8-3中70%时，评价为危险性小，大于70%小于表中值时，评价为危险性中，大于表8-3中沉降及沉降速率时，评价为危险性大。

表8-3铁路路基工后沉降控制限值

| 铁路类别 |  |  |  | 一般地段工后沉降/mm | 桥台台尾过渡段工后沉降/mm | 沉降速率mm/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有砟轨道 | 客货共线铁路 | 200km/h |  | ≤150 | ≤80 | ≤40 |
|  |  | 200km/h以下 | Ⅰ级 | ≤200 | ≤100 | ≤50 |
|  |  |  | Ⅱ级 | ≤300 | ≤150 | ≤60 |
|  | 高速铁路 | 300km/h、350 km/h |  | ≤50 | ≤30 | ≤20 |
|  |  | 250 km/h |  | ≤100 | ≤50 | ≤30 |
|  | 城际铁路 | 200 km/h |  | ≤150 | ≤80 | ≤40 |
|  |  | 1600km/h、120 km/h |  | ≤200 | ≤100 | ≤50 |
|  | 重载铁路 |  |  | ≤200 | ≤100 | ≤50 |
| 无砟轨道 |  |  |  | ≤15 | ≤5 | - |

- 8.5油气管道

8.5.1对关闭井工矿评价区内的油气管道进行调查和评价。

85.2对油气管道的危害程度划分为危险性小、危险性中、危险性大，具体参见表8-4、表8-5。

8.5.2.1次生移动与变形值大于表8-4中极限变形值，评价为危险性大。

8.5.2.2次生移动与变形值大于表8-4中允许变形值，但小于极限变形值，评价为危险性中等。

8.5.2.3次生移动与变形值小于表中允许变形值，评价为危险性小。

表8-4工程管网的地表（地基）允许和极限变形值及危险性评价分类

| 管网及其特征 | 允许变形值 |  |  | 极限变形值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平变形ε /mm/m | 倾斜i /mm/m | 曲率k /10-3/m | 水平变形ε /mm/m | 倾斜i /mm/m | 曲率k /10-3/m |
| - 1.煤气管（接头和管体等强度） - （1）地面干管 - （2）地下干管和分送管 - a.钢管材质为3号钢，铺设在： - 砂土上 - 砂质粘土上 - 中密实度粘土上 - 密实粘土上 - b.钢管材质优于3号钢，铺设在： - 砂土上 - 砂质粘土上 - 中密实度粘土上 - 密实粘土上 | 8.0 2.5 2.0 1.5 1.0 3.5 2.5 2.0 1.5 |  |  | 15.0 |  |  |
| - 2.输油管（接头和管体等强度） - （1）地面干管 - （2）地下干管，铺设在： - 砂土上 砂质粘土和粘土上 | 8.0 3.0 2.0 |  |  | 15.0 6.0 4.0 |  |  |
| - 3.供热管道 - （1）地面干管 - （2）设于地沟内 - （3）无地沟的干管和分送管，铺设在： - 砂土上 砂质粘土和粘土上 | 10.0 6.0 4.0 3.0 | 6.0 5.0 4.0 |  | 15.0 10.0 7.0 5.0 | 12.0 8.0 7.0 |  |
| - 4.自来水管 - （1）地面干管 - （2）地下钢制管道和分水管，铺设在： - 砂土上 砂质粘土和粘土上 - （3）分区地下管 （4）有整体混凝土和钢筋混凝土干管沟的 | 10.0 5.0 4.0 [c]/L 1.0 |  | 0.05 | 15.0 8.0 6.0 |  |  |
| 5.排水管网 - （1）分区无压的 - （2）有接头的钢制压力管道（接头和管道等强度）： - a.地面的 - b.地下的，铺设在： - 砂土上 砂质粘土上和粘土上 | [c]/L 8.0 4.0 3.0 |  |  | 15.0 6.0 5.0 |  |  |
| 备注： | [c]-接头的补偿能力/mm；L-管子的长度/m。 |  |  |  |  |  |

8-5输油输气管线允许变形值

| 稳定级别 | 变形值 |  |  | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平变形（mm/m） | 倾斜（mm/m） | 曲率/10-3/m |  |
| Ⅰ | ＜0.5 | ＜0.6 | ＜0.05 | 危险性低 |
| Ⅱ | 0.5-2.0 | 0.6-3.0 | 0.05-0.25 | 危险性中 |
| Ⅲ | 2.0-6.0 | 3.0-6.0 | 0.25-0.4 |  |
| Ⅳ | 6.0-9.0 | ＞6.0 | 0.4-1.0 | 危险性高 |
| Ⅴ | ＞9.0 |  | ＞1.0 |  |

- 8.6水利水电设施

8.6.1对关闭井工矿评价区的水利水电设施及建（构）筑物进行调查与评价。

8.6.2对水利水电设施及建（构）筑物的损害程度划分为危险性小、危险性中、危险性大，具体参见表8-6。

表8-6水利水电工程损坏等级

| 工程类型 | 地表变形值 |  |  | 危险 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平变形 ε(mm/m) | 曲率 k(10-3/m) | 倾斜i (mm/m) |  |
| 砖和混凝土建（构）筑物 | ≤1.0 | ≤0.10 | ≤1.5 | 小 |
|  | ≤2.0 | ≤0.20 | ≤3.0 | 中 |
|  | ＞2.0 | ＞0.20 | ＞3.0 | 大 |
| 有溢水设施的土堤和坝 | ≤2.0 | ≤0.20 | ≤3.0 | 小 |
|  | ≤4.0 | ≤0.40 | ≤6.0 | 中 |
|  | ＞4.0 | ＞0.40 | ＞6.0 | 大 |
| 无溢水设施的土堤和坝 | ≤1.5 | ≤0.15 | ≤2.0 | 小 |
|  | ≤2.5 | ≤0.25 | ≤4.0 | 中 |
|  | ＞2.5 | ＞0.25 | ＞4.0 | 大 |

- 8.7港口码头

8.7.1对关闭井工矿评价区的港口码头及建（构）筑物进行调查与评价。

8.7.2对港口码头及建（构）筑物的损害程度划分为危险性小、危险性中、危险性大，具体参见表8-7。

表8-7港口码头损坏等级

| 工程类型 | 地表变形值 |  |  | 危险 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平变形 ε(mm/m) | 曲率 k(10-3/m) | 倾斜 (mm/m) |  |
| 砖和混凝土建（构）筑物 | ≤1.0 | ≤0.10 | ≤1.5 | 小 |
|  | ≤4.0 | ≤0.40 | ≤6.0 | 中 |
|  | ＞4.0 | ＞0.40 | ＞6.0 | 大 |
| 港口码头 | ≤1.0 | ≤0.10 | ≤1.5 | 小 |
|  | ≤2.0 | ≤0.20 | ≤3.0 | 中 |
|  | ＞2.0 | ＞0.20 | ＞3.0 | 大 |

- 8.8输电线路

8.8.1对关闭井工矿评价区的输电线路进行调查与评价。

8.8.2对输电线路的损害程度划分为危险性小、危险性中、危险性大，具体评价指标见表8-8。

表8-8输电线路损坏等级

| 工程类型 | 地表变形值 |  |  | 危险 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平变形 ε(mm/m) | 曲率 k(10-3/m) | 倾斜 (mm/m) |  |
| 110～220KV交流 | ≤2.0 | ≤0.20 | ≤3.0 | 小 |
|  | ≤6.0 | ≤0.60 | ≤10.0 | 中 |
|  | ＞6.0 | ＞0.60 | ＞10.0 | 大 |
| 500～1000KV交流 | ≤2.0 | ≤0.20 | ≤3.0 | 小 |
|  | ≤4.0 | ≤0.40 | ≤6.0 | 中 |
|  | ＞4.0 | ＞0.40 | ＞6.0 | 大 |
| 660～800KV直流 | ≤1.0 | ≤0.10 | ≤1.5 | 小 |
|  | ≤2.0 | ≤0.20 | ≤3.0 | 中 |
|  | ＞2.0 | ＞0.20 | ＞3.0 | 大 |

- 8.9边坡稳定性评价

8.9.1依据影响边坡稳定性的地形地貌、地层结构和水文地质环境、大气降雨等因素，结合关闭井工矿次生沉陷预测和地表裂缝发育特征，分析采动边坡的稳定性及危害程度。

8.9.2边坡的稳定性及危害程度划分为稳定、基本稳定、不稳定。

稳定。坡体地面坡度平缓（≤10°），前缘临空低缓（一般＜5m，坡度＜15°），地层结构面倾向与边坡倾向相反或垂直，地面裂缝不发育,坡体透水性差，地表次生沉陷影响轻微。

基本稳定。坡体地面平均坡度较缓（10°～25°），前缘临空比较低缓（高度5～30m，坡度15°～20°），地层结构面倾向与边坡倾向相反或垂直，地面裂缝较发育,坡体透水性较差，地表次生沉陷影响较轻。

不稳定。坡体地面平均坡度较大(大于 25°) ，滑坡前缘临空较陡（高度＞30 m，坡度＞25°），地层结构面倾向与边坡倾向一致，地面裂缝发育,坡体透水性较好，地表次生沉陷影响较大。

- 8.10柱式采空区稳定性评价

8.10.1柱式采空区稳定性评价包含覆岩突陷性评价和煤柱长期稳定性评价。

8.10.2覆岩突陷性评价可根据柱式采空区采厚、采深、采宽（房宽）、覆岩岩性组成、结构等，采用数值模拟计算、非线性力学等方法评价其突陷的可能性。

8.10.3煤柱的长期稳定性可采用本标准4.7.3和附录A的方法评价。

8.10.4评价分级标准见表8-9。

8-9柱式采空区稳定性评价标准

|  | 危险性小 | 危险性中等 | 危险性大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆岩突陷性 | 不存在 | 存在潜在突陷性 | 存在突陷性 |
| 煤柱稳定性 | 稳定 | 基本稳定 | 不稳定 |
| 备注 | 两者具备 | 具备其一 | 具备其一 |

- 8.11建设场地危险性评价

8.11.1建设场地稳定性评价应根据不同建设对象和次生移动变形值、采空区覆岩稳定性等采用本标准8.1-8.9有关评价指标确定建设场地的危险性。

8.11.2建设场地的危险性评价分为危险性小、危险性中和危险性大。

9成果提交

- 9.1一般规定

9.1.1关闭井工矿次生沉陷灾害监测与评价成果应包括：报告、附图和附件。

9.1.2报告应结合井工矿地质采矿、地下水变化、影响对象特点等编写，文字简明扼要、重点突出、论据充分、结论明确。

9.1.3附图应根据有关图式图例绘制，图面布置合理、图层规范清晰、便于使用单位研读。

- 9.2报告

9.2.1报告应在调查、监测和综合分析全部资料的基础上编写。

9.2.2报告编写提纲按附录C进行

- 9.3图件

9.3.1图件主要包括监测点位分布图、沉陷分布图、危险性综合评估图，以及其它需要的专项图件。

9.3.2图件比例尺以便于阅读，并考虑使用方便。

- 9.4附件

附件主要包括监测点位分布图、沉陷监测成果、地下水位监测成果、监测分析成果图、最终危险性综合评估图及照片等其它成果。

- 附录A煤柱剥离量及安全系数计算方法

1、概述

煤柱在应力、风化等多种因素的长期作用下发生剥离破坏，使煤柱的有效尺寸减小，稳定性降低，剥离煤块按休止角堆积，其体积按碎胀系数增大。由于房柱式开采多用于浅部开采，采宽留宽较小，煤柱所受应力较低，可将煤柱视为不含塑性破坏区的整体，其剥离破坏形态如图1、图2所示；而条带煤柱采深相对较大，采宽留宽较大，煤柱会有较大的塑性破坏区，其剥离破坏形态如图3所示。

图 1 煤房宽度较大时煤柱剥离模型示意图

图 2煤房宽度较小时煤柱剥离模型示意图

图3条带煤柱及其剥离模型

2、房柱式开采煤柱剥离深度计算

（1）当煤房宽度较大时，相邻煤柱剥离的煤块不会相互重叠堆积，定义此时的煤柱为“孤立”型煤柱，如图1所示；（2）当煤房宽度较小时，相邻煤柱剥离的煤块相互堆积，定义此时的煤柱为“非孤立”型煤柱，如图2所示。则产生“孤立”型煤柱所需的最小煤房宽度为临界煤房宽度为：

|  | (附A-1) |
| --- | --- |

（附A-2）

式中，为堆积体休止角，°；为煤柱最大剥离深度，m；与分别为初始煤柱宽度和初始煤柱长度，m；和分别为剥离结束后煤柱和堆积体底边宽度和长度，m；h为煤柱高度，m；为煤房宽度，m。令：

（1）当时，采用（附A-3）计算

|  | (附A-3) |
| --- | --- |

（2）当<时，采用（附A-4）计算：

|  | (附A-4) |
| --- | --- |

3房柱式开采煤柱安全系数计算

考虑煤柱的最大剥离深度，可按照煤柱从属面积理论和Salamon公式计算剥离后房柱式开采煤柱的安全系数：

|  | (附A-5) |
| --- | --- |
|  | (附A-6) |
|  | (附A-7) |

其中，为煤柱所受的应力，Pa；为煤柱的强度，Pa；为煤柱的剥离后安全系数；为覆岩的平均密度，kg/m3；为重力加速度，m/s2；H为开采深度，m；为煤的强度，MPa。

4、条带开采煤柱剥离深度计算

条带煤柱的长度较长，剥离对煤柱长度的影响可以忽略，可简化为二维模型，但需考虑煤柱的塑性区宽度，其他条件与前述相同，则产生“孤立”型煤柱所需的临界开采宽度为：

|  | (附A-8) |
| --- | --- |

（1）当时，采用（9）计算：

|  | (附A-9) |
| --- | --- |

（2）当<时，采用（10）计算：

|  | (附A-10) |
| --- | --- |

5、条带开采煤柱安全系数计算

条带煤柱塑性区失去承载能力，覆岩荷载由煤柱弹性核区承担，考虑煤柱的最大剥离深度，可按照煤柱从属面积理论和Wilson的两区约束理论计算剥离后条带开采煤柱的安全系数：

|  | (附A-11) |
| --- | --- |
|  | (附A-12) |
|  | (附A-13) |

其中，为煤的单轴抗压强度，MPa；；为煤的内摩擦角，度；为煤柱塑性区宽度，m。

- 附录B关闭井工矿次生沉陷计算方法

1、关闭井工矿地面沉降最大值按下式计算：

（1）长壁垮落法开采地面沉降最大值计算

wm=100γHhmεm2E0−E100Eεm+γH100E0εm+γH   （附B-1）

式中，wm为长壁垮落法采空区破裂岩体受水影响引起的地面最大下沉，m；hm为垮落带高度，m；E0、E分别为地下水作用前后破裂岩体变形模量，MPa；γ为覆岩平均容重，t/m3；H为开采深度，m;εm为破裂岩体最大应变。相关参数按下述方法计算：

εm=1−hmcosα（M−Wm+hmcosα=1−100cosα1−qcosαaM+b+100cosα

hm=100MaM+b

E0=10.39σc1.042k07.7=10.39σc1.042(1−εm)7.7

式中，a、b为系数，根据覆岩岩性按附B表1选取或根据矿区垮落带高度观测资料确定；q为下沉系数；M为开采厚度，m；α为煤层倾角，度；σc为破裂岩体块度抗压强度，MPa。

附B表1 a、b系数

| 岩 性 | 坚 硬 | 中 硬 | 软 弱 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 2.1 | 4.7 | 6.2 |
| b | 16 | 19 | 32 |
| 抗压强度/MPa | 40 | 20 | 10 |

（2）柱式开采地面沉降最大值计算

1）当H0/M＞30时，如果存在条带、房柱煤柱失稳的可能性，可将条带开采、房柱开采剩余残留空洞看成等效采厚，采用概率积分法进行次生沉陷预测，等效开采厚度采用下式计算：

M'=M×ρ−Wm（附B-2）

式中，M'为等效厚度，mm；M为采空区实际开采厚度，mm；ρ为采出率；Wm为条带开采已经产生的最大下沉值。

2）当H0/M＞30时，如果条带、房柱煤柱可保持长期稳定，则可采用下述方法预测覆岩与地表次生沉降量：

w柱=（E煤-E煤水E煤E煤水）σM（附B-3）

式中，w柱为煤柱软化引起的覆岩及地面沉降量，mm；M为开采厚度，mm；E煤、E煤水为煤柱原始变形模量和遇水软化后的变形模量，MPa；σ为条带或房柱开采时，煤柱承受的应力，MPa。

（1）条带开采：

σ=0.01γH（a+b)a1a1=a−0.01MH（附B-4）

式中，a、b为条带开采留宽和采宽，m；H为开采深度，m；a1为煤柱实际承受覆岩应力的宽度，m。

（2）房柱式开采：

σ=0.01γH(a0+s)(b0+s)a0b0（附B-5）

式中，a0、b0分别为房柱的长度与宽度，m；s为房宽，m；

（3）充填开采地表沉降最大值预测

1）全充全采采空区覆岩及地表次生沉降最大值采用下式计算：

w充=0.01γH(E充−E充水)E充水E充M（附B-6）

式中，M为充填高度，m；E充、E充水分别为地下水作用前后充填体变形模量，MPa；γ为覆岩平均容重，t/m3；H为开采深度，m。

2）带状充填开采地表沉降最大值预测

w带=（E充-E充水E充E充水）σM（附B-7）

式中，w带为带状充填采空区地面下沉，mm；M为开采厚度，mm；E充、E充水为充填体原始变形模量和遇水软化后的变形模量，MPa；σ为带状充填开采时，充填柱承受的应力，MPa。

2、关闭井工矿长壁全部垮落法开采地面最大上升量估算

（1）关闭井工矿地面上升主要来自三方面：地下水回弹引起破裂岩体和松散层土体孔隙压力增大，有效应力降低，导致的破裂岩体和松散层土体回弹上升；另一方面是由于地下水导致膨胀性岩体膨胀，使覆岩和地面上升。

（附B-8）

式中，w为地下水引起的覆岩及地表移动变形，mm；w破、w松分别为破裂岩体和松散层土体引起的覆岩及地表上升量，mm；w膨为膨胀岩体引起的覆岩与地表上升量，mm。

（2）地下水上升引起的破裂岩体最大上升量计算值

1）长壁垮落法采空区破裂岩体最大上升量计算

w=100γ水hE0εm2hm(100E破εm+γ岩H)(100E破εm+γ岩H−γ水h)（附B-9）

式中，w为地面最大上升量，m；H为开采深度，m；h为地下水上升高度，m；hm为垮落带高度，m；γ水、γ岩为分别为水和覆岩的平均容重，t/m3。；E破为破裂岩体变形模量，MPa;εm为破裂岩体最大应变；E破为破裂岩体变形模量，MPa。

2）条带、房柱开采条件下，覆岩与地表上升量计算

设条带开采的留宽为a，采宽为b，则作用在条带煤柱上的应力减小量为：

Δσ=0.01γ水（H-H0)(a+b)a（附B-10）

由于煤柱上应力减小，导致煤柱的回弹量为：

W条=0.01γ水（H-H0)(a+b)Ma1E煤（附B-11）

a1=a−0.01MH1（1-36）

式中，W条为地下水作用下，条带开采覆岩及地表上升量，mm；H0、H分别为煤层埋深标高和水位埋深标高，m；a、b分别为留宽和采宽，m；a1为煤柱实际承受覆岩应力的宽度，m；M开采厚度，mm；E煤为煤柱的变形模量，MPa；H1为开采深度，m。

3）地下水作用下，房柱开采导致的覆岩与地表上升量

设房柱式开采煤柱长宽分别为a0、b0，房宽为s，则由于地下水作用使煤柱上减小的应力为：

Δσ=0.01γ水（H-H0)(a0+s)(b0+s)a0b0（附B-12）

则地下水导致的房柱开采覆岩及地表上升量为：

W房柱=0.01γ水（H-H0)(a0+s)(b0+s)Ma0b0E煤（附B-13）

式中，W房柱为地下水作用下，房柱开采覆岩及地表上升量，mm；H0、H分别煤层标高和水位埋深标高，m；a0、b0分别为房柱的长度与宽度，m；s为房宽，m；M开采厚度，mm； E煤为煤柱的变形模量，MPa。

4）充填开采条件下，覆岩及地表上升量计算

充填开采分为全充全采和带状充填，全充全采类似长壁垮落法开采，带状充填类似条带开采，其计算方法可参照下述方法选取。

- 全充全采条件下，覆岩及地表上升量计算

由于全充全采，顶板基本不垮落，不存在垮落带，因此，其变形主要由充填材料在地下水作用下孔隙压力增大引起的回弹，计算方法为：

（附B-14）

式中，W充为全采全充开采，地下水引起的覆岩及地表上升量，mm；H0、H分别煤层标高和水位埋深标高，m；γ水为水的平均容重，T/m3；E充为充填材料变形模量，MPa；M为开采厚度，mm。

②带状充填条件下，覆岩及地表上升量计算

带状充填类似于条带开采，可采用条带开采覆岩与地表上升量相似的方法，有：

W带充=0.01γ水（H-H0)(a带+b带)Ma带E充（附B-15）

式中，W带充为带状充填开采条件下，地下水引起的覆岩及地表上升量，mm；a带、b带分别为带状充填宽带和未充填宽度，m；E充为充填材料变形模量，MPa；其余符合同前。

（3）地下水回弹引起的松散层上升量采用下式估算：

（附B-16）

式中，w松为地下水作用下，水位上升引起的松散层上升量，mm；Hs为松散层厚度，mm；H松为松散层标高，m；E松为松散层变形模量，MPa；其余符号同前。

（4）地下水回弹引起的膨胀岩体膨胀量采用下式估算：

（附B-17）

式中，w膨为膨胀岩体膨胀量，mm；σ为轴向应力，MPa；σ0为膨胀岩石最大膨胀力，MPa；k为侧限条件下膨胀岩石轴向膨胀率；H膨为膨胀岩石厚度，m。

当σ≥σ0时，w膨=0。

3、关闭井工矿多煤层开采地面沉陷预测方法

（1）当上下煤层间距较小，下煤层垮落带高度已进入上煤层采空区，此时，上下煤层可看成是单一煤层，垮落带高度按多煤层开采的垮落带高度计算，可不考虑上下煤层的叠加效应。

（2）当上下煤层间距较大，下煤层垮落带高度未进入上煤层采空区，两层煤分别计算垮落带高度和由于地下水导致的地面沉降，此时，由于下煤层采空区在地下水作用下，已经出现上升，因此，在计算地面沉降时，应减去下层煤引起的覆岩上升量，则有：

W1=Wx+Ws+Wxs  （附B-18）

式中，W1为两层煤引起的地面下沉量，mm；Wx、Ws分别为下层煤和上层煤在地下水作用下引起的覆岩与地表下沉量，mm；Wxs为地下水进入上层煤后，在地下水作用下，下层煤采空区导致的覆岩与地表上升量，取“-”，mm，采用（附B-7）式计算，计算时，水位标高取上煤层埋深标高。

对于多煤层，可采用类似的方法进行计算，当计算值为负值时，此时表明下煤层上升量大于上煤层下沉量，地表开始上升。

对于地面上升量计算，由于最下层煤首先受到地下水影响，产生了覆岩及地面沉降，应不考虑最下一层煤采空区引起的下沉，从而地面上升计算方法为：

W2=i=1nWis+i=2nWix   （附B-19）

式中，W2为n个煤层采空区导致的地面上升量，mm；n为开采煤层数；Wis为第i个煤层引起的地面上升量，mm，取“-”；；Wix为第i个煤层引起的地面下沉量，mm，取“+”；i为煤层编号，从下往上。

- 附录C关闭井工矿沉陷灾害监测与评价报告提纲

前言

应说明监测与评估任务的由来，监测与评估工作的依据，主要任务和要求。

第一章关闭井工矿概况

应说明监测与评估矿井的地理位置、行政区划、任务来源、自然条件、水文气象、地质及水文地质、地下开采、地面及周边建（构）筑物情况、可能的地质灾害类型、关闭时间及处置方法等。

第二章关闭井工矿沉陷灾害预评估

应说明监测与评价关闭井工矿沉陷预测方法、参数、预测结果及危险性初步分区。

第三章关闭井工矿次生沉陷与地下水位监测方案

应说明监测的目的、任务、分级和对象；监测范围分区及监测网点布设、监测方法与监测频率、监测基准与大地基准的关系、测点布设和优化调整情况；实际采取的监测方法和监测频率，使用的仪器设备名称、型号、相关参数；监测人员组成；监测数据处理方法。

第四章关闭井工矿次生沉陷灾害中期评估及监测方案调整

应说明中期评估采用的方法、参数、评价结果及监测方案调整情况。

第五章监测数据处理

应说明监测数据采集的流程、遇到的问题和误差消除方法，分析监测数据的精度及可靠性；编制相关表格，建立相关数据库，说明资料处理的方法，绘制相应的关系图并进行次生沉陷规律及影响因素关联性分析。

第六章关闭井工矿次生沉陷灾害风险性评估

应说明关闭井工矿次生沉陷灾害综合评估原则与各类评估对象评价指标的确定、最终沉陷预测及结果、沉陷灾害危险性分区、重点保护对象危险性评估及防控措施建议。

第七章结论与建议

附件：

1.监测网点布置图；

2.沉陷监测成果、地下水位监测成果及其它成果。

3.监测分析成果图；

4.最终危险性评估分区图；

5.相关照片或视频资料等。