智能化瓦斯分级防喷装置

通用技术条件

General technical conditions of intelligent gas classification

Anti-spray device

（征求意见稿）

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	2

5 试验方法	5

6 检测规则	7

7 标志、使用说明书、包装、运输和贮存	7

前 言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：淮南矿业（集团）有限责任公司、淮南舜立机械有限责任公司、平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司。

本文件主要起草人：丁华忠、程合玉、方有向、张安东、葛全超、王璟珵、周伟东、张振雷、魏涛、张敬才等。

本文件为首次发布。

智能化瓦斯分级防喷装置通用技术条件

1  范围

本文件规定了智能化瓦斯分级防喷装置的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于煤矿井下打钻有喷孔、瓦斯溢出风险使用的智能化瓦斯分级防喷装置。

2  规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3836.1  爆炸性环境  第1部分：设备  通用要求

GB/T 3836.2  爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.4  爆炸性环境  第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB 30439.6  工业自动化产品安全要求　第6部分：电磁阀的安全要求

GB/T 10111  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 9969  工业产品使用说明书  总则

GB/T 191  包装储运标志

AQ6206  煤矿用高低浓度瓦斯传感器

AQ 1043  矿用产品安全标志标识

MT/T 98  液压支架用软管及软管总成检验规范

MT/T 818（所有部分） 煤矿用电缆

MT/T 113  煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性

MT 97  液压支架千斤顶技术条件

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

喷孔  gas and coal - dust blowout

钻孔内的高压气体夹带煤、岩颗粒向孔外喷出的动力现象。

3.2

- 钻孔瓦斯溢出  drilling gas overflow

- 瓦斯通过钻孔通道向外喷出或涌出的动力现象。

3.3

智能化瓦斯分级防喷装置  Intelligent gas classification anti-spray device

通过自动监测、信号传输和装置设备控制，实现风流中瓦斯浓度达到设定的限值后，停止钻机运行，并将钻孔孔口完全密封后抽采的装置。

3.4

# 自动控制系统automatic control system

智能化瓦斯分级防喷装置控制元件，可实现自动监测、信号传输、装置设备控制的系统装置。

3.5

孔口防控装置  drilling prevention and control device

智能化瓦斯分级防喷装置动作执行元件，可实现钻孔孔口瓦斯抽采、孔口密封、出渣口密封、钻杆环状间隙密封的装置。

3.6

孔口多通装置  drilling drafting device

孔口防控装置组成部分，实现对钻孔内排出的瓦斯和钻渣进行初次分离的装置。

3.7

钻杆密封组件  bull rod seal assembly

孔口防控装置组成部分，通过外力驱动实现钻杆环状间隙密封的装置。

3.8

出渣口密封组件  slag hole seal assembly

孔口防控装置组成部分，通过外力驱动实现孔口多通装置出渣口密封的装置。

3.9

孔口密封胶套  drilling seal rubber cover

孔口防控装置组成部分，通过外力抵压在钻孔孔口围岩，实现孔口密封的橡胶套。

3.10

煤气分离装置  coal and gas separation device

智能化瓦斯分级防喷装置的辅助配套装置，连接在钻孔孔口和煤矿井下瓦斯抽采管路之间，可实现煤粉沉降和瓦斯抽采分离的装置。

3.11

通孔直径差  through-hole diameter d-value

最大通孔直径与最小通孔直径的差值。

3.12

抽采拨头drafting prominent connector

用于连接抽采管路的突起的连接头。

3.13

响应时间 response time

从控制系统接收信号，到相应的执行机构动作的时间。

3.14

液压缸最低起动压力fluid cylinder breakaway pressure

使液压缸起动的最低压力。

4  技术要求

4.1  适应环境条件

- 环境气压：86kPa～110kPa；

- 环境温度：-10℃～+40℃；

- 空气相对湿度：≤95%（+25℃）；

- 煤矿井下具有喷孔、瓦斯溢出风险的钻孔施工场所。

4.2  一般要求

4.2.1  外露表面应无飞边、毛刺、损伤等缺陷，非加工表面应平整，焊接缝牢固可靠。

4.2.2  孔口多通装置、煤气分离装置、自动控制系统箱体等应采用不锈钢材质。

4.2.3  自动控制系统内的各种水阀应标明用途，且易于识别和操作，手柄动作应灵活、可靠。

4.2.4  智能化瓦斯分级防喷装置应包括孔口防控装置、自动控制系统和煤气分离装置三部分组成。

4.2.5  孔口防控装置应包括孔口密封胶套、孔口多通装置、钻杆密封组件、出渣口密封组件、双伸缩支撑千斤顶和与钻机配套的安装面板等组成。孔口多通装置轴向两端通孔处应有连接底座，分别与孔口密封胶套、钻杆密封组件连接牢固，出渣口密封组件应安设在孔口多通装置的出渣口通道内。

4.2.6  自动控制系统应配置瓦斯传感器、PLC控制器、PLC控制器电源、磁力启动器、供水胶管、电磁水阀、溢流阀、压力表及控制球阀等。

4.2.7  智能化瓦斯分级防喷装置应配置煤气分离装置，通过连接在孔口防控装置和煤矿井下瓦斯抽采管路之间，实现煤粉沉降和瓦斯抽采分离。

4.2.8  钻杆密封组件和出渣口密封组件应采用液压缸驱动执行密封动作。

4.3  安全要求

4.3.1  配套电气设备应符合GB/T 3836.1、GB/T 3836.2、GB/T 3836.4的规定。

4.3.2  配套胶管应符合MT/T 98的规定。

4.3.3  配套电缆应符合MT/T 818相应部分的规定。

4.3.4  孔口密封胶套和钻杆密封组件内的密封橡胶等聚合物应符合MT/T 113的规定。

4.3.5  双伸缩支撑千斤顶应符合MT 97的规定。

4.3.6  瓦斯传感器应符合AQ6202的规定。

# 4.3.7  电磁水阀应符合GB 30439.6的规定。

4.4  规格尺寸

4.4.1  孔口密封胶套应加工成波形喇叭状，长度为200～300mm，内通孔直径大于钻头公称外径50～120mm，通孔直径差为50～70mm，允许公差±5mm。

4.4.2  钻杆密封组件通孔直径大于钻头公称外径10～20mm，允许公差±2mm。

4.4.3  孔口多通装置主体内径为300～350mm，长度为270～330mm，允许公差±5mm。

4.4.4  孔口多通装置上部对称焊接2个抽采拨头，与孔口多通装置轴向垂直面夹角为25～35°，允许公差±5°。

4.4.5  孔口多通装置下部为出渣通道，与孔口多通装置轴向平面夹角为25～35°，相反于孔口侧方向，允许公差±5°。

4.5  自动控制系统

4.5.1  自动控制系统供电系统应满足以下要求：

- 磁力启动器与煤矿井下供电线路连接，向钻机、PLC控制器电源供电。

- PLC控制器电源向PLC控制器、电磁水阀供电。

- 瓦斯传感器与PLC控制器连接，通过PLC控制器电源供电。

4.5.2  自动控制系统供水系统应满足以下要求：

a）电磁水阀进水侧采用供水胶管与煤矿井下供水管路连接。

b) 电磁水阀出水侧采用供水胶管依次连接溢流阀、单向阀、卸压阀、压力表、钻杆密封组件和出渣口密封组件液压缸。

4.5.3  自动控制系统信号控制系统应满足以下要求：

a) PLC控制器应具有瓦斯传感器主要工况参数的显示和控制功能，至少应包括瓦斯浓度、量程下限、量程上限、瓦斯限值、调整系数。

b) PLC控制器应进行编程，实现瓦斯传感器监测风流中瓦斯浓度达到设定的瓦斯限值后，钻机磁力启动器自动断电停止钻机运行，电磁水阀打开供压力水。

4.5.4  自动控制系统控制动作响应时间应满足以下要求：

a)磁力启动器断电响应时间不超过2S；

b)钻杆密封组件和出渣口密封组件动作响应时间不超过3S；

c)钻机磁力启动器断电后，钻杆密封组件和出渣口密封组件再执行动作。

4.5.5  PLC控制器应在瓦斯传感器监测风流中瓦斯浓度恢复至设定的瓦斯限值以下后，电磁水阀自动关闭。

4.5.6  钻杆密封组件和出渣口密封组件应实现出水侧供水胶管内压力水卸压后，自动恢复初始状态。

4.6  装置承压密封性能

4.6.1  孔口密封胶套内部可承受压力不低于4MPa。

4.6.2  钻杆密封组件液压缸最低起动压力不超过2MPa；在抱紧密封钻杆状态下，可承受水压不低于4MPa。

4.6.3  出渣口密封组件液压缸最低起动压力不超过2MPa；在密封住出渣口状态下，可实现出渣口密封无泄漏。

5  试验方法

5.1  一般要求检查

采用目测法检查。

5.2  安全要求检查

按4.3.1-4.3.7条的要求审查相关资质证件。

5.3  规格尺寸检查

按4.4.1-4.4.5条的要求，采用相应测量工具测量。

5.4  自动控制系统检测

5.4.1  采用目测法检查磁力启动器、PLC控制器电源、PLC控制器、电磁水阀接线柱，按要求连接好供电系统，试运行钻机，采用目测法检查瓦斯传感器、PLC控制器显示屏。

5.4.2  采用目测法检查供水系统连接。

5.4.3  自动控制系统信号控制系统按以下方法检测试验：

a) 按要求连接好供电系统、供水系统，采用目测法检查PLC控制器显示功能；

b）将孔口防控装置按要求安装在钻机前端，钻机上安装2根公称外径73mm的螺旋钻杆，钻杆最前端进入孔口密封胶套内不超过100mm；

c）准备1台增压泵、1个储水容器，增压泵进水侧与储水容器连接，增压泵出水侧与电磁水阀进水侧连接；

d）启动增压泵，观察增压泵压力达到2MPa后关闭增压泵；

e) 通过PLC控制器调整瓦斯传感器瓦斯限值为1%;

f) 向瓦斯传感器通入1%瓦斯标准气样，待瓦斯传感器显示值达到1%后，检查钻机、钻杆密封组件和出渣口密封组件状态。

5.4.4  按5.4.3条的检测试验方法，利用秒表分别检测磁力启动器断电响应时间、钻杆密封组件和出渣口密封组件动作响应时间，重复3次，取平均值。

5.4.5  按5.4.3条的检测试验方法，在钻杆密封组件和出渣口密封组件执行密封动作后，停止通入瓦斯标准气样。在瓦斯传感器显示值小于1%后，将增压泵卸压，钻杆密封组件和出渣口密封组件仍处于密封状态，说明电磁水阀已关闭。

5.4.6  按5.4.3条的检测试验方法，将电磁水阀出水侧卸压阀打开卸压后，检查钻杆密封组件和出渣口密封组件状态。

5.5  装置承压密封性能检测

5.5.1  孔口密封胶套、钻杆密封组件承压密封性能按以下方法进行联合检测：

- 制作1个与孔口多通装置主体规格尺寸一致的圆柱形腔体（无抽采拨头和出渣通道），上部焊接1个高压控制球阀，两侧焊接与双伸缩支撑千斤顶配套的固定环，轴向两端通孔处应有连接底座，分别与孔口密封胶套、钻杆密封组件连接牢固。

- 将圆柱形腔体连接到双伸缩支撑千斤顶上，固定在钻机前端，钻机上安装2根公称外径73mm的螺旋钻杆，钻杆最前端进入孔口密封胶套内不超过100mm；

- 将双伸缩支撑千斤顶与钻机液压系统连接，将钻机高度降到最低，倾角调至水平；

- 调整钻机位置，采用双伸缩支撑千斤顶将孔口密封胶套垂直抵至表面光滑的墙面，至孔口密封胶套轴向压缩长度达到50mm后停止；

- 将钻杆密封组件液压缸连接供水胶管末端安装1个高压控制球阀；

- 准备1台增压泵、1个储水容器，增压泵进水侧与储水容器连接，增压泵出水侧与钻杆密封组件液压缸供水胶管末端高压控制球阀连接；

- 启动增压泵，观察增压泵压力达到2MPa，钻杆密封组件抱紧密封钻杆后，关闭高压控制球阀；

- 将增压泵出水侧与圆柱形腔体上部高压控制球阀连接，启动增压泵至圆柱形腔体内部充满水后，继续增压至4MPa，关闭高压控制球阀；

- 等待5分钟，观察孔口密封胶套、钻杆密封组件有无损坏。

5.5.2  出渣口密封组件密封性能按以下方法进行检测：

a) 将孔口防控装置按要求安装在钻机前端，将钻机倾角调至水平；

b）将出渣口密封组件液压缸连接供水胶管末端安装1个高压控制球阀；

c）准备1台增压泵、1个储水容器，增压泵进水侧与储水容器连接，增压泵出水侧与出渣口密封组件液压缸供水胶管末端高压控制球阀连接；

d）启动增压泵，观察增压泵压力达到2MPa，出渣口密封组件密封住出渣口后，关闭高压控制球阀；

e）向孔口防控装置内倒入清水至淹没出渣通道上部后停止；

f）等待5分钟，观察出渣通道有无明显渗漏。

6  检测规则

6.1  检测分类

智能化瓦斯分级防喷装置检验分出厂检验和型式检验，检验项目见表1。

表1  出厂检验和型式检验项目表

| 序号 | 内 容 | 要 求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般要求 | 4.2 | 5.1 | √ | √ |
|  | 安全要求 | 4.3 | 5.2 | √ | √ |
|  | 规格尺寸 | 4.4 | 5.3 | √ | √ |
|  | 自动控制系统 | 4.5 | 5.4 | √ | √ |
|  | 装置承压密封性能 | 4.6 | 5.5 | — | √ |
| 注：表中 “√”为必检项目，“—”为非必检项目。 |  |  |  |  |  |

6.2  出厂检验

每个智能化瓦斯分级防喷装置均应按出厂检验项目检验，所有项目检验合格后方可出厂。

6.3  型式检验

6.3.1  有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品试制、定型或老产品转厂生产时；

b）设计、结构、材料、工艺改变，可能影响智能化瓦斯分级防喷装置性能时；

c）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d) 批量生产的产品，每5年进行1次；

e) 停产2年以上，恢复生产时；

d) 质量监督或安全检查部门要求时。

6.3.2  型式检验的样机应从出厂检验合格的产品中按GB/T 10111的规定抽取样品进行型式检验，检验项目按表1的规定进行。

6.3.3  型式检验中有1项不合格，应加倍抽样，若仍有不合格项时，则判定型式检验不合格。

7  标志、使用说明书、包装、运输和贮存

7.1  标志

应符合AQ 1043的要求。

7.2  使用说明书

应符合GB/T 9969的要求。

7.3  包装、运输和贮存

7.3.1  包装标志标识应符合GB/T 191的规定。

7.3.2  包装时所有外露胶管接头应有防护盖或其他防护措施。

7.3.3  包装箱应牢固并符合运输的规定。

7.3.4  孔口防控装置、自动控制系统箱体、煤气分离装置应固定在包装箱的底座上，散装件应装入箱内或固定在包装箱内。

7.3.5  封箱前应覆盖防潮油毡或塑料薄膜。

7.3.6  随机技术文件应封装在防潮袋内，再放入包装箱。

7.3.7  随机技术文件应包括：

- 产品检验合格证；

- 使用说明书；

- 装箱单。

7.3.8  包装箱应标明下列内容

- 产品名称；

- 制造商名称；

- 毛重、净重和包装箱外形尺寸；

- 防护要求；

- 运输注意事项。

7.3.9  运输时应有防雨、防雪的措施。

7.3.10  应存放在通风良好、无腐蚀性气体的仓库内。

______________________________