SPN工业切片环网网络功能技术要求

(征求意见稿)

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	1

5 系统构成	2

5.1 网络设备构成	2

5.2 组网结构	2

5.3 逻辑架构	3

6 技术要求	3

6.1 一般要求	3

6.2 物理层要求	4

6.3 业务功能要求	5

6.4 可靠性要求	6

6.5 网络管理要求	6

6.6 其他要求	7

7 规划设计	9

7.1 系统配置	9

7.2 安装部署	10

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：中煤科工开采研究院有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司、中煤科工集团常州研究院有限公司、中煤科工集团重庆研究院有限公司、河南能源化工集团有限公司、北斗天地股份有限公司、陕西延长石油矿业有限责任公司、陕西陕煤陕北矿业有限公司、陕西陕煤榆北煤业有限公司、河南理工大学、中兴通讯股份有限公司。

本文件主要起草人：赵国瑞

本文件首次发布。

引  言

智能化煤矿建设开启了煤炭行业全面创新和技术变革的新时代，煤矿井下通信网络是煤矿智能化建设的基础。随着煤炭行业加速向智能化发展，煤矿随探随掘或超前探测、复杂条件智能开采、煤矿机器人、辅助设备远程操控、安全隐患监测预警等智能化应用快速发展，井下越来越多的数据需要传回地面，在地面进行应用和管理。井下数据的传输需要一张大带宽、低时延、安全可靠的网络来支撑。

2021年初，工业和信息化部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021－2023年）》，明确提出了支持深化 “5G＋工业互联网”、“探索云网融合、确定性网络等新技术部署”的发展策略。技术方面，行业数字化转型加速ICT与OT深度融合，驱使新一代信息通信网络基础设施向确定性网络技术演进。在行业应用方面，基于5G行业虚拟专网和基于行业专线/专网承载的工业控制、车联网、智能电网等应用场景，均提出了端到端确定性时延、抖动和可靠性等承载需求。SPN工业切片环网通过SPN设备实现智能矿山组网，具备大带宽、低时延、高可靠的特点，切合智能矿山业务对网络的需求。

当下中国移动已部署了全球最大的SPN网络，网络能力完善，产业配套成熟，SPN是中国主导的原创性技术体系，高效融合了TDM和分组交换技术，并在L3层、同步和管控等方面有所创新和突破，成功为5G承载提供了中国解决方案。该方案已经在中国移动实现大规模部署商用，同时在部分垂直行业开始试点应用。SPN/MTN作为ITU-T继SDH、OTN和PTN之后的新一代国际化传送网技术体系，目前已经完成了三项核心标准制定和发布，标志着中国在5G传送网技术方面已经处于国际领先地位，本SPN工业切片环网网络功能技术要求就是为实现智能矿山，工业园区，采煤厂等应用场景提出的技术规范。

- SPN工业切片环网网络功能技术要求

# 范围

本文件规定了煤矿SPN工业切片环网网络的系统构成、技术要求、规划设计等方面的内容。

本文件适用于在建与生产的井工煤矿进行智能化建设与升级改造。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 51024 煤矿安全生产智能监控系统设计规范 GB/T 51272 煤炭工业智能化矿井设计标准 MT/T 287 煤矿信号设备通用技术条件 MT/T 661 煤矿井下用电器设备通用技术条件 GB 3836.1 爆炸性气体环境用电气设备 第 1 部分：通用要求（GB3836.1-2000，eqv IEC 60079-0：1998） GB 3836.2 爆炸性气体环境用电气设备 第 2 部分：隔爆型“d”（GB3836.2-2000，eqv IEC 60079-1：1990） GB 3836.3 爆炸性气体环境用电气设备 第 3 部分：增安型“e”（GB3836.3-2000，eqv IEC 60079-7：1990） GB 3836.4 爆炸性气体环境用电气设备 第 4 部分：本质安全型“i”（GB3836.4-2000， eqv IEC 60079-11：1999） GB 4208 外壳防护等级（IP 代码）（GB 4208－1993，eqv IEC 529:1989） ITU-T MTN标准 G.8312 Interfaces for the metro transport network ITU-T MTN标准 G.8310 Functional architecture for metro transport network ITU-T MTN标准 G.8321 Characteristics of MTN equipment functional blocks ITU-T MTN标准 G.8331 MTN linear protection ITU-T MTN标准 G.8350 Management and Control for metro transport network

# 术语和定义

SPN ISR： SPN Industrial Slice Ring，SPN工业切片环网。

ISRAg：Industrial Slice Ring Aggregate ，工业切片环网汇聚设备。

ISRC：Industrial Slice Ring Clock source ，工业切片环网时钟源设备。

ISRAc：Industrial Slice Ring Access，工业切片环网环网接入设备，F5G工业光环网无源光环网设备，由分光器和光纤网络构成。

ISRT：Industrial Slice Ring Terminal，工业切片环网终端接入设备。

# 缩略语

下列缩略语适用于本文件

IP：互联网协议（Internet Protocol）

L2：二层（Layer Two）

L2VPN：二层虚拟专用网（Layer 2 Virtual Private Network）

L3：三层（Layer Three）

L3VPN：三层虚拟专用网（Layer 3 Virtual Private Network）

LSP：标签交换路径（Label Switched Path）

MAC：媒质接入控制（Media Access Control）

MPLS：多协议标签交换（Multi Protocol Label Switching）

MTN：城域传送网（Metro Transport Network）

PW：伪线（Pseudowire）

SPN：切片分组网（Slicing Packcet Network）

SR：段路由（Segment Routing）

VLAN：虚拟局域网（Virtual Local Area Network）

# 系统构成

## 网络设备构成

SPN切片工业环网网络由ISRC、ISRAg、ISRAc、ISRT等设备组成，如下图。

### ISRC

ISRC为SPN切片工业环网提供时钟时间源，ISRC可支持支持GPS/BD/GLONASS/Galileo等卫星类型，提供智能矿山系统需求的时间同步和时钟同步，为可选设备。

### ISRAg

ISRAg为智能矿山井上汇聚设备，可根据规模，分为核心汇聚和普通汇聚2层，成对设置提升可靠性，为井上环路，井下环路提供网络汇聚点功能，也通过ISRc连接提供时钟时间同步功能，对接下沉5G核心网网元，或连接井上子系统，或增加核心汇聚设备或环网接入设备及环网终端设备，对接核心网网元及井上子系统。

### ISRAc

ISRAc分为井上和井下工业环网接入设备，井下设备需要隔爆，环网上联汇聚设备，或扩展连接ISRT，为井上环路，井下环路提供网络设备接入功能，接入5G基站系统，或井上井下子系统。

### ISRT

ISRT为SPN工业切片环网终端设备，可作为5G基站系统或井上井下子系统接入，ISRT井下设备为本安设备或需要隔爆。

## 组网结构

SPN工业切片环网(SPN Industrial Slice Ring)为环形组网结构。如下图所示，ISRAg作为汇聚设备，下挂ISRAc设备，组成井上环网或井下环网。

图2  SPN ISR环形组网结构示例

## 逻辑架构

通用煤矿网络的逻辑架构如下图所示，SPN 工业切片以太环网主要有汇聚层，接入层组成。

汇聚层可以只有1个层次，也可以依据网络大小，2个层次口字型组网。

接入层可以分为井上接入层，井下接入层，建议分开接入到汇聚层，便于保持网络整体架构的稳定和平滑演进。

图3  SPN ISR环形组网逻辑架构

- 井上部分：

汇聚层由两台冗余备份的ISRAg构成，ISRAg与ISRAc组环网。

ISRC连接汇聚设备ISRAg，冗余保持高可靠。

- 井下部分：

应用分站由Wi-Fi 6通信分站、UWB 定位分站、矿用摄像机、控制类分站、传感类分站等各类应用分站构成。

接入层由ISRAc和ISRT构成。

# 技术要求

## 一般要求

SPN工业切片以太环网按照“一张网”的要求进行网络规划，井下各业务系统通过环网进行统一承载，隔离的业务系统通过不同的分片接入，将各种业务统一汇聚到SPN环网设备上，SPN环网还可以承载5G专网无线信号的回传。

网络总体方案特点：

- SPN专网，可支持数据不出园区；

- 井上、井下环网传输带宽50G/100G，通过FLEXE切片隔离保障不同业务类型的服务质量保障（SLA），FLEXE切片最小颗粒度5G，可支持小颗粒度10Mbps时隙硬隔离；

- 保护倒换延时达到电信级水平，即故障保护倒换时间小于50ms；

- 可为5G无线网络提供高带宽接入与低延时传输网络；

- 可为井下业务提供有线接入；

- 可为井上的办公系统业务提供高质量接入；

- 通过切片以太网技术为不同优先级业务进行隔离，提供高安全低时延的接入；

整个工业切片以太环网架构扁平化，环网综合接入各种类型的业务，结构简单，安全易维护。

SPN环网承接可以接入工业以太环网（可选 ），以及井上1张办公系统环网，根据需要通过FLEXE切片隔离不同系统或业务类别。可独立部署1套SPN网管，后续根据业务需要还可以接入MEC、5G核心网和各系统服务器。除SPN网管、MEC、各系统服务器为10GE接口接入外，井下业务环网采用50G/100GE光口组环；井上办公系统采用10GE端口接入。SPN环网可满足10G、25G、50G和100G带宽接入，根据井下环网现状需求，环网带宽设计为50G/100G，通过VPN及QOS实现业务软隔离；通过FLEXE硬切片可实现业务硬隔离。

## 物理层要求

### 光纤特性

使用GB/T 9771规定的单模光纤。

### 传输速率

SPN环网可满足FE、GE、10G、25G、50G和100G带宽接入。

### 光模块规格

可支持10公里，40公里，80公里不同距离级别光模块组网。

### 最大传输距离

根据选用光模块的不同，可支持最大传输距离10公里，40公里，80公里。

## 功能要求

### 支持环网业务承载功能

系统支持采用L3VPN方案综合承载5G回传业务及有线接入的其它IP化业务。物理层支持灵活以太网技术进行网络切片，隧道层支持SR-TP隧道技术，业务层面支持L3VPN方案。

对于部分业务（比如非IP化业务），根据业务情况，支持L2VPN方案。

### 支持业务切片功能

SPN设备支持FlexE分片技术为井下工业环网、一钻一视频网络、EPON视频网络、5G基站业务等独立分片（工业环网内工作面业务由于带宽占用大建议规划独立分片或将视频部分在前端交换机拆分为独立VLAN后规划独立分片），保障业务高带宽、低时延的业务要求的同时支持智能运维，支持全生命周期运维自动化和智能化。

方案支持业务对网络的需求进行切片，将带宽需求大、流量抖动大的视频类业务和生产控制类业务、数据采集类业务放在不同的切片。同时考虑到不同的业务归属场景，放在不同的切片。

以井下综采面的部分重要业务为例，支持采用如下方式进行切片部署：

### 网络保护方案

SPN端到端业务保护解决方案支持端到端的LSP保护，故障保护倒换时间小于50ms。LSP单发/双发选收，当工作路径失效时，收端将自动倒换到保护路径上，支持的检测方法如下：

- 物理层LOS，AIS等，毫秒级别完成故障检测。

- 链路层，通过MPLS OAM实现，10ms内完成故障检测。

SPN端到端LSP倒换特性可以支持，

- 硬件完成失效检测和倒换，每 3.3ms下插一次OAM报文， 连续三次10ms就可以检测出故障，这样保障保护倒换在50ms内完成。

- 倒换时间小于50ms。

- 与拓扑结构无关的端到端APS （1+1 和 1：1）。

- 倒换功能在线卡上完成，因此，在系统控制单元失效时，仍然可以完成倒换。

- 倒换触发条件： LOS，LOF，以太网 SD，SF，AIS，CC-LOS …

网络保护拓扑图如下：

井下

井上

L3VPN over SR-TP over FlexE

PE1

PE2

PE3

LSP1

LSP2

LSP4

LSP3

井下

井上

L3VPN over SR-TP over FlexE

PE1

PE2

PE3

LSP1

LSP2

LSP4

LSP3

PE3与PE1有两条隧道LSP1、LSP2，互为保护；PE3与PE2有两条隧道LSP3、LSP4，互为保护。同时PE1和PE2提供VPN-FRR保护。

PE1和PE2因为处于核心汇聚的位置，支持在PE1和PE2之间部署多链路来进一步保护业务的安全性。

### 网管功能要求

## 可靠性要求

系统可靠性要求

- 在光纤网络出现故障时，业务可以在50ms内完成业务备用倒换。

- 典型配置系统可用度： >99.999%。

- 系统平均故障间隔时间MTBF（年）：>=45。

### ISRAg可靠性要求

- 两台ISRAg应支持双归属冗余保护，在主设备发生故障时，备用ISRAg可以在50ms内接管业务。

- ISRAg应支持分布式架构，业务板卡和控制板卡独立。单个业务板卡故障，不影响其他业务板卡业务。在业务板卡硬件故障时，新插入的业务板卡应支持即插即用、业务自动恢复。

- ISRAg应配置2块主控板卡，主备冗余备份。主用主控板故障时，备主控板宜在50ms内接管业务。

- ISRAg应配置2块电源板，主备冗余备份。主用电源板故障时，备电源板可以在立刻接管业务，业务不中断。

ISRAc可靠性要求

- ISRAc设备MTBF（年）：>=60。

- ISRAc应支持环形组网，保障网络安全。

ISRT可靠性要求

ISRT应支持IP65防护等级，应支持阻燃等级FV2，防静电应满足煤安法规 MT1003-2007-T 要求。

## 网络管理要求

- 网管应能支持拓扑管理（便于管理和规划，提供自动发现网络资源功能，提升运维效率，减少网络初始化时间），故障管理（网络告警实时收集，自动关联网元/业务，提供根因分析，加速网络故障解决速度），性能管理，存量管理，分钟级业务部署（切片全生命周期管理-基于FlexE技术对物理网络进行逻辑划分，创建网络切片，支持10M小颗粒切片创建，并提供切片生命周期管理，可满足政企行业需求；端到端业务发放，支持E2E业务发放和管理，加速专线业务快速部署和发放。），网络巡检（深入覆盖网络资源、网络安全、业务质量、运维增效等场景，提供网络全方位评估，给出网络优化建议，有效提升运维效率），网络割接调整（提供便捷功能，向导式操作，降低人工操作风险）。

- 网管支持提供标准、开放的北向接口，满足与其他OSS系统集成的需求。

- 网管支持提供高可用性、容灾的部署解决方案，当主服务器发生故障，可以在最短的时间内切换到备服务器，保障系统继续正常使用。

## 其他要求

### 防爆要求

a) 系统应符合本标准要求，系统中的设备应符合井下设备基础要求的规定，并按照规定程序批准的图样及文件制造和成套。

b) 系统中各设备的防爆型式及防爆性能应符合GB3836-2010的相关要求，关联设备应取得防爆关联审查检验合格报告。

c) 系统中各设备的本安型式及本安性能应符合GB12173的相关要求，关联设备应取得防爆关联审查检验合格报告。

d) 系统中属于安全标志管理产品的矿用产品安全标志证应在有效期内。

e) 系统应能实现独立组网、独立运行，在外部网络或井上网络故障或断开时，系统应能安全、独立、稳定运行，保证通信及数据传输的可靠、稳定；满足井上井下安全隔离的相关规定；系统性能满足《煤矿安全规程》和MT/T 1115-2011等的规定。

### 环境要求

ISRAg部署在井上地面机房、调度室，应在下列条件下正常工作：

a)	环境温度：15℃～30℃；

b)	相对湿度：40%～70%；

c)	温度变化率：小于10℃/h，且不得结露；

d)	大气压力：80kPa～106kPa；

e)	GB/T2887规定的尘埃、照明、噪声、电磁场干扰和接地条件。

ISRAc和ISRT部署在井下，应在下列条件下正常工作：

a)	环境温度：-20℃ ～ ＋40℃，宜支持-20℃ ～ ＋40℃环境温度下正常工作，业务无丢包。

b)	平均相对湿度：≤95％（＋25℃）；

c)	大气压力：80～106kPa；

d)	煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸混合物，无破坏绝缘的腐蚀性气体场所。

按GB/T 2423.2的有关规定进行。受试ISRAc处于通电状态，严酷等级为最高工作环境温度，持续2 h。

按GB/T 2423.1的有关规定进行。受试ISRAc处于通电状态，严酷等级为最低工作环境温度，持续2 h。

### 电源要求

ISRAg应支持直流或交流供电方式。ISRAc、ISRT应支持直流供电方式，支持备用电池供电。

交流供电电源：

a) 额定电压：36 V，127 V，220 V，380 V，660 V，1 140 V 等，允许偏差：

1) 用于地面：－15%～＋10%；

2) 仅用于井底车场、主运输巷：－20%～＋10%；

3) 用于煤矿井下：－25%～＋10%；

b) 谐波：不大于 10%；

c) 频率：50 Hz，允许偏差±5%。

直流供电电源：

a) 远程供电电压范围：9 V～24 V；

b) 稳压供电电压：3.3 V，5 V，9 V，12 V，15 V，18 V，24 V 等；

c) 周期与随机偏移应符合相关标准的规定。

### 抗干扰性能

- ISRAc、ISRT宜能通过 GB/T 17626.3－2006 规定的严酷等级为 1 级的射频电磁场辐射抗

- 扰度试验，交换机应正常工作。

- ISRAc、ISRT宜能通过 GB/T 17626.4－1998 规定的严酷等级为 2 级的电快速瞬变脉冲群

- 抗扰度试验，交换机应正常工作。

- ISRAc、ISRT宜能通过 GB/T 17626.5－1999 规定的严酷等级为 1 级的浪涌（冲击）抗扰

- 度试验，交换机应正常工作。

### 结构和外观要求

- 紧固件应有防止自动松脱的措施。

- 金属零件应进行防锈、防蚀处理。

- 其他结构要求应符合 GB 3836.1～GB 3836.4、GB 12173 和国家及行业有关标准的规定。

- 设备表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝和变形，表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂和脱落。

- 金属零部件不应有锈蚀和其他机械损伤。

- 开关、按键应操作灵活可靠，零部件应紧固无松动，插接的活动部件应插接自如。

- 不同功能的指示灯应色彩分明，说明功能的符号文字及ISRAc、ISRT的所有标志应清晰端正、安装牢固。

- 其他外观要求应符合 GB 3836.1～GB 3836.4、GB 12173 和国家及行业有关标准的规定。

# 规划设计

## 系统配置

### 一般规定

- 系统配置以近期需求为基础，兼顾中远期发展需求；选用的设备应具有良好的扩展性和升级能力。

- 根据带宽需求和全程光链路损耗预算合理选择系统的光接口类型。

### ISRAg设计及选型

ISRAg需具备提供高带宽、高密度、高转发性能，用于汇聚大量用户接入到互联的网络中。支持大、中、小等不同的容量规格，支持插卡式，ISRAg设备类型应符合下表的规定：

1.设备应采用FlexE分片技术为井下工业环、5G基站设备等独立分片，保障业务高带宽、低时延的业务要求的同时使用智能运维，使能全生命周期运维自动化和智能化，支持FLEXE交叉，支持交叉容量4.8Tbps,支持MTN2.0小颗粒10Mbps硬切片；

3.基于硬件的BFD功能，BFD协议和状态机，全部由硬件处理；

4.支持电信级保护倒换50ms，支持保障隧道主备保护倒换在50ms内完成；

5.硬件系统由机架、背板、风扇、电源模块、主控/交换和子卡组成，主控交换，电源，风扇都需具备冗余配置；

6.可以安装到IEC297 标准机柜或ETSI 标准机柜中。

表2  ISRAg设备选型参考

| 指标 | 大 | 中 | 小 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控板交换容量 | 4.8Tbps | 400Gbps | 160Gbps |
| 业务板槽位带宽能力 | 400Gbit/s | 200Gbit/s | 200Gbit/s |
| 单框支持最大槽位数量 | 12 | 14 | 8 |
| 单框最大支持GE端口数（个） | 288 | 112 | 64 |
| 单框最大支持10GE端口数（个） | 288 | 68 | 68 |
| 单框最大支持50GE端口数（个） | 96 | 12 | 12 |
| 单框最大支持100GE端口数（个） | 48 | 6 | 6 |
| 双主控板、双电源冗余备份 | 支持 | 支持 | 支持 |

### ISRAc设计及选型

1.设备应采用FlexE分片技术为井下工业环、5G基站设备等独立分片，保障业务高带宽、低时延的业务要求的同时使用智能运维，使能全生命周期运维自动化和智能化，支持FLEXE交叉，支持MTN2.0小颗粒10Mbps硬切片；

3.基于硬件的BFD功能，BFD协议和状态机，全部由硬件处理；

4.支持电信级保护倒换50ms，支持保障隧道主备保护倒换在50ms内完成；

5.硬件系统由机架、背板、风扇、电源模块、主控/交换和子卡组成，主控交换，电源，风扇都需具备冗余配置；

6.需做隔爆以便安放在智能矿山井下；

表3  ISRAg设备选型参考

| 指标 | 典型指标 |
| --- | --- |
| 主控板交换容量 | 160Gbps |
| 业务板槽位带宽能力 | 200Gbit/s |
| 单框支持最大槽位数量 | 8 |
| 单框最大支持GE端口数（个） | 64 |
| 单框最大支持10GE端口数（个） | 68 |
| 单框最大支持50GE端口数（个） | 12 |
| 单框最大支持100GE端口数（个） | 6 |
| 双主控板、双电源冗余备份 | 支持 |

### ISRT设计及选型

- 支持IP/MPLS/SR-TP等协议，兼容传统的传输和数据网络。

- 支持基于差分服务（Differentiated Services，简称Diff-Serv）的QoS调度。 

- 支持业务流的流量监管、队列调度、拥塞控制和流量整形等，满足用户级多业务的带 宽控制，为智能矿山客户精细化运营提供保障。

- ISRT应具备完善的设备级保护和网络级保护。

- 直流电源板的1+1热备份

- 支持单板热插拔

- 基于MPLS的FRR保护，包括IP FRR（Fast Reroute，快速重路由）保护、LDP（ Label Distribution Protocol，标记分发协议）FRR保护、基于RSVP-TE（Resource ReSerVation Protocol - Traffic Engineering，基于流量工程的资源预留协议）的 FRR保护。 

- 基于MPLS的RSVP-TE Hot-standby/Path-Option保护。 

- 支持PW双归保护、MS-PW（Multi-Segment Pseudo Wire，多段伪线）保护。 

- 基于Ethernet的STP（Spanning Tree Protocol，生成树协议）保护。 

- UNI侧LAG（Link Aggregation Group，链路聚合组）保护。

表4  ISRT设备选型参考

| 指标 | 典型指标 |
| --- | --- |
| 主控板交换容量 | 160Gbps |
| 单框最大支持GE端口数（个） | 8光8电 |
| 单框最大支持10GE端口数（个） | 2 |
| 双电源冗余备份 | 支持 |

## 安装部署

### ISRAg安装部署

ISRAg应部署于地面上核心机房内，若条件允许，可将互为备份的两台ISRAg部署于两个不同位置的核心机房，以充分容灾。

机房环境和配套设施应满足国家标准GB 50311的有关规定，包括但不限于如下：

- 室温25°C，通风、干燥、无强光直射，无尘，远离具有强磁场或强电场的场所或电器（如变电站），附近无热源和裸露的火源，机房内应无漏水或者有滴水的地方（水管、管道、房顶漏水等）。

- 机房应满足ISRAg、配线设施等安装空间，使用面积宜不小于10m2，机柜单排安装时，操作面净空不应小于1000mm，后面及侧面净空不应小于800mm。

- ISRAg安装于19英寸机柜内，ISRAg安装空间满足散热要求。

- 光缆配线设备安装于独立的机柜内，以便于光缆的固定与终结。

- 具有稳定的电源和备电，功耗满足设备所需。建议机房提供直流供电，并提供蓄电池备电，保证供电无中断。

- 考虑到井下光纤路由较长，有较多连接节点，光路衰减较大，为控制光路衰减，建议ISRAg机房宜距离井口50-2000米范围内。

### ISRAc安装部署

ISRAc部署位置：

- ISRAc宜部署于综合条件（供电、维护、照明等）较好的位置，如变电所、硐室等。

- ISRAc宜在同一巷道面部署。采煤面信息回传的ISRAc优先放置于主巷道与采煤面交接面处，若信息节点过远过多，可深入采煤面，置于其中部。

- 对于旧改割接项目，ISRAc应部署于网络迁移交换机附近，以便于业务割接。

ISRAc安装方式：

- 隔爆型ISRAc（含防爆箱）较重50kg左右，宜在安装点部署安装支架，将设备放置于安装支架上。

- 对于无安装支架的安装点，若走线网/架距离地面不高，便于维护的情况下，将设备固定在走线网/架上；否则直接固定在巷道墙壁上。

### ISRT安装部署

ISRT规划设计规范：

- ISRT宜采用挂墙、挂网的方式安装在变电所、硐室等固定场所；

- ISRT可环形或直连到ISRAc。对于无安装支架的安装点，若走线网/架距离地面不高，便于维护的情况下，将设备固定在走线网/架上；否则直接固定在巷道墙壁上。