《玻璃纤维增强复合材料隔爆外壳测试方法》

编 制 说 明

《玻璃纤维增强复合材料隔爆外壳测试方法》标准编制组

2024年8月

本文件由中国煤炭学会提出并归口管理。项目通知文件为中国煤炭学会文件：中煤学会学术函〔2022〕11号——关于中国煤炭学会2022年团体标准立项的通知。

## 二、制定的必要性和依据

为推动产业升级和转型，解决安全与环保问题，国家及社会对煤矿业技术、设备及其材料提出了新要求，其中设备的轻量化需求尤为迫切。例如煤矿机器人、无人飞行器、移动式电气设备等煤矿井下移动设备常采用铸铁、钢板或者铸钢等作为结构材料，具有重量大、耐腐蚀性差等缺点。随着装备制造技术与煤矿智能化开采要求的不断发展，煤矿井下对移动电气设备的行走灵活性、续航长效性及运输便利性的需求不断提升。而目前除部分煤矿机器人、无人飞行器装备等的防爆保护型式采用了纯本质安全型设计外，其他绝大多数装备采用隔爆型作为主要防爆保护型式。常见的隔爆外壳采用壁厚不低于6mm的铸铁、钢板或者铸钢制成，重量大、耐腐蚀性差，使得装备过于笨重、运行能耗高。以典型的矿用隔爆兼本安型巡检机器人为例，此类巡检机器人多采用隔爆型蓄电池电源驱动，电源采用的钢制隔爆外壳占产品总重量的40%以上，在行走过程中会消耗大量蓄电池电能，严重影响机器人的续航里程，已成为限制智能装备减重提效的严重障碍。

近年来，新型非金属材料在军事、航空、交通等领域不断推广应用。以碳纤维、玻璃纤维增强树脂基复合材料为代表的先进复合材料具有质轻高强、抗疲劳、耐腐蚀、制造工艺灵活、可整体成型、可设计性强、易于实现结构/功能一体化等优异特点，在轻质化、小型化、多功能等方面发挥着越来越重要的作用，已成为提升国民经济与国防建设核心竞争力的关键，在航空航天、风电、汽车、能源等领域正在或已经取代金属材料成为了结构材料主体，例如大型客机B787和A350复合材料用量分别达到50%、52%，无人机使用复合材料占机体结构总重的60%～90%，兆瓦级风电叶片采用全复合材料结构，复合材料氢气瓶、复合材料电缆芯、新能源汽车用复合材料电池箱等也都在逐渐推广应用。复合材料替代铝合金可以达到20%的减重，替代钛合金可以达到40%的减重，替代钢可以达到50%的减重，因此在很多领域复合材料的用量已经成为衡量产品先进性的标志之一。

与传统金属材料相比，纤维增强复合材料重量仅有传统材料的1/4~1/3，硬度是传统材料的2倍以上，具有轻质、高强、耐腐蚀、抗疲劳、易于整体成型和多功能化等优点，已在航空航天、交通、能源、建筑等领域广泛应用，也在煤矿管道、罐道、锚固、矿车、托辊等获得应用，并在隔爆外壳等防爆装置上进行了初步的技术验证，应用在隔爆外壳上至少能实现设备减重50%，显示出显著的应用效益，有望成为矿山智能装备减重提效的重要途径。随着我国煤炭工业和材料科学的不断发展，复合材料的应用必将成为发展趋势。

本标准参考相关国内、国际防爆标准中对不同容积非金属外壳的测试方法，对外壳进行外壳耐压试验、火焰烧蚀试验和内部点燃不传爆试验。外壳耐压试验考核非金属外壳能否有效地承受内部爆炸压力而不损坏。火焰烧蚀试验后在（9.8±0.5）%浓度的甲烷爆炸性混合物气体环境下点燃50次，测试隔爆外壳是否能通过接下来的内部点燃不传爆试验。参考相关国内、国际防爆标准中对I类电气设备非金属外壳的相关规定，进行电弧烧灼、阻燃抗静电等测试，验证隔爆外壳的防爆及安全性测试方法。

## 三、编制具体说明

### （一）编制原则

（1）以国家有关政策、法律、法规、标准为依据，与矿山安全有关规章、标准相一致。

（2）既满足现实工作的要求，又顺应新的发展趋势，体现矿用设备的技术和管理水平，具有权威、科学、实用、全面性的特点，作为团体标准，适用于该类产品的设计、检验。

（3）标准的修编吸收了安全监管部门、行业管理部门、矿山企业、科研院校、设备制造商的意见和建议，组成由各方面相关专家的起草小组，充分体现标准的广泛性和代表性，具有现实指导意义。

### （二）起草小组人员组成及所在单位

本文件起草单位：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司、国家能源集团神东煤炭集团公司、北京航空航天大学、煤炭科学技术研究院有限公司、中煤科工集团沈阳研究院有限公司。

本文件主要起草人：

### （三）适用范围

本文件规定玻璃纤维增强树脂基复合材料隔爆外壳测试方法试验方法，其他类纤维和树脂基体的复合材料也可参考。

本文件适用于煤矿井下玻璃纤维增强树脂基复合材料隔爆外壳。

### （四）编制过程

该标准制订立项后，标准牵头单位安标国家中心组织召开了项目启动会，成立了项目工作组，对各参与单位进行了任务分工；编制了实施方案，明确了各环节的要求及时限；整个标准制订过程中，在相关方的密切配合下，多次召开不同范围的专题讨论会，历经十余次修改、完善，完成了本标准的起草工作。

（1）工作组讨论稿

标准制订过程中，工作组对玻璃纤维增强树脂基复合材料隔爆外壳相关材料生产厂家、矿用装备生产企业、煤矿、科研院所、检测机构等进行了广泛调研，参考材料标准和防爆标准的内容，结合煤矿特殊环境要求，提出相关技术要求及试验验证方法，并进行试验研究。在标准草案形成后，先后召开多次会议，对标准第一版草案进行充分研究讨论。

2023年1～10月，工作组多次组织到相关材料生产厂家、矿用装备生产企业、检验机构交流研讨。经小范围征求意见后，对标准的技术要求和试验方法的条款逐一进行讨论，形成了标准第二版草案。

2023年11月，安标国家中心组织中国煤炭科工集团、南阳防爆电气研究所有限公司、中煤能源集团有限公司、北京化工大学、航天科工集团四院、中煤科工集团上海研究院等单位的相关专家召开研讨会，针对标准研究方向的技术要求、检验方法、判定规则等方面内容逐一进行讨论。

根据会议讨论达成的一致意见，于2023年12月形成了标准第三版草案。

2）征求意见稿

2024年1-7月，安标国家中心组织相关装备生产企业和科研院所对标准第三版草案进行充分研究讨论，并到检验中心进行试验研究，对相关技术要求逐一进行了讨论与试验分析，进一步修改、完善标准草案。

2024年8月，根据前期工作，形成了征求意见稿。

## 四、关于标准技术内容

### （一）标准结构

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草编写结构。

### 标准主要内容

本标准内容主要包括范围、规范性引用文件和检验方法现就标准中的相关内容的制定作如下说明：

1、材料试验

（1）玻璃纤维含量试验

玻璃纤维含量型式试验时，从不同模具成型的部件（箱体、隔板、盖板）各取一组3个样品，按照GB/T 2577测试玻璃纤维质量含量。

例行试验时，采用随炉件方式进行每批产品的出厂检验，从随炉件上取一组3个样品，按照GB/T 2577测试玻璃纤维质量含量，随炉件的原材料种类、批次和成型固化条件须与箱体一致。3.1.1.3　判定规则为：玻璃纤维含量不低于60%。

（2）玻璃化转变温度试验

型式试验时，从不同模具成型的部件（箱体、隔板、盖板）取样各1个，按照GB/T 40396测试复合材料的玻璃化转变温度，以损耗正切值峰顶温度作为复合材料样品玻璃化转变温度；从不同模具成型的部件（箱体、隔板、盖板）各取不含纤维的树脂样品2个，按照GB/T 19466.2测试树脂玻璃化转变温度，取中点温度为树脂玻璃化转变温度。取两项测试较低值作为箱体玻璃化转变温度的技术指标依据。

例行试验时，采用随炉件方式进行每批产品的出厂检验，从不同模具成型的部件（箱体、隔板、盖板）各取不含纤维的树脂样品2个，按照GB/T 19466.2测试树脂玻璃化转变温度，取中点温度为玻璃化转变温度的技术指标依据。

判定规则为：树脂基体和复合材料玻璃化转变温度不得小于90℃。

（3）复合材料弯曲性能

采用随炉件方式进行检验，从随炉件上取至少一组5个样品，样件为平板，尺寸不小于200×200mm，厚度2～4mm。随炉件的原材料种类、批次和成型固化条件须与箱体一致，依据GB/T 3356测试干态复合材料弯曲强度和弯曲模量。

判定规则为：干态弯曲试样的弯曲强度不小于320MPa，弯曲模量不小于13GPa。

（4）复合材料耐水性能

采用随炉件方式进行检验，从随炉件（平板，尺寸不小于200×200mm，厚度2～4mm）上取至少一组5个样品，随炉件的原材料种类、批次和成型固化条件须与箱体一致，参考HB 7401测试方法，复合材料弯曲试样在70℃水浸7天后，依据GB/T 3356测试水浸处理后的弯曲强度和弯曲模量，比较水浸处理前后的弯曲强度和弯曲模量变化。

判定规则为：相对于水浸处理前室温下弯曲强度和弯曲模量保留率分别不低于55%和85%。

（5）抗冲击试验

抗冲击试验执行GB/T 3836.1-2021第26.4.2条款的相关要求，试验时应考虑温度，试验应在在上限温度和下限温度条件下分别进行，每种类型和尺寸的电缆引入装置应安装最小尺寸的芯轴或电缆进行测试。设备外部安装有外接地螺栓，也应进行测试。

抗冲击试验后的通过CT扫描，判断是否发生结构性的变化。

（6）极限压力测定试验

参照GB/T 3836.2的静压试验方法，持续加压，当外壳发生不可恢复的变形，或压力值无法升高时，施加的压力为该外壳所能承受的极限压力，极限压力值应超过设计压力的30%。

## 五、 标准修订意见汇总和采纳情况

暂无。

## 六、标准执行要求

本标准为推荐性标准。

## 主要参考文献

GB/T 2577  玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法

GB/T 3356-2014定向纤维增强聚合物基复合材料弯曲性能试验方法

GB/T 3836.1-2021  爆炸性环境  第1部分：通用要求

GB/T 3836.2-2021  爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 4208-2017  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 11020-2005  固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性　试验方法清单

GB/T 19466.2 塑料 差示扫描量热法(DSC)第2部分;玻璃化转变温度的测定

GB/T 40396 聚合物基复合材料玻璃化转变温度试验方法 动态力学分析法（DMA）