煤矿充填开采效果评价方法

Method for evaluating the effectiveness of coal mine backfilling mining

（征求意见稿）

- 前    言

本标准由中国煤炭学会提出。

本标准由中国煤炭学会归口。

本标准起草单位：中国矿业大学、中国矿业大学（北京）、天地科技股份有限公司、山东科技大学。

本标准主要起草人：郭广礼、查剑锋、张玉军、张华兴、崔希民、吴侃、邓喀中、姜岩、胡炳南、徐乃忠、李怀展。

煤矿充填开采效果评价方法

- 1  范围

本标准规定了煤矿充填开采效果评价的有关术语及定义、充填开采及其沉陷控制范围认定标准、充填开采采出煤量核定方法、效果评价指标和方法，提出了建（构）筑物下、铁路下、水体下与承压水上充填开采方案设计要求。

本标准适用于以控制开采沉陷程度保护建（构）筑物、水体和地表生态等各类保护对象安全为主要目的的煤矿充填开采效果评价，也可作为申请减征资源税的充填开采认定依据。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改）适用于本标准。

GB/T 15663.1-2008  煤矿科技术语  第1部分：煤炭地质与勘探

GB/T 15663.3-2008  煤矿科技术语  第3部分：地下开采

GB/T 15663.6-2008  煤矿科技术语  第6部分：矿山测量

GB/T 15663.7-2008  煤矿科技术语  第7部分：开采沉陷与特殊采煤

GB50007-2002 建筑地基基础设计规范

GB51044-2014 煤矿采空区岩土工程勘察规范

煤矿防治水细则，2018年9月实施，国家安全生产监督管理总局令第28号

煤矿安全规程，国家安全生产监督管理总局令第87号

建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范，安监总煤装[2017]66号，国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局、国家能源局、国家铁路局，2017年

JTGT D31-03-2011 《采空区公路设计与施工技术细则》

QSY1487-2012采空区油气管道安全设计与防护技术规范

- 3 术语和定义

GB/T 15663.1-2008、GB/T 15663.3-2008、GB/T 15663.6-2008、GB/T 15663.7-2008界定的以及下列术语及定义适用于本文件。

- 3.1 煤矿充填开采

指随着回采工作面的推进，向采空区或离层带等空间充入废石、尾矿、废渣、建筑废料及专用材料等符合环保要求的充填材料采出煤炭的开采方法。

根据充填方式不同，分为固体充填、胶结充填、膏体充填等。

- 3.2 充填开采沉陷控制

采用充填法管理采空区顶板以控制岩层变形破坏、地表移动变形等。

- 3.3 “三下一上”采煤

建筑物下、铁路下、水体下和承压水上采煤的简称，泛指建筑物、构筑物、水体和地表生态等重要保护目标下和承压水上采煤。

- 3.4 “三下一上”压煤量

“三下一上”压覆的煤炭资源储量。

- 3.5  充填开采范围

以控制开采沉陷程度保护各类对象（如建筑物、构筑物、水体、地表生态等）安全为主要目的，采用充填开采方式开采的设计范围。

- 3.6 充填开采保护地表区域

通过充填开采控制地表沉陷保护的地表保护对象（如建筑物、构筑物、水体、耕地、生态环境等）区域面积，单位为平方米（m2）或公顷（hm2）。

- 3.7 围护带

设计建（构）筑物保护煤柱划定地面受护对象范围时，为安全起见沿受护对象四周所增加的带形面积。

- 3.8 设防标准

表征充填开采沉陷控制效果的主要技术指标的允许值。

- 3.9 采空区面积充填率

工作面开采中充填体的充填面积占开采区域面积的比率，即充入工作面采空区充填面积与开采区域面积的比值（%）。

- 3.10 采空区高度充填率

工作面开采中充填体的法向高度占开采煤层法向高度的比率，即充入工作面采空区内充填体法向高度与工作面开采煤层法向高度的比值（%）。

- 3.11 充填采煤量

充填开采工作面的采出煤量，单位为吨（t）。

- 3.12 充填量

充入采空区的充填体的量，单位为吨（t）或立方米（m3）。

- 3.13 充填回采率

充填开采范围内采煤量占压煤量（基础储量）的比值（%）。

- 3.14 地表移动与变形量

煤矿地下开采引起的地表变化的现象，采用地表下沉、倾斜、曲率、水平移动和水平变形等变量来表征地表移动与变形的程度。

- 3.15 地表移动与变形观测值

地下开采后，对地表移动与变形观测取得的量值。

- 3.16 地表下沉值

受采动影响地表观测点标高变化值，单位为毫米（mm）。

- 3.17 地表倾斜值

相邻地表观测点下沉值之差与两点间水平距离的比值，单位为毫米/米（mm/m）。

- 3.18 地表曲率值

相邻线段地表倾斜值之差与两线段中点之间距离的比值，单位为×10-3/米（×10-3/m）。

- 3.19 地表水平移动值

受采动影响地表观测点平面位置变化值，单位为毫米（mm）。

- 3.20 地表水平变形值

采动影响前后相邻两地表观测点间水平距离的变化量与两点间水平距离之间的比值，单位为毫米/米（mm/m）。

- 3.21 工作面涌水量

单位时间内流入工作面的水量，单位为立方米/小时（m3/h）。

- 3.22 涌砂

地下水和泥砂同时涌入充填开采工作面和巷道的现象。

- 3.23 地表移动基本稳定

地表观测点连续6个月累计下沉值小于30mm。

- 4 “三下一上”充填开采方案设计要求

- 4.1 一般规定

4.1.1 通过充填开采方式开采建（构）筑物下、铁路下、水体下与承压水上压覆的矿产资源，应当由煤矿企业组织专业技术人员或者委托专业机构按照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》编制压煤充填开采方案设计，并由煤矿企业组织论证、审批。进行耕地、园林和生态环境等其他保护对象下充填开采时，可参照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》要求编制。

4.1.2 “三下一上”充填开采应当采用先进适用的固体矸石充填、胶结或膏体充填等充填方式；尽量对采空区实行全覆盖充填；兼顾对地下含水层和地表生态进行必要的保护。

4.1.3 明确地面保护对象下充填开采控制地表沉陷的设计保护范围（即设计受护范围）。地面保护对象的设计受护范围由保护对象范围和围护带两部分构成。围护带宽度依据受护对象保护等级确定（参照表1和表2）。

表1  矿区建（构）筑物保护等级划分

| 保护等级 | 主要建（构）筑物 |
| --- | --- |
| 特 | 国家珍贵文物建筑物、高度超过100m的超高层建筑、核电站等特别重要工业建筑物等；国家高速铁路、设计速度200km/h的城际铁路和客货共线铁路等；高速公路特大型桥梁、落差超过100m的水电站坝体、大型电厂主厂房、机场跑道、重要港口、国防工程设施、大型水库大坝等。 |
| Ⅰ | 国家一般文物建筑物、在同一跨度内有两台重型桥式吊车的大型厂房及高层建筑物等；国家Ⅰ级铁路、设计速度160km/h及以下的城际铁路等；高速公路、特高压输电线塔、大型隧道、输油（气）管道干线、矿井主要通风机房等。 |
| Ⅱ | 办公楼、医院、剧院、学校、长度大于20m的二层楼房和二层以上多层住宅楼，钢筋混凝土框架结构的工业厂房、设有桥式吊车的工业厂房、总机修厂等较重要的大型工业建筑物，城镇建筑群或者居民区等；国家Ⅱ级铁路等；220kV及以上高压线塔、架空索道塔架、输水管道干线、重要河（湖、海）堤、库（河）坝、船闸等。 |
| Ⅲ | 砖木、砖混结构平房或者变形缝区段小于20m的两层楼房，村庄民房等；Ⅲ级铁路等；110kV高压输电杆（塔）、移动通信基站、省级一级公路等。 |
| Ⅳ | 村庄木结构承重房屋等；四级铁路等；省级二级公路等。 |
| 注：凡未列入表1的建（构）筑物，可以依据其重要性、用途等类比其等级归属。对于不易确定者，可以组织专门论证审定。 |  |

表2 各保护等级建（构）筑物保护的围护带宽度

| 建（构）筑物保护煤柱等级 | 特 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护带宽度（m) | 50 | 20 | 15 | 10 | 5 |

4.1.4 水体下与承压水上充填开采设计时，应明确受护水体及其平面和深度边界、水体安全煤（岩）柱类型及其在水平方向和垂直方向的范围。

4.1.5 充填开采方案应给出“三下一上”充填开采沉陷控制设防指标的确定依据，明确给出满足设防标准的充填开采保护区域预计地表移动与变形最大值或导水裂缝带（底板破坏带）最大高度（深度）等。

4.1.6 充填开采沉陷控制设防标准的技术指标值应依据保护对象的重要性、用途和其所有者或管理者的技术要求综合确定，其最低要求等于可保证保护对象安全的最大允许值。存在多类保护对象时，应取其中最小允许变形值作为设防标准指标值。

4.1.7 应明确充填开采范围、充填开采方案、充填工艺、充填质量指标和控制措施；明确给出设计充填开采区域的充填采煤量、充填量、充填率和充填回采率等指标数据。

- 4.2 建（构）筑物下充填开采设计要求

4.2.1 应明确建（构）筑物等保护对象的范围及其保护要求，合理确定充填开采沉陷控制设防标准。不同类型保护对象的设防指标和标准应分别制定，一般建（构）筑物下充填开采的设防指标和标准可参照表3~表10选定；其他结构类型建（构）筑物的设防指标和标准可依据其结构特点、抗变形能力、重要程度、维修难度等因素参照上表综合分析确定，必要时可进行专门论证审定。其他类型保护目标（如耕地、边坡、生态等）应结合其具体保护要求确定其允许地表移动变形值。

表3 一般建筑物下充填开采的设防指标和标准

| 保护对象类型 | 地表水平变形值/ mm·m-1 | 地表倾斜值/ mm·m-1 | 地表曲率值/ ×10-3·m-1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 建筑物 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 长度或者变形缝区段内长度不大于20m的砖混结构建筑物 |

表4 公路及高速公路下充填开采的设防指标和标准

| 保护对象类型 |  |  |  | 地表水平变形值/ mm·m-1 | 地表倾斜值/ mm·m-1 | 地表曲率值/ ×10-3·m-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路及高速公路 | 路基 | 高速公路 一级公路 | 高级路面 | 3.0 | 4.0 | 0.3 |
|  |  | 二级及以下公路 | 高级及次级路面 | 3.0~4.0 | 4.0~6.0 | 0.3~0.4 |
|  |  |  | 简易路面 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
|  | 桥梁 | 简支结构 |  | 2.0 | 3.0 | 0.20 |
|  |  | 非简支结构 |  | 1.0 | 2.0 | 0.15 |
|  | 隧道 |  |  | 2.0 | 3.0 | 0.20 |

注：对变形有严格要求的复杂结构桥梁和隧道工程应进行专门研究论证确定设防标准。

表5 高压输电线路下充填开采的设防指标和标准

| 保护对象类型 |  |  |  | 地表水平变形值/ mm·m-1 | 地表倾斜值/mm·m-1 | 地表曲率值/×10-3·m-1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输电线路 | 110（66）~750kV 交流 | 钢筋混凝土电杆 |  |  | 15 |  | 直线杆塔倾斜度（包括挠度） |
|  |  | 钢管杆 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 角钢塔 | 50m及以上铁塔 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 50m及以下铁塔 |  | 10 |  |  |
|  |  | 钢管塔 |  |  | 5 |  |  |
|  | 1000kV交流 | 角钢或钢管塔 | 100m及以上铁塔 |  | 3 |  | 直线塔倾斜度 |
|  |  |  | 100m及以上铁塔 |  | 1.5 |  |  |
|  | ±660kV直流 | 角钢塔 | 100m及以上铁塔 |  | 1.5 |  | 铁塔倾斜度（包括挠度） |
|  |  |  | 100m以下铁塔 |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 钢管塔 |  |  | 5.0 |  |  |
|  | ±800kV直流 | 杆塔 | 100m及以上铁塔 |  | 1.5 |  | 杆塔倾斜度（包括挠度） |
|  |  |  | 100m以下杆塔 |  | 2.5 |  |  |

注：35kV交/直流输电线路可参照110（66）~750kV交流输电线路允许变形值执行。

表6 坝和堤下充填开采的设防指标和标准

| 保护对象类型 | 地表水平变形值/ mm·m-1 | 地表倾斜值/ mm·m-1 | 地表曲率值/ ×10-3·m-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砖和混凝土堤和坝 | 1.2 |  | 0.04 |
| 有溢水设施的土堤和坝 | 6.0 |  |  |
| 无溢水设施的土堤和坝 | 4.0 |  |  |

表7 部分工业构筑物下充填开采的设防指标和标准

| 保护对象类型 |  |  | 地表水平变形值/ mm·m-1 | 地表倾斜值/ mm·m-1 | 地表曲率值/ ×10-3·m-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下蓄水池和沉淀池 | 钢筋混凝土结构 |  |  |  |  |
|  | 砖混结构（有钢筋混凝土衬套） |  |  |  |  |
| 塔形 构筑物 | 在钢筋混凝土基础上高度小于30m的筒仓式构架 |  |  | 7.0 |  |
|  | 在混凝土和毛石混凝土基础上的水塔 |  | 3.0 | 8.0 |  |
|  | 煤仓 |  |  | 8.0 |  |
|  | 砖和钢筋混凝土烟囱 | 高度20m |  | 10.0 |  |
|  |  | 高度30m |  | 8.0 |  |
|  |  | 高度40m |  | 7.0 |  |
|  |  | 高度50m |  | 6.0 |  |
|  |  | 高度60m |  | 5.0 |  |
|  |  | 高度70m |  | 4.5 |  |
|  |  | 高度100m |  | 4.0 |  |
|  | 电视塔和通讯塔 | 高度≤50m |  | 3.5 |  |
|  |  | 高度>50m |  | 2.5 |  |
|  | 钢井架 |  |  | 6.0 |  |
| 变电所 | 40×104V室内变电所 | 有同步补偿器 | 3.0 |  |  |
|  |  | 无同步补偿器 | 4.0 |  |  |
|  | 露天变电所 | （11~40）×104V | 3.5 | 5.5 |  |
|  |  | <11×104V | 5.0 | 7.0 |  |
| 浅仓 | 钢筋混凝土装载仓 |  | 3.0 |  | 0.16 |
|  | 钢质装载仓 |  | 4.5 |  | 0.25 |
| 工业用炉/多排焦炉 |  |  |  | 4.0 | 0.1 |
| 索道 | 牵引站 |  | 2.0 |  |  |
|  | 有单独基础的支座 |  | 2.0 |  |  |
|  | 整体钢筋混凝土基础上的支座 |  | 3.5 |  |  |

表8 暖卫工程管网下充填开采的设防指标和标准

| 保护对象类型 |  |  |  |  |  | 地表水平变形值/ mm·m-1 | 地表倾斜值/ mm·m-1 | 地表曲率值/ ×10-3·m-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有接头的煤气管（接头与管体等强度） | 地面干管 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |
|  | 地埋干管和分送管 | 钢管材质为3号钢，铺设在： |  | 砂土上 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  |  | 砂质黏土上 |  | 2.0 |  |  |
|  |  |  |  | 中密实度黏土上 |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 密实黏土上 |  | 1.0 |  |  |
|  |  | 钢管材质优于3号钢，铺设在： |  | 砂土上 |  | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  | 砂质黏土上 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  |  | 中密实度黏土上 |  | 2.0 |  |  |
|  |  |  |  | 密实黏土上 |  | 1.5 |  |  |
| 有接头的输油管（接头与管体等强度） | 地面干管 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |
|  | 地埋干管，铺设在： |  | 砂土上 |  |  | 3.0 |  |  |
|  |  |  | 砂质黏土 和黏土上 |  |  | 2.0 |  |  |
| 供热管道 | 地面干管 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |
|  | 设于管沟内 |  |  |  |  | 6.0 | 6.0 |  |
|  | 地埋干管和分送管，铺设在： |  | 砂土上 |  |  | 4.0 | 5.0 |  |
|  |  |  | 砂质黏土和黏土上 |  |  | 3.0 | 4.0 |  |
| 自来水管 | 地面干管 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |
|  | 地埋钢制管道和分水管，铺设在： |  | 砂土上 |  |  | 5.0 |  |  |
|  |  |  | 砂质黏土 和黏土上 |  |  | 4.0 |  |  |
|  | 分区地埋管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有整体混凝土和钢筋混凝土干管沟的 |  |  |  |  | 1.0 |  | 0.05 |
| 排水管网 | 分区无压的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有接头的钢制压力管道（接头与管体等强度） |  | 地面管道 |  |  | 8.0 |  |  |
|  |  |  | 地埋，铺设在： |  | 砂土上 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 砂质黏土 和黏土上 | 3.0 |  |  |

注： —接头的补偿能力，mm；  —管子的长度，m。

表9 地埋油（气）管道下充填开采的设防指标和标准

| 保护对象类型 |  | 地表水平变形值/ mm·m-1 | 地表倾斜值/ mm·m-1 | 地表曲率值/ ×10-3·m-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油（气）管道 | 长输干线管道 | 0.5 | 0.6 | 0.05 |
|  | 支线管道或工艺管道 | 2.0 | 3.0 | 0.25 |

表10 部分技术装置下充填开采的设防指标和标准

| 保护对象类型 |  |  | 地表水平变形值/ mm·m-1 | 地表倾斜值/ mm·m-1 | 地表曲率值/ ×10-3·m-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 往复式压风机 |  |  |  | 4.0 |  |
| 桥式天车轨道 |  | 横向 |  | 5.0 |  |
|  |  | 纵向 |  | 6.0 | 0.17 |
| 龙门吊车轨道 |  | 横向 |  |  | 0.08 |
|  |  | 纵向 |  | 3.0 |  |
| 矿井提升机 | 滚筒直径≤5m |  |  | 6.0 |  |
|  | 滚筒直径>5m |  |  | 4.0 |  |
| 矿井通风机 | 轴流式 |  | 3.5 | 5.0 |  |
|  | 离心式 |  | 4.5 | 6.0 |  |
| 锅炉 | 立式水管式锅炉 |  | 4.0 | 5.0 |  |
|  | 卧式火管式锅炉 |  | 6.0 | 1.0 |  |
| 长度大于6m的旋床 和大型龙门刨床 |  |  | 5.0 |  |  |

注： ——柱子由基础底面到上部结构支座的高度，m；

——柱子由天车轨道到上部结构支座的高度，m；

——桥式吊车的跨度，m；

——工作条件系数，按表11选用。

表11 工作条件系数

| 建筑物（分段）的长（宽）度/m | <15 | 15~30 | 31~45 | 46~60 | >60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |

4.2.2 充填开采方案应包含充填开采保护区域地表移动观测站布置和测量方案。地表移动观测站设置与观测应满足以下要求。

（1）地表移动观测站应采用观测线方式布置。观测线应沿煤层走向和倾向两个方向布置，应穿过充填开采保护区域预测最大移动变形区域；观测线应尽量布设成直线；观测点应能用于评估充填沉陷控制效果；观测点位置应便于观测、便于长期保护。

（2）地表移动观测站各观测线上观测点间距应满足表12要求。

表12 地表移动观测站观测点间距

| 开采深度（m） | 点间距离（m） |
| --- | --- |
| ＜100 100~200 200~300 300~500 ＞500 | 5~10 10~15 15~20 20~30 30~40 |

（3）在充填开采前应对地表移动观测站独立进行两次全面观测，每次观测应按下列要求进行：

①观测线控制点和观测点的高程测量应组成水准网，按三等水准测量的要求进行，经平差后求得各点的高程。

②观测线控制点和观测点的平面测量应保证按三等控制网或D级GNSS网的精度要求进行，经平差后求得各点的平面坐标。

③在采用全站仪测量各观测点平面坐标时，应全部使用三脚架架设反射棱镜，全站仪和反射棱镜对中精度应不超过±1mm。

④当两次全面观测得到同一观测点的高程相差不大于5mm、平面坐标相差不大于4mm时，可取其平均值作为初次观测原始数据。

（4）在充填开采期间和地表移动基本稳定前，应进行周期性水准测量和平面坐标观测。

（5）当地表移动基本稳定后，进行最终全面观测，取得观测站的最终成果，地表移动观测站观测结束。

- 4.3水体下与承压水上充填开采设计要求

4.3.1 水体下与承压水上充填开采设计中，应明确给出受护水体、充填开采顶板垮落带、导水裂缝带（水体下采煤）或者底板采动导水破坏带深度、承压水导升带高度（承压水体上采煤）最大允许高度及其预测高度，充填开采工作面最大允许涌水量及其预测正常涌水量和最大涌水量；给出含水层水位动态监测方案、工作面涌水量实测方案和顶板垮落带、导水裂缝带高度或者底板采动导水破坏带深度观测方案设计。

4.3.2 水体下与承压水上充填开采沉陷控制的主要技术指标包括水体下采煤时的顶板垮落带、导水裂缝带高度，承压水体上采煤时底板采动导水破坏带深度、承压水导升带高度，安全煤（岩）柱高度、含水层水位、工作面涌水量等；其中含水层水位变化、工作面涌水量是综合反映水体压煤充填开采沉陷控制效果的主要指标。

4.3.3 水体下与承压水上充填开采沉陷控制的工作面涌水量设防标准可依据矿井、采区和充填开采工作面排水能力、水体特征和安全煤岩柱可靠性综合分析确定；其最低要求是保证水体压煤充填开采工作面的最大涌水量不超过工作面排水能力的允许值。

4.3.4 明确提出水体压煤充填开采时的顶板垮落带、导水裂缝带或底板采动导水破坏带深度与承压水导升带观测方案，开采区域水文与水文地质观测方案，和充填开采工作面地表移动变形观测方案。

- 5 充填开采及其沉陷控制范围的认定

- 5.1充填开采范围认定条件

认定充填开采范围需同时满足以下两个条件：

（1）充填开采设计以控制开采沉陷为主要目标，有明确的地表保护对象（如建筑物、构筑物、水体、耕地、生态环境等）；

（2）充填开采设计区域的工作面开采面积充填率应达到30%及以上；充填区域采空区高度充填率应达到50%及以上。

- 5.2 充填开采范围的核定方法

依据评价区域采掘工程平面图和井上下现场核查，认定和核定实际的充填开采范围。

（1）通过检查开采设计和井上下对照图、结合现场核查确定充填开采设计是否以控制开采沉陷为主要目标，是否有明确的保护目标和与其设防指标所对应技术指标值。

（2）综合采用查阅图纸及测量、计量等资料和现场核查方法核定设计区域采空区面积充填率、采空区高度充填率是否达到第6.1条的要求。通过检查开采设计、采掘工程平面图、日充填量表、日原煤产量表，计算采空区高度充填率；必要时可在充填区域打孔实测采空区高度充填率。

5.3 充填开采沉陷控制的认定范围是指原设计中采用充填开采控制沉陷保护的各类对象范围中符合设计要求和基本符合设计要求的具体几何范围。

5.4 现场实测地表下沉、倾斜、曲率和水平变形值，与充填开采设计方案指标控制值进行比较，确定符合设计要求和基本符合设计要求的范围。

- 6 建（筑）物下充填开采效果评价方法

建（构）筑物下充填开采效果评价应在评价区域地表移动基本稳定后进行。

- 6.1 评价指标

6.1.1 以建（构）筑物下充填开采方案设计中制定的针对保护对象的设防标准所采用的技术指标值作为主要评价指标，以保护对象的实际损害程度作为参考评价指标。

6.1.2 以论证、审批的建（构）筑物下充填开采方案设计中确定的设防标准技术指标值作为充填开采效果评价的主要依据，以保护对象实际采动损害程度作为参考依据。

- 6.2 评价指标核定

6.2.1 采用现场实测方法采集评价区域地表移动观测站观测点高程和平面坐标或相邻观测点间的水平距离值，其测量要求同5.2.2。

6.2.2 根据评价区域实测地表观测点的下沉和水平移动值，计算出地表倾斜值、地表水平变形和地表曲率值。

6.2.3 采用现场调查方法抽样核查建（构）筑物等主要保护对象采动损坏等级。

- 6.3 建（构）筑物下充填开采效果评价

充填开采地表沉陷控制效果采用符合设计、基本符合设计、不符合设计三个等级进行评价，按表13划分。

表13 建（构）筑物下充填开采效果评价分级表

| 级别 | 分级说明 |
| --- | --- |
| 符合设计 | 核定评价指标实测值小于原设计设防标准相应的技术指标值，主要保护对象实际采动损坏等级在设计允许范围内；达到充填开采保护对象安全的目的。 |
| 基本符合设计 | 核定评价指标实测值大于等于原设计设防标准相应的技术指标值但不超过此标准的20%，主要保护对象实际采动损坏等级在设计允许范围内；基本达到充填开采保护目标安全的目的。 |
| 不符合设计 | 核定评价指标实测值超过原设计设防标准的20%以上，主要保护对象实际采动损坏等级超过了设计允许范围。 |

- 7 水体下与承压水上充填开采沉陷控制效果评价方法

水体下与承压水上充填开采沉陷控制效果评价应在评价区域回采期间和开采结束后均进行。

- 7.1 评价指标

7.1.1 水体下与承压水上充填开采沉陷控制效果的评价指标为充填开采工作面涌水量和含水层水位变化值。

7.1.2 以水体下与承压水上充填开采设计中制定的充填开采工作面最大涌水量设防标准和预测涌水量、含水层水位变化值作为充填开采效果评价的依据。

- 7.2 评价指标核定

监测充填开采过程中含水层水位变化；核查水体下与承压水上充填开采过程中的工作面涌水量实测记录；现场实测核定充填开采工作面涌水量；现场核查有无涌砂现象。

- 7.3 水体下与承压水上充填开采沉陷控制效果评价

水体下与承压水上充填开采沉陷控制效果评价采用符合设计、基本符合设计、不符合设计三个等级进行评价，按表14划分。

表14 水体下与承压水上充填开采效果评价分级表

| 级别 | 分级说明 |
| --- | --- |
| 符合设计 | 水体下与承压水上充填开采过程中的工作面涌水量实测记录和现场核定充填开采工作面涌水量均小于设计的工作面涌水量预测值，含水层水位未下降、无涌砂现象，达到水体压煤安全开采和保护水体的目的。 |
| 基本符合设计 | 水体下与承压水上充填开采过程中的工作面涌水量实测记录和现场核定充填开采工作面涌水量有超过设计工作面涌水量预测值，但小于设计工作面涌水量预测值的20%以上，小于设计工作面涌水量设防标准，含水层水位有下降但无突降现象、无涌砂现象，基本达到水体压煤安全开采和保护水体的目的。 |
| 不符合设计 | 水体下与承压水上充填开采过程中的工作面涌水量实测记录或现场核定充填开采工作面涌水量超过原设计工作面涌水量设防指标120%，含水层水位突降幅度大，或发生涌砂现象，水体压煤安全开采受到威胁。 |

- 8 充填开采采出量核定

- 8.1 充填开采范围核定

依据评价区域采掘工程平面图和井下现场核查，核定实际的充填开采范围。

- 8.2 充填开采地表沉陷控制保护面积核定

根据认定的充填开采地表沉陷控制范围，现场核查并圈定保护区域内达到设计保护要求的保护目标范围（圈定方法同4.2.3），实测其角点坐标（坐标测量精度应不低于±0.05m），填入井上下对照图并计算核定充填开采地表沉陷控制保护面积。

- 8.3 充填采煤量核定

以充填开采工作面运煤皮带上安装的连续计量装置的实测数据为准，用理论计算充填开采工作面采煤量验证，两者偏差应不大于5%。所有计量装置必须符合国家计量标准，并实现数据在线监控。充填采煤量的理论计算公式如下：

(1)

式中：

—理论计算充填采煤量，单位为吨（t）；

—工作面设计回采率；

—充填开采面积，单位为平方米（m2）；

—煤层平均法向采高，单位为米（m）；

—煤的视密度，单位为吨/立方米（t/m3）；

—煤层倾角，单位度（°）。

充填开采面积按采掘工程平面图确定，煤层平均法向采高和煤的视密度等数据依据采掘工程平面图和实测记录取平均值。

- 8.4 充填量核定

以充填开采工作面进料管路或输送机安装的计量装置连续计量的数据记录为准，用理论计算值验证，偏差应不大于5%。所有计量装置必须符合国家计量标准，并实现数据在线监控。充填体体积和充填体质量的理论计算分别按公式（2）和公式（3）计算：

(2)

(3)

式中：

—理论计算充填体体积，单位为立方米（m3）；

—充填开采面积，单位为平方米（m2）；

—充填体平均法向高度，单位为米（m）；

—充填体质量，单位为吨（t）；

—充填体的视密度，单位为吨/立方米（t/m3）。

充填体平均法向高度、充填体的视密度依据实测数据测定。

- 8.5 充填回采率核定

依据核定的充填采煤量与充填开采范围的储量核定。