煤矿井下随钻泥浆涡轮发电机通用

技术条件

General technical conditions for drilling mud turbine generator in coal mine

本稿完成日期：2024.6.13

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 型号及含义	4

5 要求	4

6 试验方法	6

7 检验规则	7

8 标志、使用说明书、包装、运输和贮存	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国煤炭工业协会科技发展部提出。

本文件由煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：中煤科工集团重庆研究院有限公司、西南石油大学、奥瑞拓石油机械有限公司。

本文件主要起草人：王国震、闫保永、张晓泽、田家林、尹永清、王杰。

本文件为首次发布。

煤矿井下随钻泥浆涡轮发电机通用技术条件

- 范围

本文件规定了煤矿井下随钻泥浆涡轮发电机（以下简称“泥浆涡轮发电机”）的型号，要求，试验方法，检验规则，标志、使用说明书、包装、运输和贮存等。

本文件适用于煤矿井下随钻泥浆涡轮发电机。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  机电产品包装通用技术条件

GB/T 3836.1	爆炸性环境  第1部分：设备通用要求

GB/T 3836.2	爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.4	爆炸性环境  第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 9969  工业产品使用说明书  总则

GB/T 10111  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 15468  水轮机基本技术条件

NY-T 845 微型水力发电机技术条件

AQ 1043  矿用产品标识标志

MT/T 113  煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性

MT/T 210  煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 名词解释

- 3.1.1

- 泥浆  Mud

又称钻井液，泛指一切流动性较好、无毒害的粘性介质。

3.1.2

涡轮  Turbine

泥浆涡轮发电机中多叶旋转轮。

3.1.3

导轮  Guide wheel

泥浆涡轮发电机中多叶固定轮。

3.2   泥浆涡轮发电机水头

3.2.1

泥浆涡轮发电机水头  Mud Turbo generator head

H  单位 m

泥浆涡轮发电机做功用的有效水头，即导叶入口与涡轮出口流道截面能量之差。

3.2.2

设计水头  Design head

Hd  单位 m

额定功率下泥浆涡轮发电机的最低水头值。

3.2.3

最小水头  Minimum head

Hmin 单位 m

泥浆涡轮发电机输出最大功率时的水头。

3.2.4

额定水头  Rated head

Hr    单位 m

泥浆涡轮发电机在额定流量下，输出额定功率的最小水头。

3.2.5

最高瞬态压力  Maximum momentary pressure

pm max    单位 Pa

泥浆涡轮发电机系统中指定点在稳定工况中，一个压力脉动周期中最高压力值。

3.2.6

最低瞬态压力  Minimum momentary pressure

pm min    单位 Pa

泥浆涡轮发电机系统中指定点在稳定工况中，一个压力脉动周期中最低压力值。

- 3.3   泥浆涡轮发电机流量

3.3.1

泥浆涡轮发电机流量  Mud Turbo generator discharge

Q   单位 L/s

单位时间内通过涡轮发电机的泥浆流量。

3.3.2

额定流量  Rated discharge

Qr   单位 L/s

泥浆涡轮发电机在额定转速、额定水头下，输出额定功率所需的流量。

3.3.3 空载流量 (No-Load discharge)

Qo   单位 L/s

泥浆涡轮发电机在额定转速下，输出功率为零所需要的的流量。

- 3.4   涡轮发电机转速

- 3.4.1

- 额定转速  Rated speed

nr    单位 r/min

泥浆涡轮发电机按规定设计的稳态同步转速。

3.4.2

飞逸转速  Runaway speed

nrun   单位 r/min

涡轮发电机处于失控状态，轴端负荷力矩为零时涡轮发电机的稳态转速。

- 3.5  泥浆涡轮发电机功率

3.5.1

泥浆涡轮发电机输入功率  Mud Turbo generator input power

Ph   单位 W

通过涡轮发电机的泥浆所具有的水力功率。

3.5.2

轴输出功率  Turbine output power

Pm  单位 W

涡轮与轴连接处传递的机械功率。

3.5.3

泥浆涡轮发电机机械损失功率  Mud Turbo generator mechanical power loss

Plm  单位 W

转动部件和固定部件之间因机械摩擦损失的功率。

3.5.4

泥浆涡轮发电机发电损失功率 Mud Turbo generator other power loss

Plo 单位 W

发电过程中由于磁感线圈、电阻等元件发热及电量传输导致的损失功率。

3.5.5

泥浆涡轮发电机输出功率  Mud Turbo generator output power

P  单位 W

涡轮输出功率减去机械损失功率和发电损失效率的值。（P=Pm-Plm-Plo）

3.5.6

额定功率  Rated power

Pr   单位 W

泥浆涡轮发电机在额定转速和水头下，达到设计规定的功率。

3.5.7

最优工况功率  Optimum operating condition power

Popt  单位 W

在最优工况下运行的涡轮发电机功率。

- 3.6   泥浆涡轮发电机效率

3.6.1

水力效率  Hydraulic efficiency

ƞh

轴输出功率与涡轮发电机输入功率之比（ƞh=Pm/Ph）。

3.6.2

机械效率  Mechanical efficiency

ƞm

泥浆涡轮发电机输出功率与轴输出功率之比（ƞm=P/Pm）。

3.6.2

泥浆涡轮发电机效率  Mud Turbo generator efficiency

ƞ

泥浆涡轮发电机输出功率与输入功率之比（ƞ=P/Ph）。

3.6.3

最优效率  Optimum efficiency

ƞopt

涡轮发电机最优工况点对应的效率，即涡轮发电机效率的最大值。

- 型号及含义

  - 型号组成

- 泥浆涡轮发电机型号组成和排列方式如下：

- F  W  S - □/□ -  □ □

设计修改序号

补充特征代号

主参数

第二特征代号

第一特征代号

产品类型代号

  - 型号组成的含义

- 产品类型代号：统一用大写字母“F”，表示“发电机”。

- 第一特征代号：统一用大写字母“W”，表示“涡轮”。

- 第二特征代号：统一用大写字母“S”，表示“随钻”。

- 主参数：最大额定输出额定流量与额定功率，单位分别为升每秒（L/s），瓦（W）。

- 补充特征代号：涡轮外径尺寸：涡轮外径尺寸，单位为mm。

- 设计修改序号：用加括号大写字母（A）、（B）…表示，可省略。

- 示例：FWS–5/10-63（A）：表示额定流量5L/s，额定输出功率10W，涡轮外径为63mm的A型泥浆涡轮发电机。

- 要求

  - 基本参数

- 应按表1的规定给出泥浆涡轮发电机的基本参数。

- 泥浆涡轮发电机基本参数

| 序号 | 基本性能参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出功率 | W |
| 2 | 输出电压 | V |
| 3 | 启动流量 | L/s |
| 4 | 额定流量 | L/s |

- 表1  泥浆涡轮发电机基本参数

| 序号 | 基本性能参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 额定转速 | rpm |
| 6 | 启动压力 | MPa |
| 7 | 无故障时间 | h |
| 8 | 外壳承受压力 | MPa |
| 9 | 涡轮/导轮外径尺寸 | mm |
| 10 | 质量 | kg |
| 11 | 整机效率 | % |
| 12 | 接口形式 | 螺纹 |

- 5.2   一般要求

    - 泥浆涡轮发电机涡轮旋转方向应标明。

    - 泥浆涡轮发电机各部件应标明用途、易于识别和操作，操作应灵活、可靠。

    - 外露表面应无飞边、毛刺、损伤等缺陷，非加工表面应平整。

    - 外露表面应涂漆防锈处理，不能涂漆的部位应作电镀、发黑等处理。 涂漆应色泽均匀、附着牢       固，不得有皱皮、脱皮、流挂、气泡等缺陷。

5.2.5  泥浆涡轮发电机表面应平整，涂层均匀，外壳无变形、开裂、腐蚀及机械损伤，标志清晰。

5.2.6  泥浆涡轮发电机的外壳、插接件和零件应采取防腐措施，涂、镀层应均匀，可靠，颜色一致。

- 5.3  安全要求

- 5.3.1  涡轮发电机的电气设备应符合GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.4的规定。外露非金属聚合物应符合MT/T 113的规定。

- 5.3.2  泥浆涡轮发电机本安端与外壳之间，常态下其绝缘电阻应≥50MΩ；交变湿热试验后，应≥1.5MΩ。

- 5.3.3  泥浆涡轮发电机工作时旋转的部位，应设置安全防护装置或警示标志。

- 5.4性能要求

- 5.4.1  泥浆涡轮发电机外壳防护等级IP68，且应能承受15 MPa的耐水压力。

- 5.4.2  泥浆涡轮发电机启动压力应在0.01~1.0 MPa，启动泥浆流量应不大于5 L/s。

- 5.4.3  稳定性试验，泥浆涡轮发电机无故障时间：大于72 h，参照GB 15468。

- 5.4.4  在额定转速、额定水头下，泥浆涡轮发电机输出功率应不小于给定值。

- 5.4.5  泥浆涡轮发电机涡轮转动所需的最小压力应不大于给定值。

- 5.4.6  在额定转速下，泥浆涡轮发电机空载运行所需要启动流量应不大于给定值。

- 5.4.7  在额定转速、额定水头下，泥浆涡轮发电机效率应不小于给定值。

- 5.4.8  在额定工况下，泥浆涡轮发电机能够稳定运行，无异响，平稳输出电能，误差在±5%。

- 5.4.9  在试验工况下，泥浆涡轮发电机密封系统无渗漏现象，各部件均不应发生损坏或永久性变形。

- 试验方法

  - 试验用仪器、仪表

测试用仪器、仪表的的测量范围根据被测参数的大小确定，其精度等级或误差应不低于表2的要求。

- 测试用仪器、仪表的精度等级或误差上限

| 序号 | 物理量 | 测量仪器 | 精度等级或误差上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | 流量计 | 1.0级 |
| 2 | 转速 | 转速仪 | 1r/min |
| 3 | 温度 | 温度计 | 1℃ |
| 4 | 长度 | 游标卡尺 | 0.1mm |
| 5 | 压力 | 压力表 | 1.6级 |
| 6 | 质量 | 电子秤 | Ⅲ级 |
| 7 | 电流 | 万用表 | 0.5级 |
| 8 | 电压 | 万用表 | 0.5级 |

  - 一般要求检查

- 采用目测法检查。

6.3 基本参数

用万用表、流量计、转速仪等量具（仪器精度应符合6.1要求）测量发电机输出电压、电流、流量、外径等基本参数（符合5.1要求）。

- 6.4  安全要求检查

- 6.4.1  按5.3.1条的要求审查相关资质证件。

6.4.2  绝缘电阻测试。按 MT 210-90 中第7章规定的方法进行。

- 6.4.3  检查泥浆涡轮发电机旋转部位是否具有防护装置或警示标识。

- 6.5	 机械性能检查

6.5.1  外壳防护试验按GB/T 4208 的规定进行。

6.5.2  泥浆涡轮发电机耐水压试验。将泥浆涡轮发电机置于密封容器内用水压机加压至 15 MPa，并保压 20 min，试验后泥浆涡轮发电机内应无渗水、漏水现象，检测泥浆涡轮发电机外壳、涡轮及导叶是否发生损坏或永久性变形。

6.5.2  在空载状态下，逐步增大流量，检测泥浆涡轮发电机初始启动时，涡轮启动压力应不大于给定值，启动流量应不大于给定值。

- 6.5.3  工作稳定性试验。泥浆涡轮发电机在带负载下连续工作72小时后测试，是否能够持续输出稳定电能，密封系统是否有渗漏现象，各部件是否发生损坏或永久性变形。

- 6.5.4  泥浆涡轮发电机在额定工况下，输出的电能是否平稳，误差值是否小于给定值。并根据输出的电能、电磁转换效率，计算泥浆涡轮发电机输出功率，通过计算泥浆涡轮发电机水力效率，来验证泥浆涡轮发电机效率是否大于给定值。

- 6.5.5  泥浆涡轮发电机平均噪声按GB/T 15468的规定测试。

- 检验规则

  - 检验分类

泥浆涡轮发电机检验分出厂检验和型式检验，检验项目见表3。

- 出厂检验和型式检验项目表

| 序号 | 内 容 | 要 求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般要求 | 5.2 | 6.2 | √ | √ |
|  | 基本参数 | 5.1 | 6.3 | √ | √ |
|  | 安全要求 | 5.3 | 6.4 | √ | √ |
|  | 机械性能 | 5.4 | 6.5 | √ | √ |
| 注：表中 “√”为必检项目，“—”为非必检项目。 |  |  |  |  |  |

  - 出厂检验

每台泥浆涡轮发电机均应按出厂检验项目检验，所有项目检验合格后方可出厂。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品试制、定型或老产品转厂生产时；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响泥浆涡轮发电机性能时；

- 停产2年以上，重新恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家有关部门提出型式检验要求时。

    - 型式检验的样机应从出厂检验合格的产品中按GB 10111的规定抽取1台进行型式检验，检验   项目按表2的规定进行。

    - 型式检验中有1项不合格，应加倍抽样，若仍有不合格项时，则判定型式检验不合格。

- 标志、使用说明书、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 泥浆涡轮发电机铭牌、操作指示牌、矿用产品安全标志标识应采用黄铜或不锈钢材料制造，字   迹清晰，固定在泥浆涡轮发电机的醒目位置，牢固耐久。其中矿用产品安全标志标识图形的使用应符合AQ1043的要求。

    - 铭牌上应标明以下内容：

- 泥浆涡轮发电机名称和型号；

- 矿用产品安全标志及编号；

- 主要技术参数；

- 防护等级；

- 出厂编号和出厂日期；

- 制造厂名称。

    - 外购件铭牌在不违反安全规定的情况下一般不应去掉、损坏、涂改或有意遮挡。

  - 使用说明书

    - 泥浆涡轮发电机使用说明书应符合GB/T 9969的要求。

    - 使用说明书应给出安全警示，至少应包括：

- 对防爆电气元件的使用、维护给出避免造成事故的“警示”；

- 对防爆电气的本质安全回路以及所采用的元件的合理维护给出“警示”；

- 对泥浆涡轮发电机安全保护装置中因动力中断或保护失灵时给出“警示”；

- 对非水工作介质时避免引起火灾或环境污染给出“警示”；

- 对泥浆涡轮发电机在使用、维护、报废过程中可能产生的危险废弃物的处理给出“警示”。

  - 包装、运输和贮存

    - 泥浆涡轮发电机包装标志标识应符合GB/T 191的规定。

    - 包装箱应牢固并符合运输的规定。

    - 泥浆涡轮发电机应固定在包装箱的底座上，散装件应装入箱内或固定在包装箱内。

    - 泥浆涡轮发电机封箱前应覆盖防潮油毡或塑料薄膜。

    - 随机技术文件应封装在防潮袋内，再放入包装箱。

    - 随机技术文件应包括：

- 产品检验合格证；

- 使用说明书；

- 装箱单。

    - 包装箱应标明下列内容

- 产品名称和型号；

- 制造厂名称；

- 毛重、净重和包装箱外形尺寸；

- 防护要求；

- 运输注意事项。

- 在包装外表面适当位置标注挂钩和系索位置字样和标识。

    - 泥浆涡轮发电机运输时应有防雨、防雪的措施。

    - 泥浆涡轮发电机应存放在通风良好、无腐蚀性气体的仓库内。