煤矿用钻孔渣水膜分离装置

Water membrane separator for drilling slag used in coal mine

（征求意见稿）

本稿完成日期：2023.04.20

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 型号及含义	2

5 要求	3

6 试验方法	4

7 检验规则	6

8 标志、使用说明书、包装、运输和贮存	6

前  言

本标准按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。

请注意标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中煤科工集团重庆研究院有限公司提出。

本标准由煤炭行业煤炭安全标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中煤科工集团重庆研究院有限公司、国家安全生产重庆矿用设备检测检验中心、陕西小保当矿业有限公司、晋能控股装备制造集团有限公司、山西汾西矿业集团（柳林）双柳煤矿有限责任公司、杰尔瑞（重庆）环保科技有限公司

本标准主要起草人：史春宝、王清峰、雷丰励、龙威、陈果、杨小勇、辛宪耀、吴兴云、吕冰、卢芳、罗华、王建、周涛、李贞杰、杨林、谢杰、张桐瑞、丁伟伟、袁正勇、贺宏远

本标准备案号：t/ccs2021081

煤矿用钻孔渣水膜分离装置

- 范围

本标准规定了煤矿用钻孔渣水膜分离装置（以下简称“膜分离装置”）的产品型号、结构、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于煤矿用钻孔渣水膜分离装置，其他煤矿井下液体用膜分离装置也可参照本标准执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3836.1  爆炸性环境  第1部分：设备  通用要求

GB/T 3836.2  爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.4  爆炸性环境  第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 9969  工业产品使用说明书 总则

GB/T 10111  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 13306  标牌

GB 50235  工业金属管道工程施工及验收规范

JB/T 502  螺旋卸料沉降离心机

JB/T 9022  振动筛设计规范

MT/T 98  液压支架用软管及软管总成检验规范

MT/T 199  煤矿用液压钻车通用技术条件

MT/T 660  煤用振动筛规格尺寸系列

MT/T 776-2004  煤矿机械液压系统总成出厂检验规范

AQ1043  矿用产品安全标志标识

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

钻孔渣水  Slag water from drilling

煤矿井下钻机钻孔过程中，用一定流速和流量的水将钻机钻孔产生的孔内煤渣或岩渣排出孔外而形成煤渣、岩渣和水的混合物。

钻孔渣水膜分离装置  Membrane separator for drilling slag water

具有一定流速的煤矿钻机钻孔渣水经过预处理后，利用陶瓷膜进一步将水中固相和液相进行分离的装置。

陶瓷膜  Ceramic membrane

陶瓷膜是无机膜中的一种，属于膜分离技术中的固体膜材料，主要以不同规格的氧化铝、氧化锆、氧化钛和氧化硅等无机陶瓷材料作为支撑体，经表面涂膜、高温烧制而成。

预处理  Pretreatment

通过初级固液分离装置(包含但不限于自清洁固液分离机、振动筛和螺旋卸料沉降离心机等)，将钻孔渣水进行粗分离，将渣水中粒径大固体颗粒拦截。

膜组件  Membrane module

由多件陶瓷膜安装在膜架或者膜管壳中而构成的膜单元。

纯水通量  pure water flux

在一定温度和跨膜压差条件下，单位时间内通过单位面积膜的纯水的体积。

回收率  Recovery rate

膜处理系统产生的透过液流量与原水流量的百分比。

- 型号及含义

  - 型号组成

- 装置型号组成和排列方式如下：

- KM  □ □ □/□

主参数

第二特征代号

第一特征代号

产品类型代号

  - 型号组成的含义

- 产品类型代号：统一用大写字母“KM”，表示“矿用膜分离装置”；

- 第一特征代号：用于区别膜的类型，G-管式陶瓷膜；P-平板陶瓷膜；

- 第二特征代号：用于区别驱动的类型，Y-液动；Q-气动；D-电动；

- 主参数：处理能力/驱动功率，单位分别为立方每小时（m3/h）和千瓦（kW）；

- 示例：

- KMPY18/15：表示最大处理能力为18 m3/h、电机功率为15 kW，预处理采用自清洁固液分离机，采用平板陶瓷膜。

- 要求

  - 正常工作条件

- 环境温度：（10～40） ℃；

- 海拔高度：不超过2000 m；

- 相对湿度：不大于95% RH(+25 ℃时）；

- 仅用于分离钻孔废液中的煤与水，严禁用于分离瓦斯；

- 在周围环境中含有甲烷、煤尘爆炸性气体混合物，无滴水、无颠簸和振动的场合中。

  - 一般要求

    - 装置应符合本标准，并应按经过规定程序批准的图纸和技术文件制造。

    - 配套电气设备能应符合GB/T 3836.1和GB/T 3836.2的有关规定，并取得防爆电气设备检验合格证和安全标志准用证，且在有效期内。配套高压胶管应符合 MT/T 98的要求，且应具有在有效期的安全标志准用证书。

    - 重要的外购件，如仪器仪表、阀门等应符合各自技术标准的规定，并具备相应的资质证书。

  - 外观要求

    - 各种管路、管件和阀门应排列整齐、美观。

    - 焊缝应光滑平整，无焊瘤和焊渣。

    - 钣金件应无飞边和毛刺。

    - 连接件应紧固可靠。

    - 铭牌和操作标志必须在醒目位置安装牢固。

    - 凡外露表面，应对除结合面外的表面涂漆，漆层应光亮，色泽均匀，无剥落和流痕等缺陷。

  - 耐压性

耐压性要求应符合MT/T 776-2004中4.1的规定。

  - 试运转

先完成清水试运转，再完成料液试运转。试运转后启动元件应启闭灵活、准确，测量仪表应显示准确，装置应运转平稳、无泄漏、无异常噪声。

  - 主要技术指标

装置工作时平稳、连续，无卡阻停顿现象。

- 应按表1给出装置主要技术指标；

表1 主要技术指标

| 项目 |  | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 装置 | 处理量 | m3/h |
|  | 功率 | kW |
|  | 外形尺寸 | mm |

- 陶瓷膜系统回收率≥75.0 %，膜系统设计产水通量≥100.0 L/(m2*h)，产水浊度＜1.0 NTU。

  - 控制系统

    - 可采用手动控制和自动控制两种方式，自动控制包括电控、液控和气控以及相互之间组合而成的控制系统。

    - 采用自动控制时，宜配置可编程控制（PLC）或分散控制系统（DCS），其功能可包含数据采集和处理、模拟量控制、顺序控制和联锁保护等。

    - 装置配置的各个仪表量程和精度应满足装置的性能要求，装置电（液或气）动执行机构应转动灵活、平稳、无卡阻。

    - 自控系统应具有进出水控制以及故障报警保护等对电气及膜组件的自动保护功能及警报联动。

  - 电机功率

配套电机的最大输出功率应不大于电机功率额定值。

- 试验方法

  - 一般检查

按照5.2进行设备图纸和技术文件审查，对关键零部件进行证件审查。

  - 外观检查

产品外观要求用目测法按5.3进行检查。

  - 耐压性

水路系统和液压系统各回路的耐压和密封试验，应MT/T 776-2004中4.1的规定进行，观测其耐压及密封性能。

  - 试运转

先用清水试机，手动启停各个泵阀，检测仪表显示是否正确。按比例调制钻孔渣水（固液比例不低于1:5），按各个设计工况分别手动和自动控制整套设备泵阀，运行时间不低于30 min。

  - 装置处理能力

取煤和水按重量比1:5搅拌的混合物料模拟实际钻孔渣水混合物，设备开机运行1 min后，按照装置额定处理量将混合物连续送入膜分离装置进料口，用目测法检查运行时平稳、连续，无卡阻停顿现象。

用标定流量计测定陶瓷膜系统原水流量和透过液流量，测定单位时间陶瓷膜系统回收率，重复三次取平均值，保留一位小数。

Y=QT/ QY                   …………………………（1）

式中：

Y——陶瓷膜系统回收率，%；

QT——透过液流量，m³/h；

QY——原水流量，m³/h。

用式（1）中透过液流量计算陶瓷膜系统产水通量，重复三次取平均值，保留一位小数。

Z=QT/ S   …………                  ………………（2）

式中：

Z——陶瓷膜系统产水通量，L/(m2*h)；

QT——透过液流量，L/h；

S——陶瓷膜面积，m2。

用标准浊度仪检测陶瓷膜系统产水浊度，重复三次取平均值，保留一位小数。

  - 控制系统

    - 按照各仪表厂商提供的使用说明书等，检查各测量仪表的量程和精度是否满足装置的性能要求。

    - 用点对点调试的方法检查装置的电（液或气）动执行机构转动是否灵活、平稳、无卡阻，通电状态下检查装置的自动控制系统是否符合设计要求。

    - 检查系统各个报警止动功能是否正常。

  - 电机功率测试

用功率仪测量电机的最大输出功率，重复三次取平均值。

- 检验规则

  - 检验项目

检验分出厂检验和型式检验，检验项目见表2。

表2 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | 5.2 | 6.1 | √ | √ |
| 2 | 外观要求 | 5.3 | 6.2 | √ | √ |
| 3 | 耐压性 | 5.4 | 6.3 | √ | √ |
| 4 | 试运转 | 5.5 | 6.4 | √ | √ |
| 5 | 装置能力 | 5.6 | 6.5 | √ | √ |
| 6 | 控制系统 | 5.7 | 6.6 | — | √ |
| 7 | 最大输出功率 | 5.8 | 6.7 | √ | √ |
| 注：“√”表示应检，“—”表示不检。 |  |  |  |  |  |

  - 出厂检验

每台装置均应按照出厂检验项目全部检验合格后方可出厂；台检，全部项目都应合格。。

  - 型式检验

    - 如有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 试制的新产品；

- 连续批量生产的产品，每隔五年应进行1次；

- 设计、工艺和材料有重大改变，可能影响产品性能时；

- 老产品转厂生产时；

- 停产1年后再次生产时。

    - 抽样方法与判定按照以下方法进行：

a）型式检验的样品，一般按 GB/T 10111的规定，从出厂检验合格的产品中每 20台随机抽样2台，不足20台按 20台计。出厂检验中有一项不合格，则判为不合格。

b)型式检验中发现不合格项目时，应对不合格项加倍进行复检，若复检仍有一项不合格，则判为不合格。

- 标志、使用说明书、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 膜分离装置应在明显处固定产品标牌、MA标志（应符合AQ1043的要求）。

    - 膜分离装置及标牌应符合GB/T13306的规定，铭牌的字迹应清晰、耐久；标牌、各种标志不得采用铝合金材料制作，标牌上应标明以下内容：

- 厂名或厂标；

- 产品型号和名称；

- 主要技术性能；

- 安全标志证号；

- 出厂编号；

- 制造日期。

  - 包装

    - 膜分离装置的包装贮运图示标志和运输包装收发货标志按GB/T 191和GB/T 6388有关规定执行。

    - 膜分离装置采用分件包装或按供需双方的协议进行包装或不包装。采用木箱包装时，分离装置应用螺栓固定在包装箱内。拆卸工具及备用等零部件也应固定牢固，防止丢失。膜组件应采取防震措施。

    - 膜分离装置包装箱外壁应有明显的文字和符号标志，内容包括:

- 厂名或厂标；

- 产品型号和名称；

- 防雨防潮防震的标志；

- 外形尺寸和毛重；

- 出厂日期。

    - 包装前应将产品各零部件中积存的油、水、煤渣等污物清除干净。

    - 包装箱内应附有下列文件：

- 装箱清单；

- 产品合格证；

- 产品说明书( 按GB/T 9969规定编写)。

    - 包装箱的外形尺寸和重量应符合运输部门的规定。

    - 包装箱的结构应考虑便于起吊、 搬运和长途运输以及多次装卸、气候条件等情况，并适合水路和陆路运输，不致因包装不善造成产品损坏、质量下降或零部件丢失。

  - 运输和贮存

存放产品的地方，要有防雨淋、日晒和积水的防护措施。产品在运输过程中，要防止雨淋、防震。