《煤矿电气设备电磁骚扰现场测试技术规范》

编 制 说 明

《煤矿电气设备电磁骚扰现场测试技术规范》标准编制组

2024年8月

本文件由中国煤炭学会提出并归口管理。项目通知文件为中国煤炭学会文件：中煤学会学术函〔2022〕11号——关于中国煤炭学会2022年团体标准立项的通知。

## 二、制定的必要性和依据

随着煤矿装备机械化、自动化程度的日益发展，井下电气设备正在向多元化、大型化、高电压、大功率方向发展。大功率采煤机、掘进机、输送机、提升机频繁起停，高电压大功率变频器、功率补偿装置、变压器等新型非线性电气设备在井下大量应用，高压远距离供电线路、金属支护、纵向金属水管与铁轨在井下大量存在，这些不同类型、不同功率的电气设备与导体在同一供电网络及同一作业空间共同使用时，造成巷道、工作面等封闭空间中电磁干扰不断加剧，井下作业空间内的电磁环境极其复杂。目前国内外尚无专门针对煤矿井下电磁环境全面、系统的研究，因此大多数矿用电气设备电磁兼容设计、检测检验、安装、使用等都缺乏基础理论依据。

近些年，煤矿精准化、智能化开采的不断推进，井下生产设备过程控制的精准度、监控通信系统信息传输的可靠性等方面的要求也越来越严格，而在复杂的井下电磁环境中，电磁干扰对智能化设备的不利影响已经恶劣到不得不防范和解决的程度。为此，国家煤矿安全监管部门也针对影响范围大、产生后果严重的重点设备提出了电磁兼容方面的管理要求：《煤矿安全规程》（2016版）第437条要求“电力电子设备或者变流设备的电磁兼容性应符合相关标准规定”，煤矿安全监控系统升级改造方案中也对系统的电磁敏感度提出考核要求。今后，随着整个煤炭行业对于井下电磁干扰重视程度的不断增加，越来越多的生产制造企业势必会关注装备自身的电磁兼容性问题。

2016年国务院发布《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》，要求大力推进机器人产业。近两年国家煤矿安全监察部门大力倡导、推进煤矿井下作业的少人无人化建设。煤矿机器人是矿山智能化装备的发展重点，2019年1月国家煤矿安监局公布《煤矿机器人重点研发目录》，重点研发的掘进、采煤、运输、安控和救援共5类煤矿机器人。智能传感、精准控制、信息安全是机器人在井下正常工作的技术基础，而电磁兼容性是机器人正常工作的必要条件，直接影响煤矿机器人智能控制有效性、动作执行准确性与信息传输可靠性。2019年8月，有关部门组织煤矿机器人相关技术研讨时，明确要求借鉴国家机器人CR认证做法，要求煤矿机器人进行电磁兼容针对性设计与试验考核。

因此，本标准的开展对掌握煤矿井下典型电磁环境特征、促进矿用电气设备电磁兼容性方面的技术发展等方面具有重要意义。

## 三、编制具体说明

### （一）编制原则

（1）以国家有关政策、法律、法规、标准为依据，与矿山安全有关规章、标准相一致。

（2）既满足现实工作的要求，又顺应新的发展趋势，体现矿用设备的技术和管理水平，具有权威、科学、实用、全面性的特点，作为团体标准，适用于该类产品的设计、检验。

（3）标准的修编吸收了安全监管部门、行业管理部门、矿山企业、科研院校、设备制造商的意见和建议，组成由各方面相关专家的起草小组，充分体现标准的广泛性和代表性，具有现实指导意义。

### （二）起草小组人员组成及所在单位

本文件起草单位：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司、国家能源集团神东煤炭集团公司等。

本文件主要起草人：

### （三）适用范围

本标准规定了煤矿井下爆炸性环境中电子、电气和机电等设备的电磁骚扰的现场测量方法。

本部分覆盖辐射发射和传导发射测量，而不包括抗扰度试验。其中，弱电设备发射测量主要目的是测量自身连接线缆及设备本身接收到的干扰信号。

本标准只是作为一个关于如何处理安装在煤矿井下典型区域内的重点装置现场发射测量的导则，并未规定发射要求。

注1:本指导性技术文件旨在用于实际安装在煤矿井下，为实施各类煤矿重点设备的现场测试提供信息。

注 2:煤矿重点设备是指诸如掘进机、采煤机、水泵、通风机、输送机、变频、监控、通信、机器人智能化装备等。

同一型号的EUT在不同场地的现场测量结果与标准试验场地测得的结果是不同的，因此现场测量不用于型式试验。

如果相关的产品标准允许，本标准也可用于符合性评估。

### （四）编制过程

该标准制订立项后，标准牵头单位安标国家中心组织召开了项目启动会，成立了项目工作组，对各参与单位进行了任务分工；编制了实施方案，明确了各环节的要求及时限；整个标准制订过程中，在相关方的密切配合下，多次召开不同范围的专题讨论会，历经十余次修改、完善，完成了本标准的起草工作。

（1）工作组讨论稿

标准制订过程中，工作组对煤矿电气设备相关矿用装备生产企业、煤矿、科研院所、检测机构等进行了广泛调研，参考电磁兼容领域标准的内容，结合煤矿特殊环境要求，提出相关技术要求及试验验证方法，并进行试验研究。在标准草案形成后，先后召开多次会议，对标准第一版草案进行充分研究讨论。

2023年1～10月，工作组多次组织到相关矿用装备生产企业、检验机构交流研讨。经小范围征求意见后，对标准的技术要求和试验方法的条款逐一进行讨论，形成了标准第二版草案。

2023年11月，安标国家中心组织中煤科工集团、国家标准技术评审中心、北京市医疗器械检验研究院、天地科技建井研究院等单位的相关专家召开研讨会，针对标准研究方向的技术要求、检验方法、判定规则等方面内容逐一进行讨论。

根据会议讨论达成的一致意见，于2023年12月形成了标准第三版草案。

2）征求意见稿

2024年1-7月，安标国家中心组织相关装备生产企业和科研院所对标准第三版草案进行充分研究讨论，并到检验中心进行试验研究，对相关技术要求逐一进行了讨论与试验分析，进一步修改、完善标准草案。

2024年8月，根据前期工作，形成了征求意见稿。

## 四、关于标准技术内容

### （一）标准结构

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草编写结构。

### 标准主要内容

本标准内容主要包括范围、规范性引用文件、术语和定义、现场测试一般要求、辐射发射的现场测试方法和传导发射的现场测试方法。现就标准中的相关内容的制定作如下说明：

- 辐射发射的现场测量方法

进行现场测量可能是出于两种原因：为了调查特定场地的干扰问题，了解现场电磁环境状况，或是为了评估相关技术要求的符合性。实际测量时需要考虑的某些状况可能会有所不同。

当实际已出现被干扰情况，且当骚扰是由被测设备产生时，可直接靠近被干扰设备测量骚扰场强。

辐射发射测量在天线与参考点之间相距特定距离(参考距离)下进行，应使用直线距离进行测量。若因现场条件(包括安全原因)的限制不能实施时，测量可在不同的距离下进行。当对干扰进行调查时，大多数场合下参考距离并非是最适用的，使用能够反映干扰状况的测量距离可能会更为合适。

（1）环境噪声

建议在正式测量前，将EUT关掉来测量环境噪声。在EUT不能关掉的情况下，可以使用近场探头在距离EUT不同的位置测量，来确认骚扰信号的来源，如果距离EUT越近场强越大，则判断为EUT白身的发射，同时，将该场强的频点与EUT关键频点比较进一步确认。也可以在EUT不同的方向测量来确定最大值和最小值。若EUT所在点附近10m内有U型封闭空间，可在拐角遮挡处测量作为环境噪声参考。

（2）天线

不同频段的测试，应使用GB/T 6113.104要求的测量天线。

要在垂直极化和水平极化方向都进行测量。

频率低于30MHz，环形天线的高度要求1m(参考地面与天线最低的部分的距离），测量磁场强度。

（3）测量参考点选择

可在EUT不同的工作模式下进行测量，重点关注EUT最大发射模式测量。

如果测量现场无法满足EUT最大功率最大发射测试模式，则测量功率为30%、40%、50%、60%等模式下的发射值，并用曲线拟合的方法讲估EUT最大功来时的发射值。

测量位置、测量点数量需要根据EUT物理尺寸和现场条件决定，应选择正交的四个方向上八分位所有可测点进行测量，现场允许的条件下选择在各个点附近寻找到最大发射点。如图1所示，由于井下电气设备多设置于靠近巷道一侧墙壁，故实际测量点，只剩下三个方向及其分位点，测量距离1m，测量高度1.2或1.6m，视实际被测对象确定。

（4）测量步骤

在每一个天线位置处使用峰值检波器进行“快速测试”，以确认哪种工作模式(或者几种工作模式的合理组合）会产生最坏的辐射骚扰，并保证进行最终辐射骚扰测试的工作模式和天线位置与已经确认为产生最坏情形的模式和位置相同。

由于测量现场可能有很高的信号，为了保护测量仪器，建议在测量仪器前端配置10dB的衰减器。如果有高能量环境信号存在，需要特别小心确保测量的精度。如果使用10dB外接衰减器后仍然发生射频过载影响测量精度的情况，那么需要将整体或者部分被测信号衰减10dB以上(比如30dB)；如果没有发生过载，则测量信号将被衰减10dB。

在频率低于30MHz，使用环形天线进行测量时，应该沿着天线的垂直轴旋转天线，测得最大场强。

（5）线缆测量

线缆测量距离为0.2m。

- 传导发射的现场测量方法

进行现场测量可能是出于两种原因：为了调查特定场地的干扰问题，了解现场电磁环境状况，或是为了评估相关技术要求的符合性。实际测量时需要考虑的某些状况可能会有所不同。

对设备的任一电源和通信/信号端口，其传导发射的现场测量方法建议如下：

现场传导发射试验应在如下描述的测量点进行，但不包括例如设备内部电源、内部通信端口或1 kV以上电源连接端口。

设备及其所在区域一同被视为受试设备(EUT)。由于场地特性对测量有影响，得到的发射测试结果仅适用于该场地。

在9 kHz～30 MHz频率范围内，电源线的传导发射可在发射源的耦合点处或靠近耦合点处测量。

（1）通用要求

进行传导骚扰测量时，受试设备应该工作在产生最大发射的模式下。

EUT有 EMC性能要求的每种类型的端口都应该被测量。设备的内部端口，如内部电源、内部信号或连接到1kV以上的电源口不需要进行测试。

若进行弱电设备接收到的干扰信号时，可选择本安设备内部端口线缆进行测量，如传感器电源线和和信号线。

对于每一被测端口，可以使用峰值检波器进行“快速扫描”以确定何种模式下会产生最大的传导发射。并在该模式下进行最终的传导骚扰测试。

现场测量结果受如下条件的影响，因此其结果是独一无二的，不能用于型式试验：

——给定安装下的地平面。不能改变具体安装环境下现有的地平面，有可能影响系统性能。尤其是不能使用人工电源网络；

——电源线的RF特征和负载条件；

——周围的RF环境；

——探头的输入阻抗和可能的对地连接。

由于测量现场可能有很高的信号，为了保测量仪器，建议在测量仪器前端配置10dB的衰减器。如果有高能量环境信号存在，需要特别小心确保测量的精度。如果使用10dB 外接衰减器后仍然发生射频过载影响测量精度，那么需要将整体或者部分的被测信号衰减10dB 以上(比如30dB)。如果没有发生过载，则测量信号将被衰减10dB。

（2）测量参考点的选择

现场环境下，骚扰电压的测量在区域的边界，或在受扰设备区域内部的几个点进行。电源或其他供电线缆的测量参考点，通常在靠近设备电源出口处。

电流钳测量屏蔽线缆的共模骚扰电流时，测量参考点通常在距离端口和接地点＞1/10波长的点。

（3）测量步骤

电源线和信号线均可以使用电流钳来进行传导骚扰测量。

屏被线且屏被层双端接地，用电流钳测量共模骚扰电流。

非屏蔽线和屏蔽层（包含电源箱、信号线、控制线、负载线等）在离开边界时没有接地的线缆，现场不允许切断、去连接线缆，不允许探头进行金属接触，用电流探头来测量传导骚扰电流。

电流探头应该放在所选择的测量参考点，见6.3。当做不到时，探头要尽量接近参考点。

必须特别注意以下方面:

电源线和通信线应在运行状态下进行测量。现场测量必须考虑以下要点:

——不能切断或断开电缆线连接；

——不允许与电流钳有金属接触。

## 五、 标准修订意见汇总和采纳情况

暂无。

## 六、标准执行要求

本标准为推荐性标准。

## 主要参考文献

GB/T 4365-2003 电工术语 电磁兼容 (IEC 60050(161): 1990, IDT)

GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第 2 部分： 由隔爆外壳“d” 保护的设备

GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境 第 4 部分： 由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 44119-2024 辐射骚扰1m法天线系数测量方法

GB/T 6113.101-2021 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-1部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备测量设备

GB/T 6113.102-2018无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备﹐辅助设备传导骚扰

GB/T 6113.104-2021无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备辅助设备辐射骚扰