- 煤矿用设备馈电状态传感器

Feed state transducer for coal mine equipment

(意见征求稿)

（本稿完成日期：2023年04月）

# 目    次

前   言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品分类	2

5 技术要求	2

6 试验方法	4

7 检验规则	7

8 标志、包装、运输和贮存	8

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：中煤科工集团重庆研究院有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司、淮北矿业集团袁店一矿。

本文件主要起草人：黄春、李一文、罗明华、孙柳军、陈雨、佘影、方崇全、饶俊宏、朱兴林、游磊、向兆军、张先锋、刘晏驰、张海峰、秦伟、周斌、郑双朋、张海鹏、张建锋。

- 煤矿用设备馈电状态传感器

- 范围

本文件规定了煤矿用设备馈电状态传感器的范围、规范性引用文件、术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于煤矿用设备馈电状态传感器（以下简称传感器）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191     包装储运图示标志

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环）

GB/T 2423.5  环境试验 第2部分: 试验方法  试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.7  环境试验 第2部分：试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击(主要用于设备型样品)

GB/T 2423.10 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 3836.1  爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2  爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.4  爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 3836.9  爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备

GB/T 4208    外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5080.1  设备可靠性试验 总要求

GB/T 5080.7  设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证 试验方案

GB/T 10111   随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

AQ 1043 矿用产品安全标志标识

AQ 6201 煤矿安全监控系统通用技术要求

MT 209 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT/T 210 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

MT/T 286 煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法

MT/T 772 煤矿监控系统主要性能测试方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

馈电状态 feed state

矿井中馈电开关、电磁起动器等设备负荷侧有无电压的状态。

- 产品分类

  - 型号

应符合MT/T 286的规定。

  - 分类

    - 按馈电原理分:

- 光电式；

- 霍尔感应式；

- 电场感应式；

- 其他。

    - 按防爆型式分:

- 本质安全型；

- 隔爆兼本质安全型；

- 浇封兼本质安全型；

- 其他。

- 技术要求

  - 一般要求

传感器应符合本文件的要求，并按照规定程序和国家指定检验单位审批的图样和技术文件制造。

  - 环境条件

    - 工作条件

- 除非另有规定，工作条件应符合以下要求：

- 环境温度：在0 ℃～+40 ℃、-5 ℃～+40 ℃、-10 ℃～+40 ℃和-20 ℃～+40 ℃中选取；

- 平均相对湿度：不大于95%（+25 ℃）；

- 大气压力：80 kPa～106 kPa；

- 有爆炸性气体混合物，但无显著振动和冲击、无破坏绝缘的腐蚀性气体。

    - 最恶劣的贮运条件

- 除非另有规定，最恶劣的储运应条件应符合以下要求：

- 高温：+60℃；

- 低温：-40℃；

- 平均相对湿度：不大于95%（+25 ℃）；

- 振动：50 m/s2 ；

- 冲击：500 m/s2。

  - 外观及结构

    - 传感器的外壳表面不应有明显的凹痕，划伤，裂缝和变形。

    - 金属零部件不应有锈蚀和其他机械损伤。

    - 零部件应紧固无松动，插接的活动部件应插接自如。

- 说明功能的符号文字及传感器的所有标志应清晰端正，安装牢固。

  - 主要功能

    - 传感器应具有被测设备馈电状态监测、显示和信号输出功能。

    - 传感器应具有电源指示功能。

    - 传感器宜具有遥控调校功能。

  - 主要技术指标

    - 直流供电电源

传感器的工作电压范围宜在9 V～24 V。

    - 馈电电压

传感器的交流馈电电压一般为36 V、127 V、380 V、660 V、1 140 V、3 300 V、6 000 V、10 000 V，可选取一种或几种电压等级。

    - 馈电电压允许误差范围：-25%～+15%。

    - 响应时间：不大于1 s。

    - 输出信号制式

宜选用如下信号制式：

- 开关量：应符合MT 209的有关规定；

- 恒流信号：宜在5 mA/1 mA,5 mA/0 mA,+5 mA/-5 mA中选取，输出电流值误差不超过选取值的±20%，负载阻抗应不小于1 KΩ；

- 数字信号：传输速率宜在1200 bps，2400 bps，4800 bps，9600 bps等中选取。

    - 最大传输距离

传感器使用电缆的单芯截面积为1.5 mm2时，传感器与关联设备的传输距离应不小于2 km。

  - 电源波动适应能力

供电电压在规定的电压波动范围内变化时，传感器的主要功能和主要技术指标应符合5.4、5.5的规定。

  - 电气安全

    - 传感器带电回路与接地（或外壳）间的绝缘电阻应符合表1的规定。测量部位应在相关企业标准中明确规定。

    - 传感器应能承受历时1 min的交流50 Hz正弦波工频耐压试验，试验电压见表1。试验期间泄漏电流不大于5 mA，且无击穿和闪络现象。试验部位应在相关企业标准中明确规定。

表1 绝缘电阻与试验电压

| 试验部位 | 额定电压/V | 绝缘电阻/MΩ |  | 试验电压/V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常态 | 湿热 |  |
| 非本质安全端子与接地（或外壳）间，本质安全电路和非本质安全电路之间的绝缘 | 1 140 | 50 | 2.5 | 2U+1 000，但不低于1 500 |
|  | 660 |  | 1.5 |  |
|  | 380 |  |  |  |
|  | 220 |  |  |  |
|  | 127 |  |  |  |
|  | 36 | 10 | 1.0 |  |
| 本安端子与接地（或外壳）间 | ≤60 | 10 | 1.0 | 500 |
| 注：U指电源输出端的额定电压或本质安全电路和非本质安全电路的电压有效值之和。 |  |  |  |  |

  - 工作稳定性

传感器应进行工作稳定性试验，通电时间不少于48 h，其主要功能和主要技术指标应符合5.4、5.5的规定。

  - 环境适应性

    - 传感器应能通过低温工作试验，其外观、主要功能和主要技术指标应符合5.3、5.4和5.5的规定。

    - 传感器应能通过高温工作试验，其外观、主要功能和主要技术指标应符合5.3、5.4和5.5的规定。

    - 传感器应能通过低温贮存试验，其外观、主要功能和主要技术指标应符合5.3、5.4和5.5的规定。

    - 传感器应能通过高温贮存试验，其外观、主要功能和主要技术指标应符合5.3、5.4和5.5的规定。

    - 传感器应能通过交变湿热试验，其外观、主要功能、主要技术指标和电气安全应符合5.3、5.4、5.5和5.7的规定。

    - 传感器经振动试验后，其外观、主要功能和主要技术指标应符合5.3、5.4和5.5的规定。

    - 传感器经冲击试验后，其外观、主要功能和主要技术指标应符合5.3、5.4和5.5的规定。

    - 包装后的传感器经模拟运输试验后，其外观、主要功能和主要技术指标应符合5.3、5.4和5.5的规定。

    - 传感器经跌落试验后，接插件、零部件应无松动脱落；其外观、主要功能和主要技术指标应符合5.3、5.4和5.5的规定。

  - 抗干扰性能

    - 传感器应能通过GB/T 17626.3规定的严酷等级为2级的射频电磁场辐射抗扰度试验，评价等级为A。

    - 传感器应能通过GB/T 17626.4规定的严酷等级为2级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，评价等级为A。

    - 传感器应能通过GB/T 17626.5规定的严酷等级为2级的浪涌（冲击）抗扰度试验，评价等级为B。

  - 可靠性

传感器的平均无故障工作时间（MTBF）宜不小于1 000 h。

  - 防爆性能

传感器的防爆性能应符合 GB/T 3836.1、GB/T 3836.2、GB/T 3836.4的规定。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 环境条件

环境条件应符合MT/T 772的有关规定。

    - 电源条件

电源条件应符合MT/T 772的有关规定。

    - 测量仪器及设备

      - 测试仪器和设备的一般要求应符合MT/T 772的有关规定。

      - 主要测量仪器和设备

- 直流稳压电源：

  - 输出电压：0 V～30 V；

  - 输出电流：2 A；

- 电压表及电流表：采用四位半的数字万用表，其准确度应不小于0.5级。

- 秒表：分度值为0.01 s。

- 调压器：电压调节范围应满足测量要求

- 仿真电缆：应符合MT/T 772的有关规定。

  - 试验线路

试验系统连接如图1所示，调压器用于调整被测线缆电压。开关K用于切断被测线缆电压，为三刀三掷开关。

图1 试验系统示意图

  - 外观及结构检查

按MT/T 210的有关规定进行。

  - 主要功能测试

    - 按制造厂产品使用说明进行操作，检查传感器的馈电状态监测、显示和信号输出功能。

    - 按制造厂产品使用说明进行操作，检查传感器的电源指示功能。

    - 按制造厂产品使用说明进行操作，检查传感器的遥控调校功能。

  - 主要技术指标测试

    - 馈电电压测试

调节三相调压器的输出电压至相关企业标准规定的馈电电压值，合上开关K，观察传感器馈电状态输出是否发生变化。

    - 馈电电压允许误差范围测试

调节三相调压器的输出电压至相关企业标准规定的馈电电压允许误差范围，合上开关K，观察传感器馈电状态输出是否发生变化。

    - 响应时间测试

调节三相调压器的输出电压至相关企业标准规定的馈电电压值，开关K由断开状态切换至闭合状态按下秒表开始计时，传感器输出由无电状态切换至有电状态停止计时，测量3次；开关K由闭合状态切换至断开状态开始计时，传感器输出由有电状态切换至无电状态停止计时，测量3次。取最大值。

    - 输出信号测试

      - 开关量信号测试

- 使传感器输出为断开状态，用万用表测量其漏电阻；

- 使传感器输出为闭合状态，被测回路接线如图2，调节电阻器R使电流表A显示为2 mA，此时电压表V1的示值应不大于0.5 V。

图2

      - 恒流信号测试

被测回路接线如图3，调节滑动变阻器为1 KΩ，使传感器输出为有电及无电状态，分别测量馈电电流值。

图3

      - 数字信号测试

用示波器测量传输速率。

    - 传输距离试验

将传感器与关联设备通过不低于2 km的仿真电缆（或单芯截面积为1.5 mm2的电缆，但应在该传感器的关联设备明细中，注明该种电缆的生产厂家及型号）连接，由关联设备提供传感器所需电源。使传感器输出为有电及无电状态，分别记录关联设备的馈电状态。

  - 电源波动适应能力试验

按MT/T 772的有关规定进行。

  - 电气安全

    - 绝缘电阻测量

按MT/T 210的有关规定进行。

    - 介电强度试验

按GB/T 3836.4的有关规定进行。

  - 工作稳定性试验

按MT/T 772的有关规定进行，试验中的测量时间间隔应不大于24 h。

  - 环境适应性

    - 低温工作试验

按GB/T 2423.1的有关规定进行。试验中传感器处于通电状态，严酷等级为最低工作环境温度，持续2 h；试验后测试其主要技术指标。

    - 高温工作试验

按GB/T 2423.2的有关规定进行。试验中传感器处于通电状态，严酷等级为最高工作环境温度，持续2h；试验后测试其主要技术指标。

    - 低温贮存试验

按GB/T 2423.1的有关规定进行。试验中传感器处于非通电状态，严酷等级为温度-40 ℃，持续时间为16 h；试验后在室温下恢复时间不少于1 h；然后测试其主要技术指标。

    - 高温贮存试验

按GB/T 2423.2的有关规定进行。试验中传感器处于非通电状态，严酷等级为温度+60 ℃，持续时间为16 h；试验后在室温下恢复时间不少于1 h；然后测试其主要技术指标。

    - 交变湿热试验

按GB/T 2423.4的有关规定进行。严酷等级为温度+40 ℃，周期12 d；试验结束前（低温高湿阶段）2 h进行绝缘电阻的测量及耐压试验，试验后检查主要功能、主要技术指标及外观。

    - 振动试验

按GB/T 2423.10的有关规定进行。严酷等级：扫频频率为10 Hz～150 Hz，加速度幅值为50 m/s2；试验中传感器不通电、不进行中间测试，每轴向扫频不低于5次；试验后测试其主要技术指标。

    - 冲击试验

按GB/T 2423.5的有关规定进行。严酷等级：峰值加速度为500 m/s2 ,脉冲持续时间为11 ms；试验中传感器不通电、不进行中间测试，互相垂直轴线的每个方向各冲击3次(共18次)；试验后测试其主要技术指标。

    - 运输试验

按MT/T 210的有关规定进行模拟汽车运输试验。严酷等级为：频率4 Hz，加速度30 m/s2，试验2 h；试验中传感器不通电、不进行中间测试；试验后检查其外观并测试其主要技术指标。

    - 跌落试验

按GB/T 2423.7的有关规定进行，严酷等级：跌落高度为0.5 m，以正常使用方向自由落向平滑、坚硬的混凝土面上共两次，传感器不包装，不进行中间检测；试验后再进行外观检查并测试其主要技术指标。

  - 抗干扰性能试验

按GB/T 17626.3、GB/T 17626.4 和 GB/T 17626.5的有关规定进行。

  - 可靠性试验

按GB/T 5080.7的有关规定进行。若无其它标准另行规定，采用定时截尾试验方案。失效判定应符合GB/T 5080.1的有关规定。

  - 防爆性能试验

按GB/T 3836.1、GB/T 3836.2、GB/T 3836.4的有关规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分出厂检验和型式检验两种，检验项目见表2。

表2 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 质量特征类别 | 试验要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及结构 | B | 5.3 | 6.3 | 〇 | 〇 |
| 2 | 主要功能 | A | 5.4 | 6.4 | 〇 | 〇 |
| 3 | 主要技术指标 | A | 5.5 | 6.5 | 〇 | 〇 |
| 4 | 电源波动适应能力 | B | 5.6 | 6.6 | 〇 | 〇 |
| 5 | 电气安全 | A | 5.7 | 6.7 | 〇 | 〇 |
| 6 | 工作稳定性 | A | 5.8 | 6.8 | 〇 | 〇 |
| 7 | 环境适应性 | B | 5.9 | 6.9 | — | 〇 |
| 8 | 抗干扰性能 | B | 5.10 | 6.10 | — | 〇 |
| 9 | 可靠性 | B | 5.11 | 6.11 | — | △ |
| 10 | 防爆性能 | A | 5.12 | 6.12 | — | 〇 |
| 注：○表示需要进行检验的项目，△表示根据具体情况选择确定的项目，—表示不需要检验的项目。 |  |  |  |  |  |  |

  - 出厂检验

    - 每台传感器均需进行出厂检验,合格产品应给予合格证。

    - 出厂检验一般由制造厂质检部门负责进行。

    - 检验项目应符合表2中的规定。

    - 出厂检验的各项性能和指标应符合本文件的规定,否则按不合格处理。

  - 型式检验

    - 在下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂定型时；

- 正式生产后，传感器有较大变化，可能影响性能时；

- 正常生产时每五年一次；

- 停产一年恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家有关部门提出进行型式检验时。

    - 检验项目应符合表2中的规定。

    - 按照GB/T 10111规定的方法，在出厂检验合格的产品中抽取受试传感器。样品数量应符合试验要求。

    - 型式检验的各项性能和 指标应符合本文件和相关标准的规定；对A类项目，有一项不合格则判该批不合格；对B类项目，有一项不合格应加倍抽样检验，若仍不合格则判该批为不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 传感器的外壳明显处应设有“Ex”和“MA”标志。

    - 传感器的铭牌上应有下列内容：

- 产品型号和名称；

- 防爆标志；

- 防爆合格证编号；

- 煤矿安全标志编号；

- 关联装置型号；

- 主要技术参数；

- 制造厂名称；

- 出厂编号和日期。

    - 包装标志

- 发货标志应符合有关运输规定；

- 作业标志应符合GB/T 191的有关规定。

  - 包装

    - 传感器的包装应采用复合防护包装类型，具有防雨、防潮、防尘、防振能力。

    - 随机文件应包括：

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- 装箱单；

- 其他必要的技术文件。

  - 运输

包装好的传感器应适合公路、铁路、水路、航空运输。

  - 贮存

包装好的传感器应存放在通风良好无腐蚀性气体的库房内。

_________________________________