ICS 73.100.01

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  XXX—2023

智能化煤矿火灾防治系统运维管理规范

Intelligent coal mine fire prevention system operation and maintenance management standards

（征求意见稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	1

引  言	2

标准题目	3

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	4

4 运维范围	4

5 运维内容	6

6 运维组织管理	9

7 考核评价	9

附表1矿井智能通风系统运维管理效果考核评价	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：暂不写，后续统筹

本标准主要起草人：

引  言

参考智能化煤矿分类分级评价团标的写作方法进行书写

智能化煤矿火灾防治系统运维管理规范

- 范围

本文件规定了煤矿智能防灭火系统的术语和定义、运维范围、运维内容、运维组织管理、考核评价等要求。

本文件适用于井工煤矿智能防灭火系统的运维管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18391.1 信息技术 数据元的规范与标准化 第1部分：数据元的规范与标准化框架

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 23003 信息化和工业化融合管理体系评定指南

GB/T 25070 信息安全技术网络安全等级保安全设计技术要求

GB/T 28448 信息安全技术网络安全等级保护测评要求

GB/T 28514 支持IPv6的路由协议技术要求

GB/T 34679 智慧矿山信息系统通用技术规范

GB 50174 数据中心设计规范

GB 50215 煤炭工业矿井设计规范

GB 50417 煤矿井下供配电设计规范

GB/T 51272 煤炭工业智能化矿井设计标准

MT/T 287 煤矿信号设备通用技术条件

MT/T 401 煤矿生产调度通信系统通用技术条件

MT/T 443 煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件

GB/T 51024 煤矿安全生产智能监控系统设计规范

MT/T 661 煤矿井下用电器设备通用技术条件

T/CCS 01 2020 智能化煤矿(井工)分类、分级技术条件与评价

GB51078-2015 煤炭矿井设计防火规范

AQ1056-2008 煤矿通风能力核定标准

AQ 1044-2007矿井密闭防灭火技术规范

MT/T 699-1997煤矿采空区阻化汽雾防火技术规范

MT/T 700-2019煤矿防火用阻化剂通用技术条件

MT/T701-1997煤矿用氮气防灭火技术规范

MT/T702-1997煤矿注浆防灭火技术规范

MT/T626-2019矿井均压防灭火技术规范

GB50383-2006煤矿井下洒水、消防设计规范

MT/T5014-96煤炭工业给水排水设计规范

GB 50581-2010煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准

MT/T757-2019煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件

GB50215-2015煤炭工业矿井设计规范

AQ 1029-2019煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范

AQ6201-2019煤矿安全监控系统通用技术要求

《煤矿安全规程》2022

- 术语和定义(给出相关的术语及定义)

下列术语和定义适用于本文件。

智能化煤矿火灾防治系统运维  Intelligent coal mine fire prevention and extinguishing system

智能化煤矿火灾防治系统运维内容主要包括束管监测系统、光纤测温系统、智能注氮系统、智能灌浆系统、均压防灭火系统、密闭采空区监测系统、带式输送机防灭火监控系统、机电硐室防灭火监控系统、安全监控系统及电缆火灾监测系统。

防灭火环境监测传感器或监测装置  Fire prevention environment monitoring sensors or monitoring devices

对矿井火灾状态参数进行监测的传感器或者装置，包括烟雾传感器、火焰传感器、矿用多参数传感器、一氧化碳传感器、束管监测装置、感温光纤监测装置。

智能灭火设施  Intelligent fire prevention and extinguishing facilities

将人工智能、自动控制、新一代信息技术等应用于注浆、注氮、控风、灭火设施，实现矿井火灾的智能化管控。

智能防灭火软件平台  Intelligent fire prevention and extinguishing software platform

具备对智能化煤矿防灭火系统进行智能监测、快速分析、联动决策、灾情评估的软件系统。

- 运维范围

  - 基本要求

    - 智能化防灭火系统宜按照 GB/T 18391.1、GB/T 22239、GB/T 23003、GB/T 25070、GB/T 28448、GB/T 28514、GB/T 34679、GB/T 51272、GB 50581-2010、MT/T757-2019、AQ6201-2019及《煤矿安全规程》进行设计。

    - 运维团队宜参与相关防灭火智能化系统的设计、设备安装与调试。

    - 煤矿火灾防治系统正式投用前应进行智能化综合联调。

    - 运行维护人员应具备矿井智能化火灾防治系统相关的专业知识，参加过相关基础理论及工程施工培训，特殊岗位应具备行业规定的从业资格。

    - 运维人员应熟悉所维修范围内的供电系统、电气设备、功能特性和所有电缆及单个设备的分布情况。

    - 在运维过程中。运维人员对带有危险电压的金属外壳、构架，以及铠装电缆的钢带或钢丝、铅皮或屏蔽护套进行检查、修理、搬移时，应检查电气设备的保护接地装置和局部接地装置应是否与主接地极连成接地网，并必须制定专门的安全措施。

    - 运维过程中，对容易自燃煤层的矿井或采用放顶煤开采自燃煤层的矿井，应保障两种及两种以上的综合防灭火系统处于工作状态。

    - 对煤矿防灭火系统进行维护过程中，应按照《煤矿安全规程》规定，办理停送电工作票，做好防护、监护等工作，认真执行停送电制度和验放电制度，禁止带电接线等违章操作。

    - 在防灭火相关系统进行维护工作结束后，业务负责人对维护工作进行检查验收，检查设备完好状态，清点工具，恢复正常供电，确认设备运行状态正常。

    - 在对防灭火系统进行维护期间，应具有完善的保障措施和应急预案。

    - 在对防灭火相关的系统进行运维处理后，应认真填写相关记录。

  - 智能化矿井防灭火设备运维范围

    - 智能化煤矿火灾防治系统运维是解决开放采空区、密闭采空区、皮带巷、硐室矿井火灾的系统问题，主要包括采空区束管监测系统，光纤测温系统、主斜井自动防灭火系统、矿井均压防灭火系统、智能注氮灭火及智能注浆灭火系统。

    - 束管监测系统运维区域主要有开放采空区和密闭采空区，运维范围包括监测主机、UPS电源、监控软件气体分析仪、抽气泵、煤矿用聚乙烯束管、取样控制装置。

    - 光纤测温系统运维范围矿用光纤分布式测温装置、矿用感温光缆以及井上系统监控主机。

    - 主斜井自动防灭火系统运维范围包括温度、烟雾、火焰、一氧化碳，水压传感器，实现主斜井的火灾预警和灭火。

    - 安全监控运维主要包括具监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主要通风机开停等，并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制功能，主要包括主机、传输接口、分站、传感器、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器设备。

    - 矿井均压防灭火系统运维主要包括矿井通风参数智能感知子系统、智能调压风窗子系统、智能调压风机子系统、矿井通风网络三维智能解算子系统。

    - 智能注氮灭火系统包括控制主机、智能制氮装置、氮气储罐、电气连接线、输气管道和防护区。

    - 智能注浆灭火系统运维范围包括高速涡流制浆机、定量送料机、控制监控系统、渣浆泵、清水泵、排污泵、皮带输送机、矿用防灭火灌浆装置、搅拌机。

- 运维内容

  - 运行内容

    - 智能化煤矿防灭火系统运行应包括监控、日常巡检、运行操作、报警和事件处理等内容，巡检记录应及时、完整、真实、清晰。

    - 运维人员在进行智能化煤矿防灭火系统与设备操作时，应严格按照操作流程及相关制度执行。

    - 在使用束管监测系统过程中，每5天用色谱仪对监测结果进行对照分析一次，气体浓度变化异常时，对束管监测装置进行及时矫正。

    - 正常情况下，每1个月应对井下重点区域气体变化情况进行分析，分析结果能反应重点区域位置自然发火情况，以便能够及时采取有效措施。

    - 束管监测维护人员必须经过培训，考试合格后，方可上岗。

    - 束管监测系统维护及保养人员必经认真阅读《使用说明书》及熟悉有关电路图，熟悉预处理装置的内、外结构及电路原理。

    - 束管监测系统使用中，维护及保养人员应每天检查预处理装置电源的连接是否可靠，箱盖是否压紧、盖板螺丝是否紧固。

    - 在束管监测系统预处理装置在使用中发生故障、检修、维护、保养、开盖前，应首先切断电源，再按照保安规程的要求进行处理。

    - 在对密闭墙监测系统进行操作的过程中，发现系统或者传感器发生故障时，必须第一时间通知现场巡检人员，让现场巡检人员对故障部位重点关注。

    - 当密闭采空区内发生异常情况时，应增加密闭墙气体监测次数，及时得到密闭采空区内发火情况，保障安全生产。

    - 密闭墙火灾系统监控必须建立完善的观测制度，每天至少监测1次，以便掌握密闭区的自然发火趋势或火情变化。

    - 主斜井防灭火系统的操作过程中，发现系统通信故障应及时处理维护。

    - 应每1个月对矿安全监控系统进行维护，检查应急广播、通信、人员位置监测系统是否正常运行，有火灾的应急预案。

    - 在运维主斜井监测系统时，若出现火灾数据异常，应立即撤人，并启动应急预案。

    - 在进行智能注浆时，应定期检测注浆灭火区、注浆防火工作面、采空区内及钻孔孔底的气温、煤温和出水温度，派专人定期检测注浆灭火区。

    - 建立防灭火注浆台账，主要内容应包括注浆区位置、钻孔工程、注浆工程、防灭火密闭墙工程、气体分析及温度记录、浆液分布状况等。

    - 在运维智能注浆系统时，应检查注浆区域内的浆水积存情况。发现积存浆水，必须在采掘之前放出；在未放出前，严禁在注浆区下部进行采掘作业。

    - 智能注氮的成套设备的操作工、机修工和仪表工，必须经培训考试合格后才能上岗操作，熟悉装置的性能与结构。

    - 智能注浆系统运维人员应按照安全使用操作规程建立定期记录、定期保养和巡视制度、备件管理制度以及故障处理报告制度。

    - 运维人员在进行智能注氮系统维护时，应严格控制进入制氮主机空气的水含量、油含量和尘粒含量。

    - 在对智能注浆系统进行维护时，必须对系统的通信状态、故障报警进行全面排查。

    - 在对煤矿防灭火系统进行操作的过程中，操作人员严禁脱岗。

    - 在对煤矿防灭火系统进行操作的过程中，发现单个传感器故障，必须第一时间通知现场巡检人员，让现场巡检人员对故障部位重点关注。

    - 工业视频系统操作人员要熟悉设备性能，具备熟练安装、调试设备业务素质。

  - 维护内容

5.2.1束管监测系统

      - 在启动束管输气泵站动前，应压力表指示压力高于0.01MPa时禁止启动。

      - 运维两路输气模式时，应检查两路高低压管路长度是否基本一致，并保证两路负载基本平衡。

      - 每天要有专人负责对各泵站的运转情况进行检查，做好运行记录；

      - 泵站运转 2000-3000 小时以后，应检查各部零件，如有异常需进行检修和更换；

      - 泵站若长期停用，应将表面清理干净，置于干燥处存放。

      - 束管监测系统启动电源之前，检查氢气发生器的硅胶及氢气发生器的液位。如果硅胶有质量问题，应在开机前更换；如果氢气发生器的液位低于液位观察窗的一半时，应立即加蒸馏水，加液时不要超过上限水位线。

      - 启动束管监测后，检查电压表上升情况，电压未稳定在220V时，严禁开启其它设备，待稳压电绿灯指示灯亮时，方可进入下步操作。

      - 启动氢气发生器过程中，应进行自检工作，观察仪器压力表上升情况，当仪器表压力达到4kg /cm2(约0.4MPa)时，才能确认仪器系统工作正常。

      - 开启束管监测系统过程中，应检查抽气泵、气体采样控制柜、色谱仪是否正常，

      - 关闭监控微机进行气体分析时，应检查是否关闭了真空抽气泵；在关闭色谱仪120分钟后，才能关闭氢气发生器电源，之后关闭氮气。

      - 空气发生器每天关机前，应排水一次

      - 检查气体采样控制柜及氢气发生器硅胶变化情况。如有一半以上变红，必须更换硅胶。

      - 在进行井上、井下监测型分析时，应检查监测显示功能，包括氧气、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、乙烷、乙烯和乙炔等气体浓度及其历史曲线。

      - 检查束管监测系统的取样控制装置正常取样时的负压，应不大于0.004MPa。

      - 束管监测系统及系统中的设备在进行工作前应进行连续工作稳定性试验，应每2天进行试验，每天进行检查。

    - 光纤测温系统

      - 当有故障发生时，应首先检查光纤是否有折﹑扭﹑压及硬性损伤的情况；如检测的数据出现较大异常时，检查光纤的弯曲是否大于Φ10mm直径的圆。

      - 运维人员应认真阅读传感器检验卡上的参数值。做好记录，以备分布式温度监测系统或计算机分析使用。

      - 应对每根光纤进行衰减测试时，如果在同一盘光缆中光纤长度差异较大，则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。

      - 光纤测温系统进行使用前，应先进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大，应用光功率计测试，并加以比较，断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。

      - 光纤测温系统中所使用的AFC光纤连接头和法兰盘应每半年用酒精清洗一次。

      - 温度监测装置仪输出的光功率应每年用功率计检测一次，功率不应小于技术指标给出的1/2。低于时应及时维修。

      - 在对光纤接插软线检查维护时，光纤接插软线两端的活动连接器（活接头）端面应装有合适的保护盖帽。

      - 熔接前必须使用酒精擦拭光纤，做清洗处理。用专用拨线钳处理好要熔接的光纤，用酒精做清洗处理；用光纤切刀将光纤切平，套入热缩管，在熔接机上进行熔接，熔接的损耗应≤0.003dbm；确保熔接后的光纤应在套上保护套管。

      - 检查系统是否模拟显示功能、远程控制功能、实时显示监测数据功能、异常信息及时报警功能。

      - 检查巷道布置模拟图、设备、传感器等安装位置及状态是否直观明确，如有异常，应往上级报告并进行维修工作。

      - 检查系统保存的历史数据、报警数据存储是否正常，是否有故障。

      - 检查光纤测温系统的安全情况，系统应具有管理员与普通用户两种操作权限，系统支持密码权限控制，只有经过授权的用户才可以进行控制及检查，对系统进行操作时，必须有操作记录。

      - 检查系统是否有数据接口，系统数据应能够接入煤矿自动化管理平台。

      - 检查系统是否有报警功能，主要包括定温报警（设定最大温度/最低温度值）、差温报警（实时温度与平均温度差别过大，用于判别局部过热点）、温升过快报警、光纤破坏报警、装置异常报警功能。

      - 检查主机的防护等级应不低于IP65，并必须提供检验报告；断电时必须保证不小于2小时的正常工作，温度监测设备必须需带有出厂标定检验报告。

    - 密闭墙监测系统

      - 在对密闭墙进行系统维护时，应确保系统的最大巡检周期最大不大于20s。

      - 密闭墙监测系统应监察画面响应时间，出整幅画面85%的响应时间应不大于2s，其余画面不大于5s，误码率不大于10-5。

      - 系统采集保存的实时监测值可保存1年以上。

      - 系统在中心机房机房交流220V供电进线处接有电源防雷器，进行电源防雷电保护。

    - 安全监控系统

      - 安全监控系统必须检查甲烷传感器、风速传感器、风压传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、烟雾传感器、设备开停传感器、风筒传感器、风门开关传感器、馈电传感器、声光报警器、断电控制器的好坏及灵敏度。

      - 在运维过程中，定期检查安全监控系统的数据是否传输到地面主机。

      - 与安全监控设备关联的电气设备、电源线和控制线在改线或拆除时，应与安全监控管理部门共同处理。检修与安全监控设备关联的电气设备，需要监控设备停止运行时，应经矿主要负责人或主要技术负责人同意，并制定安全措施后方可进行。

      - 环境监测类设备与分站运行台账应包括但不限于传感器等设备与分站安装日期、安装位置、调试完成日期等信息，至少保存最近12个月的数字化台账，至少每月进行一次台账自查。

      - 检查安全监控设备的供电电源，严禁接在被控开关的负荷侧。

      - 断电控制器与被控开关之间接线时，应经过煤矿技术负责人审定，根据断电范围要求和供断电条件，才能接通井下电源及控制线。

      - 安全监控设备应按产品使用说明书的要求定期调校、测试，每月至少1次。

      - 采用载体催化原理的甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪和甲烷检测报警矿灯等，应每15d至少调校1次。采用激光原理的甲烷传感器等，每6个月至少调校1次。调校时，必须先在新鲜空气中或使用空气样调校零点，使仪器显示值为零，再通入浓度为1%～2%CH₄的甲烷校准气体，调整仪器的显示值与校准气体浓度一致，气样流量应符合产品使用说明书的要求。

      - 甲烷电闭锁和风电闭锁功能必须每15d至少测试1次；可能造成局部通风机停电的，每半年测试1次。

      - 井下安全监测工应24h值班，每天检查煤矿安全监控系统及线缆的运行情况。使用便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照，并将记录和检查结果报地面中心站值班员。当两者读数误差大于允许误差时，先以读数较大者为依据，采取安全措施，并应在8h内将两种仪器调准。

      - 检查传感器误差，调整后误差超过规定值时，应立即进行更换；安全监控设备发生故障时，必须及时处理，在更换和故障处理期间应采用人工监测等安全措施，并填写故障记录。

      - 煤矿安全监控系统的主机及系统联网主机应双机备份，24 h不间断运行。当工作主机发故障时，备份主机应在60s内投入工作。不得采用虚拟机替代主机。中心站应双回路供电并配备不小于4 h在线式不间断电源。

    - 均压防灭火系统

      - 应定期检查均压系统内调节风门、调节风窗、多参数传感器、温度传感器、一氧化碳传感器、上、下隅角监测设备、状态是否显示正常，是否有故障。

      - 对于开采自燃和容易自燃煤层的矿井，运维人员在维护主通风机时，应检查主要通风机的工作风压，当风压超过3000 Pa时，应及时调节风压减少到3000pa以下。

      - 当采用层间调压时，应重点检查层间差压传感器，当压差超过20pa时，应及时调节风门，直至压差小于20pa。

      - 当工作面出现低氧情况时，应24h实时监测回风隅角、机尾三角区、架间的压差及氧气浓度进行观察、记录，并做好台账。

    - 智能注氮系统

      - 在系统工作状态下装有压力表，流量计，测氮仪，报警装置，一旦出现故障，能够及时报警。

      - 吸附器下部消声器（排放废气时消声用）应用管路连接到室外，注意其放置高度不能高出其废气出口，否则管路污水不但不能排出且易使污水倒灌。消音器排放口附近要注意相应的防火工作，配备适当的消防器材。

      - 设备使用过程中要严格按照设备使用说明书要求操作，注意空压机用电装置和润滑油指示，空压机严禁在缺油状态下运行。

      - 在智能制氮操作环境中，对于涉及到有限或封闭作业人员区域空间应确保煤矿井下相关作业人员区域空间的氧气含量不小于20.9％。

      - 进行设备维护时，首先应使系统停止运行，并卸掉管路中的压力后方能进行维护检修。

      - 维护保养时应及时更换前期空气过滤器滤芯；并按定型设备空压机的维护、保养和检修按规定（使用说明书）进行定时润滑、检修及清洁。

      - 对过滤器进行检查时，应定期检查进出气的压降。当压降达到0.07MPa时，说明滤芯已被脏物堵塞，应及时更换，并避免在压降达到0.2MPa情况下继续使用，更换新滤芯时要固定牢靠，并注意上端密封圈是否完好。

      - 及时更换空气预处理的过滤器滤芯，一般状态下，滤芯使用时间为（1800~2000）小时。

      - 保持系统设备在无泄露状态下运行，一旦发现漏点，要及时补漏。

      - 维护发生在冬季时，应加大检查自动排污阀排水（污）次数，一旦发现冻住不能排水（污）时，及时更换成手动阀门排水（污）。

      - 检查智能注氮系统的远程控制功能，包括制氮机组的远程开启、流量控制。

      - 检查智能注氮系统的实时显示功能，包括氮气含量、电流电压大小、氮气出口温、制氮时间及注氮位置。

      - 检查智能注氮系统的报警功能，向火区注入氮气纯度严禁低于97%；地面、井下制氮设备管路末端的绝对压力严禁低于0.2MPa。当出现以上情况是，必须出现报警提示。

      - 检查氮气的惰化灭火氧浓度指标和抑制瓦斯爆炸氧浓度指标，惰化指标分别为不大于3%和小于12%。

      - 在进行注氮时，实时监测工作面氧气浓度情况，当氧气检测值低于18.5%时，应立即停止作业撤除人员，同时降低注氮流量或停止注氮。

    - 智能注浆系统

      - 应根据现场实际情况设置储液桶上下位报警值，防止储液桶内浆液被抽干或储液桶内浆液溢出的保护值。

      - 应设置泵液位值，储浆桶内液位高低位控制设备的自动启停功能，防止储浆池液位过低造成管路吸空和储浆池溢出浆液。

      - 每次换班后，应检查手推车与搅拌物料接触的所有零件，并且必须清洁搅拌桶。输送机中不应有水泥或其他材料。

      - 检查外部电源应确保每个旋转系统的旋转方向均为顺时针方向。

      - 检查智能注浆系统的远程控制功能，包括制氮机组的远程开启、上料控制、供水控制。

      - 检查智能注浆系统实时显示功能，包括注水流量、浆液密度、浆液温度、浆液出口压力。

      - 保证矿井智能灌浆防灭火设备智能控制系统在线运行率不低于95%，保存至少最近6个月历史数据。

      - 使用矿井智能灌浆防灭火设备进行每月一次的远控启动操作，确保矿井防灭火设备智能控制系统一键切换功能正常使用。

      - 记录所有矿井防灭火设备故障诊断与报警预警事件，记录信息包括但不限于故障诊断时间、故障级别、故障原因等，至少保存最近6个月历史数据。

- 运维组织管理

  - 人员管理

    - 专门设置智能防灭火设备运维管理机构，配备专职运维管理人员，进行运维任务合理分工，运维人员专业方向、数量满足运维需要。

    - 定期组织运维管理人员进行培训，培训内容包括但不限于智能防灭火规范标准解读、智能防灭火软件平台使用维护、智能防灭火设备安装调试与使用维护等。

    - 落实智能防灭火系统各类设备分管责任部门，每台智能防灭火设备指定责任人，保证每台智能防灭火设备满足入网、供电基本要求。

    - 成立矿井智能防灭火系统巡查小组，建立矿井智能防灭火设备巡查制度，至少每周进行一次智能防灭火设备巡查。

    - 建立智能化防灭火系统运维效果综合评估机制，定期对运维人员的工作表现、运维效果进行评估，对绩效不达标的人员进行培训调整。

  - 制度管理

    - 建立智能化防灭火系统运维管理制度，包括智能化运维工作流程、安全操作规程、巡检制度、应急预案等，明确各项制度的执行要求和责任分工。

    - 建立智能化防灭火系统运维安全保障制度，确保数据的保密性、完整性和可靠性，采取必要的措施防止数据泄露和系统入侵。

    - 每季度开展内部审计和自查，评估运维管理标准的执行情况和改进效果，及时发现问题并采取相应措施加以改进。

    - 图纸、技术资料应根据矿井生产需要实际情况及时修改，同时进行电子化长期保存。

- 考核评价

- 7.1 每季度进行一次矿井智能防灭火系统运维管理效果考核评价，考核评价采用百分制，60分以下为不合格，80分以上为良好，90分以上为优秀。具体考核评价办法内容见附表1。

- 附表1矿井智能防灭火系统运维管理效果考核评价

| 评分项 | 考核评价内容 | 考核评分要点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能感知监测设备运维管理效果考核指标 |  | 20 |
| 1 | 建立并维护智能化矿井火灾环境监测类设备与分站运行台账 | 具备安装、位置变更和维护数字化台账 | 4 |
| 2 | 保证煤矿智能化矿井火灾环境监测类设备在线运行率 | 保证矿智能化矿井火灾环境监测类设备在线运行率不低于95%，至少保存最近6个月连续数据 | 6 |
| 3 | 定期标定矿井火灾环境监测类设备 | 至少保存最近6个月矿井火灾环境监测类设备标定记录 | 4 |
| 4 | 实时动态显示温度、氧气等在线监测数据变化曲线 | 实时绘制温度、氧气等在线监测数据变化曲线，至少保存最近6个月连续数据 | 6 |
| 二 | 智能防灭火设备运维管理效果考核指标 |  | 30 |
| 1 | 建立和维护智能防灭火设备台账 | 具备安装、位置变更和维护数字化台账 | 4 |
| 2 | 保证智能通智能防灭火设备在线运行率 | 保证智能防灭火设备在线运行率不低于90%，保存至少最近6个月历史数据 | 6 |
| 3 | 日常对智能防灭火设备进行实时监测、故障诊断及报警预警 | 记录智能防灭火设备在线监测数据，至少保存最近6个月历史数据，不满足扣3分；记录主通风机故障诊断与报警预警事件，至少保存最近6个月历史数据，不满足扣3分 | 6 |
| 4 | 日常对智能防灭火设备进行一键启停、远程集中控制 | 智能防灭火设备集中控制等常用功能使用率不低于90%，不满足扣4分；智能防灭火设备一键启停、远程集中控制的操作日志至少保存最近6个月，不满足扣4分 | 8 |
| 5 | 视频监控智能防灭火设备附属设施 | 智能防灭火设备附属设施视频监控在线率不低于98%，至少保证1个月的视频回放 | 6 |
| 三 | 智能防灭火设施运维管理效果考核指标 |  | 20 |
| 1 | 建立和维护智能防火门设施台账 | 具备安装、位置变更和维护数字化台账 | 3 |
| 2 | 保证井下智能防火门装置在线运行率 | 保证日常智能防火门装置在线运行率不低于90%，至少保存最近6个月历史数据 | 4 |
| 3 | 日常监测智能防火门装置运行状态，进行故障诊断及报警预警 | 实时记录智能防火门开闭等运行状态数据，至少保存最近6个月历史数据，不符合扣3分；实时记录智能防火门装置故障诊断与预警报警事件，保存至少最近6个月历史数据，不满足扣3分 | 6 |
| 4 | 日常使用自动防火门 | 实时记录井下自动防火门开闭事件，至少保存最近6个月操作日志 | 3 |
| 5 | 定期开展智能防火门灾变自动控制应急演练和维护 | 至少保存最近12个月的应急演练和检查维护记录 | 4 |
| 四 | 智能防灭火软件平台运维管理效果考核指标 |  | 26 |
| 1 | 进行三维通风模型同步更新 | 记录三维通风模型在线更新操作，至少保存6个月更新记录 | 4 |
| 2 | 二维或三维GIS技术模拟仿真矿井巷道及采空区等系统图，及时动态更新显示预警区域 | 记录维或三维GIS技术模拟仿真矿井巷道及采空区等系统图，及时动态更新显示预警区域结果，至少保存最近6个月历史记录 | 6 |
| 3 | 使用软件平台融合应急广播系统，并进行辅助决策避灾路线智能规划。 | 记录避灾路线辅助决策操作，至少保存最近6个月 | 6 |
| 4 | 实时跟踪防灭火系统预测、预警、报警与故障事件处理进展情况 | 记录防灭火系统预测、预警、报警与故障事件的信息推送记录和在线处理流程，至少保存最近6个月历史记录 | 2 |
| 5 | 日常维护三维通风模型与井下通风系统保持一致，并日常更新采掘工作面等基础信息 | 查验三维通风模型与井下巷道、防灭火设备设施是否一致，不满足扣4分 | 4 |
| 6 | 日常生成和更新防灭火监测监控类报表 | 保存防灭火监测监控类报表在线自动生成与更新记录，至少保存最近6个月通 | 4 |
| 五 | 日常培训与巡查 |  | 4 |
| 1 | 智能防灭火技术人员专业能力定期培训 | 保存智能防灭火技术人员智能防灭火专业能力定期培训记录，至少保存最近12个月培训记录 | 2 |
| 2 | 开展智能防灭火日常巡查 | 保存智能防灭火日常巡查记录，至少保存最近12个月记录 | 2 |
| 合计 | / | / | 100 |