ICS 73.100.01

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  034—2023

井工煤矿智能化采煤系统运维管理规范

Intelligent mining system operation and maintenance management specification of coal mine

（征求意见稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	2

引  言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 运维范围	5

3.1 基本要求	5

3.2 主要运行维护范围	5

4 运维内容	6

4.1 运行内容	6

4.2 维护内容	7

5 运维组织管理	11

5.1 人员管理	11

5.2 制度管理	11

6 考核评价	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：

本标准主要起草人：

引  言

采煤系统是煤矿安全生产的核心系统之一，智能化采煤系统是将传统采煤技术、装备与新一代信息技术进行深度融合，实现采煤工作面无人/少人开采。智能化采煤系统涵盖液压支架自动控制系统、采煤机自适应截割系统、刮板输送机智能运输系统、智能视频监控系统、语音通讯与调度系统等。为提升采煤系统的常态化运行水平，特制定本标准。

本标准主要是对采煤系统相关设备、软硬件平台的日常运行与维护进行规范，目的是提升采煤系统的可靠性及常态化智能运行水平。

本标准结合我国不同区域和不同条件的智能化采煤系统运行与维护管理经验，并广泛参考了相关技术标准化文件。

本标准执行的前提条件：

——煤矿已取得相关的建设和安全生产许可；

——进行了规范的智能化采煤工作面总体配套设计和系统建设；

——工作面开采过程实现了智能化运行。

井工煤矿智能化采煤系统运维管理规范

- 范围

本文件规定了井工煤矿智能化采煤系统运行与维护管理的术语和定义、运维范围、运维内容、运维组织管理、考核评价等要求。

本文件适用于对已经建成的井工煤矿智能化采煤系统进行运维管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T  20815 视频安防监控数字录像设备

GB/T  28518 煤矿用阻燃通信光缆

GB/T  30147 安防监控视频实时智能分析设备技术要求

GB/T  34679 智慧矿山信息系统通用技术规范

GB/T  37611 综采综放工作面超前支护系统技术条件

GB/T  37768 中厚煤层综采工作面总体配套技术条件

GB/T  37806 薄煤层综采工作面总体配套技术条件

GB/T  37808 综采综放工作面常规供电系统设计规范

GB/T  37809 大倾角综采工作面总体配套技术条件

GB/T  37810 大采高综采工作面总体配套技术条件

GB/T  37811 综采放顶煤工作面总体配套技术条件

GB/T  37812 大倾角综放工作面总体配套技术条件

GB/T  37815 综采综放工作面智能降尘系统技术条件

GB    50215 煤炭工业矿井设计规范

GB/T  50417 煤矿井下供配电设计规范

GB    50536 煤矿综采采区设计规范

GB    51024 煤矿安全生产智能监控系统设计规范

GB/T  51272 煤炭工业智能化矿井设计标准

MT/T  899 煤矿用信息传输装置

MT/T  1007 矿用信息传输接口

MT/T  1081 矿用网络交换机

MT/T  1004 煤矿安全生产监控系统通用技术条件

MT/T  1116 煤矿安全生产监控系统联网技术要求

MT/T  1130 矿用现场总线

MT/T  1131 矿用以太网

AQ 6201 煤矿安全监控系统通用技术要求

T/CSS 002-2020 智能化采煤工作面分类、分级技术条件与评价指标体系

《煤矿安全规程》

- 运维范围

  - 基本要求

    - 智能化采煤工作面宜按照GB 50215、GB 50536、GB 51024、GB/T 51272、GB/T 20815、GB/T 28518、GB/T 30147、GB/T 34679、GB/T 37611、GB/T 37768、GB/T 37806、GB/T 37808、GB/T 37809、GB/T 37810、GB/T 37811、GB/T 37812、GB/T 37815、GB/T 50417、MT/T 899、MT/T 1007、MT/T 1081、MT/T 1004、MT/T 1116、MT/T 1130、MT/T 1131、AQ 6201、T/CSS 002-2020、《煤矿安全规程》进行设计与建设。

    - 运行维护团队宜参与智能化采煤工作面的设计、设备安装与调试。

    - 采煤工作面正式投用前应进行智能化系统综合联调，各系统应满足智能化采煤工作面验收要求。

    - 运行维护人员应具备采煤工作面智能化系统相关的专业知识，参加过相关基础理论及工程施工培训，特殊岗位应具备行业规定的从业资格。

    - 运行维护人员应熟悉进行运维的采煤工作面的相关感知设备、供电系统、电气设备、控制系统、线缆布置等相关情况。

    - 应合理分配智能化采煤系统的运维时间，采煤工作面相关运维工艺、流程、安全防护措施等应符合《煤矿安全规程》规定。

    - 采煤工作面运维过程需要办理停送电工作，应做好防护、监护等工作，认真执行停送电制度和验放电制度，禁止带电接线等违章操作。

    - 对采煤工作面进行运维期间，应具有完善的保障措施和应急预案。

    - 对采煤工作面进行运维结束后，运维负责人对运维工作进行检查验收，检查设备完好状态，清点工具，恢复正常供电，确认设备运行状态正常。

    - 对采煤工作面进行运维结束后，应认真填写相关记录。

  - 主要运行维护范围

    - 智能化采煤系统的运行维护范围主要包括采煤工作面的感知系统、信息化系统、智能控制系统、集中控制平台、综合保障系统。

    - 感知系统主要包括布置在采煤机、液压支架、刮板输送机、泵站等设备上的各类传感器。

    - 信息化系统主要包括采煤工作面布设的通讯电缆、工业环网交换机、语音通讯系统。

    - 智能控制系统主要包括液压支架控制系统、采煤机控制系统、刮板输送机控制系统、转载机控制系统、破碎机控制系统。

    - 集中控制平台主要包括顺槽集中控制中心、地面集中控制中心。

    - 综合保障系统主要包括工作面智能供液系统、工作面智能供电系统、工作面视频监控系统、工作面照明系统。

- 运维内容

  - 运行内容

    - 智能化采煤工作面运行应包括运行前安全确认、运行操作、日常巡检、报警和事件处理等内容，应严格按照操作流程及相关制度对采煤工作面的智能化系统进行操作。

    - 智能化采煤工作面运行前应确认相关设备(如胶带输送机等)已经正常启动。

    - 智能化采煤工作面运行前应确认采煤工作面各类传感器运行状态正常，采煤机、液压支架、刮板输送机、转载机、破碎机、智能供液系统、智能供电系统、视频监控系统、语音通讯系统等各系统参数正常，具备开机条件。

    - 集控司机应在井下集控中心或地面集控中心进行集控操作，每月应在地面集控中心对远程启停采煤工作面各系统进行一次测试。

    - 集控司机在井下集控中心或地面集控中心进行远程集控操作时，集控司机应使用个人账号登录系统，下班前在停止所有设备运行后及时注销登录，防止其他人员意外操作。

    - 在对集控系统进行操作前，必须对系统的通信状态、故障报警进行全面排查，检查上一班遗留问题是否影响安全操作，如果发现安全隐患应及时上报，并在采取相关防范措施后才能进行远程控制，严禁在系统功能存在安全隐患的情况下私自进行远程控制。

    - 集控司机必须在接到现场巡检人员的操作指令后，对操作指令内容进行一次确认，确保指令传达无误，并确认指令发出人员姓名，才能进行相应操作，并做好操作记录。

    - 采煤机运行期间，根据工作面智能化建设情况，工作面现场可以配备采煤机巡检工(工作面实现无人操作可不配备采煤机巡检工)，由采煤机巡检工进行跟机巡检，采煤机巡检工应佩带采煤机遥控器，在采煤机运行时，及时观察采煤机前方情况，发现异常情况及时停机处理，异常情况解决后及时通知集控司机进行相应操作。

    - 工作面开采期间，根据工作面智能化建设情况可以配备液压支架巡检工(工作面实现无人操作可不配备液压支架巡检工)，发现工作面丢架、支架推移不到位等情况时，及时进行处理。

    - 当执行液压支架自动拉架或推移刮板输送机动作时，控制单元发出警示信号，严禁人员进入报警的液压支架内，在该区域内的人员应立即撤出。

    - 电液控换向阀的手动按钮只为应急之用，严禁正常生产时直接手动操作电液控换向阀（自动控制系统、遥控器按钮、控制器键盘都失效时除外)。

    - 工作面开采期间，根据工作面智能化建设情况可以配备“小三机”巡检工(工作面实现无人操作可不配备“小三机”巡检工)，发现自移机尾动作不到位时，应及时人工进行修正，确保设备顺利挪移，发现大块煤矸或杂物进入煤流、机尾跑偏、堆煤等异常情况应及时停机处理，并和集控司机及时进行情况汇报。

    - 工作面条件复杂不能满足远程集控要求时，应及时增加液压支架巡检工、采煤机巡检工，保障工作面安全开采。

    - 在对集控系统进行操作的过程中，发现单个传感器故障，必须第一时间通知现场巡检人员，由现场巡检人员对故障部位重点关注。

    - 在对集控系统进行操作过程中，发现系统通信故障（如采煤机通信中断、视频通信中断等，单个传感器故障除外)，必须第一时间通知现场巡检人员，由现场巡检人员接手现场操作，严禁设备在失控状态下运行。

    - 集控司机应时刻观察工作面各设备的运行参数、视频监控画面，发现异常情况，立即处理；对集控系统进行操作过程中，操作人员严禁脱岗作业。

    - 生产结束后，集控司机应操作一键停机按钮，工作面所有设备顺序停机，应对采煤工作面智能化系统运行状态进行记录，运行记录应清晰、真实、完整。

  - 维护内容

    - 感知系统

      - 每日检查液压支架上的压力传感器、倾角传感器、行程传感器、测高传感器等各类传感器的外观是否发生损坏，是否发生锈蚀、漏液(部分传感器)等，是否存在明显的线缆故障等，并通过上位机平台检查各类传感器是否数据合理、工作正常。

      - 每日检查采煤机上的温度传感器、振动传感器、惯导系统等各类传感器的外观是否发生损坏，对惯导系统进行校准，通过上位机平台检查各类传感器是否数据合理、工作正常。

      - 每日检查刮板输送机、转载机、破碎机、转载机自移装置上的煤流监测传感器、异物识别传感器、温度传感器、振动传感器等各类传感器的外观是否发生损坏，是否发生锈蚀、脱落等，是否存在明显的线缆故障等，并通过上位机平台检查各类传感器是否数据合理、工作正常。

      - 每日检查智能供液系统的流量传感器、压力传感器、反冲洗过滤器、温度传感器等外观是否发生损坏，是否发生锈蚀、污损等，通过上位机平台检查各类传感器是否数据合理、工作正常。

      - 每日检查供电系统的电流传感器、电压传感器、温度传感器等外观是否发生损坏，是否发生锈蚀、污损等，通过上位机平台检查各类传感器是否数据合理、工作正常。

      - 每日检查采煤工作面巡检机器人上安装的各类传感器及机器人本体结构是否发生损坏，是否发生锈蚀、污损等，检查巡检机器人运行参数、通讯等是否正常，并进行故障处理。

      - 每日检查采煤工作面矿山压力监测系统相关传感器是否发生损坏，是否发生锈蚀、污损等，通过上位机平台检查各类传感器是否数据合理、工作正常，并进行工作面矿山压力数据分析。

      - 每日对各类传感器的检查结果进行记录，并对损坏的传感器进行更换。

      - 每周查看采煤工作面主要设备故障诊断系统的诊断报告，重点检查出现异常数据的传感器，对数据异常发生原因进行分析，确定是否是传感器故障及设备故障，根据传感器数据分析结果，对预测即将发生故障的设备进行预测性维护、维修、更换等。

      - 按规定的时间和标准定期对传感器进行认真调校和断电试验并做好记录。

      - 根据采煤工作面推进速度要求，定期对固定类传感器进行挪移，定期对传感器电缆进行整理回收，严禁随便截断，一般大于300m时，从下一接线盒处拆下回收。

    - 信息化系统

      - 每日检查采煤工作面通信线缆、基站、环网交换机、语音通信装置、UPS电源等硬件的外观是否出现异常。

      - 每日检查环网交换机设备调试终端以及调试软件的运行状态是否正常，检查网络拓扑是否正常，是否出现系统告警信息等，并对异常信息进行处理。

      - 每日检查无线通信基站指示灯显示是否正常，若出现异常则进行处理。

      - 每日检查无线通信基站是否出现不上电故障，出现故障后的排查流程为：检查电源模块是否带电，通过电源模块观察孔观察带电指示灯显示是否正常，LED面板上显示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ路是否有电流数值。指示灯不亮或LED面板不显示，说明电源模块未供电。打开电源模块上盖（注意螺丝的摆放，避免丢失），用万用表测试进线端子是否有127/660V电压，分别测量VIN1、GND1，VIN2、GND2，VIN3、GND3三路电源输出是否有12V电压。

      - 每日检查工作面环网交换机运行状态是否正常，环网交换机常见故障有掉电、光纤或光模块受损及设备本身故障，根据故障类型进行处理。

      - 每日检查语音通信系统是否运行正常，是否出现通信不畅等故障。

      - 每月对基站、环网交换机、语音通信装置等设备的安装状态进行检查，检查设备接地线是否完好，接地螺栓接触是否牢固、可靠，接地螺栓无锈蚀，壳体是否发生变形、锈蚀、开焊等，喇叭嘴是否紧固，压线板、密封圈、金属圈、挡板等是否符合防爆要求，并进行相应处置。

      - 定期对采煤工作面环网设备进行防尘、防潮、防爆检查。

      - 定期对采煤工作面相关运行、维护数据进行备份。

    - 智能控制系统

      - 每日检查液压支架控制系统的工况显示是否正常：各支架压力值、各支架推移行程及工作面的推进度、各电磁阀动作状态、主机与工作面控制系统通信状态等，并进行故障排查处理。

      - 每日检查采煤机控制系统的工况显示是否正常，主要包括：启停状态、电压、电流、功率、左右截割和牵引电机温度，牵引方向、速度，变频器冷却水流量、压力，油箱温度，左右滚筒采高或卧底量，采煤机在工作面位置，各种故障显示及存储等，并进行故障排查处理。

      - 每日检查运输机控制系统的工况显示是否正常，主要包括：运输机的启停状态，润滑油油温、油位，冷却水流量、压力等，并进行故障排查处理。

      - 每日检查泵站控制系统的工况显示是否正常：泵的启停状态、泵站出口压力、泵站油温、泵站油位状态、乳化液浓度、乳化泵站电磁阀动作情况、液箱液位、乳化油油箱油位等，并进行故障排查处理。

      - 每日检查工作面组合开关和刮板输送机变频控制器的工况显示是否正常，包括状态、电流、电压、功率、漏电、缺相、过载、各种故障状态、数字信号的反馈等，并进行故障排查处理。

      - 每日检查液压支架的远程控制功能是否正常，远程控制功能包括液压支架单架推溜、降架、拉架、升架等动作，液压支架跟机自动化控制等，并进行故障排查处理。

      - 每日检查采煤机的远程控制功能是否正常，远程控制功能包括采煤机滚筒升、降、采煤机组的左牵、右牵、急停等动作，并进行故障排查处理。

      - 每日检查工作面三机远程控制功能是否正常，单机及三机联锁启停功能，包括刮板机运输机、转载机、破碎机能够实现急停闭锁等，并进行故障排查处理。

      - 每日检查工作面泵站远程控制功能是否正常，实现与泵站控制系统的通信、单设备起停控制，根据泵站出口压力变化，实现多台泵站的联动控制，实现对泵站系统的数据采集，对泵站系统的运行状态进行集中显示，能够实现急停闭锁等，并进行故障排查处理。

      - 每日检查液压支架的控制器急停按钮是否有效，各参数设置是否正常，架间通信是否正常，危险警示灯是否能够正常开启，并进行故障排查处理。

      - 每日通过智能控制系统参数显示检查隔爆稳压电源、耦合器、系统通信、传感器、摄像头等各类数据、状态是否显示正常，是否有故障，并进行故障排查处理。

      - 每周检查液压支架的控制器和驱动器是否正常、电液换向阀组是否正常，按钮是否灵敏可靠，控制器参数设定是否正确，数据显示是否正确。

      - 每月对采煤工作面智能控制系统相关硬件设备的外观、安装状态等进行检查，确保外观无损坏、安装固定牢靠。

      - 采用基于透明地质的智能化采煤工作面，应每天对工作面地质模型库进行更新，并对工作面液压支架、采煤机、刮板输送机等设备的运行参数及状态进行校验、更新，保障工作面实现常态化智能开采。

    - 集中控制平台

      - 每日对采煤工作面顺槽集中控制平台、地面集中控制平台进行检查，检查集中控制平台上的组态软件是否正常、界面信息显示是否正常；检查工作面三机设备的位置是否与集中控制平台显示位置一致；供电系统与通信系统是否正常；泵站压力与自动配比装置显示是否与实际仪器仪表一致；工作面各类传感器的数据是否正常显示，并进行故障排查处理。

      - 每日检查操作集中控制平台一键启停是否能够正常启停，单独启停是否正常，急停按钮是否有效，并进行故障排查处理。

      - 每日检查操作集中控制平台对采煤工作面进行记忆截割控制，以及对采煤工作面进行基于透明地质的自适应截割控制，并进行故障排查处理。

      - 每日检查集中控制平台的全自动控制模式、分机自动控制模式、分机集中控制模式及分机手动控制模式，动作延时不超过200ms。

      - 每日检查集中控制平台的自动化控制软件、视频监控系统是否正常，有无卡顿现象，并进行故障排查处理。

      - 每周检查试验一次集中控制平台的语音通信与视频监控功能是否正常，并进行故障排查处理。

    - 综合保障系统

      - 每班至少检查一次乳化液泵活塞杆的润滑油油位，保持油量充足，确保润滑效果。

      - 每班检查乳化液泵箱内无沉淀物，箱壁无吸附物，每周定期清洗一次；吸液过滤器、回液过滤器每2天至少清洗一次；磁性过滤器每天至少清洗一次。

      - 高压反冲洗自动控制器应每间隔12小时进行一次自动反冲洗，进口和出口压差大于2MPa时应使用手动反冲洗。

      - 每天检查采煤工作面的电缆悬挂及连接是否符合规定，有无明接头和破损现象。

      - 每天检查采煤机拖移电缆夹是否齐全、连接是否良好、电缆拖移是否顺利。

      - 每天检查输送机电缆槽中的电缆敷设是否整齐，有无脱落出槽现象，移架推溜时有无挤坏电缆风险。

      - 定期对工作面的组合开关进行检查，检查过程中不准任意改动原设备上的端子位序和标记，应保护好隔爆面，当开关腔内有煤尘、水汽、金属屑等异物时，应及时清理；检修完成后，应将隔爆面擦净，有锈迹时应用砂布打平、打亮，并均匀涂抹一层凡士林油。

      - 对电气设备进行断电运维后应及时进行送电，坚实“谁停电、谁送电”原则，送电顺序为：取下“有人工作，严禁送电”标志牌→解除高压开关闭锁→合上高压开关隔离→合上高压开关真空断路器→解除低压总开关闭锁→合上低压总开关隔离→合上总开关真空断路器→解除分开关闭锁→合上分开关真空开关→挂上送电标志牌，停电顺序则与之相反，严禁强行送电。

      - 每天检查移动变电站的电气元件、指示灯、仪表是否松动，各种保护装置、闭锁装置是否齐全可靠，馈电开关上各种仪表、指示灯是否正常；试验各按钮是否灵活、线路是否存在故障、过载和短路等整定值是否正确。

      - 定期对移动变电站的漏电保护进行检查，具体操作：通过低压侧检测对地绝缘的电阻值，绝缘值低于规定值时，应及时汇报；按下试验按钮，漏电保护装置应立即动作，使馈电开关跳闸断电，并通过信号灯进行显示，然后按动复位按钮，重新按操作要求送电；若漏电保护装置不动作，应立即停电检修，并及时汇报。

      - 定期对磁力启动器进行维护，具体操作：先检查各部螺栓是否齐全、紧固，是否符合完好标准，检查过负荷、短路、漏电等保护装置是否完好，检查过载和短路等整定值是否合理，检查接地装置是否完好。

      - 定期对馈电开关进行维护，具体操作：馈电开关各转动轴及摩擦部分应定期涂抹润滑油，外壳防爆面应防止碰撞损伤和修饰，馈电开关发生短路电流后，应对触头和灭弧罩进行检查，并修挫平整；如果触头和灭弧罩烧损严重，应及时进行更换。

      - 定期对采煤工作面的电气设备进行漏电保护检测。

      - 定期对采煤工作面的电气设备进行防爆、完好性情况检查。

      - 每日检查视频监控系统是否显示正常，画面是否清晰，检查玻璃护罩是否破损，除尘刷是否损坏，线缆有无损伤，确保视频监控系统正常使用。

      - 对视频监控系统进行安装、检修、挪用设备时，需从上端电源设备处断开交流输入电源，打开壳体，拧下喇叭嘴的压紧螺母，取下金属垫片及密封圈，将电源输入电缆通过喇叭嘴引入壳体内，将电缆接入到设备电源压线端子处。开盖时，隔爆面不得磕碰、划伤，要有防锈措施。外壳闲置喇叭口，要用密封圈、挡板堵好，并压紧喇叭嘴螺帽。所有线缆接好并确认无误后，拧紧螺母压紧线缆，合上箱盖，拧紧箱盖固定螺丝。检修时严禁未经防爆检验擅自变动隔爆腔内器件位置或增加减少器件。不准擅自变动本安电路及其关联电路中的电气元件的型号规格及参数。

      - 每日对采煤工作面照明系统进行检查，检查矿用照明灯具是否无破损、是否正常点亮等，并对故障进行相应处置。

      - 每日对照明综保进行一次漏电跳闸试验。方法是：照明综保合闸送电，按动“停止”按钮，照明综保跳闸，此时漏电指示灯亮。

      - 每日检查UPS运行状态、负荷情况、设备状况和仪器仪表指示、保护装置是否正常。检查上端照明供电是否正常，UPS液晶屏状态显示是否正常。检查UPS电池组显示是否正常。

- 运维组织管理

  - 人员管理

    - 建立智能化采煤系统专职运维机构，配备专职运维人员，进行运维任务合理分工，运维人员专业方向、数量满足运维需要。

    - 智能化采煤系统的运维人员应根据设备系统升级，定期进行专业化培训与考核，持证上岗。

    - 建立智能化采煤系统运维效果综合评估机制，定期对运维人员的工作表现、运维效果进行评估，对绩效不达标的人员进行培训调整。

  - 制度管理

    - 建立智能化采煤系统运维管理制度，包括智能化运维工作流程、安全操作规程、巡检制度、应急预案等，明确各项制度的执行要求和责任分工。

    - 建立智能化采煤系统运维安全保障制度，确保数据的保密性、完整性和可靠性，采取必要的措施防止数据泄露和系统入侵。

    - 每季度开展内部审计和自查，评估运维管理标准的执行情况和改进效果，及时发现问题并采取相应措施加以改进。

    - 图纸、技术资料应根据矿井生产需要实际情况及时修改，同时进行电子化长期保存。

- 考核评价

通过定量的指标和评估方法，客观地衡量采煤工作面智能化系统运维工作的质量和效果，为持续改进提供依据。

按附表A.1进行评分，总分100分，按照检查存在不符合要求的项目进行扣分，各项分数扣完为止。

_________________________________

附 录 A

(资料性)

考核评价因子

表A.1给出了采煤工作面运维考核评价因子的详细说明。

A.1 智能化采煤系统运维考核评价表

| 运维项目 | 评价因子 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感知系统 | 液压支架上安装的各类传感器在工作面回采期间无出现故障 | 10 | 采煤工作面正常回采期间，出现一个传感器故障(非人为造成)，则扣1分 |  |
|  | 采煤机上安装的各类传感器在工作面回采期间无出现故障 |  |  |  |
|  | 运输机上安装的各类传感器在工作面回采期间无出现故障 |  |  |  |
|  | 供液系统安装的各类传感器在工作面回采期间无出现故障 |  |  |  |
|  | 供电系统安装的各类传感器在工作面回采期间无出现故障 |  |  |  |
| 信息化系统 | 通讯电缆完好标准：每根线必须要用标志牌或标签做好标记，注明用途，并做好防水、防脱落工作；通讯、数据线缆的长度至少预留3米的余量，且不允许打圈、折弯，与动力线必须分别放置在不同的架上，距离应大于10Omm，防止电磁干扰，影响信号的传输；工作面放光缆长度要略大于架间电缆的长度，且在靠近中继器的位置可留出2-5m长的富余量并穿在高压胶管内加以保护，防止生产过程中损坏。 | 20 | 现场查验，运行效果每项不符合扣2分；完好标准每项不符合扣1分 |  |
|  | 环网交换机完好标准：交换机需可靠安装，并定期检查紧固；交换机进光缆的喇叭口需压紧，确保光缆不会轻易地被拔出，且要将光缆与其他电缆或胶管捆扎在一起，光缆不能出现弯折现象，防止由于拖拽造成光缆折断。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中通讯电缆未发生故障，每发生1次扣2分； |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中环网交换机未发生故障，每发生1次扣2分； |  |  |  |
|  | 工作面开采过程中语音通讯系统运行正常，无故障，每发生1次扣2分； |  |  |  |
| 智能控制系统 | 控制器完好标准:控制器上所有连接器均须可靠连接，且每一根连接器均须用U形卡固定，不得用铁丝等异物代替；空端口须用专用的塑料堵堵上，并用U形卡固定；接入器固定牢靠，防止交叉缠绕，防止松脱，生产过程中每月紧固一次。 | 30 | 现场查验，运行效果每项不符合扣3分；完好标准每项不符合扣1分 |  |
|  | 采煤机控制系统完好标准：各操作手把、按钮、旋钮齐全灵活可靠；各类仪表齐全、指示正确，语音报警装置完好；采煤机与运输机闭锁可靠；机载编码器安装可靠，工作正常，编码器保护措施到位，防止硬物损坏；空载试运转正常，无发热、异常声音；煤机记忆截割程序完好，具备自动化采煤功能；煤机所有状态监测传感器灵敏可靠，顺槽控制中心可实现对煤机的所有运行数据显示，参数的调整，采煤机的控制功能。 |  |  |  |
|  | 液压支架控制系统完好标准：支架可实现遥控单架及组架操作，可实现邻架及隔架电控的手动、邻架电控的自动操作，实现本架电磁阀按钮的手动操作，支架操作灵活可靠；射频发射器每架安装一个，且固定牢固，接收效果良好，煤机定位联锁准确可靠；电液控制系统的声光报警、急停、本架闭锁及故障自诊断显示正常。 |  |  |  |
|  | 三机设备控制系统完好标准：各种监测监控装置齐全可靠、传输显示正常；自移装置（转载机和皮带）配件齐全，控制系统完好、运行可靠；输送机智能启动、智能调速功能运行可靠。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中采煤机电气设备及控制系统未发生故障，每发生1次扣3分； |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中液压支架控制系统未发生故障，每发生1次扣3分； |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中三机电气设备及控制系统未发生故障，每发生1次扣3分。 |  |  |  |
| 集中控制平台 | 地面调度中心能够实现对智能化工作面设备的远程监控，且正常运行无故障； | 25 | 现场查验，每出现一次故障扣3分 |  |
|  | 在顺槽集控中心对工作面设备进行集中控制，且正常运行无故障； |  |  |  |
|  | 采煤机的自动截割记忆功能，液压支架自动跟机拉架、推溜功能，三机自动联动功能均实现常态化无故障运行； |  |  |  |
|  | 在集控中心能够对综采设备数据集成、处理、故障诊断（包括对采煤机、液压支架、运输机的故障诊断）、管理等，工作面推进过程运行正常无故障 |  |  |  |
| 综合保障系统 | 采煤工作面智能供液系统运行正常，工作面开采过程中电气系统与智能控制无故障 | 15 | 现场查验，每出现一次故障扣3分 |  |
|  | 采煤工作面供电系统运行正常，工作面开采过程中电气系统与智能控制无故障 |  |  |  |
|  | 采煤工作面视频监控系统显示正常，画面清晰，工作面生产过程正常运行无故障 |  |  |  |
|  | 工作面照面系统运行正常，工作面生产过程中未出现故障 |  |  |  |