ICS 73.100.01

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  xxx—xxxx

智能化煤矿水害防治系统运维管理规范

Standard for operation and maintenance management of intelligent coal mine water hazard prevention and control system

（征求意见稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	ii

引    言	iii

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 运维范围	3

6 运维内容	4

7 运维组织管理	12

8 考核评价	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：

本标准主要起草人：

引    言

煤矿水害防治系统是煤矿安全生产的核心系统之一，智能化煤矿水害防治系统是将传统技术、装备与新一代信息技术进行深度融合，实现水害防治。智能化煤矿水害防治系统涵盖水文监测平台和智能化水害防治钻探系统。为提升水害防治系统的常态化运行水平，特制定本标准，对水害防治系统相关设备、软硬件平台的日常运行与维护进行规范。

本标准结合我国不同区域和不同条件的智能化水害防治系统运行与维护管理经验，并广泛参考了相关技术标准化文件。

智能化煤矿水害防治系统运维管理规范

- 范围

本文件规定了智能化煤矿水害防治系统运维管理标准的术语和定义、运维范围、运维内容、运维组织管理、考核评价等要求。

本文件适用于智能化煤矿水害防治系统中水文监测平台和智能化水害防治钻探系统的运维管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

《煤矿安全规程》

《煤矿防治水细则》

GB/T 29765      信息安全技术数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法

GB/T 37739-2019 信息技术云计算平台即服务部署要求

GB/T 24405.1     信息技术服务管理 第一部分：规范

DB37/T3858     水资源水量监测技术规范

GB 20815      	视频安防监控数字录像设备

GB/T 28518    	煤矿用阻燃通信光缆

AQ2004-2005		地质勘探安全规程

DZ/T0215-2002	煤、泥炭地质勘查规范

MT/T 790-2006 《煤矿坑道勘探用钻机》

GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备通用要求

GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

MT/T  1007 矿用信息传输接口

MT/T  1081 矿用网络交换机

MT/T  1130 矿用现场总线

MT/T  1131 矿用以太网

- 基本要求

  - 水文监测平台运维基本要求

    - 水文监测平台宜按照GB/T 29765、GB/T 37739-2019、Q/SL0769-2001、DZ/T0300-2017、GB/T24405.1、DB37/T3858进行设计。

    - 根据《煤矿防治水细则》规定，矿井应当建立地下水动态监测系统,对井田范围内主要充水含水层的水位、水温、水质等进行长期动态观测,对矿井涌水量进行动态监测。

    - 运行维护团队宜参与水文监测平台的设计、设备安装与调试。

    - 运行维护人员应具备水文监测平台相关的专业知识，参加过相关基础理论及工程施工培训，特殊岗位应具备行业规定的从业资格。

    - 应熟悉所维修范围内的供电系统、电气设备、线路的技术特性及电缆的分布情况。

    - 对水文监测平台相关电气设备进行检查、修理、搬移时，应由两人协同工作，相互监护。检修前必须首先切断电源，经确认已停电后再放电、悬挂接地线，操作手把上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌后，才允许触及电气设备，应严格执行谁停电、谁送电的原则。

    - 在对水文监测平台进行维护期间，应具有完善的保障措施和应急预案。

    - 在对水文监测平台进行维护过程中，应按照《煤矿安全规程》规定，办理停送电工作票，做好防护、监护等工作，认真执行停送电制度和验放电制度，禁止带电接线等违章操作。

    - 设备安装高度超过1.5m以上，必须佩戴安全带，作业前对登高器具进行详细的隐患排查，并做到劳动保护用品规范使用，实行一人作业一人监护。

    - 在对水文监测平台进行维护工作结束后，业务负责人对维护工作进行检查验收，检查设备完好状态，清点工具，恢复正常供电，确认设备运行状态正常。

    - 在对水文监测平台进行运维处理后，应认真填写相关记录。

  - 智能化煤矿水害防治钻探运维基本要求

    - 钻探工作面智能化系统宜按照GB 20815、GB/T 28518、AQ2004-2005、DZ/T0215-2002、MT/T 790-2006、GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.4-2021、MT/T 1007、MT/T 1081、MT/T 1130、MT/T 1131、《煤矿安全规程》进行设计与施工。

    - 运行维护团队宜参与智能化煤矿水害防治钻探工作面的设计、设备安装与调试。

    - 钻探工作面正式投用前应进行智能化系统综合联调。

    - 运行维护人员应具备钻探工作面智能化系统相关的专业知识，参加过相关基础理论及工程施工培训，特殊岗位应具备行业规定的从业资格。

    - 运行维护人员应熟悉钻探工作面的供电系统、电气设备、控制系统、感知设备的技术特性及电缆的布置情况。

    - 在对钻探系统维护期间，应具有完善的保障措施和应急预案。

    - 在对钻探系统维护工作结束后，业务负责人对维护工作进行检查验收，检查设备完好状态，清点工具，恢复正常供电，确认设备运行状态正常。

    - 在对智能化煤矿水害防治钻探系统运维处理后，填写运行维护相关记录。

- 运维范围

  - 主要运行维护范围

    - 水文监测平台运行维护主要包括地面遥测系统、井下监测系统。

    - 地面遥测系统的运行维护范围包括云平台、传感器、遥测分站。

    - 井下监测系统的运行维护范围包括云平台、传感器、电源、通讯/供电电缆、监测分站。

  - 智能化煤矿水害防治钻探主要运维范围

    - 钻探工作面运行维护主要包括工作面信息化系统、自动化控制系统、感知系统、综合保障系统等。

    - 信息化系统的运行维护范围包括通讯电缆、语音通讯系统、工业环网交换机。

    - 自动化控制系统包括地面集中控制中心、井下远程集中控制中心、钻机远程控制系统等。

    - 感知系统主要包括布置在钻探设备上的各类传感器。

    - 综合保障系统主要包括工作面智能工作面智能供电系统、工作面视频监控系统、工作面照明系统。

- 运维内容

  - 运行内容

运行内容应包括地面遥测系统和井下监测系统。

    - 地面遥测系统

地面遥测系统运行应包括云平台、传感器、遥测分站、数据上传与备份模块。

- 6.1.1.1云平台

云平台运行内容包括以下几部分：

a）云平台运行内容应包括权限管理、参数设置、数据列表实时显示及历史数据查询、曲线实时显示及历史曲线查询、曲线对比、越限报警信息查询、报表打印等。

b）运行人员在进行云平台操作时，应严格按照说明书及相关制度执行。

c）正常情况下，运行人员应每日查询回复数据完整性、准确性。

d）正常情况下，使用浏览权限登录系统，只具备查看功能，在操作使用时，重新登录具备操作权限的账号，操作结束后，及时注销操作账号，重新登录浏览权限账户。

e）在对云平台操作前，必须对系统的通信状态、越限报警状态进行全面排查，如果发现越限报警必须及时通知巡检人员进行处理，应在最短时间解除报警状态。

- 6.1.1.2传感器

在系统运行过程中若发现传感器数据状态异常，应立即远程在线确认仪器供电电压是否在正常范围内，若电压过低应通知巡检人员更换电池，若电压正常则通知巡检人员进行现场排查。

- 6.1.1.3遥测分站

在系统运行过程中若遥测仪无数据回传，应通知巡检人员检查物联网卡是否欠费，若不欠费，则通知巡检人员进行现场排查。

- 6.1.1.3数据上传与备份

在系统运行过程中，应监测数据上传状态，若上传软件显示上传失败，应确定与上级网络是否畅通。系统备份若为手动备份，宜每个月备份一次数据。

    - 井下监测系统

井下监测系统运行应包括云平台、传感器、电源、通讯/供电电缆、监测分站、数据上传与备份模块。

- 6.1.2.1云平台

云平台运行内容包括以下几部分：

a）云平台运行内容应包括权限管理、参数设置、数据列表实时显示及历史数据查询、曲线实时显示及历史曲线查询、曲线对比、越限报警信息查询、报表打印等。

b）运行人员在进行云平台操作时，应严格按照说明书及相关制度执行。

c）正常情况下，运行人员应每日查询回复数据完整性、准确性。

d）正常情况下，使用浏览权限登录系统，只具备查看功能，在操作使用时，重新登录具备操作权限的账号，操作结束后，及时注销操作账号，重新登录浏览权限账户。

e）在对云平台操作前，必须对系统的通信状态、越限报警状态进行全面排查，如果发现越限报警必须及时通知巡检人员进行处理。

- 6.1.2.2传感器

在系统运行过程中若发现有数据回传，但数据状态异常，应通知巡检人员对传感器进行现场排查。

- 6.1.2.3电源、通讯/供电电缆、监测分站

在系统运行过程中若无数据回传，应通知巡检员对监测分站、电源和通讯/供电线路进行排查。

- 6.1.2.4数据上传与备份模块

在系统运行过程中，应监测数据上传状态，若上传软件显示上传失败，应确定与上级网络是否畅通。若系统备份为手动备份，宜每个月备份一次数据。

  - 智能化煤矿水害防治钻探运行内容

    - 智能化煤矿水害防治钻探系统与设备运行应包括日常巡检、月度检修、季度维护保养、运行操作、报警和事件处理等内容，应严格按照操作流程及相关制度对智能化煤矿水害防治钻探系统进行操作。

    - 智能化煤矿水害防治钻探工作面运行前应确认该工作面各类传感器运行状态正常，信息化系统、自动化控制系统、感知系统、综合保障系统等各系统参数正常，具备开机条件。

    - 集控司机应在井下集控中心或地面集控中心完成集控操作，每月在集控中心操作测试一次自动化启停与操控功能。

    - 集控司机在井下集控中心完成集控操作，每位集控司机使用个人账号登录系统，下班前在停止所有设备运行后及时注销登录，重新登录浏览账号，防止其他人员意外操作。

    - 在对集控系统进行操作前，必须对系统的通信状态、故障报警进行全面排查，检查上一班遗留问题是否影响安全操作，如果发现安全隐患必须及时向跟班负责人汇报，由负责人安排人员采取相关防范措施后才能进行远程控制，严禁在系统功能存在安全隐患的情况下私自进行远程控制。

    - 集控操作人员必须在接到现场巡检人员的操作指令后，对操作指令内容进行一次确认，确保指令传达无误，并确认指令发出人员姓名，才能进行相应操作，并做好操作记录。

    - 在对集控系统进行操作的过程中，发现系统通信故障，必须第一时间通知现场巡检人员，由现场巡检人员确认故障部位，严禁设备在失控状态下运行。

    - 在对集控系统进行操作的过程中，发现单个传感器故障，必须第一时间通知现场巡检人员，让现场巡检人员对故障部位重点关注。

    - 钻机运行期间，现场宜有跟机巡检工，并佩带钻机遥控器，在运行时，及时观察前方情况（孔口是否瓦斯超限、顶部发生坍塌等)，发现异常情况及时停机处理，暂停工作时按下急停按钮，并关闭发射器电源，放在安全位置，操作时避免水淋、振动、跌落等情况发生。

    - 集控司机应时刻观察工作面各设备的运行参数、视频监控画面，发现异常情况，立即处理。对集控系统进行操作过程中，操作人员严禁脱岗作业。

    - 钻孔施工结束后，集控司机应操作一键停机按钮，钻探工作面所有设备顺序停机，应对工作面智能化系统运行状态进行记录，运行记录应清晰、真实、完整。

  - 维护内容

维护内容包括地面遥测系统和井下监测系统。

    - 地面遥测系统

地面遥测系统维护内容应包括云平台、传感器、遥测分站、数据上传与备份模块。

- 6.3.1.1云平台

云平台维护内容包括以下几部分：

a）检查账号权限管理功能是否正常，包括查阅权限和操作权限，若不正常应检查密码和账户信息。

b）检查参数设置功能是否正常，包括主站名称及编号、分站名称及编号、测点名称及编号、IP地址、测点类型、地点、传感器量程、预警上下限、传感器零点、电话号码等，若无法设置应联系供应商。

c）检查数据采集功能是否正常，包括液位、温度、电导率、浊度、PH值的数据采集，若无法采集，应确定设备供电是否正常，现场有无信号，IP地址设置是否正确。

d）检查存储和查询功能是否正常，包括：

① 已初始化参数的存储功能。

② 监测数据存储功能，存储内容包括：液位、温度、电导率、浊度、PH值等数据的实时监测值。

③ 监测数据查询功能，以分站编号、测点编号、日期段为索引的液位、温度、电导率、浊度、PH值等历史数据查询功能。

④ 超限报警信息存储功能：存储内容包括：监测方式、存储时间、分站编号、测点编号、采集数据、警戒上限、警戒下限等信息。

⑤若无法进行存储和查询，应进行数据库调试。

e）检查显示功能是否正常，包括：

① 系统应具有实时数据列表显示功能。其中包含：液位、温度、电导率、浊度、PH值。显示内容包括分站编号、测点编号、测点类型、安装位置及名称、采集数据、时间、设备状态、警戒上下限。

② 系统应具有数据的实时曲线和历史曲线显示功能，在同一屏上，能显示某一时段不同观测点的数据，并设时间标尺，可显示出对应时间标尺的数值。

③若无法正常显示，应进行功能调试。

f）检查打印功能是否正常，应具有报表、曲线、初始化参数召唤打印功能，若无法打印，则检查打印机驱动安装是否正确，是否可以打印其他文档，若可以，则联系供应商调试。

g）检查自诊断功能是否正常，当传感器、分站、电源、传输线缆等设备发生故障时，系统能通过主机屏幕提示并记录报警故障时刻和设备，以供查询打印，若无故障报警提示，应检查报警参数设置是否正确。

h）检查测点地理位置信息是否正确，通过测点设置选项进入参数设置界面，手动输入该测点位置信息，然后进行保存，系统正常运行后，应显示该测点位置信息。

- i）检查系统运行实时性是否正常，若某一测点无数据上传，则会进行声光报警器，提示维护人员进行维护。

- 6.3.1.2传感器

地面传感器包括：液位温度一体式传感器和电导率、浊度、PH值等水质类传感器。

液位温度一体式传感器，维护内容包括以下几部分：

a）检查传感器供电是否正常，正常电压应为5V，若超过±0.3V，则更换电池。

b）检查传感器输出信号是否在正常范围内，电压变化区间应为0.2V-2.2V之间，若为0V则应检查传感器接头是否松动，若远大于2.2V则为传感器故障，应及时更换；c) 检查传感器航插接头是否松动，若松动则需紧固。

d）检查传感器使用年限，宜每三年应对传感器进行更换。

电导率、浊度、PH值等水质类传感器，维护内容包括以下几部分：

a）检查传感器供电是否正常，正常电压应为5V，若超过±0.3V，则更换电池。

b）检查传感器输出信号是否在正常范围内，电压变化区间应为0.2V-2.2V之间，若为0V则应检查传感器接头是否松动，若远大于2.2V则为传感器故障，应及时更换。

c）检查是否超过标定周期，水质传感器标定周期为3个月，若超过时间，需提出水面进行重新标定。

d）检查传感器航插接头是否松动，若松动则需紧固。

e）检查传感器使用年限，宜每三年应对传感器进行更换。

- 6.3.1.3遥测分站

遥测分站维护内容包括以下几部分：

a）检查遥测分站供电是否正常，电池电压应为6V-8.4V之间，若低于6V应及时更换。

b）检查遥测分站附近是否有信号，可通过液晶屏信号强度格数确定，格数越多信号越强，相反越低。

c）检查遥测分站功能是否正常，是否可以定时开关机，发送相关命令，若在设置周期内返回数据，则功能正常。

d）宜每月对仪器进行现场维护一次，维护检查内容如上所述。

- 6.3.1.4数据上传与备份

检查数据上传功能，如数据上传发生故障，需采取如下措施：

a）检查上传软件是否打开，查看软件提示，是否提示上传成功。

b）若上传失败，应检查IP地址\用户名密码\传输路径\矿井编码设置是否正确。

c）若继续提示上传失败，应检查远端FTP服务器是否可以远端访问，若网络环境不畅通，应联系网络运维人员排查。

d）上述检查问题无误，应排查数据是否有更新。

e）若系统备份为手动备份，宜通过数据库进行每月一次备份，如果无法操作数据，宜利用软件将数据生成数据台账表报，下载后自行存储。

f）在完成一次备份操作后，服务器备份管理员需要将此次备份的信息登记维护，包含服务器主机名、备份时间、备份大小、消耗时间、介质编码、存放地点，应确保备份记录信息的完整性，同时，通过备份记录表可以很方便找到恢复所需的介质设备编码及存放地点。

    - 井下监测系统

井下监测系统维护应包括云平台、传感器、电源、通讯/供电电缆、监测分站、数据上传与备份模块。

- 6.3.2.1云平台

云平台维护内容包括以下几部分：

a）检查账号权限管理功能是否正常，包括查阅权限和操作权限，若不正常应检查密码和账户信息。

b）检查参数设置功能是否正常，包括主站名称及编号、分站名称及编号、测点名称及编号、IP地址、测点类型、地点、传感器量程、预警上下限、传感器零点、电话号码等，若无法设置应联系供应商。

c）检查数据采集功能是否正常，包括压力、液位、管道流量、明渠流量、温度、电导率、浊度、PH值的数据采集，若无法采集，应确定井下各个设备供电是否正常，分站ID设置是否正确，通讯线路是否损坏、IP地址设置是否正确。

d）检查存储和查询功能是否正常，包括：

① 已初始化参数的存储功能。

② 监测数据存储功能，存储内容包括：压力、液位、流量、温度、电导率、浊度、PH值等数据的实时监测值。

③ 监测数据查询功能，以分站编号、测点编号、日期段为索引的压力、液位、流量、温度、电导率、浊度、PH值等历史数据查询功能。

④ 超限报警信息存储功能：存储内容包括：监测方式、存储时间、分站编号、测点编号、采集数据、警戒上限、警戒下限等信息。

⑤若无法进行存储和查询，应进行数据库调试。

e）检查显示功能是否正常，包括：

① 系统应具有实时数据列表显示功能。其中包含：压力、液位、流量、温度、电导率、浊度、PH值。显示内容包括分站编号、测点编号、测点类型、安装位置及名称、采集数据、时间、设备状态、警戒上下限。

② 系统应具有数据的实时曲线和历史曲线显示功能，在同一屏上，能显示某一时段不同观测点的数据，并设时间标尺，可显示出对应时间标尺的数值。

③若无法正常显示，应进行功能调试。

f）检查打印功能是否正常，应具有报表、曲线、初始化参数召唤打印功能，若无法打印，则检查打印机驱动安装是否正确，是否可以打印其他文档，若可以，则联系供应商调试。

g）检查自诊断功能是否正常，当传感器、分站、电源、传输线缆等设备发生故障时，系统能通过主机屏幕提示并记录报警故障时刻和设备，以供查询打印，若无故障报警提示，应检查报警参数设置是否正确。

h）检查测点地理位置信息是否正确，通过测点设置选项进入参数设置界面，手动输入该测点位置信息，然后进行保存，系统正常运行后，应显示该测点位置信息。

i）检查系统运行实时性是否正常，若某一测点无数据上传，则会进行声光报警器，提示维护人员进行维护。

- 6.3.2.2传感器

井下传感器包括：液位、压力、温度、明渠流量、管道流量、电导率、浊度、PH值等传感器。

液位、压力、温度传感器维护内容包括以下部分：

a）检查液位、压力、温度传感器安装是否牢靠，有无渗水现象发生，若有宜加生胶带紧固处理。

b）检查传感器每根线缆是否有标识牌，若无应及时补充。

c）检查传感器输出信号是否正常，应为1V-5V之间，若为0V则传感器接头松动或故障，若大于5V，则传感器故障，需及时更换。

d）检查各接线引出端子是否符合防爆要求，若不符合应及时整改。

e）检查传感器每根线缆是否有标识牌，若无应及时补充。

f）检查传感器名称、型号、生产厂家等信息和备案安标证是否一致，若不一致应停止使用。

g）检查分站内部传感器接线端子是否牢固，若松动，应紧固。

h）检查传感器信号线是否正常，有无断路和短路发生，若有应及时维修。

i）检查传感器电源电压是否正常，应为16V-19V之间，若电压过低，则检查电源设备，若电源设备故障则更换电源。

j）检查传感器使用年限，宜每三年应对传感器进行更换。

k）宜每月对传感器进行现场维护一次，维护内容如上所述。

明渠流量、管道流量传感器维护内容如下：

a）检查明渠淤泥是否堆积，若有应及时清淤，防止堵塞传感器探头。

b）检查传感器每根线缆是否有标识牌，若无应及时补充。

c）检查各接线引出端子是否符合防爆要求，若不符合应及时整改。

d）检查传感器每根线缆是否有标识牌，若无应及时补充。

e）检查传感器名称、型号、生产厂家等信息和备案安标证是否一致，若不一致应停止使用。

f）检查分站内部传感器接线端子是否牢固，若松动，应紧固。

g）检查传感器信号线是否正常，有无断路和短路发生，若有应及时维修。

h）检查供电电源是否为127V，若供电电源电压过低或过高，则协调矿方进行调试。

i）检查传感器使用年限，宜每三年应对传感器进行更换。

j）宜每月对传感器进行现场维护一次，维护内容如上所述。

电导率、浊度、PH值等水质传感器维护内容如下：

a）检查传感器上一次标定时间，若大于3个月，则重新进行标定。

b）检查传感器每根线缆是否有标识牌，若无应及时补充。

c）检查各接线引出端子是否符合防爆要求，若不符合应及时整改。

d）检查传感器每根线缆是否有标识牌，若无应及时补充。

e）检查传感器名称、型号、生产厂家等信息和备案安标证是否一致，若不一致应停止使用。

f）检查分站内部传感器接线端子是否牢固，若松动，应紧固。

g）检查传感器信号线是否正常，有无断路和短路发生，若有应及时维修。

h）检查传感器电源电压是否正常，应为16V-19V之间，若电压过低，则检查电源设备，若电源设备故障则更换电源。

i）检查传感器使用年限，宜每三年应对传感器进行更换。

j）宜每月对传感器进行现场维护一次，维护内容如上所述。

- 5.2.2.3电源

电源维护内容包括以下部分：

a）检查电源输入电压是否正常，应为95V-670V之间，若不在该区间，应协调矿方进行供电调试；

b）检查电源输出电压是否正常，断开监测分站，应为17V-18.7V之间，若输出不在该区间，应协调供应商调试或更换电源。

c）检查各接线引出端子是否符合防爆要求，电源接地线完好与接地螺栓接触牢固，可靠，接地螺栓无锈蚀；壳体无变形，螺丝弹垫齐全，规格统一，喇叭嘴紧固，压线板，密封圈、金属圈、挡板等符应合防爆要求。

d）检查电源供电电缆是否正常，有无断路和短路发生，若有应及时接线。

e）检查电源名称、型号、生产厂家等信息和备案安标证是否一致，若不一致应停止使用。

f）宜每月对电源进行现场维护一次，维护内容如上所述。

- 6.3.2.4通讯/供电电缆

通讯/供电电缆维护内容包括以下部分：

a）检查CAN信号电缆有无短路或断路，用万用表欧姆档，量CAN总线两端电阻，若无穷大，则断路，若0Ω则短路，若为120Ω左右则正常。

b）检查供电电缆是否正常，有无断路和短路发生，若有应及时接线。

c）检查每一根线缆是否有标识牌，应标明生产厂家、产品型号、名称等信息。

d）检查线缆是否有安标证，若无应停止使用。

e）宜每月对线缆进行现场维护一次，维护内容如上所述。

- 6.3.2.5监测分站

监测分站维护内容包括以下部分：

a）检查分站电路板电源及通信是否正常，首先断开传感器，然后接入电源，若电源指示灯常亮，信号流水灯闪烁，则分站电路板供电及通信工作正常。

b）检查电路板模拟信号采集是否正常，首先断开传感器，然后接入4mA信号，采样电阻电压应为1V，云平台显示数据为0，接入20mA信号，采样电阻电压为5V，云平台显示数据满量程，则采集电路板模拟信号采集部分正常。

c）检查各接线引出端子是否符合防爆要求。

d）检查分站名称、型号、生产厂家等信息和备案安标证是否一致，若不一致应停止使用。

e）宜每月对分站进行现场维护一次，维护内容如上所述。

- 6.3.2.6数据上传与备份

检查数据上传功能，如数据上传发生故障，需采取如下措施：

a）检查上传软件是否打开，查看软件提示，是否提示上传成功。

b）若上传失败，应检查IP地址\用户名密码\传输路径\矿井编码设置是否正确。

c）若继续提示上传失败，应检查远端FTP服务器是否可以远端访问，若网络环境不畅通，应联系网络运维人员排查。

d）上述检查问题无误，则排查数据是否有更新。

e）若系统备份为手动备份，宜通过数据库进行每月一次备份，如果无法操作数据，应利用软件将数据生成数据台账表报，下载后自行存储。

f）在完成一次备份操作后，服务器备份管理员需要将此次备份的信息登记维护，包含服务器主机名、备份时间、备份大小、消耗时间、介质编码、存放地点，确保备份记录信息的完整性，同时，通过备份记录表可以很方便找到恢复所需的介质设备编码及存放地点。

    - 智能化煤矿水害防治钻探维护内容

      - 信息化系统

a）每日检查钻探工作面通信线缆、基站、环网交换机、语音通信装置等硬件外观是否出现异常。

b）检查环网交换机设备接地线完好与接地螺栓接触牢固可靠，接地螺栓无锈蚀。壳体无变形、无锈蚀、无开焊，喇叭嘴紧固，压线板、密封圈、金属圈、挡板等符合防爆要求。

c）每日检查无线通信基站指示灯显示是否正常，若出现异常则进行处理。

d）每日检查语音通信系统是否运行正常，是否出现通信不畅等故障。

e）定期对钻探工作面环网设备进行防尘、防潮、防爆检查。

f）定期对钻探工作面进行数据备份。

      - 自动化控制系统

a）每日检查钻机控制系统的工况显示是否正常，主要包括：启停状态、电压、电流、功率、液压系统压力、流量、温度、液位、水泵压力、流量及温度等。

b）检查控制系统信息显示功能是否正常，包括状态、电流、电压、功率、漏电、缺相、过载、各种故障状态、数字信号的反馈等。

c）对电控系统设备中的各种固定紧固件需齐备，如有缺失，要及时补充。电液控系统各元部件必须安装固定牢靠，按钮是否灵敏可靠，。

d）电液控换向阀的手动按钮只为应急之用，严禁正常生产时直接手动操作电液控换向阀（自动控制系统、遥控器按钮、控制器键盘都失效时除外)

e）电磁先导阀有故障时应整体更换，禁止井下解体维修后直接使用。

f）通过集控系统操作试验钻机操作是否按照指令进行动作。

h）每周应检查试验一次井下集控中心语音视频的视频监控和语音功能是否正常。

i）每月对钻机智能控制系统相关硬件设备的外观、安装状态等进行检查，确保外观无损坏、安装固定牢靠。

      - 感知系统

a）每日检查钻机的压力传感器、倾角传感器、温度传感器、行程传感器、流量传感器等各类传感器的外观是否发生损坏，是否发生锈蚀、漏液(部分传感器)等，是否存在明显的线缆故障等，并通过上位机平台检查各类传感器是否数据合理、工作正常。

b）每日对各类传感器的检查结果进行记录，并对损坏的传感器进行更换。

c）每周查看工作面钻探设备的故障诊断系统的诊断报告，重点检查出现异常数据的传感器，对数据异常发生原因进行分析，确定是否是传感器故障及设备故障，根据传感器数据分析结果，对预测即将发生故障的设备进行预测性维护、维修、更换等。

      - 综合保障系统

a）检查视频监控设备调试终端（笔记本电脑）与摄像机连接后运行状态是否正常，在IE 浏览器地址栏中输入摄像机的IP 默认地址，登录摄像机前端，在预览界面中，可控制预览、录像、抓拍图片、对讲、音频的开启和关闭。

b）检查视频监控系统是否显示正常，画面是否清晰，现场检查玻璃护罩是否破损，除尘刷是否损坏,线缆有无损伤,确保视频监控系统正常使用。

c）每天检查视频监控设备运行是否正常，是否存在设备损坏，镜头画面有无遮挡物、镜头画面是否清晰、设备有无渗水等现象。

d）应每天检查自动化控制软件、视频监控系统是否正常，有无卡顿现象。

- 运维组织管理

  - 人员管理

建立水文监测平台运维效果综合评估机制，定期对运维人员的工作表现、运维效果进行评估，对绩效不达标的人员进行培训调整。成立水文监测平台运维管理项目部，项目经理对运维工作进行全权负责，统筹规划安排实施运维管理工作。主要人员角色：

项目经理：全权负责运维工作，是项目运维的直接责任人；

维护工程师：项目维护的直接操作人，按运维要求完成项目的产品功能和Bug修复工作；

运维工程师：对产品运维的日常工作和运维情况总结、分析等。为项目经理提供相关决策资料。

    - 加强水文监测平台运维管理平台系统使用管理培训，提高运维人员维护技能，定期进行专业化培训与考核，持证上岗。

    - 技术运维团队7×24小时专业支持,紧急事项4小时到矿,需留有人员长期驻矿。

  - 制度管理

    - 建立水文监测平台运维管理制度，包括智能化运维工作流程、安全操作规程、巡检制度、应急预案、考核制度等，明确各项制度的执行要求和责任分工。

    - 建立水文监测平台运维安全保障制度，确保数据的保密性、完整性和可靠性，采取必要的措施防止数据泄露和系统入侵。

    - 建立运维巡检记录、现场服务记录、故障分析报告等文档清单。

    - 每季度开展内部审计和自查，评估运维管理标准的执行情况和改进效果，及时发现问题并采取相应措施加以改进。

    - 图纸、技术资料应根据矿井生产需要实际情况及时修改，同时进行电子化长期保存。

    - 涉及煤矿安全运维方面工作，必须由具备相关资质人员负责。

- 考核评价

通过定量的指标和评估方法，客观地衡量智能化煤矿水害防治系统运维工作的质量和效果，为持续改进提供依据，考核评分办法参照附表A.1、A.2执行。

附 录 A

(资料性)

考核评价因子

表A.1规定了水文监测平台运维情况考核评价因子详细说明。

A.1 水文监测平台运维情况考核评价表

| 运维项目 |  | 评价因子 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面遥测系统 | 云平台 | 云平台数据是否完好，有无丢数；云平台各项功能是否完好；云平台运行是否流畅、有无卡顿；传感器越限报警信息处理是否及时。 | 20 | 查验云平台和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 传感器 | 传感器工作电压是否正常；航空插头是否松动；输出信号是否正常。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 遥测分站 | 遥测分站供电是否正常；遥测分站有无信号；功能是否正常，是否能定时开关机。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
| 井下监测系统 | 云平台 | 云平台数据是否完好，有无丢数；云平台各项功能是否完好；云平台运行是否流畅、有无卡顿；传感器越限报警信息处理是否及时。 | 20 | 查验云平台和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 传感器 | 压力传感器安装是否渗水；管道流量传感器信号是否正常；明渠传感器安装处是否有淤泥；传感器工作状态是否正常；传感器通信线缆是否完好，每根线必须要用标志牌或标签做好标记；传感器名称型号和安标证是否一致。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 电源 | 电源输入电压是否正常；电源输出电压是否正常；各接线引出端子是否符合防爆要求；电源接地线是否与接地螺栓接触牢固；壳体有无变形；螺丝弹垫是否齐全，喇叭嘴，压线板，密封圈、金属圈、挡板是否符合防爆要求；供电电缆有无断路和短路发生；电源名称型号和安标证是否一致。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 通讯/供电电缆 | 通讯/供电电缆是否断路或短路；线缆是否有标识牌；线缆名称型号和安标证是否一致。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 监测分站 | 检查分站电路板电源及通信是否正常；模拟信号采集是否正常；各接线引出端子是否符合防爆要求；分站名称型号和安标证是否一致。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |

表A.2规定了智能化水害防治钻探设备运维情况考核评价因子及评分办法。

A.2 智能化水害防治钻探系统运维情况考核评价表

| 运维项目 | 评价因子 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化系统 | 通讯电缆完好标准:每根线必须要用标志牌或标签做好标记，注明用途，并做好防水、防脱落工作;通讯、数据线缆的长度至少预留3米的余量，且不允许打圈、折弯，与动力线必须分别放置在不同的架上，距离应大于10Omm，防止电磁干扰，影响信号的传输；且穿在高压胶管内加以保护，防止生产过程中损坏。 | 15 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 控制器完好标准:控制器上所有连接器均须可靠连接，且每一根连接器均须固定牢固，不得用铁丝等异物代替；空端口须用专用的塑料堵堵上，并用U形卡固定；接入器固定牢靠，防止交叉缠绕，防止松脱，生产过程中每月紧固一次。 |  |  |  |
|  | 交换机完好标准：交换机需可靠安装在端头支架上，并定期检查紧固；交换机进光缆的喇叭口需压紧，确保光缆不会轻易地被拔出，且要将光缆与其他电缆或胶管捆扎在一起，光缆不能出现弯折现象，防止由于拖拽造成光缆折断。 |  |  |  |
|  | 本安接线盒保持干燥不导电，每月检查一次。 |  |  |  |
|  | 压力变送器不允许发生漏油现象。 |  |  |  |
|  | 压力变送器或接收机连接航插均需牢固。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中通讯电缆未发生故障，每发生1次扣1分。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中控制器未发生故障，每发生1次扣1分； |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中环网交换机未发生故障，每发生1次扣1分。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中本安接线盒未发生故障，每发生1次扣1分。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中压力变送器未发生故障，每发生1次扣1分。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中压力变送器或接收机连接航插未发生故障，每发生1次扣1分。 |  |  |  |
| 自动化控制系统 | 控制器完好标准:控制器上所有连接器均须可靠连接，且每一根连接器均须用螺钉固定；空端口须用专用的塑料堵堵上，接入器固定牢靠，防止交叉缠绕，防止松脱，生产过程中每月紧固一次。 | 35 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 钻机完好标准：零部件齐全完好，连接部位紧固、可靠，结合面严密；各操作手把、按钮、旋钮齐全灵活可靠；液压阀组、胶管动作灵活可靠，无漏油现象；抱紧装置、卡盘、给进装置、夹持器、操纵台、油箱、电机泵组、冷却器、履带、稳固装置、调角装置、泥浆泵等元件功能齐全可靠；空载试运转正常，无发热、异常声音。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中钻机的机械、电气、液压设备及控制系统未发生故障，每发生1次扣1分。 |  |  |  |
|  | 地面调度中心能够实现对智能化工作面钻机的远程监控，且正常运行无故障。 | 25 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣2-5分，扣完为止。 |  |
|  | 在集控中心能够对钻探设备数据集成、处理、故障诊断，自适应钻探过程运行正常无故障。 |  |  |  |
| 感知系统 | 钻机上安装的各类传感器在工作期间无故障出现。 | 15 | 钻探工作面正常工作期间，出现一个传感器故障(非人为造成)扣1分。 |  |
| 综合保障系统 | 钻探工作面视频监控系统显示正常，画面清晰，工作面生产过程正常运行无故障。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣2-5分，扣完为止。 |  |
|  | 钻探工作面供电系统运行正常，工作面施工过程中电气系统与智能控制无故障。 |  |  |  |