ICS 73.100.01

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  XXX—2023

智能化煤矿智能通风系统运维管理标准

Smart ventilation system operation and maintenance management standards for smart coal mines

（征求意见稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	1

引  言	2

标准题目	3

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	4

4 运维范围	4

5 运维内容	5

6 运维组织管理	11

7 考核评价	12

附表1矿井智能通风系统运维管理考核评价	13

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：

本标准主要起草人：

引  言

煤矿智能化是煤矿综合自动化发展的新阶段，是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑。建设矿井通风系统智能化是煤矿智能化的重要任务之一。本文件基于矿井通风系统智能化建设内容，总结不同条件煤矿矿井通风系统智能化建设实践经验，并广泛参考了相关技术标准化文件。

本标准主要是对智能通风系统相关设备、软件平台的日常运行与维护进行规范，目的是提升矿井通风系统可靠性及常态化智能运行水平。

本标准结合我国不同区域和不同条件的智能通风系统运行与维护管理经验，并广泛参考了相关技术标准化文件。

本标准执行的前提条件：

——煤矿已取得相关的建设和安全生产许可；

——进行了规范的智能通风系统总体配套设计和系统建设；

——矿井通风系统实现了基本的智能化运行。

智能化煤矿智能通风系统运维管理标准

- 范围

本文件规定了智能化煤矿智能通风系统的术语和定义、运维范围、运维内容、运维组织管理、考核评价等要求。

本文件适用于智能化煤矿智能通风系统的运维管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18391.1 信息技术 数据元的规范与标准化 第1部分：数据元的规范与标准化框架

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 23003 信息化和工业化融合管理体系 评定指南

GB/T 25070 信息安全技术网络安全等级保安全设计技术要求

GB/T 28448 信息安全技术网络安全等级保护测评要求

GB/T 28514 支持IPv6的路由协议技术要求

GB/T 34679 智慧矿山信息系统通用技术规范

GB 50174 数据中心设计规范

GB 50215 煤炭工业矿井设计规范

GB 50417 煤矿井下供配电设计规范

GB/T 51272 煤炭工业智能化矿井设计标准

GB3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB 3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 51024 煤矿安全生产智能监控系统设计规范

MT 209-90 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT/T 287 煤矿信号设备通用技术条件

MT/T 401 煤矿生产调度通信系统通用技术条件

MT/T 443 煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件

MT/T 661 煤矿井下用电器设备通用技术条件

MT/T 442-2008 矿井通风网络解算程序编制通用规则

T/CCS 01 2020 智能化煤矿(井工)分类、分级技术条件与评价

AQ1028-2006 煤矿井工开采通风技术条件

AQ1056-2008 煤矿通风能力核定标准

AQ2013.1-2008 金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统

AQ2013.2-2008 金属非金属地下矿山通风技术规范 局部通风

AQ2013.3-2008金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测

AQ2013.4-2008 金属非金属地下矿山通风技术规范 通风管理

AQ2013.5-2008 金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标

AQ1094-2011 煤矿通风安全监测工安全技术培训大纲及考核要求

AQ2054-2016 金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范

《煤矿安全规程》 2022

- 术语和定义(给出相关的术语及定义)

下列术语和定义适用于本文件。

智能通风系统 Smart ventilation system

将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、新一代信息技术等与矿井通风系统进行深度融合，形成全面感知、实时互联、数据驱动、智能决策、自主学习、协同控制的完整矿井智能通风系统，实现矿井通风系统全过程安全高效智能运行。

通风环境监测传感器或监测装置 Ventilation environment monitoring sensors or monitoring devices

对矿井通风状态参数进行监测的传感器或者装置，包括风速传感器、气压差传感器、风量监测装置、通风多参数传感器（用于监测绝对气压、风流温度、风流湿度等）。

智能通风设施 Smart ventilation facilities

利用人工智能、自动控制、新一代信息技术的风门、风窗等矿井通风设施，实现各类通风设施的智能化管控。

智能通风软件平台  Smart ventilation software platform

具备对智能化煤矿通风系统进行监测分析、解算决策、远控联控的软件系统。

智能通风动力设备  Smart ventilation power equipment

利用人工智能、自动控制、新一代信息技术的主通风机、局部通风机，实现通风动力设备的智能化管控。

通风网络实时解算 Real time calculation of ventilation network

根据通风状态参数传感器实时上传数据，自动进行通风网路分支风量和通风阻力解算。

全矿井“一键测风” One click wind measurement for the entire mine

全矿井范围所有测风站进行同步在线测风，并自动生成测风报表。

灾变应急控风系统 Disaster emergency wind control system

矿井发生内外因火灾、煤尘瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出等灾害之后，紧急状态下能够快速发挥防止有害气体肆意蔓延、防止矿井通风系统风流紊乱等降灾减灾作用的通风设施软硬件系统。

- 运维范围

  - 基本要求

- 4.1.1 智能通风系统宜按照GB 50215、GB 50417、GB/T 51272、MT/T 287、GB3836.1-2021、GB 3836.2-2021、GB 3836.4-2021、GB/T 51024、MT 209-90、MT/T 401、MT/T 443、GB/T 51024、MT/T 661、T/CCS 01 2020、AQ1028-2006、AQ1056-2008、MT/T 442-2008、AQ2013.1-2008、AQ2013.2-2008、AQ2013.3-2008、AQ2013.4-2008、AQ2013.5-2008、AQ1094-2011、AQ2054-2016、《煤矿安全规程》进行设计。

- 4.1.2 智能通风系统在正式投用前，应进行井下智能通风设备设施运行测试、井上智能通风软件平台运行测试和井上下联合调控测试。

- 4.1.3 运维团队应参与智能通风系统设计、设备安装和系统调试。

- 4.1.4 运维人员应具备智能通风系统相关专业知识，参加过相关基础理论及工程施工培训，特殊岗位应具备行业规定的从业资格；非运行维护人员或非值班电器人员不得擅自操作维护智能通风设备。

- 4.1.5 运维人员应熟悉所维护范围内供电系统、网络系统、电气设备、动力设备的技术特性及线缆分布情况。

- 4.1.6 矿井灾变应急救援预案制定和修订过程中应考虑增加相关智能通风设备内容。

- 4.1.7 制定各类智能通风设备操作说明，明确各类设备功能操作流程与注意事项；运维人员在进行智能通风系统设备操作时，应严格按照操作流程及相关制度执行。

- 4.1.8 智能通风系统维护期间，应具有完善的安全保障措施和突发事件应急处置预案；运维人员对智能通风系统进行运维处理之后，应认真填写相关运维记录。

- 4.1.9 井下带电状态下不得打开矿用隔爆兼本安型监控分站或设备控制器外壳，进行调试或维修；检修矿用隔爆兼本安型监控分站或设备控制器之前，应切断设备上级电源；不得用水直接冲洗矿用隔爆兼本安型监控分站和设备控制器；矿用隔爆兼本安型监控分站和设备控制器不得进入回风巷；使用维护矿用隔爆兼本安型监控分站和设备控制器过程中，发现电气设备失爆时，应立即停电处理。

- 4.1.10 矿用本安型监控分站或设备控制器在使用和维修过程中，不得改变本质安全电路和与本质安全电路有关元器件的电气参数、规格和型号。

- 4.1.11 智能通风系统设备安装及线缆铺设应符合矿井安全生产标准化要求。

  - 主要运行维护范围

- 4.2.1智能通风系统运行维护主要包括通风环境监测传感器或监测装置、智能通风设施系统、智能通风动力系统、灾变应急控风系统、智能通风管控软件平台。

- 4.2.2通风环境监测传感器或监测装置的运行维护范围包括风速传感器、风量监测装置、风压传感器、温度传感器、湿度传感器、通风多参数传感器（监测环境大气压、温度、湿度等）、监控分站及配套线缆。

- 4.2.3智能通风设施系统的运行维护范围包括智能风门系统、智能风窗系统，智能风门系统主要包括但不限于风门主体结构、闭锁装置、控制器、电源、摄像头、设备控制信号传感器组、语音报警装置及配套线缆，智能风窗系统主要包括但不限于风窗主体结构、控制器、电源、通风状态监测与设备控制信号传感器组及配套线缆。

- 4.2.4 智能通风动力系统的运行维护范围包括局部通风机智能控制系统、主通风机智能控制系统，局部通风机智能控制系统主要包括但不限于局部通风机、变频器、控制器、电源、风机工况监测传感器组及配套线缆，主通风机智能控制系统主要包括但不限于主通风机、变频器、控制器、电源、风机工况监测传感器组、风硐天窗/立闸门及电控系统、风机蝶阀及电控系统、配套线缆。

- 4.2.5 灾变应急控风系统的运行维护范围包括风井防爆门系统、远程自控防火门系统、回采工作面均压系统，风井防爆门系统主要包括但不限于风井防爆门主体结构、控制器、电源、爆炸冲击波感知与设备控制信号传感器组、反风自动锁紧装置、配套线缆，远程自控防火门系统主要包括但不限于防火门主体结构、控制器、电源、火灾信息感知与设备控制信号传感器组、配套线缆，回采工作面均压系统主要包括但不限于工作面自然发火信息感知传感器与工作面气压监测传感器、均压风机、调节风窗、控制器、电源、配套线缆。

- 4.2.6 智能通风管控软件平台的运行维护范围分为硬件与软件两部分，硬件运维范围包括显示器、服务器、工业环网交换机，软件运维范围包括软件平台数据库、数据交互接口、软件页面、数据备份。

- 运维内容

  - 运行内容

- 5.1.1 智能通风系统运行内容应包括监控、运行操作、报警和事件应急处理等内容。

- 5.1.2 智能通风管控软件平台运行内容

- 5.1.2.1 软件平台操作人员按照使用权限登录软件平台系统；在授权条件下，软件平台操作人员对通风环境监测传感器或监测装置、智能通风设施系统、智能通风动力系统、灾变应急控风系统等进行远程控制操作；操作结束后，操作账号及时退出登录，重新登录浏览权限账户，并做好操作记录。

- 5.1.2.2 按照智能通风系统设备台账中已经登记的智能通风设备类型、数量，软件平台自动核查智能通风设备接入情况，确保软件平台对智能通风设备管控全覆盖。

- 5.1.2.3 按照月度、季度、年度三个时间维度，软件平台自动在线统计智能风窗远控功能使用次数，智能风门远控功能使用次数，局部通风机远控功能使用次数，地面主通风机远控功能使用次数，软件平台浏览、通风网络分析解算决策、图纸报表自动生成等功能使用次数。

- 5.1.2.4 软件平台自动检查智能通风系统设备在线率，确保智能通风设备工况监测数据和通风状态感知监测数据正常上传至软件平台，保证智能通风状态感知传感器或监测装置在线率不低于95%、局部通风机智能控制系统在线率达到100%、地面主通风机智能控制系统在线率达到100%、智能通风设施系统在线率达到100%。

- 5.1.2.5 运维人员定期更新软件平台中矿井三维通风模型，具体包括风门风窗等通风设施状态改变、采掘进尺、巷道贯通或密闭等通风系统调整变化；软件平台自动进行通风网络实时解算，并显示通风网络实时风量与通风阻力解算结果。

- 5.1.2.6 矿井通风系统调整之前，运维人员应使用矿井三维通风模型进行通风系统调整后风量仿真解算，验证通风系统调整是否合理。

- 5.1.2.7 运维人员使用软件平台每月自动生成和更新通风报表和通风图纸，具体包括通风系统图、通风网络图、通风立体示意图、通风报表、瓦斯报表等。

- 5.1.2.8 软件平台自动进行通风网络故障诊断，实时发布供风不足、风速超限、循环风等通风网络故障事件，故障提示信息包括故障诊断时间、故障级别、故障原因、故障整改措施建议、故障排除时间。

- 5.1.2.9 软件平台自动及时发布与更新智能通风系统故障事件、预警事件及报警事件的处理进展状态。

- 5.1.2.10 运维人员使用软件平台进行火灾、水灾、顶板灾害等灾变通风仿真模拟，根据仿真模拟结果提前制定完整的各类灾变防控应急预案。

- 5.1.2.11 软件平台自动发布井下火灾、水灾、顶板灾害等灾变信息，并进行灾变信息确认；灾变信息确认之后，软件平台自动启动与灾变状况相一致的灾变防控应急预案，在授权条件下启动灾变应急控风系统进行应急控风，软件平台快速自动获取并显示井下人员和车量位置信息，根据灾变信息自动快速生成并显示井下各区域人员应急避灾路线，并联动井下语音扩播系统或电子显示牌板，向井下各区域人员发布应急避灾路线，实时显示井下各区域人员分布信息。

- 5.1.2.12 根据矿井用风地点需风量要求，软件平台自动决策给出矿井通风系统调整方案。

- 5.1.2.13 根据矿井通风系统调整方案，在授权条件下软件平台自动完成矿井通风系统风量调节，应满足风量调节结果与需风量调节目标之间相对误差小于5%。

- 5.1.2.14 软件平台定时定期自动备份软件平台系统数据，具体包含数据库备份、应用程序备份、文件备份。

- 5.1.2.14.1 采用完全备份策略，通过主备机、定时备份等方式进行数据库备份，每日定时完成一次数据库完全备份,完全备份保留最近30天内备份数据，每月20日进行备份数据保留存档，每年12月31日之前形成年度数据备份，年度数据备份保存时长不得少于2年。

- 5.1.2.14.2 采用主备机文件同步方式，进行软件程序相关数据包备份，每次软件版本更新之后，应备份上一版本全部运行程序，文件备份保存时长不得少于1年。

- 5.1.2.14.3 采用主备机文件同步方式，进行软件平台相关文件数据备份，包含但不限于文档文件、图像文件、视频文件、日志文件等，文件备份保存时长不得少于1年。

- 5.1.3 通风环境监测传感器或监测装置运行内容

- 5.1.3.1 地面调度室实时监测通风环境监测传感器或监测装置运行状态：监控分站网络通信状态、监测数据异常（数据显示为0、数据异常波动、显示无数据）。

- 5.1.3.2 地面调度室实时监测示矿井通风系统风压、风量、风速、瓦斯浓度数据；地面调度室实时量化展示矿井通风阻力、矿井自然风压、矿井通风难易程度；地面调度室实时发布矿井通风异常状态信息，矿井通风异常状态包括：风速超限、瓦斯超限、监测风量不满足需风量要求、矿井通风阻力与矿井风量不匹配。

- 5.1.3.3 运维人员应在授权条件下每旬进行一次全矿井“一键测风”。

- 5.1.3.4 矿井通风系统调整之后，运维人员应在授权条件下进行一次全矿井“一键测风”，验证矿井所有用风点风量是否满足需风量要求。

- 5.1.4 智能通风设施系统运行内容

- 5.1.4.1 地面调度室实时检查智能风窗运行状态：控制器网络通信状态、风窗两侧气压差、风窗开度、风窗过风量。

- 5.1.4.2 地面调度室实时检查智能风门运行状态：控制器网络通信状态、风门两侧气压差、风门状态是否显示异常、风门开闭传感器上传信号是否正常。

- 5.1.5 智能通风动力系统运行内容

- 5.1.5.1 地面调度室实时监测智能局部通风机运行状态：控制器网络通信状态、主备风机开闭状态、风机电流、风机电压、风机运行功率、风机供风量、掘进迎头供风量、风机运行频率。

- 5.1.5.2 地面调度室实时监测地面主通风机运行况状态：风机风道风速、风机风量、风机风压、风机电机轴承温度、风机电机转子温度、振动、变频器运行频率、电流、电压、功率、噪声。

- 5.1.5.3 在授权条件下，运维人员定期使用软件平台进行智能局部通风机风电闭锁实验、瓦斯电闭锁实验、远程倒机实验。

- 5.1.5.4 供风需求变化时，运维人员在授权条件下使用软件平台进行局部通风机智能控制系统远程变频调节，满足掘进工作面供风要求。

- 5.1.5.5 运维人员应在授权条件下每月进行一次主通风机“一键切换”操作。

- 5.1.5.6 每年矿井反风演习过程中，运维人员在授权条件下进行主通风机“一键反风”操作。

- 5.1.6 灾变应急控风系统运行内容

- 5.1.6.1 地面调度室常监测风井防爆门工况状态：防爆门内外气压差是否正常、防爆门漏风率是否超过5%、

- 5.1.6.2 地面调度室实时监测远程自控防火门工况状态：火灾气体传感器监测数据是否正常。

- 5.1.6.3 地面调度室实时监测回采工作面均压系统工况状态：工作面自然发火信息感知传感器数据是否正常、工作面气压监测传感器（监测工作面绝对气压和工作面气压差）数据是否正常、均压风机机电数据是否正常、均压风机风压风量数据是否正常、调节风窗状态是否正常。

- 5.1.6.4 矿井发生内外因火灾，地面调度室实时监测远程自控防火门工况状态，运维人员应在授权条件下及时远控启动远程自控防火门，完成灾变应急处置。

- 5.1.6.5 矿井发生煤尘瓦斯爆炸之后，地面调度室实时监测风井防爆门是否一直处于正常关闭状态，确保爆炸冲击波之后风井防爆门依旧发挥作用。

  - 维护内容

- 5.2.1运维人员及时更新智能通风系统运行台账，包含但不限于各类智能通风设备名称、设备安装日期、设备安装地点、设备调试完成日期、设备故障事件、设备故障原因、设备故障处理措施、设备故障处理状态。

- 5.2.2 运维人员及时更新智能通风设备用电负荷台账和设备接电设计图，包含但不限于设备名称、设备安装地点、设备规格型号、设备供电负荷、设备供电方式、设备接电设计图。

- 5.2.3 运维人员及时更新智能通风设备接入环网台账，包含但不限于设备名称、设备类型、设备安装地点、设备规格型号、设备入网位置。

- 5.2.4 软件平台发布智能通风系统预警事件、报警事件之后，运维人员应进行现场状况核查，给出处置措施，将处置结果上传至软件平台，实现预警事件、报警事件闭环处理。

- 5.2.5 运维人员发现智能通风设备隐患或故障，应及时上传至软件平台，软件系统自动显示隐患或故障处理状态。

- 5.2.6 运维人员定期清洁井下监控分站或设备控制器供电的蓄电池电源、直流稳压电源；对于暂停使用的为智能通风设备供电的蓄电池电源、直流稳压电源，运维人员定期进行充电维护，以延长电源电池使用寿命。

- 5.2.7 运维人员定期检查矿用隔爆兼本安型设备外壳是否完整无损、无裂痕、无变形，设备外壳的紧固件、密封件、接地件是否齐全完好。

- 5.2.8 运维人员定期检查电缆接线盒和电缆引入装置是否完好，零部件是否齐全有无缺损，电缆连接是否牢固、可靠。

- 5.2.9 运维人员定期现场检查智能通风设备供电综保的接地线是否完好，接地线是否与接地螺栓接触牢固靠，接地螺栓有无锈蚀。

- 5.2.10 运维人员定期现场巡查智能通风设备监控分站和控制器电气隐患：检查监控分站和控制器上盖是否变形，螺丝弹垫是否齐全、螺丝弹垫规格是否统一；检查监控分站和控制器下腔体螺丝、弹垫齐全规格是否统一，上紧后丝扣外漏是否满足1～3扣要求；检查监控分站和控制器壳体有无变形，有无锈蚀，有无开焊；检查监控分站和控制器喇叭嘴是否紧固，压线板、密封圈、金属圈、挡板等是否符合防爆要求。

- 5.2.11 运维人员定期现场检查智能通风系统井下电子牌板，确保电子牌板数据正常显示。

- 5.2.12 运维人员定期检查为智能通风供电的蓄电池电源、直流稳压电源运行情况，及时退出或更换发生故障的蓄电池电源。

- 5.2.13 运维人员定期检查智能通风系统视频摄像头运行是否正常，是否存在设备损坏、镜头画面有无遮挡物、镜头画面是否清晰、画面镜头是否流畅等情况。

- 5.2.14 智能通风管控软件平台维护内容

- 5.2.14.1 运维人员定期进行智能通风软件平台服务器缓存、磁盘清理，保证智能通风软件平台正常运行。

- 5.2.14.2 运维人员定期进行智能通风软件平台服务器运行能力评估，评估指标包含但不限于CPU占用率、并发用户数等关键性能指标，如果服务器运行能力无法满足智能通风软件平台正常运行要求，应进行服务器升级。

- 5.2.15 通风环境监测传感器或监测装置维护内容

- 5.2.15.1 运维人员定期清洁通风环境监测传感器或监测装置探头。

- 5.2.15.2 运维人员定期现场检查通风环境监测传感器或监测装置硬件设备状态：传感器或监测装置位置是否合理、传感器或者监测装置数据显示是否异常、监控分站通讯信号与供电是否正常、线缆铺设是否满足满足煤矿安全生产标准化要求。

- 5.2.15.3 运维人员定期测试全矿井范围内风量在线监测装置准确度，风量在线监测装置测风结果与人工测风结果相对误差应小于5%，不满足应进行维修或更换。

- 5.2.15.4 运维人员定期测试全矿井范围内大气压、温度、湿度等传感器准确度，传感器监测结果与人工测试结果相对误差应小于5%，不满足应进行维修或更换。

- 5.2.15.5 运维人员定期检验全矿井“一键测风”功能，形成检验记录台账，检验记录内容包括：完成一次全矿井测风时长、风量监测装置远程测风执行成功率。

- 5.2.16 智能通风设施系统维护内容

- 5.2.16.1 运维人员定期现场巡查智能风窗硬件设备状态：控制器通讯信号与供电是否正常、风窗限位传感器是否移位或者掉落、风窗结构是否变形、风窗调节执行动力是否正常、线缆铺设是否满足煤矿安全生产标准化要求。

- 5.2.16.2 运维人员定期检验全矿井所有智能风窗功能，形成检验记录台账，检验记录内容包括：风窗调节位置、风窗过风面积调节量、风窗过风量调节值、风窗调节时长、风窗过风面积调节准确度、风窗过风量调节准确度。

- 5.2.16.3 运维人员定期现场巡查智能风门硬件设备状态：控制器通讯信号与供电是否正常、风门自动开闭功能是否正常、风门开闭位置传感器是否移位、防夹传感器灵敏度是否正常、门体运动区域是否存在障碍、门体开启动作是否流畅、门体开启过程是否存在冲击现象、机械闭锁是否完整可靠、语音报警系统或声光报警系统是否正常、视频摄像头是否正常运行、线缆铺设是否满足煤矿安全生产标准化要求。

- 5.2.16.4 运维人员定期检验全矿井所有智能风门功能，形成检验记录台账，检验记录内容包括：地面远程开启与关闭、井下就地开启与关闭、检修状态下自动控制失效、解闭锁测试。

- 5.2.16.5 运维人员定期智能风门和智能风窗故障诊断、预警和报警实验，确保故障诊断、预警和报警功能能够正常使用，保存至少最近6个月实验记录。

- 5.2.17 智能通风动力系统维护内容

- 5.2.17.1 运维人员定期现场巡查局部通风机智能控制系统硬件设备状态：控制器通讯信号与供电是否正常、局部通风机设备是否完好和正常运行、风机供风量传感器布置位置是否合理、掘进迎头供风量传感器布置位置是否合理、掘进迎头风量是否满足需风量要求、风筒漏风率是否达标、线缆铺设是否满足煤矿安全生产标准化要求。

- 5.2.17.2 运维人员定期巡查主通风机智能控制系统硬件设备状态：风硐天窗/立闸门是否完好、风硐天窗电控系统/立闸门电控系统是否正常运行、风机蝶阀电控系统是否正常运行、风机蝶阀状态是否正确、是否发生风机喘振。

- 5.2.17.3 运维人员定期测试局部通风机出口风筒风速传感器、迎头风筒风速传感器准确度，传感器监测结果与人工测试结果相对误差应小于5%，不满足应进行维修或更换。

- 5.2.17.4 运维人员定期检验智能局部通风机功能，形成检验记录台账，检验记录内容包括：远程启停、远程倒机、远程调频、按需供风、智能稀释瓦斯。

- 5.2.17.5 运维人员定期检查地面主通风机工况点与地面主通风机性能测试曲线之间相对偏差（在工况点风量条件下风机风压之间相对偏差），相对偏差超过15%，应重新开展一次地面主通风机性能测试，并将地面主通风机性能特性曲线同步更新软件平台通风三维模型。

- 5.2.17.6 运维人员定期检验地面主通风机智能控制系统功能，形成检验记录台账，检验记录内容包括：一键启停、一键反风、一键倒机进行测试。

- 5.2.17.7 运维人员定期进行地面主通风机和局部通风机故障诊断、预警和报警实验，确保故障诊断、预警和报警功能能够正常使用，保存至少最近6个月实验记录。

- 5.2.18 灾变应急控风系统维护内容

- 5.2.18.1 运维人员定期现场巡查风井防爆门系统硬件设备状态：防爆门主体结构及配套设施是否完整、气压差传感器是否移位或掉落、防爆门开启动力系统是否正常、防爆门反风锁紧装置是否正常运行。

- 5.2.18.2运维人员定期现场巡查远程自控防火门系统硬件设备状态：门体闭合区域是否存在障碍物、火灾烟气传感器是否配备齐全、门体闭合动力系统是否正常。

- 5.2.18.3运维人员定期现场巡查回采工作面均压系统硬件设备状态：控制器通讯信号与供电是否正常、工作面自然发火信息感知传感器位置是否合理和数据显示是否异常、工作面气压监测传感器位置是否合理和数据显示是否异常、均压风机是否完好和正常运行、调节风窗限位传感器是否移位或者掉落、风窗结构是否变形、风窗调节执行动力是否正常、线缆铺设是否满足满足煤矿安全生产标准化要求。

- 5.2.18.4 运维人员定期组织进行风井防爆门软硬件系统、远程自控防火门软硬件系统的应急演练。

- 运维组织管理

  - 人员管理

- 6.1.1 专门设置智能通风设备运维管理机构，配备专职运维人员，进行运维任务合理分工，运维人员专业方向、数量满足运维需要。

- 6.1.2 定期组织运维人员进行培训，培训内容包括但不限于智能通风规范标准解读、智能通风软件平台使用维护、智能通风设备安装调试与使用维护等。

- 6.1.3 建立智能通风系统运维效果综合评估机制，定期对运维人员的工作表现、运维效果进行评估，对绩效不达标的人员进行培训调整。

  - 制度管理

- 6.2.1 建立矿井智能通风系统运维管理制度，包括设备分管责任制度、巡查制度、安全保障制度等，明确各项制度的执行要求和责任分工。

- 6.2.2 建立矿井智能通风设备分管责任制度，落实智能通风系统各类设备分管责任部门，每台智能通风设备指定责任人，保证每台智能通风设备满足入网、供电基本要求。

- 6.2.3 建立矿井智能通风设备巡查制度，成立矿井智能通风系统巡查小组，至少每个季度进行一次全矿井智能通风设备巡查，形成矿井智能通风设备巡查季度总结报告。

- 6.2.4 建立矿井智能通风系统运维安全保障制度，确保数据的保密性、完整性和可靠性，采取必要的措施防止数据泄露和系统入侵。

- 考核评价

- 7.1 每季度进行一次矿井智能通风系统运维管理考核评价，考核评价采用百分制，60分以下为不合格，80分以上为良好，90分以上为优秀。具体考核评价办法内容见附表1。

附 录 A

(资料性)

考核评价因子

表A.1给出了运维考核评价因子详细说明。

- A.1矿井智能通风系统运维考核评价表

| 评分项 | 考核评价内容 | 考核评分要点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能通风状态感知传感器或监测装置运维考核评价 |  | 20 |
| 1 | 建立并维护通风环境监测类传感器与分站运行台账 | 具备安装、位置变更和维护数字化台账 | 2 |
| 2 | 保证井下通风（风速、风量、气压、温度、湿度等）传感器在线运行率 | 保证井下通风（风速、风量、气压、温度、湿度等）传感器在线运行率不低于95%，至少保存最近6个月连续数据 | 4 |
| 3 | 每旬至少进行一次“一键测风”、自动生成测风报表；每次通风系统调整前后分别进行一次“一键测风” | 记录每旬至少一次的一键测风操作事件，至少保存最近6个月操作日志，不满足扣1分；至少保存最近6个月测风报表，不满足扣1分 | 8 |
| 4 | 定期标定通风环境监测类传感器 | 至少保存最近6个月通风环境监测类传感器标定记录 | 2 |
| 5 | 实时动态显示气压、温度、湿度等在线监测数据变化曲线 | 实时绘制气压、温度、湿度等在线监测数据变化曲线，至少保存最近6个月连续数据 | 2 |
| 6 | 实时动态显示矿井通风阻力、自然风压数据波动曲线 | 实时绘制矿井通风阻力、自然风压数据波动曲线，至少保存最近6个月连续数据 | 2 |
| 二 | 智能通风动力系统运维考核评价 |  | 30 |
| 1 | 建立和维护智能通风动力设备台账 | 具备安装、位置变更和维护数字化台账 | 2 |
| 2 | 保证智能通风动力设备在线运行率 | 保证智能通风动力设备在线运行率不低于90%，保存至少最近6个月历史数据 | 4 |
| 3 | 日常对主通风机进行实时监测、故障诊断及报警预警 | 记录主通风机风速、风量、风压、温度、振动、频率、电流、电压等在线监测数据，至少保存最近6个月历史数据，不满足扣0.5分；记录主通风机故障诊断与报警预警事件，至少保存最近6个月历史数据，不满足扣0.5分 | 4 |
| 4 | 日常对主通风机进行一键启停、一键反风、一键倒机和远程集中控制 | 主通风机一键倒机和远程集中控制等常用功能使用率不低于90%，不满足扣1分；主通风机一键启停、一键反风、一键倒机和远程集中控制的操作日志至少保存最近6个月，不满足扣1分 | 8 |
| 5 | 视频监控主通风机及附属设施 | 主通风机及附属设施视频监控在线率不低于98%，至少保证1个月的视频回放 | 4 |
| 6 | 日常对局部通风机进行运行状态监测、故障诊断及报警预警 | 记录局部通风机轴承温度、电流、电压、振动等参数在线监测数据，至少保存最近6个月历史数据，不满足扣0.5分；记录局部通风机故障诊断与报警预警事件，至少保存最近6个月历史数据，不满足扣0.5分 | 4 |
| 7 | 日常对局部通风参数进行定量监测与在线评价 | 绘制局部通风机风机供风量、迎头供风量、风筒漏风率、风筒漏风量实时曲线，保存最近至少6个月历史数据 | 2 |
| 8 | 日常对局部通风机进行启停、倒机和远程集中控制 | 保证局部通风机启停、倒机和远程集中控制等常用功能使用率不低于90%；记录局部通风机远程启停、倒机、变频调速事件，保存至少最近6个月操作日志；不满足1项扣0.5分 | 4 |
| 三 | 智能通风设施系统运维考核指标 |  | 16 |
| 1 | 建立和维护智能通风设施台账 | 具备安装、位置变更和维护数字化台账 | 2 |
| 2 | 保证井下风门、风窗、测风装置在线运行率 | 保证日常风门、风窗、测风装置在线运行率不低于90%，至少保存最近6个月历史数据 | 4 |
| 3 | 日常监测风门、风窗、测风装置运行状态，进行故障诊断及报警预警 | 实时记录风窗开度、风窗过风量、风门风窗压差、风门开闭等运行状态数据，至少保存最近6个月历史数据，不符合扣0.5分；实时记录风窗、风门、测风装置故障诊断与预警报警事件，保存至少最近6个月历史数据，不满足扣0.5分 | 4 |
| 4 | 日常使用调节风窗进行风量调节 | 实时记录井下远程自动调节风窗远程调节事件，至少保存最近6个月操作日志 | 4 |
| 5 | 日常使用自动风门 | 实时记录井下自动风门开闭事件，至少保存最近6个月操作日志 | 2 |
| 四 | 智能通风管控软件平台运维考核指标 |  | 26 |
| 1 | 进行三维通风模型同步更新 | 记录三维通风模型在线更新操作，至少保存6个月更新记录 | 4 |
| 2 | 巷道贯通、工作面封闭等通风系统调整之前，提前进行通风系统调整方案模拟仿真 | 记录巷道贯通、工作面封闭等通风系统调整之前使用软件方案模拟仿真操作和模拟仿真结果，至少保存最近6个月历史记录 | 4 |
| 3 | 使用软件平台进行辅助决策通风系统调整方案 | 记录通风系统调整方案辅助决策操作，至少保存最近6个月的通风系统调整方案辅助决策操作和完整控风方案 | 4 |
| 4 | 实时跟踪通风系统报警与故障事件处理进展情况 | 记录通风系统报警与故障事件的信息推送记录和在线处理流程，至少保存最近6个月历史记录 | 2 |
| 5 | 日常维护三维通风模型与井下通风系统保持一致，并日常使用实时网络解算功能 | 查验三维通风模型与井下巷道、通风设施、动力装置是否一致，不满足扣0.5分；未部署传感器的主要井巷风量解算结果与实测结果误差<10%，不满足扣0.5分 | 4 |
| 6 | 使用软件平台进行通风网络故障诊断 | 实时记录供风不足、风速超限等通风网络故障事件，至少保存最近6个月通风网络故障诊断日志 | 2 |
| 7 | 使用软件平台进行火灾、水灾、顶板灾害等灾变通风仿真模拟，根据仿真模拟结果提前制定完整的各类灾变防控应急预案 | 使用软件平台能够调用完整的火灾、水灾、顶板灾害等各类灾变防控应急预案 | 2 |
| 8 | 日常生成和更新通风报表和通风图纸 | 保存通风系统图、通风网络图、立体示意图、通风报表在线自动生成与更新记录，至少保存最近6个月通风报表与通风图纸 | 2 |
| 9 | 定时定期进行软件平台数据备份 | 数据库备份、应用程序备份、文件备份完整，可查询最近12个月备份信息 | 2 |
| 五 | 灾变应急控风系统运维考核指标 |  | 4 |
| 1 | 每6个月进行一次风井防爆门软硬件系统、远程自控防火门软硬件系统、远程自控密闭软硬件系统等灾变应急控风系统的维护。 | 至少保存最近一次维护记录 | 1 |
| 2 | 每年进行一次风井防爆门软硬件系统、远程自控防火门软硬件系统、远程自控密闭软硬件系统等灾变应急控风系统的应急演练。 | 至少保存最近一次应急演练记录 | 1 |
| 3 | 日常监测回采工作面均压系统运行状态，进行故障诊断及报警预警 | 实时记录风窗开度、风窗过风量、风门风窗压差、风门开闭等运行状态数据，至少保存最近6个月历史数据，不符合扣0.5分；实时记录风窗、风门、测风装置故障诊断与预警报警事件，保存至少最近6个月历史数据，不满足扣0.5分 | 2 |
| 六 | 运维组织管理考核指标 |  | 4 |
| 1 | 智能通风技术人员专业能力定期培训 | 保存智能通风技术人员智能通风专业能力定期培训记录，至少保存最近12个月培训记录 | 2 |
| 2 | 开展智能通风日常巡查 | 保存智能通风日常巡查记录，至少保存最近12个月记录 | 4 |
| 合计 | / | / | 100 |