ICS 73.100.01

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  XXX—2023

智能化煤矿顶板监测系统运维管理规范

Maintenance and Management Standards for Intelligent Roof Monitoring Systems

（征求意见稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	3

引  言	4

标准题目	5

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 运维范围	5

4 运维内容	6

5 运维组织管理	10

6 考核评价	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：暂不写，后续统筹

本标准主要起草人：

引  言

智能化煤矿顶板监测系统是矿井安全管理的核心系统之一，智能化煤矿顶板监测系统是将传统顶板监测技术、装备与新一代信息技术进行深度融合，实现煤矿顶板智能监测与预警。智能化煤矿顶板监测系统涵盖巷道顶板智能监测系统、工作面顶板智能监测系统、预警平台监控系统等。为提升煤矿顶板智能监测系统的常态化运行水平，特制定本标准。

本标准主要是对智能化煤矿顶板监测系统相关设备、软硬件平台的日常运行与维护进行规范，目的是提升煤矿顶板智能化监测系统的可靠性及常态化智能运行水平。

本标准结合我国不同区域和不同条件的智能化煤矿顶板监测系统运行与维护管理经验，并广泛参考了相关技术标准化文件。

本标准执行的前提条件：

——煤矿已取得相关的建设和安全生产许可；

——进行了规范的智能化开采工作面总体配套设计和顶板监测系统建设；

——工作面开采实现了基本的智能化运行。

智能化煤矿顶板监测系统运维管理规范

- 范围

本文件规定了智能化煤矿顶板监测系统的术语和定义、运维范围、运维内容、运维组织管理、考核评价等要求。

本文件适用于智能化煤矿顶板监测系统的运维管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

AQ    1043   矿用产品安全标志标识

AQ    6201   煤矿安全监控系统通用技术要求

GB    50215  煤炭工业矿井设计规范

GB    50581  煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准

GB/T  12173  矿用一般型电气设备

GB/T  3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备通用要求

GB/T  3836.2 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T  3836.3 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB/T  3836.4 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T  4208   外壳防护等级(IP代码)

GB/T  13384  机电产品包装通用技术条件

GBT   4798.2 环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 第2部分：运输和装卸

MT    393    矿用差压传感器通用技术条件

MT    210    煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

MT/T  1004   煤矿安全生产监控系统通用技术条件

MT/T  1008   煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求

MT/T  286    煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法

MT/T  772    煤矿监控系统主要性能测试方法

MT/T  899    煤矿用信息传输装置

《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》

《煤矿安全规程》

……

- 运维范围

  - 基本要求

    - 智能化煤矿顶板监测系统宜按照GB 50215、GB 50581、GB/T 12173、GB/T 3836.1、GB/T 3836.2、GB/T 3836.3、GB/T 3836.4、GB/T 4208、GB/T 13384、GBT 4798.2、MT 393、MT 210、MT/T 1004、MT/T 1008、MT/T 286、MT/T 772、MT/T 899、AQ 1043、AQ 6201等进行设计

    - 智能化煤矿顶板监测系统出厂前应进行单项系统的串并联综合调试。

    - 运行维护团队宜参与智能化煤矿顶板监测系统的设计、设备仪器安装与调试。

    - 运行维护团队应具备智能化煤矿顶板监测系统相关的专业知识，参加过相关基础理论及工程施工培训，特殊岗位应具备行业规定的从业资格。

    - 应熟悉所维修范围内的供电系统、电气设备、线路的技术特性、电缆和光缆的分布情况。

    - 对智能化煤矿顶板监测系统相关电气设备进行检查、修理、挪移时，应由两人甚至多人协同工作，相互监护。

    - 设备安装高度超过1.5米以上，必须佩戴安全带，作业前对登高器具进行详细的隐患排查，并做到劳动保护用品规范使用，实行一人作业一人监护。

    - 智能化煤矿顶板监测系统维护期间，应具有完善的保障措施和应急预案。

    - 智能化煤矿顶板监测系统维护过程中，应按照《煤矿安全规程》规定，办理停送电工作票，做好防护、监护等工作，认真执行停送电制度和验放电制度，禁止带电接线等违章操作。

    - 智能化煤矿顶板监测系统运维处理后，应认真填写相关记录。

  - 主要运行维护范围

    - 智能化煤矿顶板监测系统运行维护主要包括工作面矿压监测系统、巷道矿压监测系统和顶板监测管控平台。

    - 智能化煤矿工作面矿压监测系统运行维护主要包括顶板下沉量监测系统、液压支架工作阻力监测系统、微震监测系统、支承压力监测系统，及每项系统所包含的软硬件设备、通讯线缆、分站、交换机及电源等。

    - 智能化煤矿巷道矿压监测系统运行维护主要包括顶板离层监测系统、巷道围岩变形监测系统、锚杆锚索受力监测系统，及每项系统所包含的软硬件设备、通讯线缆、分站、交换机及电源等。

    - 智能化煤矿矿压监测管控平台运行维护主要包括监控平台数据库、控制主机、通讯线缆等软硬件。

- 运维内容

  - 运行内容

    - 智能化煤矿工作面矿压监测系统

      - 根据工作面地质与生产条件调查评估结果，考虑工作面在回采期间发生的变化及受到的采动影响，制定智能化煤矿顶板监测系统布置方案。

      - 动态评估工作面回采现状，分析地质条件变化情况、原因及对工作面顶板的影响，及时调整并优化顶板监测系统布置方案。

      - 在褶曲、断层、陷落柱、风氧化带、流沙层、破碎带及淋水区等地质构造区域，应联合有相应资质的科研院所制定专项的工作面顶板矿压监测方案，有针对性地监测地质构造特殊区域的顶板状况。

      - 在空巷、采空区、应力集中区、交叉点等应力复杂地段，应加强地质调查、探测及评估工作，综合分析地质构造、应力变化对工作面顶板的影响，并制订专项的顶板监测方案，采取相应的措施。

      - 应建立工作面顶板监测系统巡查制度，巡查工作应由经验丰富的技术人员组成，并及时上报巡查中发现的异常情况。

      - 工作面基本架工作阻力监测系统应自动记录压力的原始量和变化量，并保存在集中控制台工作站和地面集中监控系统服务器中。

      - 支架压力监测仪器安装前须检查支架的液压系统确保处于完好状态，严防支架立柱窜液引发安全事故。

      - 工作面液压支架姿态监测系统能自动计算支架顶梁与顶板的平行度。

      - 矿压监测软件系统应具备矿压历史数据的图表展示、报表输出以及支架工况分析等功能，支架工况分析功能包括支架初撑力分析、末阻力分析、安全阀开启分析、支架工作阻力频率分布、立柱不保压分析等。

      - 微震监测系统地面主机需要维护采集软件、定位软件和后处理软件。

      - 微震监测系统采集软件需要24h开启，保持正常采集数据，当不显现波形的时候，需要查看井下分站IP是否能连通，若不通，需及时入井排查，情况复杂时及时联系厂家售后人员处理。

      - 微震监测系统定位软件维护的内容主要是事件分析，后处理软件维护时需按天输入推进度。

    - 智能化煤矿巷道矿压监测系统

      - 根据巷道围岩地质与生产条件调查评估结果，考虑巷道在全服务周期中发生的变化及受到的采动影响，制定智能化煤矿巷道监测系统布置方案。

      - 在生产过程中动态评估巷道围岩地质条件，分析地质条件变化情况、原因及对围岩稳定性的影响，及时调整并优化巷道监测系统布置方案。

      - 在褶曲、断层、陷落柱、风氧化带、流沙层、破碎带及淋水区等地质构造区域，应联合有相应资质的科研院所制定专项的巷道矿压监测方案，有针对性地监测地质构造特殊区域的巷道围岩状况。

      - 在空巷、采空区、应力集中区、交叉点等应力复杂地段，应加强地质调查、探测及评估工作，综合分析地质构造、应力变化对巷道围岩稳定性的影响，并制订专项的巷道矿压监测方案，采取相应的措施。

      - 工作面超前支承压力影响区是顶板监测系统布置的重点区域，监测内容应覆盖超前支承压力、侧向支承压力、超前支护体受力、超前区域顶板离层量、围岩变形量等。

      - 巷道矿压监测系统能覆盖采掘区域，连续监测煤柱体应力、锚杆锚索受力、巷道围岩变形。

      - 巷道矿压监测（离层仪、围岩变形、锚杆锚索受力）等系统与设备运行应包括监控、运行操作、报警和日常维护等内容。

    - 智能化煤矿矿压监测管控平台

      - 顶板管控平台运行应包括对系统运行状态、网络连接状态、设备数据实时状态、设备预警等信息进行监测，监测记录应实时、可靠、完整。

      - 维护人员在进行工作面顶板监测系统、巷道矿压监测系统、矿压监测管控平台维护与设备操作时，应严格按照操作流程执行。

      - 维护人员在井下完成设备安装工作后，应在地面监控主机上测试一下传感器通讯与在监控软件上设置相关设备，调试正常。

      - 运维人员在地面监控主机上调出监控界面操作时，应使用个人普通账号登录系统，在修改系统设备参数时登录管理员账号，修改完成后及时注销登录，重新登录浏览账号，防止其他人员意外操作。

  - 维护内容

    - 智能化煤矿工作面矿压监测系统

      - 定期检查工作面支架工作阻力数据采集是否正常，检查传感器是否能够记录工作阻力的变化。

      - 定期检查工作面支架立柱的下缩量，每隔10个支架记录一组，与系统自动保存的数据进行比对，以便调整数据容差，维护系统记录的准确性。

      - 定期检查工作面支架的姿态，每隔10个支架记录一组，测量顶梁、底座的倾角和俯仰角，与系统自动保存的数据进行比对，以便调整支架姿态，维护支架的良好接顶状态。

      - 定期检查工作面基本架的初撑力，提取并统计液压支架的初撑力和初撑力合格率，及时下达初撑力考核结果，要求支架实际初撑力不低于额定初撑力的80%，初撑力合格率要求达到90%以上。

      - 定期检查支架压力监测仪器的历史数据存储状态，保证矿压监测系统通讯中断后的数据存储，能够保存数据时间不应少于7天，并在通讯线路恢复后补偿上传历史数据。

      - 定期检查支架压力监测仪器所接矿用隔爆兼本安电源的蓄电功能，保证其断电后正常工作时间不少于2小时。

      - 定期检查超前支架压力数据，检查数据是否有丢失。

      - 定期检查微震监测系统相关硬件设备的工作状态，主要包括：监测主机、网络路由器、交换机、供电电源、线路连接、探头、拾震器、接线盒等。

      - 定期检查微震地面监测主机软硬件系统是否正常运转，微震波形质量较差的情况下需要进一步排查软硬件，微震监测软件参数设置科学合理，能每天24小时不间断运转，当地面主机长时间（超过24h）连接不到井下设备时，需检查井下供电系统，重启仪器。

      - 定期检查微震监测传感器的安装位置，传感器与顶板锚杆的连接是否牢固可靠，深孔传感器与顶板围岩耦合成一个整体，检查传感器安装位置的地理坐标是否正确。

      - 定期检查微震监测传感器与线缆的连接质量，信号传输正常条件下监测分站指示灯是否显示正常，监测分站供电电源是否正常供电，供电确认无误时需排查线路，排查光纤连通是否正常，网线连接接口是否正常。

      - 定期检查微震监测系统通讯线缆与动力线缆的距离，避免监测信号受到电缆的干扰；检查中间断点接线盒是否连接屏蔽层，检查分站外壳是否接地。

      - 定期检查微震监测线路铺设是否符合煤矿标准化要求，并制定微震探头挪移计划。

    - 煤矿智能化巷道矿压监测系统

      - 巷道矿压监测系统的维护内容包括设备层、传输层和管理层。

      - 定期检查巷道钻孔应力计的完好程度，检查其是否正常上传数据，若不上传数据，逐一排查电池电量、通讯线缆、接线盒、分站等。

      - 定期检查巷道钻孔应力计的数据连续性，保证在超前支承压力影响区域能准确监测记录应力的变化。

      - 定期检查巷道钻孔应力计的读数变化量，当读数缺失或者无法继续记录时，及时在原监测位置补打钻孔安装钻孔应力计。

      - 定期检查锚杆/锚索测力计与支护体的耦合状况，当出现测力计脱落或者被挤坏，及时标记测点，并在附近重新安装测力计。

      - 定期检查锚杆/锚索测力计的供电电压、数据传输质量，保证在超前支承压力影响区域能准确监测记录支护体受力。

      - 定期检查围岩移动传感器的完好程度，检查其是否能够正常上传数据，若不上传数据，逐一排查电池、通讯线缆、接线盒、分站等。

      - 定期检查围岩移动传感器能否正常工作，若需要更换，及时在原测点附近补打钻孔安装围岩移动传感器进行监测，并能够监测深部和浅部的相对位移。

      - 定期检查围岩表面变形监测传感器，检查其是否与围岩表面连接牢固，数据误差是否在合理范围内，监测数据是否具有连续性。

      - 定期检查巷道矿压监测系统的软硬件，检查系统参数设置、数据图形显示功能，提取部分数据进行作图分析。

    - 智能化煤矿矿压监测管控平台

      - 定期检查智能化煤矿矿压监测管控平台地面监控主机以及调试软件运行状态正常，通过调试软件搜素井下信号转换设备及分站、传感器等，修改其设备名称、型号、位置等相关配置信息，确认井下设备相关功能正常。

      - 定期检查管控平台能否正常工作，若发现通讯异常，检查环网交换机设备上接口工作状态；若环网接口能通讯，则检查信号转换器的工作状态，包括检查供电，排查接线盒、重启设备等。

      - 定期检查各个监测分站显示是否正常，检查分站供电是否正常，检查各指示灯是否显示运行正常，检查接收传感器数量是否与实际相符。

      - 定期检查各传感器工作状态，检查各传感器供电是否正常，检查传感器各指示灯是否显示正常，检查外观是否完好。

      - 检查期间若发现故障设备，最短时间内进行更换，将更换后的信息录入监控主机系统。

      - 定期检查环网运行状态是否正常，各局域网IP地址是否能够正常使用。

      - 定期检查矿压管控平台中工作面矿压数据、巷道矿压数据、微震监测数据等是否能否自动更新。

      - 定期从矿压监测管控平台导出矿压报表，且能够反映工作面支架初撑力、末阻力、支架立柱不保压比例、安全阀开启比例、支架不平衡比例等情况，并对当日、当周和当月的支护质量、顶板状况和矿压显现情况做总体评价。

      - 定期检查矿压管控平台中各支架压力柱状图显示工作状态正常、工作面历史等值线云图时间更新是否正确，是否能正常显示，工作面支架工况评价图评价等级及分项预警指标算法是否运行正常。

      - 定期检查矿压管控平台中各微震点阵图时间更新是否正确，是否能正常显示，微震事件评价显示是否运行正常。

      - 定期检查矿压管控平台中巷道矿压监测结果是否更新正确，是否能正常显示。

      - 矿压在线监测系统接入调度室，进行统一管理，矿压在线监测系统监控主机专机专用，严禁兼作其他用途，除专业负责人员外，其他人不得随意操作监控主机。

      - 维护人员需要定期对顶板管控平台系统的数据进行备份、更新，确保监测数据和系统的安全。

- 运维组织管理

  - 人员管理

    - 建立智能化煤矿顶板监测系统专职运维机构，配备专职运维人员，进行运维任务合理分工，运维人员专业方向、数量满足运维需要。

    - 智能化煤矿顶板监测系统的运维人员应根据设备系统升级，定期进行专业化培训与考核，持证上岗。

    - 建立智能化煤矿顶板监测系统运维效果综合评估机制，定期对运维人员的工作表现、运维效果进行评估，对绩效不达标的人员进行培训调整。

  - 制度保障

    - 建立智能化煤矿顶板监测系统运维管理制度，包括智能化运维工作流程、安全操作规程、巡检制度、应急预案等，明确各项制度的执行要求和责任分工。

    - 建立智能化煤矿顶板监测系统运维安全保障制度，确保数据的保密性、完整性和可靠性，采取必要的措施防止数据泄露和系统入侵。

    - 每季度开展内部审计和自查，评估运维管理标准的执行情况和改进效果，及时发现问题并采取相应措施加以改进。

    - 图纸、技术资料、分析报告应根据矿井生产需要实际情况及时修改，同时进行电子化长期保存。

- 考核评价

应给出运维效果的考核指标，建议与上述的运维范围进行对应，尽量能够量化考核。

按附表A.1进行评分，总分100分，按照检查存在不符合要求的项目进行扣分，各项分数扣完为止。

附 录 A

_________________________________

(资料性)

考核评价因子

表A.1给出了运维考核评价因子详细说明。

A.1 运维评价因子表（待细化）

| 运维项目 | 评价因子 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能化煤矿工作面矿压监测系统 | 液压支架工作阻力监测系统稳定，能及时拾取工作阻力的变化量和绝对值。 | 30 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣5-10分，扣完为止 |  |
|  | 根据煤层走向和倾角，能自动获取液压支架姿态，判断顶梁的俯仰角。 |  |  |  |
|  | 根据液压支架立柱的伸缩梁，自动判断支架的支撑高度和顶板下沉量。 |  |  |  |
|  | 微震监测系统能及时获取顶板破断产生的波形，计算相应的能量、频率、振幅等参数。 |  |  |  |
| 智能化煤矿巷道矿压监测系统 | 顶板离层仪能智能监测浅部、深部离层量，能自动缓存、存储，实时上传数据。 | 35 | 查验现场和报表，不符合要求的每项扣5-10分，扣完为止 |  |
|  | 钻孔应力计能监测煤柱内支承压力，能自动缓存、存储，实时上传数据。 |  |  |  |
|  | 巷道围岩变形计能间隔设定时间监测获取巷道围岩变形量，能自动缓存、存储，实时上传数据。 |  |  |  |
|  | 监测分站能集成存储、传输巷道矿压监测数据，通过交换机及环网将数据传至地面服务器，工作面推进过程中运行正常无故障。 |  |  |  |
| 智能化煤矿顶板监测管控平台 | 通讯电缆完好，每根线用标志牌或标签做好标记，与动力线保持一定的距离，防止电磁干扰，影响信号的传输。 | 35 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣2-5分，扣完为止 |  |
|  | 井下监测设备电源供电正常，能保证24h不间断供电。 |  |  |  |
|  | 交换机完好，交换机进光缆的喇叭口需压紧，确保光缆不会轻易地被拔出，且要将光缆与其他电缆或胶管捆扎在一起，光缆不能出现弯折现象，防止由于拖拽造成光缆折断。 |  |  |  |
|  | 井下存储记录服务器有足够大的内存量，保障工作面矿压数据、巷道矿压数据的正常存储。 |  |  |  |
|  | 地面工作站有专人看护、维护，账户专用、不间断运转、历史数据可查询、能实现监测预警功能等。 |  |  |  |
|  | 监控平台软件运行正常，能开机自启动，并能通过网页进行查看。 |  |  |  |
|  | 智能化显示井下监测系统的工作状态，并给出相应的提示。 |  |  |  |
|  | 能通过云图、曲线、柱状图等展示矿压监测数据、特征，根据相关理论，对达到阈值的参量进行预警。 |  |  |  |
|  | 监控平台数据能自动备份，维护人员定期对其进行分析、总结。 |  |  |  |