ICS 73.100.01

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  xxx—xxxx

智能化煤矿地质保障系统运维管理规范

Standard for the Operation and Maintenance Management of Geological Support System for Intelligent Coal Mine

（征求意见稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	ii

引  言	iii

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本要求	3

4.1 智能物探运维基本要求	3

4.2 智能钻探运维基本要求	4

4.3 地质保障平台运维基本要求	5

5运维范围	5

5.1智能物探主要运维范围	5

5.2智能钻探主要运维范围	5

5.3地质保障平台主要运维范围	6

6 运行内容	6

6.1 智能物探运行内容	6

6.2 智能钻探运行内容	7

6.3 地质保障平台运行内容	8

7 维护内容	9

7.1智能物探维护内容	9

7.2智能钻探维护内容	10

7.3地质保障平台维护内容	11

8 运维组织管理	11

8.1 智能物探运维组织管理	11

8.2 智能钻探运维组织管理	12

8.3 地质保障平台运维组织管理	12

9 考核评价	13

附 录 A	14

1.智能物探设备运维考核评价	14

2.智能钻探设备运维考核评价	18

3.地质保障平台运维考核评价	20

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：

本标准主要起草人：

引  言

为了加快煤矿智能化建设，加强煤矿地质保障平台的落地应用，提升煤矿安全保障能力，需要建立完善智能化煤矿地质保障系统运维管理标准规范。该标准涵盖智能钻探运维、智能物探运维与地质保障平台运维三部分。

智能化物探涵盖电阻率监测系统、微震监测系统、随采监测系统、随掘监测系统及槽波探测系统；智能化钻探系统涵盖自动换杆装置控制系统、自适应钻进控制及故障诊断专家系统；地质保障平台集成了地质、测量、写实、钻探、物探相关数据管理、图件、模型编辑管理、地质构造、水文、瓦斯、矿压监测等地质灾害预测预报、在线监测、防治方案及地质工作流程管理等系统。

本标准主要针对智能化煤矿地质保障系统相关部件、软硬件系统的日常运行与维护进行规范，以提升智能化煤矿系统的可靠性及常态化智能运行水平。

本标准执行的前提条件：

——煤矿已取得相关建设和安全生产许可；

——煤矿已进行了规范的地质保障系统工作面总体配套设计和系统建设；

——工作面探测实现了基本的智能化运行。

智能化煤矿地质保障系统运维管理规范

- 范围

智能化煤矿地质保障系统包括智能钻探、物探和地质保障平台，本文件规定了智能化煤矿地质保障系统运维管理标准的术语和定义、运维范围、运行内容、维护内容、运维组织管理、考核评价等要求。

本文件适用于智能化煤矿地质保障系统的运维管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

《煤矿地质工作规定》

《煤矿安全规程》

国家能源集团煤矿智能化建设指南（2022 版）

智能化煤矿验收管理办法（试行）

GB/T 29765      信息安全技术数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法

GB/T 37739-2019 信息技术云计算平台即服务部署要求

GB 20815      	视频安防监控数字录像设备

GB/T 28518    	煤矿用阻燃通信光缆

MTT 898—2000 	煤炭电法勘探规范

GB/T 14499-93 	地球物理勘查技术符号

DZ/T 0069-93  	地球物理勘查图图式图例及用色标准

GB/T 18341-2021 地质矿产勘查测量规范

DL/T 5807-2020  水电工程岩体稳定性微震监测技术规范

AQ2004-2005		地质勘探安全规程

DZ/T0215-2002	煤、泥炭地质勘查规范

SY/T5314-2004	地震资料采集技术规程

Q/SL0769-2001	地震勘探施工设计规范

DZ/T0300-2017	煤田地震勘探规范

MT/T 790-2006  《煤矿坑道勘探用钻机》

GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备通用要求

GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

MT/T  1007     矿用信息传输接口

MT/T  1081     矿用网络交换机

MT/T  1130     矿用现场总线

MT/T  1131     矿用以太网

- 基本要求

  - 智能物探运维基本要求

- 3.1.1 电阻率监测系统

3.1.1.1电阻率监测系统宜按照GB 20815、GB/T 28518、MTT 898-2000、GB/T 14499-93、DZ/T 0069-93、 GB/T 18341-2021进行设计。

3.1.1.2电阻率监测系统正式投用前应进行系统综合联调。

3.1.1.3运行维护团队宜参与电阻率监测系统设计、设备安装与调试。

3.1.1.4运行维护人员应具备电阻率监测系统相关专业知识，参加过相关基础理论及工程施工培训，特殊岗位应具备行业规定的从业资格。

3.1.1.5应熟悉所维修范围内的供电系统、电气设备、线路的技术特性及电缆的分布情况。

3.1.1.6在对电阻率监测系统进行维护期间，应具有完善的保障措施和应急预案。

3.1.1.7在对电阻率监测系统进行维护过程中，涉及停送电作业时，应按照《煤矿安全规程》规定，办理停送电工作票，做好防护、监护等工作，认真执行停送电制度和验放电制度，禁止带电接线等违章操作（后续监测系统涉及该条款内容一致）。

3.1.1.8设备安装或线缆敷设高度超过1.5m时，必须佩戴安全带，作业前对登高器具进行详细的隐患排查，做到劳动保护用品规范使用，实行一人作业一人监护（后续监测系统涉及该条款内容一致）。

3.1.1.9在对电阻率监测系统进行维护工作结束后，业务负责人对维护工作进行检查验收，检查设备完好状态，清点工具，恢复正常供电，确认设备运行状态正常。

3.1.1.10在对电阻率监测系统进行维护工作结束后，填写维护记录。

- 3.1.2微震监测系统

3.1.2.1微震监测系统宜按照GB 20815、GB/T 28518、GB/T 14499-93、DZ/T 0069-93、GB/T 18341-2021、DL/T 5807-2020、AQ2004-2005、DZ/T0215-2002、SY/T5314-2004、Q/SL0769-2001、DZ/T0300-2017进行设计。

3.1.2.2微震监测系统正式投用前应进行系统的综合联调。

3.1.2.3运行维护团队宜参与微震监测系统设计、设备安装与调试。

3.1.2.4在对微震监测系统进行维护期间，应具有完善的保障措施和应急预案。

3.1.2.5微震监测系统维护工作结束后，业务负责人对维护工作进行检查验收，检查设备完好状态，清点工具，恢复正常供电，确认设备运行状态正常。

3.1.2.6在对微震监测系统进行维护工作结束后，填写维护记录。

- 3.1.3随采（掘）监测系统

3.1.3.1随采（掘）监测系统宜按照GB 20815、GB/T 28518、GB/T 14499-93、DZ/T 0069-93、GB/T 18341-2021、DL/T 5807-2020、AQ2004-2005、DZ/T0215-2002、SY/T5314-2004、Q/SL0769-2001、DZ/T0300-2017进行设计。

3.1.3.2随采（掘）监测系统正式投用前应进行系统综合联调。

3.1.3.3运行维护团队宜参与随掘监测系统设计、设备安装与调试。

3.1.3.4应熟悉所维修范围内的供电系统、电气设备、线路的技术特性及电缆分布情况。

3.1.3.5在对随采（掘）监测系统维护期间，应形成完善的保障措施和应急预案。

3.1.3.6在对随采（掘）监测系统维护工作结束后，业务负责人对维护工作进行检查验收，检查设备完好状态，清点工具，恢复正常供电，确认设备运行状态正常。

3.1.3.7在对随采（掘）监测系统进行维护工作结束后，填写维护记录。

- 3.1.4槽波探测系统

3.1.4.1槽波探测系统宜按照AQ2004-2005、DZ/T0215-2002、SY/T5314-2004、Q/SL0769-2001、MT/T897-2000、GB12950-1991进行设计。

3.1.4.2槽波探测系统正式投用前应进行系统综合联调。

3.1.4.3运行维护团队宜参与槽波探测系统的设计、设备安装与调试。

3.1.4.4应熟悉所维修范围内的电气设备、线路的技术特性及信号电缆的分布情况。

3.1.4.5在对槽波探测系统进行维护期间，应具备完善的保障措施和应急预案。

3.1.4.6在对槽波探测系统维护工作结束后，业务负责人对维护工作进行检查验收，检查设备完好状态，清点工具，确认设备运行状态正常。

3.1.4.7在对槽波探测系统进行维护工作结束后，填写维护记录。

  - 智能钻探运维基本要求

3.2.1钻探工作面智能化系统宜按照GB 20815、GB/T 28518、AQ2004-2005、DZ/T0215-2002、MT/T 790-2006、GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.4-2021、MT/T 1007、MT/T 1081、MT/T 1130、MT/T 1131、《煤矿安全规程》进行设计与施工。

3.2.2运行维护团队宜参与智能化钻探工作面的设计、设备安装与调试。

3.2.3钻探工作面正式投用前应进行智能化系统综合联调。

3.2.4运行维护人员应具备钻探工作面智能化系统相关的专业知识，参加过相关基础理论及工程施工培训，特殊岗位应具备行业规定的从业资格。

3.2.5运行维护人员应熟悉钻探工作面的供电系统、电气设备、控制系统、感知设备的技术特性及电缆的布置情况。

3.2.6在对钻探系统维护期间，应具有完善的保障措施和应急预案。

3.2.7在对钻探系统维护工作结束后，业务负责人对维护工作进行检查验收，检查设备完好状态，清点工具，恢复正常供电，确认设备运行状态正常。

3.2.8在对智能化钻探系统运维处理后，填写运行维护相关记录。

  - 地质保障平台运维基本要求

3.3.1  对系统中的报警信息要及时处理。

3.3.2  地质、测量、写实、钻探、物探类相关数据、图件、模型编辑管理、地质构造、水文、瓦斯、矿压监测等地质灾害预测预报、在线监测、防治方案及地质工作流程管理等系统运行正常，并保障所有的数据正常接入和及时更新。

3.3.3  定期数据进行备份。

3.3.4  保证数据的安全性与完备性，定期对备份数据进行审查，并输出报告。

3.3.5  运行维护人员应具备操作系统、数据库、网络安全、软件维护、运维管理的基本知识和技能。

3.3.6  服务器安全检查，制定服务器安全策略，定期对服务器进行漏洞扫描，并及时修复漏洞。

- 运维范围

- 4.1智能物探主要运维范围

4.1.1电阻率监测系统的运行范围包括控制主站、采集分站、供电电源、监测电极、监测大线、光纤、电源线、环网交换机、采集软件。

4.1.2微震监测系统的运行范围包括控制主站、采集分站、供电电源、检波器、监测大线、光纤、电源线、环网交换机、采集软件、定位软件 、远程监控站。

4.1.3随采（掘）监测系统的运行范围包括检波器、监测（采集）分站、隔爆电源、传输线、光端机、交换机、光纤、数据处理主机。

4.1.4槽波探测系统的运行范围包括：采集分站、数据传输线、检波器、GPS授时器、数据管理软件、反演软件等。

- 4.2智能钻探主要运维范围

4.2.1钻探工作面运行维护主要包括工作面信息化系统、自动化控制系统、感知系统、综合保障系统等。

4.2.2信息化系统的运行维护范围包括通讯电缆、语音通讯系统、工业环网交换机。

4.2.3自动化控制系统包括地面集中控制中心、井下远程集中控制中心、钻机远程控制系统等。

4.2.4感知系统主要包括布置在钻探设备上的各类传感器。

4.2.5 综合保障系统主要包括工作面智能供电系统、工作面视频监控系统、工作面照明系统。

- 4.3地质保障平台主要运维范围

4.3.1实时监控平台状态，系统出现故障及时进行定位、诊断和修复，保障平台的稳定性和可用性。

4.3.2定期对云环境中虚拟机操作系统、文件、数据库、虚拟机整机等进行增量备份以及全量备份，定期检查数据的完整性，定期对备份工作进行审计检查。

4.3.3 定期检查系统是否有异常报警，并对报警进行处理。

4.3.4 定期检查地质、水文、安全监测、人员定位、生产调度、主排水系统、矿压监测等在线监测系统是否正常运行。

4.3.5 定期对系统的密码进行维护，对服务器CPU利用率、硬盘使用情况、内存使用情况、网络浏览、防火墙等情况进行监控。

- 运行内容

  - 智能物探运行内容

- 6.1.1 电阻率监测系统

6.1.1.1电阻率监测系统及设备运行应包括监控、日常巡检、运行操作、报警和事件处理等内容，巡检记录应及时、完整、真实、清晰（后续监测系统涉及该条款内容一致）。

6.1.1.2运行人员在进行电阻率监测系统及设备操作时，应严格按照操作流程及相关制度执行（后续监测系统涉及该条款内容一致）。

6.1.1.3电阻率监测系统应24h连续运行（后续监测系统涉及该条款内容一致）。

6.1.1.4电阻率监测系统采集电场信息或状态数据应传输到地面主机。

6.1.1.5应全面收集监测工作面最新的水文地质资料，水文观测孔、地质观测等资料。

6.1.1.6应保证电极按标定位置埋设，并保证接地良好。无法埋设在预定位置时，可以垂直于放线方向移动，其距离应小于至中心点的3%。一般电极布置在2-3m的浅孔中，监测大线布置于顺槽外帮，使用耐压管对监测大线和电极进行保护。依据标准化的要求对监测大线进行悬挂。

6.1.1.7为了提高监测效率，可以进行分段式滚动监测。单次覆盖100-300m的推进长度，滚动过程中监测长度保持一致。

6.1.1.8根据现场情况选择装置形式，如单极-偶极、单极-单极，偶极-偶极，采集方式为一组电极发射，对侧巷道所有电极进行接收，两侧电极都完成发射和接收后完成一组监测数据采集，然后进行下一组。

6.1.1.9分段监测时，滚动前后通过地面控制软件切换电极实现监测区域的移动。

6.1.1.10由于突发情况断电后，重新上电后，监测分站自动进入续采模式（后续监测系统涉及该条款内容一致）。

6.1.1.11根据现场情况自动或手动监测数据采集（后续监测系统涉及该条款内容一致）。

6.1.1.12应定期对数据库的历史数据进行维护整理，必要时进行统计分析，从而查看监测分站的工作状态、监测数据是否正常等。

6.1.1.13所有井下设备避免淋水、碰撞，应悬挂至巷道侧帮，需要有专人定期巡视维护，监测大线随着工作面的推进，部分电极及监测大线随着顶板垮落埋置或者可以截断处理，需要有专人负责；滚动施工时，监测大线及电极的移动需要有专人负责。

6.1.1.14地面服务器应独立运行，主要用于控制井下分站的工作状态，存储分站上传数据、反演成像及显示功能。需要专人维护，并形成日报。

6.1.1.15地面控制软件可以监测网络的联通状态，从而对监测数据及状态数据进行监控，监控内容包括：电极的发射、接收状态、正在工作的电极编号、装置形式、发射信号波形、电流强度及接收电压曲线及每天的监测数据组数等。

- 6.1.2微震监测系统

6.1.2.1应全面收集监测工作面最新的水文地质资料，水文观测孔、地质观测等资料。

6.1.2.2应定期对数据库的历史数据进行维护整理，必要时进行统计分析，从而查看监测分站的工作状态、监测数据是否正常等。

6.1.2.3微震监测系统应保证检波器按标定位置埋设，布置于2-3m浅孔，并保证于孔壁和孔底耦合良好。

6.1.2.4微震监测系统的所有设备避免淋水、碰撞，应悬挂至巷道侧帮。需要有专人定期巡视维护。

6.1.2.5微震监测系统地面服务器应独立运行，主要用于控制井下分站的工作状态，存储分站上传数据、反演成像及显示功能。需要专人维护，并形成日报。

- 6.1.3随采监测系统

6.1.3.1需记录每日的回采（掘进）进尺及采煤机（掘进机）位置情况。

6.1.3.2每日两次登录服务器，检查随采（掘）地震数据处理与监测软件是否正常运行。

6.1.3.3应定期对数据库的历史数据进行维护整理，必要时进行统计分析，从而查看监测分站的工作状态、监测数据是否正常等。

6.1.3.4监测每日的成像结果，如果判断工作面内及前方有强异常，则向矿方及时预报结果。

- 6.1.4槽波探测系统

6.1.4.1槽波探测系统及设备运行应包括探测、年检、自检、报警和事件处理等内容，年检及自检记录应及时、完整、真实、清晰。

6.1.4.2需记录每日的掘进、回采进尺情况。

6.1.4.3探测过程中保持设备正常运行。

6.1.4.4及时上传保存探测数据，并及时对探测数据进行反演成像。

6.1.4.5根据成像结果进行预报，如果判断前方或工作面内部有强异常，则向矿方及时预报结果。

  - 智能钻探运行内容

6.2.1智能钻探系统与设备运行应包括日常巡检、月度检修、季度维护保养、运行操作、报警和事件处理等内容，应严格按照操作流程及相关制度对智能钻探系统进行操作。

6.2.2智能化钻探工作面运行前应确认该工作面各类传感器运行状态正常，信息化系统、自动化控制系统、感知系统、综合保障系统等各系统参数正常，具备开机条件。

6.2.3集控司机应在井下集控中心或地面集控中心完成集控操作，每月在集控中心操作测试一次自动化启停与操控功能。

6.2.4集控司机在井下集控中心完成集控操作，每位集控司机使用个人账号登录系统，下班前在停止所有设备运行后及时注销登录，重新登录浏览账号，防止其他人员意外操作。

6.2.5在对集控系统进行操作前，必须对系统的通信状态、故障报警进行全面排查，检查上一班遗留问题是否影响安全操作，如果发现安全隐患必须及时向跟班负责人汇报，由负责人安排人员采取相关防范措施后才能进行远程控制，严禁在系统功能存在安全隐患的情况下私自进行远程控制。

6.2.6集控操作人员必须在接到现场巡检人员的操作指令后，对操作指令内容进行一次确认，确保指令传达无误，并确认指令发出人员姓名，才能进行相应操作，并做好操作记录。

6.2.7在对集控系统进行操作的过程中，发现系统通信故障，必须第一时间通知现场巡检人员，由现场巡检人员确认故障部位，严禁设备在失控状态下运行。

6.2.7在对集控系统进行操作的过程中，发现单个传感器故障，必须第一时间通知现场巡检人员，让现场巡检人员对故障部位重点关注。

6.2.8钻机运行期间，现场宜有跟机巡检工，并佩带钻机遥控器，在运行时，及时观察前方情况（孔口是否瓦斯超限、顶部发生坍塌等)，发现异常情况及时停机处理，暂停工作时按下急停按钮，并关闭发射器电源，放在安全位置，操作时避免水淋、振动、跌落等情况发生。

6.2.9集控司机应时刻观察工作面各设备的运行参数、视频监控画面，发现异常情况，立即处理。对集控系统进行操作过程中，操作人员严禁脱岗作业。

6.2.10钻孔施工结束后，集控司机应操作一键停机按钮，钻探工作面所有设备顺序停机，应对工作面智能化系统运行状态进行记录，运行记录应清晰、真实、完整。

  - 地质保障平台运行内容

6.3.1运行人员操作地质保障系统时，应严格按照操作流程及相关制度执行。

6.3.2每月登录系统，并对密码进行修改，密码长度不低于8位，密码内容需包括大小写、特殊字符和数字。

6.3.3规范地质数据库分类，每月/每周将地质调查、钻探、物探、化探、抽水试验、采样测试、测量变形、位移、地表沉陷和岩移观测等数据更新到地质保障平台。

6.3.4利用井下槽波、音频电透视、瞬变电磁等技术对采掘工作面进行每月/每周探测采集，采集结果更新到地质保障平台。

6.3.5利用随采、随掘探测技术实现对采掘工作面实时动态探测，采集数据实时接入地质保障平台，每月/每周将探测成果解译后更新到地质保障平台。

6.3.6整理钻探、物探、化探、测量、地质写实、监测、测试等成果数据，每月/每周更新地质、瓦斯、水文、火区等二维地质类图件及三维地质模型。

6.3.7每天登录系统，检查地质、水文、火区、瓦斯、储量等模块功能是否正常运行。

6.3.8每天登录系统，对发生变更的监测点位置信息进行更新，保障系统中监测点位置与实际一致。

6.3.9每月/每周登录系统，对地质预测预报进行检查，并及时上报。

6.3.10运行人员根据系统使用情况，每月/每周收集系统修改意见上报。

6.3.11每周对服务器进行补丁升级和病毒库更新检查。

6.3.12每周登录系统查看瓦斯含量、压力预测模型，对瓦斯含量、瓦斯压力进行预测，并及时上报。

6.3.13根据瓦斯含量和瓦斯压力预测数据，进行瓦斯预报，包括风险位置、开采位置、报警阈值、报警频次、发布人、发布时间、预报等级、处理人、处理时间、处理建议等。

6.3.14查看瓦斯涌出量模型，输入模型预测关键数据，进行模型计算并上报结果。

6.3.15查看瓦斯防治方案，对掘进、回采工作面进行抽采评判，并进行瓦斯抽采计算。

6.3.16查看火区监测点实时数据，重点查看发火重点区。

6.3.17查看光纤测温信息，对测量数据进行统计分析。

6.3.18查看自燃发火三带O₂、N2、CO、CO2、CH4等气体数据，进行拟合分析。

6.3.19支持云环境中虚拟机操作系统、文件、数据库、虚拟机整机等备份对象的备份与恢复。

6.3.20支持完全备份、增量备份或差量备份等备份方式。

6.3.21支持至少一种备份介质，常见的备份介质有磁盘、磁带、光盘等。

6.3.22能根据备份对象、备份时间、备份方式、备份介质及备份模式等制定备份策略。

6.3.23能选择全部或部分备份数据进行恢复，恢复后的数据应与原数据一致。

6.3.24能选择不同备份时间点的备份数据进行恢复。

6.3.25对备份作业、恢复作业、删除作业等事件、以及管理员和用户各类操作进行审计。

6.3.26对地质保障产品进行补丁升级，对升级成果内容和解决的产品问题进行跟踪。

- 维护内容

- 7.1智能物探维护内容

- 7.1.1电阻率监测系统

7.1.1检查监测分站、隔爆电源、环网交换机等设备接地线完好与接地螺栓接触牢固可靠，接地螺栓无锈蚀。设备上盖无变形，螺丝弹垫齐全，规格统一。设备下腔体螺丝、弹垫齐全规格统一，上紧后丝扣外漏1～3扣，壳体无变形，无锈蚀，无开焊，喇叭嘴紧固，压线板，密封圈、金属圈、挡板等符合防爆要求（后续监测系统涉及该条款内容一致）。

7.1.2监测大线、光纤、电源线等每根线缆必须要用标志牌或标签做好标记，注明用途及去向，并做好防水、防脱落工作；线缆不允许打圈、折弯，与矿方动力线必须分别放置在不同的电缆架上，距离应大于100mm，防止电磁干扰，影响信号的传输（后续监测系统涉及该条款内容一致）。

7.1.3如需将光信号转换为电信号，则需在进入矿方工控交换机前使用光端机进行光电转换，并适配电源，因此需要对光端机及其电源进行保护，并定期维护（后续监测系统涉及该条款内容一致）。

7.1.4应定期对电阻率监测数据库的历史数据进行维护整理，必要时进行统计分析，从而查看监测分站的工作状态、监测数据是否正常等。

7.1.5电阻率监测系统的监测电极布置于2-3m浅孔中，并保障接地良好。

- 7.1.2微震监测系统

7.1.2.1应定期对微震监测数据库的历史数据进行维护整理，必要时进行统计分析，从而查看监测分站的工作状态、监测数据是否正常等。

7.1.2.2微震监测系统的检波器需要安装于钻孔内，并与钻孔孔壁耦合良好。

7.1.2.3地面控制软件可以监测网络的联通状态，从而对监测数据及状态数据进行监控，监控内容包括：分站的拓扑结构、分站的工作状态，每道检波器的实时波形等。

- 7.1.3随采（掘）监测系统

7.1.4.1随采（掘）监测系统地震传感器炮孔打在煤层中部，浅孔孔深2.0-2.5m，孔径42mm。通过专用设备将地震传感器牢固固定在煤层中，保证检波器有良好的接收效果。

7.1.4.2应定期对随采（掘）监测数据库的历史数据进行维护整理，必要时进行统计分析，从而查看监测分站工作状态、监测数据是否正常等。

- 7.1.5槽波探测系统

7.1.5.1检查检波器壳体无变形，螺丝齐全、规格统一，无锈蚀、无开焊，密封圈、金属圈等符合防爆要求。

7.1.5.2检查同步触发装置壳体无变形，螺丝齐全、规格统一，无锈蚀、无开焊，密封圈、金属圈等符合防爆要求。

7.1.5.3采集大线、检波器线等每根线缆必须要用标志牌或标签做好标记，注明用途及去向，并做好防水、防脱落工作，防止电磁干扰，影响信号的传输。

7.1.5.4槽波探测系统地震检波器和炮孔置于煤层中部，浅孔孔深2-2.5m，孔径42mm。通过专用设备将地震检波器与煤层或岩石稳固耦合，保证检波器有良好的接收效果。

7.1.5.5探测过程中应安排专人巡线，确保采集站正常运行，传输线正常连接。

- 7.2智能钻探维护内容

- 7.2.1信息化系统

7.2.1.1每日检查钻探工作面通信线缆、基站、环网交换机、语音通信装置等硬件外观是否出现异常。

7.2.1.2检查环网交换机设备接地线完好与接地螺栓接触牢固可靠，接地螺栓无锈蚀。壳体无变形、无锈蚀、无开焊，喇叭嘴紧固，压线板、密封圈、金属圈、挡板等符合防爆要求。

7.2.1.3每日检查无线通信基站指示灯显示是否正常，若出现异常则进行处理。

7.2.1.4每日检查语音通信系统是否运行正常，是否出现通信不畅等故障。

7.2.1.5定期对钻探工作面环网设备进行防尘、防潮、防爆检查。

7.2.1.6定期对钻探工作面进行数据备份。

- 7.2.2自动化控制系统

7.2.2.1每日检查钻机控制系统的工况显示是否正常，主要包括：启停状态、电压、电流、功率、液压系统压力、流量、温度、液位、水泵压力、流量及温度等。

7.2.2.2检查控制系统信息显示功能是否正常，包括状态、电流、电压、功率、漏电、缺相、过载、各种故障状态、数字信号的反馈等。

7.2.2.3对电控系统设备中的各种固定紧固件需齐备，如有缺失，要及时补充。电液控系统各元部件必须安装固定牢靠，按钮是否灵敏可靠，。

7.2.2.4电液控换向阀的手动按钮只为应急之用，严禁正常生产时直接手动操作电液控换向阀（自动控制系统、遥控器按钮、控制器键盘都失效时除外)

7.2.2.5电磁先导阀有故障时应整体更换，禁止井下解体维修后直接使用。

7.2.2.6通过集控系统操作试验钻机操作是否按照指令进行动作。

7.2.2.7每周应检查试验一次井下集控中心语音视频的视频监控和语音功能是否正常。

7.2.2.8每月对钻机智能控制系统相关硬件设备的外观、安装状态等进行检查，确保外观无损坏、安装固定牢靠。

- 7.2.3感知系统

7.2.3.1每日检查钻机的压力传感器、倾角传感器、温度传感器、行程传感器、流量传感器等各类传感器的外观是否发生损坏，是否发生锈蚀、漏液(部分传感器)等，是否存在明显的线缆故障等，并通过上位机平台检查各类传感器是否数据合理、工作正常。

7.2.3.2每日对各类传感器的检查结果进行记录，并对损坏的传感器进行更换。

7.2.3.3每周查看工作面钻探设备的故障诊断系统的诊断报告，重点检查出现异常数据的传感器，对数据异常发生原因进行分析，确定是否是传感器故障及设备故障，根据传感器数据分析结果，对预测即将发生故障的设备进行预测性维护、维修、更换等。

- 7.2.4综合保障系统

7.2.4.1检查视频监控设备调试终端（笔记本电脑）与摄像机连接后运行状态是否正常，在IE 浏览器地址栏中输入摄像机的IP 默认地址，登录摄像机前端，在预览界面中，可控制预览、录像、抓拍图片、对讲、音频的开启和关闭。

7.2.4.2检查视频监控系统是否显示正常，画面是否清晰，现场检查玻璃护罩是否破损，除尘刷是否损坏，线缆有无损伤，确保视频监控系统正常使用。

7.2.4.3每天检查视频监控设备运行是否正常，是否存在设备损坏，镜头画面有无遮挡物、镜头画面是否清晰、设备有无渗水等现象。

7.2.4.4应每天检查自动化控制软件、视频监控系统是否正常，有无卡顿现象。

- 7.3地质保障平台维护内容

7.3.1每周将井下地质测量、写实数据及其它钻探、物探类地质数据更新到地质保障平台地质台账库。

7.3.2每天检查地质、水文、安全监测、人员定位、生产调度、主排水系统、矿压监测等在线监测系统是否正常运行，确保所有数据都正常采集接入。

7.3.3检查用户登录密码强度是否安全，每月进行密码升级更新。

7.3.4每天检查平台运行的服务器CPU利用率、硬盘使用情况、内存使用情况、网络浏览、防火墙等是否正常，有无报警提醒。

7.3.5检查二维地质图件及三维地质模型与当前矿井实际地质情况是否一致，包括地层岩性、相关位置地层厚度，断层错位相交、陷落柱圈定等地质异常体解释是否合理。

7.3.6检查水文模型信息是否正确，包括名称、地质年代、渗透系数、单位涌水量、水质类型、矿化度等。

77.3.8检查排水系统排水点位置是否正确，排水量是否正常。

7.3.9检查充水水源、充水通道及充水强度数据是否正确。

7.3.10检查水文地面监测、地下监测点是否采集入库最新数据，对于异常数据是否有预警。

7.3.11检查瓦斯监测点信息是否正确，包括监测点名称、报警值、位置、经纬度和高程。

7.3.12检查瓦斯监测预报情况，包括通风设备、抽采设备、终端传感设备是否正常运行。

7.3.13检查火区监测点信息是否正确，包括监测点名称、监测位置、监测数据、监测时间以及监测数量等。

7.3.14如果发现地质异常现象或预警信息应及时上报。7.3.15每月对云环境中虚拟机操作系统、文件、数据库、虚拟机整机等进行增量备份。

7.3.16每季度对云环境中虚拟机操作系统、文件、数据库、虚拟机整机等进行全量备份。

7.3.17每月检查备份数据的完整性，以及备份数据介质是否多样。

7.3.18每月对备份、还原、删除备份工作进行审计检查。

- 运维组织管理

  - 智能物探运维组织管理

    - 人员管理

8.1.1.1应建立智能物探监测系统专职运维机构，配备专职运维人员，运维人员专业方向、数量应满足运维需要，应对运维任务进行合理分工。

8.1.1.2智能物探监测系统应根据设备系统升级，定期进行专业化培训与考核，持证上岗。

8.1.1.3智能物探监测系统的井下设备包括监测分站、分站关联电源、光端机及光端机关联电源、监测电极、监测大线、光纤等，井下设备管理、维护需要专职人员1-3名。地面设备包括服务器等，地面服务器专职维护人员1-2名。

    - 制度管理

8.1.2.1建立智能物探监测系统运维管理制度，包括智能化运维工作流程、安全操作规程、巡检制度、应急预案等，明确各项制度的执行要求和责任分工。

8.1.2.2建立智能物探监测系统运维安全保障制度，确保数据的保密性、完整性、及时性和可靠性，采取必要的措施防止数据泄露和系统入侵。

8.1.2.3每季度开展内部审计和自查，评估运维管理标准的执行情况和改进效果，及时发现问题并采取相应措施加以改进。

8.1.2.4图纸、技术资料应根据矿井生产需要实际情况及时修改，同时进行电子化长期保存。

8.1.2.5电阻率监测系统监测大线随着工作面的推进，部分电极及监测大线随着顶板垮落埋置或者可以截断处理，需要有专人负责；滚动施工时，监测大线及电极的移动需要有专人负责。

8.1.2.6随采监测系统记录每日的回采进尺、采煤机位置情况。

8.1.2.7随采监测系统记录每日的成像结果，如果判断工作面内有强异常，则向矿方及时预报结果。

8.1.2.8随掘监测系统记录每日的掘进进尺、掘进机位置情况。

8.1.2.9随掘监测系统监测每日的成像结果，如果判断掘进巷道前方有强异常，向矿方及时预报结果。

8.1.2.10槽波监测系统记录每日的掘进或回采进尺，记录掘进机或采煤机位置情况。

8.1.2.11槽波监测系统记录每次探测成像结果，如果判断掘进巷道前方有强异常，则向矿方及时预报结果。

8.1.2.12电阻率监测系统、微震监测系统、随采监测系统、随掘监测系统、微震监测系统所有设备避免淋水、碰撞，应悬挂至巷道侧帮，需要有专人定期巡视维护。地面服务器应独立运行，主要用于控制井下分站工作状态，存储分站上传数据、反演成像及显示功能。需要专人维护，并形成日报。

  - 智能钻探运维组织管理

    - 人员管理

8.2.1.1建立智能化钻探运维系统需要的专职运维机构，配备专职运维人员，进行运维任务合理分工，运维人员专业方向、数量满足运维需要。

8.2.1.2智能化钻探系统的运维人员应根据设备系统升级，定期进行专业化培训与考核，持证上岗。

8.2.1.3建立智能化钻探系统运维效果综合评估机制，定期对运维人员的工作表现、运维效果进行评估，对绩效不达标的人员进行培训调整。

    - 制度管理

8.2.2.1建立智能化钻探系统运维管理制度，包括智能化运维工作流程、安全操作规程、巡检制度、应急预案等，明确各项制度的执行要求和责任分工。

8.2.2.2建立智能化钻探系统运维安全保障制度，确保数据的保密性、完整性和可靠性，采取必要的措施防止数据泄露和系统入侵。

8.2.2.3每季度开展内部审计和自查，评估运维管理标准的执行情况和改进效果，及时发现问题并采取相应措施加以改进。

8.2.2.4图纸、技术资料应根据矿井生产需要实际情况及时修改，同时进行电子化长期保存。

  - 地质保障平台运维组织管理

    - 组织保障

8.3.1.1成立煤矿地质保障系统运维管理项目部，项目经理对运维工作全权负责，统筹规划安排实施运维工作。

8.3.1.2项目经理：全权负责运维工作，是项目运维的直接责任人。

8.3.1.3维护工程师：项目维护的直接操作人，保证按运维要求完成项目的产品功能维护和Bug修复工作。

8.3.1.4运维工程师：对产品运维日常工作和运维情况进行总结、分析。

    - 运维人员

8.3.2.1建立地质保障平台技术运维团队，相关责任落实到人。

8.3.2.2加强地质保障平台系统使用管理培训，提高运维人员维护技能。

8.3.2.3实现专人值守，定期定时巡查、检查地质保障工作落实情况。

8.3.2.4技术运维团队7×24小时专业支持，紧急事项4小时到矿，需留有人员长期驻矿。

    - 运维制度

8.3.3.1煤矿应建立完善和运维工作考核制度，严格落实考勤管理。

8.3.3.2建立运维巡检记录、现场服务记录、故障分析报告等文档清单。

8.3.3.3定期进行运维相关知识培训和学习；

8.3.3.4涉及煤矿安全运维方面的工作，必须由具备相关资质人员负责。

    - 运维考核

8.3.4.1建立运维人员考核指标体系，定期对运维工作成果进行考核检查。

8.3.4.2各级运维负责人负责记录绩效考核原始数据，并进行年度考核评估。

8.3.4.3定期开展运维知识考试，成绩归档评分。

- 考核评价

智能化煤矿物探设备、钻探设备及地质保障平台运维情况考核评价打分办法见附录A。

- 附 录 A

(资料性)

考核评价因子

- 1.智能物探设备运维情况考核评价

表A.1-A.4规定了智能物探设备运维情况考核评价因子及评分办法。

A.1 电阻率监测系统运维情况考核评价表

| 运维项目 | 评价因子 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻率监测系统 | 监测分站完好标准：监测分站需可靠安装在巷道侧帮，并定期检查紧固；分站接地线完好与接地螺栓接触牢固、可靠，接地螺栓无锈蚀。分站上盖无变形，螺丝弹垫齐全，规格统一。分站下腔体螺丝、弹垫齐全规格统一，上紧后丝扣外漏1～3扣，壳体无变形，无锈蚀，无开焊，喇叭嘴紧固，压线板，密封圈、金属圈、挡板等符合防爆要求。分站需用标牌做好标记，注明用途。 | 15 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 分站关联电源完好标准: 电源需可靠安装在巷道侧帮，并定期检查紧固；电源接地线完好与接地螺栓接触牢固，可靠，接地螺栓无锈蚀。电源上盖无变形，螺丝弹垫齐全，规格统一。电源下腔体螺丝、弹垫齐全规格统一，上紧后丝扣外漏1～3扣，壳体无变形，无锈蚀，无开焊，喇叭嘴紧固，压线板，密封圈、金属圈、挡板等符合防爆要求。电源需用标牌做好标记，注明用途。 | 15 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 交换机完好标准：交换机需可靠安装在交换机柜中，并定期检查；交换机进光缆的喇叭口需压紧，确保光缆不会被拔出，且要将光缆与其他电缆或胶管捆扎在一起，光缆不能出现弯折现象，防止由于拖拽造成光缆折断。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 线缆完好标准：每根线缆必须要用标志牌或标签做好标记，注明用途及去向，并做好防水、防脱落工作;线缆不允许打圈、折弯，与矿方动力线必须分别放置在不同的架上，距离应大于10Omm，防止电磁干扰，影响信号的传输。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 监测电极完好标准：监测电极布置于2-3m浅孔中，并保障接地良好。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 监测大线完好标准：监测大线必须用标签做好标记，注明用途及去向，并做好防水、防脱落工作。监测大线各抽头与电极连接可靠。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 地面服务器完好标准：服务器独立运行，能够实时监测并控制井下分站的工作状态；工作面推进时失效电极及时在控制软件中设置。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 数据上传标准：采集数据正常上传，并及时反演成像。 | 20 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

A.2 微震监测系统运维情况考核评价表

| 运维项目 | 评价因子 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震监测系统 | 监测分站完好标准：监测分站需可靠安装在巷道侧帮，并定期检查紧固；分站接地线完好与接地螺栓接触牢固，可靠，接地螺栓无锈蚀。分站上盖无变形，螺丝弹垫齐全，规格统一。分站下腔体螺丝、弹垫齐全、规格统一，上紧后丝扣外漏1～3扣，壳体无变形，无锈蚀，无开焊，喇叭嘴紧固，压线板，密封圈、金属圈、挡板等符合防爆要求。分站需用标牌做好标记，注明用途。 | 20 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 分站关联电源完好标准：电源需可靠安装在巷道侧帮，并定期检查紧固；电源接地线完好与接地螺栓接触牢固，可靠，接地螺栓无锈蚀。电源上盖无变形，螺丝弹垫齐全，规格统一。电源下腔体螺丝、弹垫齐全、规格统一，上紧后丝扣外漏1～3扣，壳体无变形，无锈蚀，无开焊，喇叭嘴紧固，压线板，密封圈、金属圈、挡板等符合防爆要求。电源需用标牌做好标记，注明用途。 | 20 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 检波器完好标准：应保证检波器按标定位置埋设，布置于2-3m浅孔，并保证孔壁和孔底耦合良好。 | 15 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 交换机完好标准：交换机需可靠安装在交换机柜中，并定期检查；交换机进光缆的喇叭口需压紧，确保光缆不会被拔出，且要将光缆与其他电缆或胶管捆扎在一起，光缆不能出现弯折现象，防止由于拖拽造成光缆折断。 | 15 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 线缆完好标准：每根线缆必须要用标志牌或标签做好标记，注明用途，并做好防水、防脱落工作;线缆不允许打圈、折弯，与矿方动力线必须分别放置在不同的架上，距离应大于10Omm，防止电磁干扰，影响信号的传输。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 数据上传标准：采集数据正常上传，并及时存储，可疑区域及时报警。 | 20 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

A.3 随采（掘）监测系统运维情况考核评价表

| 运维项目 | 评价因子 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 随采（掘）监测系统 | 监测分站完好标准：监测分站需可靠安装在巷道侧帮，并定期检查紧固；分站接地线完好与接地螺栓接触牢固，可靠，接地螺栓无锈蚀。分站上盖无变形，螺丝弹垫齐全，规格统一。分站下腔体螺丝、弹垫齐全规格统一，上紧后丝扣外漏1～3扣，壳体无变形，无锈蚀，无开焊，喇叭嘴紧固，压线板，密封圈、金属圈、挡板等符合防爆要求。分站需用标牌做好标记，注明用途。 | 20 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 分站关联电源完好标准: 电源需可靠安装在巷道侧帮，并定期检查紧固；电源接地线完好与接地螺栓接触牢固，可靠，接地螺栓无锈蚀。电源上盖无变形，螺丝弹垫齐全，规格统一。电源下腔体螺丝、弹垫齐全规格统一，上紧后丝扣外漏1～3扣，壳体无变形，无锈蚀，无开焊，喇叭嘴紧固，压线板，密封圈、金属圈、挡板等符合防爆要求。电源需用标牌做好标记，注明用途。 | 20 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 交换机完好标准：交换机需可靠安装在交换机柜中，并定期检查；交换机进光缆的喇叭口需压紧，确保光缆不会被拔出，且要将光缆与其他电缆或胶管捆扎在一起，光缆不能出现弯折现象，防止由于拖拽造成光缆折断。 | 15 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 线缆完好标准：每根线缆必须要用标志牌或标签做好标记，注明用途及去向，并做好防水、防脱落工作;线缆不允许打圈、折弯，与矿方动力线必须分别放置在不同的架上，距离应大于10Omm，防止电磁干扰，影响信号的传输。 | 15 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | - 地震检波器完好标准：随采（掘）监测系统地震检波器钻孔置于煤层中部，浅孔孔深2.0-2.5m，孔径42mm。通过专用设备将地震检波器与煤层或岩石稳固耦合，保证检波器有良好的接收效果。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 数据上传标准：采集数据正常上传并及时存储，可疑区域及时报警。 | 20 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

A.4 槽波探测系统运维考核评价表

| 运维项目 | 评价因子 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 槽波探测系统 | - 检查采集分站设备上盖无变形，螺丝弹垫齐全，规格统一。设备下腔体螺丝、弹垫齐全、规格统一，上紧后丝扣外漏1～3扣，壳体无变形，无锈蚀，无开焊，喇叭嘴紧固，压线板，密封圈、金属圈、挡板等符合防爆要求。 | 20 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | - 检波器壳体无变形，螺丝齐全、规格统一，无锈蚀、无开焊，密封圈、金属圈等符合防爆要求。 | 20 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 同步触发装置壳体无变形，螺丝齐全、规格统一，无锈蚀、无开焊，密封圈、金属圈等符合防爆要求。 | 20 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | - 采集大线、检波器线等每根线缆必须要用标志牌或标签做好标记，注明用途及去向，并做好防水、防脱落工作;防止电磁干扰，影响信号的传输。 | 20 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | - 地震检波器完好标准：槽波探测系统的地震检波器和炮孔打在煤层中部，浅孔孔深2m，孔径42mm。通过专用设备将地震检波器与煤层或岩石稳固耦合，保证传感器有良好的接收效果。 | 20 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

- 2.智能钻探设备运维情况考核评价

表A.5规定了智能钻探设备运维情况考核评价因子及评分办法。

A.5 智能化钻探系统运维情况考核评价表

| 运维项目 | 评价因子 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化系统 | 通讯电缆完好标准:每根线必须要用标志牌或标签做好标记，注明用途，并做好防水、防脱落工作;通讯、数据线缆的长度至少预留3米的余量，且不允许打圈、折弯，与动力线必须分别放置在不同的架上，距离应大于10Omm，防止电磁干扰，影响信号的传输；且穿在高压胶管内加以保护，防止生产过程中损坏。 | 15 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 控制器完好标准:控制器上所有连接器均须可靠连接，且每一根连接器均须固定牢固，不得用铁丝等异物代替；空端口须用专用的塑料堵堵上，并用U形卡固定；接入器固定牢靠，防止交叉缠绕，防止松脱，生产过程中每月紧固一次。 |  |  |  |
|  | 交换机完好标准：交换机需可靠安装在端头支架上，并定期检查紧固；交换机进光缆的喇叭口需压紧，确保光缆不会轻易地被拔出，且要将光缆与其他电缆或胶管捆扎在一起，光缆不能出现弯折现象，防止由于拖拽造成光缆折断。 |  |  |  |
|  | 本安接线盒保持干燥不导电，每月检查一次。 |  |  |  |
|  | 压力变送器不允许发生漏油现象。 |  |  |  |
|  | 压力变送器或接收机连接航插均需牢固。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中通讯电缆未发生故障，每发生1次扣1分。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中控制器未发生故障，每发生1次扣1分； |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中环网交换机未发生故障，每发生1次扣1分。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中本安接线盒未发生故障，每发生1次扣1分。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中压力变送器未发生故障，每发生1次扣1分。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中压力变送器或接收机连接航插未发生故障，每发生1次扣1分。 |  |  |  |
| 自动化控制系统 | 控制器完好标准:控制器上所有连接器均须可靠连接，且每一根连接器均须用螺钉固定；空端口须用专用的塑料堵堵上，接入器固定牢靠，防止交叉缠绕，防止松脱，生产过程中每月紧固一次。 | 35 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 钻机完好标准：零部件齐全完好，连接部位紧固、可靠，结合面严密；各操作手把、按钮、旋钮齐全灵活可靠；液压阀组、胶管动作灵活可靠，无漏油现象；抱紧装置、卡盘、给进装置、夹持器、操纵台、油箱、电机泵组、冷却器、履带、稳固装置、调角装置、泥浆泵等元件功能齐全可靠；空载试运转正常，无发热、异常声音。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中钻机的机械、电气、液压设备及控制系统未发生故障，每发生1次扣1分。 |  |  |  |
|  | 地面调度中心能够实现对智能化工作面钻机的远程监控，且正常运行无故障。 | 25 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣2-5分，扣完为止。 |  |
|  | 在集控中心能够对钻探设备数据集成、处理、故障诊断，自适应钻探过程运行正常无故障。 |  |  |  |
| 感知系统 | 钻机上安装的各类传感器在工作期间无故障出现。 | 15 | 钻探工作面正常工作期间，出现一个传感器故障(非人为造成)扣1分。 |  |
| 综合保障系统 | 钻探工作面视频监控系统显示正常，画面清晰，工作面生产过程正常运行无故障。 | 10 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣2-5分，扣完为止。 |  |
|  | 钻探工作面供电系统运行正常，工作面施工过程中电气系统与智能控制无故障。 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

- 3.地质保障平台运维情况考核评价

表A.6规定了地质保障平台运维情况考核评价因子及评分办法。

A.6 地质保障平台运维情况考核评价表

| 运维项目 | 评价因子 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统运行维护 | 每周将井下地质测量、写实数据及其它钻探、物探类地质数据更新到地质保障平台地质台账库。 | 20 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 地质、水文、安全监测、人员定位、生产调度、主排水系统、矿压监测等在线监测系统正常运行。 |  |  |  |
|  | 地质系统所有的数据均正常接入。 |  |  |  |
|  | 用户名密码在密码过期前及时修改。 |  |  |  |
|  | 每月输出运维服务器报告，对系统使用情况进行汇总。 |  |  |  |
|  | 系统服务器CPU利用率、硬盘使用情况、内存使用情况、网络浏览、防火墙等均正常，无长时间未处理的报警提醒。 |  |  |  |
| 系统数据监控 | 二维地质类图件、三维地质模型与当前矿井实际地质情况一致，包括地层岩性、相关位置地层厚度，断层错位相交、陷落柱圈定等地质异常体解释合理。 | 40 | 查验现场数据与资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 水文模型信息正确，包括名称、地质年代、渗透系数、单位涌水量、水质类型、矿化度。 |  |  |  |
|  | 排水系统排水点位置正确，排水量正常。 |  |  |  |
|  | 充水水源、充水通道及充水强度数据正确。 |  |  |  |
|  | 水文地面监测、地下监测点采集入库最新数据，对异常数据有预警。 |  |  |  |
|  | 瓦斯监测点信息正确，包括监测点名称、报警值、位置、经纬度和高程。 |  |  |  |
|  | 瓦斯监测预报情况，包括通风设备、抽采设备、终端传感设备正常运行。 |  |  |  |
|  | 火区监测点信息正确，包括监测点名称、监测位置、监测数据、监测时间以及监测数量。 |  |  |  |
|  | 钻探工作面视频监控系统显示正常，画面清晰，工作面生产过程正常运行无故障。 |  |  |  |
|  | 如果发现地质异常现象或预警信息应及时上报。 |  |  |  |
| 系统备份 | 每月对云环境中虚拟机操作系统、文件、数据库、虚拟机整机等进行增量备份。 | 40 | 查验现场和资料，不符合要求的每项扣1-2分，扣完为止。 |  |
|  | 每季度对云环境中虚拟机操作系统、文件、数据库、虚拟机整机等进行全量备份。 |  |  |  |
|  | 每月检查备份数据的完整性，以及备份数据介质是否多样。 |  |  |  |
|  | 每月对备份、还原、删除备份工作进行审计检查。 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |