ICS 73.100.01

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  034—2023

智能化煤矿无轨胶轮车运输系统运维管理规范

Standard for operation and maintenance management of intelligent coal mine trackless rubber wheeled vehicles

（征求意见稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	2

引  言	3

智能化煤矿无轨胶轮车运输系统运维管理标准	4

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 运维范围	4

3.1 基本要求	4

3.2 主要运行维护范围	5

4 运维内容	5

4.1 运行内容	5

4.2 维护内容	6

5 运维组织管理	9

5.1 人员管理	9

5.2 制度管理	9

6 考核评价	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：

本标准主要起草人：

引  言

辅助运输系统是煤矿安全生产的核心系统之一，智能化煤矿无轨胶轮辅助运输系统应用智能化手段，将煤矿井下车辆定位监测、车辆调度、物资运输管控等环节实现精细智能化管理，提升辅助运输环节的少人化与无人化，实现运输管控业务的安全高效运行。无轨胶轮辅助运输系统涵盖车辆定位监测系统、车辆调度管理系统、红绿灯控制系统、物资运输管控系统、防跑车监控系统等。为提升智能化煤矿无轨胶轮辅助运输系统的常态化运行水平，特制定本标准。

本标准主要是对无轨胶轮辅助运输系统相关设备、软硬件平台的日常运行与维护进行规范，目的是提升无轨胶轮辅助运输系统的可靠性及常态化智能运行水平。

本标准结合我国不同区域和不同条件的无轨胶轮辅助运输系统运行与维护管理经验，并广泛参考了相关技术标准化文件。

本标准执行的前提条件：

——煤矿已取得相关的建设和安全生产许可；

——进行了规范的无轨胶轮辅助运输系统总体配套设计和系统建设；

——无轨胶轮辅助运输系统实现了正常运行。

智能化煤矿无轨胶轮车运输系统运维管理规范

- 范围

本文件规定了井工煤矿智能化煤矿无轨胶轮辅助运输系统运行与维护管理的术语和定义、运维范围、运维内容、运维组织管理、考核评价等要求。

本文件适用于已经建成的井工煤矿无轨胶轮辅助运输系统运维管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 1988 信息技术 信息交换用七位编码字符集

GB 16735 道路车辆 车辆识别代号(VIN)

GB/T 32960.3-2016 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第三部分：通讯协议及数据格式

AQ1064-2008 煤矿用防爆柴油机无轨胶轮车安全使用规范

MT/T 1100 煤矿辅助运输设备型号编制方法

MT/T989-2006 矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件

T/CSS 002-2020 智能化采煤工作面分类、分级技术条件与评价指标体系

《煤矿安全规程》

- 运维范围

  - 基本要求

    - 无轨胶轮辅助运输系统应按照GB/T 1988、GB 16735、GB/T 32960.3-2016、AQ1064-2008、MT/T 1100、MT/T989-2006、T/CSS 002-2020、《煤矿安全规程》进行设计与建设。

    - 运行维护团队应参与无轨胶轮辅助运输系统的设计、设备安装与调试。

    - 无轨胶轮辅助运输系统正式投用前应进行系统综合联调，各系统应满足无轨胶轮辅助运输总体验收要求。

    - 运行维护人员应具备调度通信、信息技术、车辆运维等相关专业知识，参加过相关基础理论及工程施工培训，特殊岗位应具备行业规定的从业资格。

    - 运行维护人员应熟悉运维无轨胶轮辅助运输系统所包含感知设备、供电系统、调度通信、电气设备、控制系统、线缆布置等相关情况。

    - 运行维护人员应系统性熟悉整个系统架构图、数据传输链路，以备于对系统故障进行准确定位与问题排查。

    - 对无轨胶轮车进行运维结束后，运维负责人对运维工作进行检查验收，检查车辆、装置的完好状态，进行车辆点火，检查确认车辆及设备运行状态、数据传输正常。

    - 对无轨胶轮车进行运维期间，应具有完善的保障措施和应急预案。

    - 对无轨胶轮车进行运维结束后，应认真填写相关记录。

  - 主要运行维护范围

    - 无轨胶轮车辅助运输系统的运行维护范围主要包括无轨胶轮车的感知与传输网络系统；路侧端红绿灯控制系统、防跑车系统、网络传输系统、入井安全检测与放行装置、到站提醒装置等；无轨胶轮车辅助运输系统平台软件的车辆定位监测、车辆调度管理与物资运输管控系统。

    - 感知系统包括布置无轨胶轮车机车保护装置油温、水温、速度、里程、瓦斯、一氧化碳等监测数据，前后端视频、司机疲劳驾驶智能AI、超速抓拍、毫米波或激光雷达等防碰撞或安全距离检测等传感器。

    - 传输网络系统包括车辆自身的定位装置、数据传输网络、语音通讯装置、车载终端装置等。

    - 车载终端装置系统包括车辆运行工况显示，车辆工况、通话记录、行车记录视频存储，司机操作交互的终端装置，其中行车记录视频存储时间应不低于7天，历史工况数据存储应不低于30天。

    - 路侧端红绿灯控制系统包括借助于地感、红外等在井下巷道交叉路口的红绿灯控制装置。

    - 路侧端防跑车装置包括斜井或坡度较大地点，实现在车辆失速情况下的车辆拦截保护等相关装置。

    - 路侧端网络传输系统包括车辆定位、数据传输装置，可借助于煤矿人员定位系统等分站或基站等。

    - 路侧端入井安全检测与放行装置包括车辆入井安全检测、闸机等装置。

    - 路侧端信息发布装置包括煤矿固定停车点的车辆到站提醒、通知公告发布等装置。

    - 无轨胶轮车辅助运输系统平台软件中所包含的车辆定位监测、车辆调度管理与物资运输管控系统功能模块。

- 运维内容

  - 运行内容

    - 无轨胶轮车辅助运输系统运行应包括车辆前的安全确认、运行操作、日常保养与维护、报警和事件处理等内容，应严格按照操作流程及相关制度对无轨胶轮车辅助运输系统进行操作。

    - 司机应在无轨胶轮车点火行驶前对车辆进行行车前检查，避免周边人员与车辆接近、车辆状态是否正常；

    - 无轨胶轮车运行前应确认车辆各类传感器运行状态、数据传输、语音通话、前后端视频显示、车牌清晰无遮挡、刹车状态、工况仪表显示等参数或装置正常，具备行车驾驶条件。

    - 司机在点火之后行驶之前，应按照车辆调度管理要求，通过车载终端装置实现与平台端工作确认，如接收任务、准备出车等。

    - 司机应通过车载终端，完成装料、运人的工作节点确认。

    - 司机入井之前应进行车辆入井唯一性检测，检测内容应包括车辆入井身份、车灯状态、车辆人为点检、维修保养、车辆报废等状态，以对车辆是否具备任务等进行检测判定。

    - 司机在任务执行过程中，通过车载终端完成卸料、下人等操作。

    - 司机在任务执行过程中，如发现车辆工况或者行驶障碍等问题，应第一时间通过车载电话或者车载终端软件上报至车辆调度管理中心。

    - 司机升井后，按照要求车辆工况检查并通过车载终端执行任务结束操作。

    - 入井安全检测员应利用辅助运输运维APP，按照要求车辆入井前进行点检记录、问题上报等。

    - 系统基础信息管理人员应按照要求及时更新车辆档案的维护与更新，包括新进车辆档案建立、车辆维修、车辆保养申请与流程、车辆检测检验、车辆报废等内容等；同步完成司机档案技术更新；完成区域、站点更新等内容。

    - 用车部门或个人应按照管理要求，提前进行用车的申请，注明用车时间、起止地点、用车类型、用车原因等。

    - 用车审批人员应技术完成对各部门用车的流程审批。

    - 车辆调度管理人员应根据车辆及任务编排情况，合理执行车辆的任务调度

    - 用车统计管理人员按日或周完成车辆的用车申请统计以及用车结算。。

    - 现场运维管理人员应对利用辅助运输运维APP，对车辆装置、路侧端装置进行检测验证，以保证车载工况状态的正常监测与上传。

    - 系统运维管理人员应定期按照要求对软件系统平台及运行环境进行检查，并做好运维管理记录，以保证系统可靠稳定运行。

  - 维护内容

    - 车辆工况感知与传输网络

      - 应每次车辆使用启动后，通过机车保护装置对车辆各项工况参数进行检查核实，其中柴油车检测内容应包括车速、里程、一氧化碳、瓦斯、发动机转速、表温、排温、剩余油量等；电力驱动车辆检测内容应包括车速、里程、一氧化碳、瓦斯、电压、电流、剩余电量、充电状态、定子温度、转子温度等，同步通过车辆终端装置对车辆前后端视频、防疲劳驾驶识别装置、防碰撞装置、安全驾驶、数据传输、紧急呼叫等状态进行检查核实；

      - 应通过井下WIFI/4G/5G实现车载端的车辆工况、视频信息、报警记录、操作记录等数据内容的上传，其中工况数据上传周期不低于10秒，报警记录/操作记录应不低于3秒。视频信息以平台点播方式为主，在矿井网络覆盖情况下，视频传输清晰且不卡顿、花屏；

      - 车辆生产企业应定期对车辆工况数据进行检测，建议周期不超过每月为宜；

      - 现场运维管理人员通过平台及时掌握了解各车辆终端设备数据上线情况、监测数据上传状况，对异常数据进行排查处置，以保证车辆与平台之间数据可靠稳定传输。

      - 现场运维管理人员应定期对车载终端传输网络进行测试，包括通过语音通话、数据传输状态等，以确保业务应用的正常使用。

    - 路侧端装备或装置

      - 应及时对站点信息发布、语音播报等装置配置与管理；

      - 应及时对沿线红绿灯、闯红灯抓拍、测速、失速保护等维护配置与管理；

      - 应每月对沿线红绿灯、闯红灯抓拍、测速、失速保护等装置的定期检测，以确保检测装置的准确可靠。

      - 入井安全检测员应按照规定要求对每一辆入井车辆实施点检工作，并进行完整记录；

      - 有条件矿井，应结合相关智能检测装置对入井车辆进行检测；

      - 运行维护人员应每周对入井闸机、入井检测装置进行测试，以保证车辆入井检测、放行控制的准确性。

    - 无轨胶轮车辅助运输平台

平台主要包括平台基础应用、车辆定位监测、车辆档案管理、司机档案管理、车辆调度管理及物资管运等功能模块。其中平台基础应用、车辆定位监测、车辆档案管理、车辆调度管理作为平台必须具备功能，平台基础应用作为平台支持运行支撑。物资管运作为煤矿辅助运输环节的物资管理，煤矿可根据自身情况进行辅助性建设，纳入到运维范围。

      - 平台基础应用

- 系统运维管理人员应定期对平台软件运行承载的云计算资源、服务器资源、操作系统等进行定期的检查记录，以平台资源使用及系统运行状况的跟踪与掌握。

- 应及时对平台基础信息管理进行管理与维护，包括站点、区域、地点、基站。如矿井已建设人员定位系统或一体化位置服务，则纳入到人员定位系统或一体化位置服务，无轨胶轮车辅助运输管理系统作为业务应用角度，进行定位系统的基础信息的集成与应用；

- 应及时对第三方系统或煤矿数据中台中包含地理地测数据、现场环境实时数据、人员定位数据、摄像头等数据的可靠连续集成，以实现场景化集成统一应用；

- 应及时对登录账户及权限的维护。

      - 车辆定位监测

- 应具备基于GIS地图的车辆定位监测，可实时查询司机、运人/运料信息、车辆档案信息、车辆位置、车辆工况、车载视频等信息；

- 应具备对车辆异常的报警提醒功能，包括车辆超速、车辆运人超载、车辆故障等功能；

- 宜具备对车辆行驶过程提供安全驾驶提醒，诸如前方拐弯、前方路口、前方巷道限速、附近人员等；

- 应具备对车辆出入丼记录、车辆行驶轨迹统计与查询，并具备基于GIS地图的轨迹回放功能；

- 应具备对事故的回溯功能，可通过对定位数据回放、行车视频回放、车辆工况数据等回查车辆行程过程。

      - 车辆档案管理

- 应及时对车辆基本信息包括车辆编号、定位卡号、出厂时间、投入时间、生产厂家、动力类型等进行更新；

- 应做好车辆保养规划，包括保养计划、保养过程、保养结果、备品配件及时更新维护；

- 应及时对车辆维修记录的管理，包括故障原因、维护地点、维修时间、维修人、维修内容等内容进行更新；

- 应及时对车辆报废状态流程的跟踪管理。

      - 司机档案

- 应及时对司机档案信息的更新管理。包括司机姓名、工号、年龄、驾龄、身份证号、准驾类型、特殊作业证；

- 应及时对司机的请销假管理。

      - 车辆调度管理

- 用车单位应按照要求及时对车辆用车计划的申请，包括运料/运人时间、班次、原因；

- 用车管理部门应按照要求及时对用车计划的审批管理；

- 车辆调度管理部门应按照要求及时对用车计划的编排与调度，对做好派车记录与执行跟踪；

- 宜支持井下作业人员应用移动终端的临时井下叫车申请及派车管理功能；

- 司机应在规定时间内完成车辆运输任务的执行，并做好接收任务与结束任务的登记管理；

- 车辆调度管理部门应在车辆运输任务结束后规定的时间内完成收车管理；

- 车辆调度管理部门应及时掌握运输超时、闲置车辆、区域车辆超车、闯红灯、超速等日常报警信息，并对异常报警信息进行跟踪处理；

- 应通过短信息、语音通话对车辆实时调度管理；

- 信息发布装置应及时更新与发布近期车辆到站信息、通知公告、企业安全文件等内容。

      - 物资管运

- 应及时按照车辆调度任务过程，及时完成用料申请、装料、卸料、回收等流程审批管理；

- 用料单位应按照生产需求，做好物料使用的编排管理；

- 应做好装卸料过程的数字化记录与统计管理。

- 运维组织管理

  - 人员管理

    - 建立无轨胶轮车辅助运输系统专职运维机构，配备专职运维人员，进行运维任务合理分工，运维人员专业方向、数量满足运维需要。

    - 运行维护人员应根据无轨胶轮车辅助运输系统的装置、设备与系统等内容，定期进行专业化培训与考核，持证上岗。

    - 运行维护人员应根据运维内容不同，设置系统运维管理员、入井安全检测员、车辆调度员、路侧端现场运维员岗位。

    - 系统运维管理员主要对平台进行运维管理，包括平台运行状态查看与维护、司机管理、档案管理、平台基础信息维护等。

    - 入井安全检测员应结合调度任务、车辆档案信息、司机档案信息等内容，对车辆入井前各项安全状态、工况参数、行车视频、工控数据与防碰撞装置的点检与记录。

    - 车辆调度员负责车辆的日常调度与管理，包括计划用车与临时性用车。

    - 侧端现场运维员负责车辆行驶过程中所包含的红绿灯控制装置、定位装置、防跑车装置、闯红灯抓拍装置、信息发布装置、入井闸机等设备/装置的日常维护与管理。

    - 应根据矿井自身无轨辅助运输运维内容与要求，合理编排运行维护人员的工作任务，原则上不应出现空检、漏检。

    - 应建立无轨胶轮车辅助运输系统运维效果综合评估机制，定期对运行维护人员的工作表现、运维效果进行评估，对绩效不达标的人员进行培训调整。

  - 制度管理

    - 建立无轨胶轮车辅助运输系统的运维管理制度，包括智能化运维工作流程、安全操作规程、巡检制度、应急预案等，明确各项制度的执行要求和责任分工。

    - 建立无轨胶轮车辅助运输系统的运维安全保障制度，确保数据的保密性、完整性和可靠性，采取必要的措施防止数据泄露和系统入侵。

    - 建立无轨胶轮车辅助运输系统的运维绩效考核制度，客观评价系统的运维质量与效果，并与绩效进行挂钩。

    - 每季度开展内部审计和自查，评估运维管理标准的执行情况和改进效果，及时发现问题并采取相应措施加以改进。

    - 图纸、技术资料应根据矿井生产需要实际情况及时修改，同时进行电子化长期保存。

- 考核评价

通过定量的指标和评估方法，客观地衡量无轨胶轮车辅助运输系统运维工作的质量和效果，为持续改进提供依据。

1）应以日为单位，对运行维护团队及人员进行运维评价打分；

2）应与月为单位，对无轨胶轮车运维管理进行综合评价，并与组织或个人进行挂钩绩效考核。

按附表A.1进行评分，总分100分，按照检查存在不符合要求的项目进行扣分，各项分数扣完为止。

_________________________________

附 录 A

(资料性)

考核评价因子

表A.1给出了无轨胶轮车辅助运输系统运维考核评价因子的详细说明。

A.1 无轨胶轮车辅助运输系统运维考核评价表

| 运维项目 | 评价因子 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆工况感知与传输网络 | 司机应每次车辆使用启动后，通过机车保护装置对车辆各项工况参数进行检查核实，同步通过车辆终端装置对车辆前后端视频、防疲劳驾驶、安全驾驶、数据传输等状态进行检查核实； | 30 | 车辆在井下驾驶运行期间，出现一个传感器故障(非人为造成)，则扣2分 |  |
|  | 车辆生产企业应定期对车辆工况数据进行检测，建议周期不超过每月为宜； |  |  |  |
|  | 应可准确掌握各车辆终端设备数据上线情况、监测数据上传状况，对异常数据进行排查处置，以保证车辆与平台之间数据可靠稳定传输。 |  |  |  |
|  | 应定期对车载终端传输网络进行测试，包括通过语音通话、数据传输状态等，以确保业务应用的正常使用。 |  |  |  |
| 路侧端装备或装置 | 应及时对站点信息发布、语音播报等装置配置与管理； | 20 | 现场查验，运行效果每项不符合扣2分；完好标准每项不符合扣1分 |  |
|  | 应及时对沿线红绿灯、闯红灯抓拍、测速、失速保护等维护配置与管理； |  |  |  |
|  | 应每月对沿线红绿灯、闯红灯抓拍、测速、失速保护等装置的定期检测，以确保检测装置的准确可靠。 |  |  |  |
|  | 入井安全检测员应按照规定要求对每一辆入井车辆实施点检工作，并实现完整记录； |  |  |  |
|  | 有条件矿井，应结合相关智能检测装置对入井车辆进行检测； |  |  |  |
|  | 现场运维人员应每周对入井闸机、入井检测装置进行测试，以保证车辆入井检测、放行控制的准确性。 |  |  |  |
| 无轨胶轮车辅助运输系统平台 | 应定期对平台软件运行承载的云计算资源、服务器资源、操作系统等进行定期的检查记录，以平台资源使用及系统运行状况的跟踪与掌握。 | 50 | 现场查验，运行效果每项不符合扣3分；完好标准每项不符合扣1分 |  |
|  | 应及时对平台基础信息管理进行管理与维护，包括站点、区域、地点、基站。如矿井已建设人员定位系统或一体化位置服务，则纳入到人员定位系统或一体化位置服务，无轨胶轮车辅助运输管理系统作为业务应用角度，进行定位系统的基础信息的集成与应用； |  |  |  |
|  | 应及时对第三方系统或煤矿数据中台中包含地理地测数据、现场环境实时数据、人员定位数据、摄像头等数据的可靠连续集成，以实现场景化集成统一应用； |  |  |  |
|  | 应及时对登录账户及权限的维护； |  |  |  |
|  | 应及时对车辆基本信息包括车辆编号、定位卡号、出厂时间、投入时间、生产厂家、动力类型等进行更新； |  |  |  |
|  | 应做好车辆保养规划，包括保养计划、保养过程、保养结果、备品配件及时更新维护； |  |  |  |
|  | 应及时对车辆维修记录的管理，包括故障原因、维护地点、维修时间、维修人、维修内容等内容进行更新； |  |  |  |
|  | 应及时对车辆报废状态流程的跟踪管理。 |  |  |  |
|  | 应及时对司机档案信息的更新管理。包括司机姓名、工号、年龄、驾龄、身份证号、准驾类型、特殊作业证； |  |  |  |
|  | 应及时对司机的请销假管理。 |  |  |  |
|  | 应按照要求及时对车辆用车计划的申请，包括运料/运人时间、班次、原因； |  |  |  |
|  | 应按照要求及时对用车计划的审批管理； |  |  |  |
|  | 应按照要求及时对用车计划的编排与调度，对做好派车记录与执行跟踪； |  |  |  |
|  | 应在规定时间内完成车辆运输任务的执行，并做好接收任务与结束任务的登记管理； |  |  |  |
|  | 应在车辆运输任务结束后规定的时间内完成收车管理； |  |  |  |
|  | 应及时掌握运输超时、闲置车辆、区域车辆超车、闯红灯、超速等日常报警信息，并对异常报警信息进行跟踪处理； |  |  |  |
|  | 应通过短信息、语音通话对车辆实时调度管理。 |  |  |  |
|  | 应及时按照车辆调度任务过程，及时完成用料申请、装料、卸料、回收等流程审批管理； |  |  |  |
|  | 应按照生产需求，做好物料使用的编排管理； |  |  |  |
|  | 应每日、每月对装卸料过程的数字化记录与统计管理。 |  |  |  |