ICS 73.100.02

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS XX—2023

智能化煤矿胶带输送机运维管理规范

Intelligent coal mine belt conveyor operation and maintenance management standard

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	I

引言	II

智能化煤矿胶带输送机运维管理标准	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

4 运维内容	2

5 管理制度	6

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：

本标准主要起草人：

引  言

智能化煤矿是煤矿开采新时期煤炭开采的主要发展方向和必然趋势，而煤矿智能化设备的运维管理是实现煤矿智能化开采的主要技术途径之一。本文件基于我国智能化煤矿胶带输送机运行、维护与管理建设现状，结合我国数以百计胶带输送机使用经验和管理规范，并广泛参考了相关技术标准化文件。

本文件考虑了以下情况：

——胶带输送机运行过程各环节影响因素与关联性；

——胶带输送机相关指标要素对煤矿智能化运行的影响；

——胶带输送机相关指标要素对煤矿安全环境的影响。

本标准执行的前提条件：

——煤矿已取得相关的建设和安全生产许可；

——进行了规范的胶带输送机相关智能化建设。

——胶带输送机实现了基本的智能化运行。

智能化煤矿胶带输送机运维管理规范

- 范围

本文件规定了智能化煤矿胶带输送机运行与维护管理的术语和定义、运维范围、运维内容、运维组织管理、考核评价等要求。

本文件适用于智能化煤矿胶带输送机的运维管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 10595 带式输送机

GB 14784 带式输送机 安全规范

GB/T 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.4  爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 10111  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 13306 标牌

GB/T 26802.1 工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求

GB/T 35144 机器人机构的模块化功能构件规范

GB   3836

GB/T 39590.1 机器人可靠性 第1部分：通用导则

GB 50431 带式输送机工程技术标准

GB/T 9239.1 机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡充差的检验

AQ 1043 矿用产品安全标志标识

JB/T 10936 带式输送机 漏斗堵塞检测器

JB/T 10937 带式输送机 输送带纵向撕裂检测器

JB/T 10938 带式输送机 保护装置地址编码系统

JB/T 10939 带式输送机 跑偏开关

JB/T 10958 带式输送机 打滑检测器

JB/T 10959 带式输送机 料流检测器

JB/T 10960 带式输送机 拉绳开关

JB/T 10961 料仓用料位开关

JB/T 9000 液力偶合器 通用技术条件

CCS/T 001 智能化煤矿（井工）分类、分级技术条件与评价

CCS/T 002 智能化采煤工作面分类、分级技术条件与评价指标体系

《智能化煤矿验收管理办法》（试行）

- 运维范围

  - 基本要求

    - 智能化煤矿胶带输送机宜符合GB 14974、GB/T 10595、GB50431、GB 14784、GB/T 3836.1、GB/T 3836.4、GB 50431、JB/T 10936、JB/T 10937、JB/T 10938、JB/T 10939、JB/T 10958、JB/T 10959、JB/T 10960、JB/T 10961、《煤矿安全规程》的相关规定。

    - 智能化煤矿胶带输送机宜参照《智能化煤矿（井工）分类、分级技术条件与评价》（T/CCS 01-2020）和《智能化煤矿验收管理办法》（试行）进行设计与建设。

    - 应建立完善的隐患、异常、故障、报警等问题处置办法，运维人员发现胶带输送机存在隐患、异常、故障、报警等问题时，应按照事件管理流程或既定程序措施处理。

    - 运维人员必须经过安全、专业技术培训，掌握胶带输送机系统相关软件、设备的基本知识，经考核合格，持有效证件上岗。特殊岗位应具备行业规定的从业资格。

    - 运维人员必须熟悉胶带输送机相关感知设备、供配电系统、控制系统、线缆布置等相关情况，熟悉矿井整个运输系统的工艺流程。

    - 运维人员在运维过程中应严格按照《煤矿安全规程》规定，办理停送电工作，做好防护、监护等工作，认真执行停送电制度和验放电制度，禁止带电接线等违章操作。

    - 运维人员进行高度超过1.5m的作业必须佩戴安全带，并提前对登高器具进行详细的隐患排查，做到劳动保护用品规范使用，实行一人作业一人监护。

    - 运维结束后应对运维工作进行检查验收，检查设备完好状态，清点工具，恢复正常供电，确认设备运行状态正常。

    - 运维人员应按要求规范认真填写各种记录，记录应清晰、完整、及时、真实。

    - 运维人员必须熟悉本岗位避灾路线，懂得必需的急救常识。

  - 运维范围

    - 智能化胶带输送机的运维范围主要包括感知系统、信息化系统、智能控制系统、集中控制平台、综合保障系统。

    - 感知系统主要包括布置在电机、控制器、皮带沿线、转载搭接点等位置的各类感知监测系统与装置。

    - 信息化系统主要包括胶带输送机系统相关的工业环网交换机、语音通讯系统、视频监控系统等。

    - 智能控制系统主要包括控制器及执行器、关键参数监测、安全保护、集中控制。

    - 集中控制平台主要包括集中控制中心。

    - 综合保障系统主要包括供配电系统、保护系统、智能喷雾、照明系统、后备电源系统。

- 运维内容

  - 运行内容

    - 胶带输送机运行应包括运行前安全确认、运行操作、日常巡检、报警和事件处理等内容，应严格按照操作流程及相关制度对胶带输送机的智能化系统进行操作。

    - 胶带输送机运行前应确认胶带输送机相关各类感知监测装置运行正常，各项安全保护系统装置与功能正常可靠，胶带输送机设备、供配电、视频监控、语音通讯各项参数正常。

    - 集控司机操作时应使用个人账号登录系统，下班前在停止所有设备运行后及时注销登录，防止其他人员意外操作。

    - 集控司机应对故障报警进行全面排查，如果发现安全隐患必须及时上报，并在采取相关防范措施后才能进行控制操作，严禁在存在安全隐患的情况下进行控制操作。

    - 在接到启车命令后，首先由现场人员确认胶带输送机附近及前后关联设备无检修或其他人员作业，然后将胶带输送机闭锁解锁，告知集控司机现场具备启车条件，经集控司机确认指令后通过集控系统发出启车指令，启车过程由集控系统控制自动完成。

    - 在接到停车命令后，首先由集控司机通知现场人员，待胶带机上的物料全部运空后，现场人员通知集控司机现场具备停车条件，经集控司机确认指令后通过集控系统发出停车指令，停车过程由集控系统控制自动完成。

    - 胶带输送机运行过程中，集控司机应通过软件和视频画面监控原煤运输线各部转载点上煤情况、煤仓仓位及故障记录等，应密切关注电压、电流、速度、温度变化以及保护装置报警、动作情况，发现异常做好记录，并及时与现场人员联系检查。

    - 在煤仓落煤过程中，要求巡检人员密切注视胶带上的煤流状况，如发现在煤流中夹杂有可能封堵煤仓的异物时应停机进行拣除、清理，防止异物落入煤仓造成煤仓封堵现象。

    - 当胶带输送机运行过程中发现紧急停车报警、系统主要设备故障、安全运行隐患或者威胁人身安全的事件时，现场人员或集控司机应立即操作胶带输送机紧急停车。

    - 集控司机操作过程中，发现系统通信故障时必须第一时间通知现场人员，由现场人员接手现场操作，严禁设备在失控状态下运行。

    - 胶带输送机运行过程中，禁止频繁启车、停车操作。

    - 胶带输送机应避免重载时启动，严禁超负荷运行，严禁带病运行。

    - 运维人员必须在胶带输送机停机状态下检修和处理故障，专职电工将对应的组合开关柜停电、闭锁、上锁、挂牌，待作业完毕后恢复送电并通知集控司机试车。

  - 维护内容

    - 基础内容

      - 胶带输送机应定期进行标准化检查，检查内容不少于表1所列内容。

表1 胶带输送机定期标准化维护内容

| 序号 | 标准化检查项目 | 运 维 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 机械结构、设备壳体表面开裂、变形、积尘、污损、锈蚀的检查处理，设备清洁 |
| 2 | 物理检查 | 传感器、控制器、执行器安装紧固、部件连接的检查及处理 |
| 2 | 传感器 | 按照相关规范进行校准 |
| 3 | 执行机构 | 机械性能 、电气性能和功能的检查及处理 |
| 4 | 数据接口 | 监控对象通信、数据采集的检查及处理 |
| 5 | 传输线路 | 连接端子牢固、标识清晰、链路边畅 |
| 6 | 通信网络 | 网络系统通畅 |
| 7 | 集中控制平台 | 系统运行、显示、控制、报警、统计、分析等功能有效，权限和阈值设置合理 |

      - 应定期对感知、控制、执行装置、时钟进行调校与功能检查。

      - 应按规定的时间和标准对传感器进行调校，并做好记录。

      - 宜定期对胶带输送机所属设备的运行状态进行风险分析与评估。

      - 设备出现故障时应启动人工巡检预案，同时组织人员进行故障处理，故障处理完毕后，方可撤除巡检人员。

    - 感知系统

      - 每日检查变频器、电机、减速器等设备安装的温度传感器、振动传感器等感知装置是否存在电量不足、线缆故障等现象，并通过上位机平台检查传感器工况及数据是否正常，并进行故障排查处理。

      - 每日检查胶带输送机防滑保护、堆煤保护、跑偏保护、温度保护、烟雾保护、自动洒水装置、双向急停保护、防撕裂保护传感器功能是否正常，并通过上位机平台检查传感器数据是否正常，并进行故障排查处理。

      - 每日检查胶带输送机沿线的煤流监测传感器（电子皮带秤、煤流扫描仪等）是否存在电量不足、线缆故障等现象，并通过上位机平台检查传感器工况及数据是否正常，并进行故障排查处理。

      - 配置光纤测温的胶带输送机，每日通过集控平台检查传感器数据是否正常，并进行故障排查处理。

      - 每日通过集控平台检查供电系统、变频器、电机的电流传感器、电压传感器是否工作正常，并进行故障排查处理。

      - 每日检查视频监控摄像头玻璃护罩是否破损，除尘刷是否损坏，线缆有无损伤，并进行故障排查处理。

      - 每日对各类传感器的检查结果进行记录，并对损坏的传感器进行更换。

      - 每周查看主要设备的故障诊断系统的诊断报告，重点检查出现异常数据的传感器，对数据异常发生原因进行分析，确定是否是传感器故障及设备故障，根据传感器数据分析结果，对预测即将发生故障的设备进行预测性维护、维修、更换等。

    - 信息化系统

      - 每日检查通信线缆、基站、环网交换机、语音通讯装置等硬件的外观是否出现异常。

      - 定期对胶带输送机环网设备进行防尘、防潮、防爆检查。

      - 每日检查环网交换机设备调试终端以及调试软件的运行状态是否正常，检查网络拓扑是否正常，是否出现系统告警信息等，并对异常信息进行处理。

      - 每日检查环网交换机运行状态是否正常，是否存在掉电、光纤或光模块受损等常见故障，根据故障类型进行处理。

      - 每日检查通讯和多功能扩音电话功能是否正常，并进行故障排查处理。

      - 视频监控系统应24小时不间断，视频备份时间不低于3个月。

      - 定期对胶带输送机关联数据进行备份，并对备份数据进行验证。

    - 智能控制系统

      - 每日检查张紧装置张紧拉力是否符合规定，张紧开关按钮是否灵活可靠，油箱油位和压力表压力是否在合理范围内，钢丝绳是否无卡阻、脱槽、断丝、锈蚀，并进行故障排查处理。

      - 每日检查PLC控制器、变频器、减速器运行是否正常，按钮是否灵敏可靠，控制器参数设定是否正确，数据显示是否正确，并进行故障排查处理。

      - 定期检查PLC控制器内部是否有灰尘污垢，插头、插座、端子、模块安装连接是否准确紧固，电源电压、运行环境温度是否是在允许范围内，检查内部电池电量是否充足，并进行故障排查处理。

      - 每日检查胶带输送机控制系统的工况参数显示是否正常，主要包括：控制模式、通讯状态、启停状态、电机转速、皮带带速、电流电压、设备温度、报警预警信息等，并进行故障排查处理。

      - 每日通过集控平台监测煤仓存煤量是否在设定的预存范围内，并做好记录。

      - 具有智能控制功能的井下给煤机，每日通过集控平台检查给煤机的远控功能和煤量调节功能，并进行故障排查处理。

      - 每日检查胶带输送机组合开关和变频控制器的工况参数显示是否正常，包括状态、电流、电压、功率、漏电、缺相、过载、各种故障状态等，并进行故障排查处理。

      - 每日检查胶带输送机的远程控制功能是否正常，远程控制功能包括启停控制、顺逆煤流启停、一键启停、调速控制、多级联动控制、联动保护等功能，并进行故障排查处理。

      - 应用机器人巡检的胶带输送机系统，应每天对巡检范围内的工况环境、关键设备、人员作业进行检查，发现故障时做好记录，并通知巡检人员进行处理。

    - 集中控制平台

      - 每日检查集中控制平台自动化控制软件、视频监控系统运行是否顺畅，各接入系统、设备及传感器等监测装置的名称、点位是否与实际参数一致，并进行故障排查处理。

      - 每日检查集中控制平台的运行监测数据显示是否正常，主要包括控制模式、启停状态、电机电流与温度、报警预警信息等，并进行故障排查处理。

      - 每日检查集中控制平台启停、急停、指令下发按钮是否有效，动作延时不超过200ms，并进行故障排查处理。

      - 每日检查集中控制平台的远程控制功能是否正常，远程控制功能包括启停控制、顺逆煤流启停、一键启停、调速控制、多级联动控制、联动保护等功能，并进行故障排查处理。

      - 每日检查集中控制平台的语音通讯功能是否正常，并进行故障排查处理。

      - 每日检查集中控制平台视频监控软件画面显示是否正常，是否清晰无卡顿，并进行故障排查处理确保视频监控系统正常使用。

    - 综合保障系统

      - 定期对电气设备进行漏电保护、防爆、完好性检查。

      - 每日检查供电参数是否正常，组合开关、变频器各指示灯和仪表显示是否正常、柜门是否关好、开关手把位置是否到位。

      - 每日检查防滑保护、速度保护、堆煤保护、跑偏保护、温度保护、烟雾保护、自动洒水装置、双向急停保护、防撕裂保护、扩音电话、闭锁联锁功能是否正常，并进行故障排查处理。

      - 每日检查喷雾灭尘系统雾化降尘效果是否良好，供水是否正常，自动感应装置是否灵敏可靠，喷头是否堵塞，并进行故障排查处理。

      - 每日检查照明胶带输送机机头、机尾及搭接处照明灯是否完好，照明亮度与范围是否满足设定要求，并对故障进行相应处置。

      - 每日检查后备电源系统UPS运行状态、负荷情况、设备状况和仪器仪表指示、保护装置是否正常。检查上端照明供电是否正常，UPS液晶屏状态显示是否正常，检查UPS电池组显示是否正常。

      - 每日检查各类线缆外观是否破损，吊挂是否整齐，无挤压、刮碰。

- 管理制度

  - 一般规定

    - 运维管理制度应明确物理范围及边界，并应建立与周边设施的责权界限及协调机制。

    - 运维管理制度应制定运行维护管理目标，并建立完整的运行维护管理措施和处置程序。

    - 运维管理制度应明确组织管理架构和岗位职责。

    - 运维管理制度应根据工作范围、职责和工作任务配备相应的人力、财务、物资和办公资源。

  - 制度体系

    - 运维管理制度体系应包括安全管理、运行维护管理、质量管理、应急管理、能效管理、人力资源管理、财务管理、文件管理、绩效管理、合规管理。

    - 安全管理内容应包括人员安全、作业安全、职业健康、环境安全、信息安全。

    - 运行维护管理内容应包括监控管理、值班管理、巡检管理、作业管理、供应商管理、资产管理、变更管理、容量管理、事件管理和问题管理。

    - 质量管理内容应包括质量保证、质量控制和持续改进。

    - 应急管理内容包括风险识别、风险评估、预案制定、应急演练。

    - 能效管理内容应包括能效数据的获取、分析和运行方案的优化。

    - 人力资源管理内容应包括人员的选择、培养、使用和发展规划。

    - 财务管理内容应包括预算编制、预算执行 核算和成本分析。

    - 文件管理内容应包括文件编、审核、批准、发布、使用、归档、变更、废止和销毁。

    - 绩效管理内容应包括绩效目标制定和分解、绩效监控和评价、绩效结果的应用。

    - 合规管理内容应包括合规要求的识别、合规评估和处置。