ICS 73.100.01

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  034—2022

井工煤矿智能掘进系统运维管理规范

Standard for Operation and Maintenance Management of

Smart Coal Mine Tunneling System

（征求意见稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	II

引  言	III

井工煤矿智能掘进系统运维管理规范	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 运维范围	1

3.1 基本要求	1

3.2 主要运行维护范围	2

4 运维内容	2

4.1 运行内容	2

4.2 维护内容	3

5 运维组织管理	5

5.1 人员管理	5

5.2 制度管理	6

6 考核评价	7

附 录 A	I

A.1 井工煤矿智能掘进系统运维评价因子表	I

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：

本标准主要起草人：

本文件首次发布。

引  言

智慧矿山是煤炭安全增产保供的关键举措，也是实现行业高质量发展的必由之路。随着煤炭生产能力的不断提升，对安全高效掘进要求也在不断提高，煤矿智能化掘进应用已经迫在眉睫。自动化技术、数据工作台面、精准定位、自主导航、自适应截割、多机协同运动和人机协同控制等方面科技水平的不断进步，极大地促进了智能掘进系统的发展。然而不同区域煤炭地质赋存条件、生产技术条件和区域经济社会发展要求具有多样性和差异性，决定了煤矿智能掘进系统在运行、维护管理方面的复杂性。为了保证智能掘进系统能够最大效度的发挥其作用，本文基于煤矿智能掘进实践，并广泛参考了相关技术标准化文件，制定了关于煤矿智能掘进系统在运行、维护管理方面的相关标准。

本文件考虑了以下情况：

——煤矿所在区域、建设规模、煤层地质及赋存条件、生产技术条件等的不平衡性；

——煤矿巷道掘进过程各环节、各设备等全过程的关联性；

——各指标要素对煤矿智能掘进影响程度的差异性。

执行本文件的前提条件：

——煤矿已取得相关的建设和安全生产许可；

——进行了规范的智能掘进工作面总体配套设计和系统建设；

——掘进工作面实现了基本的智能化运行。

井工煤矿智能掘进系统运维管理规范

- 范围

本文件规定了井工煤矿智能掘进系统运维管理的运维范围、运维内容、运维组织管理、考核评价等要求。

本文件适用于井工煤矿智能掘进系统的运维管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 20815 视频安防监控数字录像设备

GB/T 28518 煤矿用阻燃通信光缆

GB/T 50417 煤矿井下供配电设计规范

GB/T 51272 煤炭工业智能化矿井设计标准

GB/T 30147 安防监控视频实时智能分析设备技术要求

GB/T 34679 智慧矿山信息系统通用技术规范

GB/T 51169 煤炭工业矿井采掘设备配备标准

GB 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.2 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备

GB 3836.4 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50215 煤炭工业矿井设计规范

GB 50511-2010 煤矿井巷工程施工规范

GB 50533 煤矿井下辅助运输设计规范

GB 51024 煤矿安全生产智能监控系统设计规范

GB 51179 煤矿井下煤炭运输设计规范

MT/T 899 煤矿用信息传输装置

MT/T 1007 矿用信息传输接口

MT/T 1081 矿用网络交换机

MT/T 238.3 悬臂式掘进机 第3部分：通用技术条件

MT/T 055 煤矿用机载锚杆钻机通用技术条件

MT/T 957 煤巷掘进工作面超前钻孔防突措施技术条件标准

T/CCS 001智能化煤矿（井工）分类、分级技术条件与评价

- 运维范围

  - 基本要求

    - 煤矿智能掘进系统正式投用前应进行智能化系统的综合联调，保证系统已达到验收标准。

    - 运维服务机构应保障煤矿智能掘进系统的安全和稳定运行，确保数据采集准确、完整，信息发布真实、有效。同时做好系统维护工作，包括故障排除、测试和优化。

    - 运维人员培训宜与系统建设同步进行，在系统建成的同时，培养一批高质量的管理、运行、维护人员。

    - 运维人员应熟悉工作范围内的供电系统、电气设备、监控设备、通讯系统、自动化控制系统、软硬件平台性能，了解所检查地区电气设备、传感器、摄像头、电缆种类、数量及分布情况。

    - 运维服务机构应加强对运维人员的管理，提高运维人员的服务意识和服务质量。

    - 运维人员在对系统进行维护期间，应确保自身和设备安全，所有操作应符合国家标准规范。系统维护（维修）前，必须彻底断电，并采取可靠措施防止他人意外合闸送电。

    - 对巷道智能掘进系统运维期间，应具有完善的保障措施和应急预案。

    - 运维人员在对系统进行维护时，应及时做好记录。

    - 对需要更换的元器件，应选择与之对应的型号、规格和技术参数，不能随意以其它元器件代替。使用及维护时，不得随意更换导线的规格和颜色，也不能改变导线的布置。严禁在井下或有爆炸危险的场所拆卸防爆电器，防爆电器在运输和使用过程中应防止水滴溅入，避免经受猛烈撞击和挤压。

  - 主要运行维护范围

    - 煤矿智能掘进系统运行维护主要包括网络与通讯系统、智能感知系统、控制系统、人员定位与工业视频监控系统等。

    - 网络与通讯系统包括井下工业环网的巷道部分（井下交换机、环网光缆、巷道内各类子系统接入等），无线通讯系统（无线通信基站、光缆、信号覆盖设备、本安电源、信号接收器等），调度通讯系统（大对数电话线、通讯点固定电话等）和广播通信系统（全系统广播、线缆、后台设备等）。

    - 智能感知系统包括安全检测系统、电力检测系统、供液检测系统、主通风机在线检测系统、掘进工作面生产系统运行状态检测系统等。

    - 控制系统包括地面集中控制中心、井下集中控制中心、掘进设备控制系统、锚杆钻车控制系统、转载破碎机控制系统、输送设备控制系统、泵站控制系统等。

    - 人员定位与工业视频监控系统包括传输分站、无线读卡器、线缆、本安电源、摄像头、服务器、存储传输设备等。

- 运维内容

  - 运行内容

    - 煤矿智能掘进系统的运行包括运行前检查、系统运行、系统监控、异常处理等方面。

    - 集控司机在井下集控中心完成集控操作，每位集控司机使用个人账号登录，下班前在停止所有设备运行后应及时注销登录，重新登录浏览账号，防止其他人员意外操作。

    - 系统运行前应检查确认各类传感器是否正常、信息和通讯网络是否正常、各个子系统运行参数、环境监测参数是否正常。

    - 系统运行前应检查掘进工作人员是否就位，所有人员是否位于安全区域。

    - 集控司机在确认系统运行参数、环境监测参数正常后，发出开机报警信号，启动“一键启停”开关，有序启动设备。

    - 运维监控员负责严密监控掘进机位姿参数、掘进设备状态运行参数（油温、水温、电流等）是否正常，发现异常情况应切换到集中控制模式或手动控制模式进行操作。

    - 运维监控员负责严密监控掘进设备、转载机、带式输送机的相对位置参数，防止发生碰撞；同时严密监控人员位置信息，对接近危险区域的人员及时预警，紧急情况下立即远程控制停机。

    - 掘进机切割完一个循环后，移机前应停止截割头转动，同时监控多机协同控制系统运行情况，发现异常应及时停机并通知巡检人员进行处理。

    - 运维监控员应对重要位置的视频图像进行实时监控，发现异常情况应及时预警或远程控制停机。

    - 系统运行结束后，集控司机通过集中控制中心操控各个子系统有序停机，并记录当日（次）系统运行状态（包括各系统设备运行记录、故障记录、设备日检记录等）。对于异常情况，要及时通知相关单位和领导。

  - 维护内容

    - 通用维护内容

      - 定期检查隔爆型设备是否满足防爆要求，及时清理表面的灰尘、液体和污垢，检查设备表面是否破损、剥落、防护层是否失效或者存在其他缺陷等情况，及时进行更换或修复。

      - 定期检查本安型设备，校对本安型电气设备保护电路的整定值和动作可靠性。检查本安型电气设备时不得用非防爆仪表进行测量，检修时应切断前级电源。

      - 定期检查电路系统导线的绝缘层是否破损、电器件的接线点是否出现锈蚀或松动，发现问题立即处理。

    - 网络与通讯系统维护

      - 每日运维监控员通过集控中心检查通信网络是否正常，是否出现数据丢失、延迟过大、通信不稳定等异常情况。

      - 每日检查巷道内电话机和线路情况是否正常，电话机音质是否正常、通话是否清楚，出现异常情况应及时处理。

      - 每日检查、测试在用广播设备是否正常，发现问题及时处理。

      - 每月检查通信线路与主传输线路之间是否保持足够间距，防止设备运行产生电磁干扰，必要时装设屏蔽通信电缆装置。

      - 每月对无线通讯系统的硬件进行维护，包括检查设备的状态，更换故障部件，升级固件等。

      - 每月巡查各网络交换机、基站、通信线缆等硬件的外观与功能是否正常。

      - 每季度对网络与通讯系统运行状况进行评估，对网络与通讯系统运维工作进行持续改进。

    - 智能感知系统维护

      - 运维监控员每日通过集控中心监测掘进工作面甲烷浓度、风速、风压、粉尘浓度、一氧化碳浓度、矿压，温度等传感器工作状态及安全监测数据是否正常，并将数据实时上传到矿井安全监控系统。

      - 每日检查掘进工作面安全设施与应急电源是否完备，电网停电后，保证对甲烷浓度、风速、风压、一氧化碳浓度等主要监控量继续监控。

      - 每日检查掘进机机身定位与位姿检测系统是否正常工作，包括惯性元件是否有故障指示，倾角传感器、激光导航模块是否正常工作，不同检测模块的检测数据是否存在较大偏差等。

      - 每日检查掘进工作面生产系统（如掘锚机+转载破碎机+带式输送机）的相对位置传感器（激光测距传感器、超声测距传感器等）是否正常工作，后配套设备相对掘进设备以及巷道的位姿是否可以实时检测。

      - 每日检查掘进机（掘锚机）的电流互感器、油温油位传感器、冷却水量传感器、油路压力传感器等各类传感器是否正常工作，并监控采集数据是否超限。

      - 每日检查锚杆钻车上倾角传感器、测距传感器、压力传感器、行程开关等各类传感器是否正常工作，并监控采集数据是否超限。

      - 每日检查转载破碎机供电和通信电缆有无损坏、挤压现象，控制、通信、系统号系统是否正常、可靠。

      - 每日检查输送系统的速度传感器、温度传感器、烟雾传感器、跑偏保护开关、打滑保护传感器等各类传感器是否正常工作，并监控采集数据是否超限。

      - 每日检查供电系统电流传感器、电压传感器、温度传感器等是否正常工作，并监控采集数据是否超限。

      - 每日检查供液系统的电液控制阀组、控制器以及液位传感器、压力传感器、流量传感器等各类传感器是否正常工作，并监控传感器数据是否超限。

      - 每日检查通风系统的风量传感器、风压传感器、温湿度传感器等各类传感器是否正常工作，并监控传感器数据是否超限。

      - 每日检查管网系统流量、压力传感器等各类传感器是否正常工作，并监控传感器数据是否超限。

    - 控制系统维护

      - 每日检查掘进工作面生产系统主要设备（掘进机、锚杆钻车、转载破碎机、带式输送机、泵站等）的PLC控制器是否正常工作，PLC与交换机间的通信是否正常，发现异常立即处理。

      - 每日检查掘进工作面生产系统主要设备（掘进机、锚杆钻车、转载破碎机、带式输送机、泵站等）的急停开关是否灵敏可靠，安全闭锁和保护装置是否正常，发现异常立即处理。

      - 每日检查掘进机远程控制功能是否正常，远程控制功能包括行走功能、截割臂摆动、截割头旋转、铲板升降、支撑升降等功能，发现故障及时排查处理。

      - 每日检查掘进机遥控器是否正常工作，遥控距离应大于50m，响应时间小于100ms。

      - 每日检查锚杆钻车远程控制功能是否正常，包括自动定位、自动钻孔、自动进给等功能，发现故障及时排查处理。

      - 每日检查转载破碎机远程控制功能是否正常，包括设备启停、转载与破碎联动、紧急停止等功能，发现故障及时排查处理。

      - 每日检查带式输送机远程控制功能是否正常，包括设备启停、调速、跑偏保护、打滑和超速保护、自动张紧、自动移位等功能，发现故障及时排查处理。

      - 每日检查泵站远程控制功能是否正常，包括设备启停、压力调节、多台泵站联动控制、紧急闭锁等功能，发现故障及时排查处理。

      - 每日检查集中控制平台数据传输与远程控制延迟是否正常。要求控制距离≥1000m时，视频信号延时≤200ms，控制动作信号延时≤200ms，通讯信号延时≤100ms。

      - 每日检查集中控制平台在不同模式（全自动控制模式、分机自动控制模式、分机集中控制模式、分机手动控制模式）下是否正常工作，发现异常及时排查处理。

      - 每日检查集中控制平台软件系统是否正常，是否存在卡顿、崩溃、闪退、无响应等异常，发现异常及时排查处理。

      - 每月检查确认集控中心（地面和井下）与各子系统间双向通信是否正常。

    - 人员定位与视频监控系统维护

      - 人员定位系统的仪器设备在使用中发现有异常现象时，应立即处理，并及时通知集控司机。

      - 每日交接班或班前准备时应检查实际人数和定位卡显示人数是否一致，避免遗漏造成人员伤害。

      - 每日通过集控中心检查视频传输网络是否通畅，发现视频信号丢失应及时排查原因。掘进工作面迎头、锚杆钻车、输送机机头、转载机应配置摄像头，宜具有智能分析功能，实现重要区域人员越线、人员离岗、人员徘徊、物品遗留等实时报警和联动控制。

      - 每月检查巷道内电子围栏前端设备是否完好，检查电子围栏系统接地是否可靠，测量接地电阻应不大于10Ω。

      - 每月测试巷道内电子围栏主机开路、短路报警是否正常；检查复位开关是否正常，每三个月停电维护一次。

      - 每月检查巷道内电子围栏联动报警设备是否正常，检查在脉冲主机发出报警信号后联动报警设备工作情况，更换损坏的报警器。

      - 每月巡查各个摄像头运行状态，发现问题及时处理。

      - 每月对视频监控数据进行备份。

- 运维组织管理

  - 人员管理

    - 运维服务机构应该根据系统运行和维护的需求，合理安排相应数量和专业方向的运维人员负责各子系统的运行和维护。

    - 运维服务机构应对运维人员进行岗前、定期培训，培训内容包括但不限于国家和行业最新标准规范、岗位相应的专业知识、所服务的智能掘进系统运行特性等。

    - 运维服务机构应仔细审查特种操作（作业）岗位工作人员的资质，特种人员必须持资格证书上岗。

    - 运维服务机构应对运维人员进行定期考核，督促运维人员强化责任心，加强业务学习，按照规范操作。对于考核不合格人员及时采取措施或调整工作岗位。

  - 制度管理

    - 煤矿智能掘进系统运维服务包括对软件系统、硬件设施的预防性维护和故障性维修。各运维服务机构应坚持“软硬件一体、预防性维护做实、故障性维修高效”的原则，提供智能掘进系统的运维服务。

    - 运维服务机构需做好运维服务平台系统的安全防护，防止网络攻击造成系统瘫痪，或网络黑客通过该系统攻击矿方智能化系统，造成矿方智能化系统崩溃。无特殊情况平台故障中断时间不得超过1小时。

    - 主要设备应实行包机制,并制定运行、维护、巡回检查制度，严格执行岗位责任制和设备操作规程，单人使用的设备由操作者负责。对多班制生产的设备，运维人员必须执行设备交接班制度，设备均应有运行记录。

    - 煤矿智能掘进系统出现故障时，运维服务机构应快速响应并及时处理。影响生产安全的故障，运维人员应立即到现场进行处理。一般故障，不影响生产安全的，运维人员在接到运维任务后一般应在12小时内赶到现场开展运维工作。无特殊情况一般故障维修时间不应超过3天。

    - 故障修复后，运维人员一般应在24小时内将故障情况、运维人员、运维时间、处理方案等信息报送运维服务平台。

    - 故障性维修应按照“及时高效安全”和“先调通，后修复”的原则将损失降到最低限度。通过软件升级，硬件修复、更换等手段有效排除故障隐患，实现系统稳定运行。系统恢复正常运行后，运维服务机构应当会同煤矿企业对故障相关软硬件进行全面诊断和分析，及时制定或补充完善故障维护应急预案。

    - 运维服务机构应对运维服务平台实时监测数据进行经常性复核，当出现运维服务平台数据与实际数据相差较大时，应及时查找原因，制定整改方案，优化平台系统，保障平台数据的准确性和可靠性。

    - 对重要的运行设备实行交接班制度。交接班由设备操作人员执行，主要内容包括：交班人对接班人能否胜任工作要求进行检查；接班人对交班人岗位职责的履行情况进行检查；交接班人员共同对设备卫生、环境卫生进行交接检查。

    - 严格网络用户权限及入网用户名及口令管理，实行专人管理，任何单位和个人未经机电科允许，不允许私自转借、转让用户帐号。

    - 不得私自对网络设备、线路等进行更改或重新安装。

    - 不得私自对计算机网络中存储、处理或传输的数据和应用程序进行删除、修改或增加；不得私自对网络交换机、服务器等设备的设置参数进行修改，对网络系统功能进行删除、修改或者增加。

    - 运行中的设备，必须保持完好状态，安全保护装置齐全，动作可靠，防爆设备不失爆，并应定期检查、试验，做好记录，不合格的不准运行。

    - 要严格执行日常维护和定期维护制度，发现问题及时处理并报有关单位，确保设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全经济运行，严禁设备带病运转。

    - 测量仪表的使用必须严格按照《煤矿安全规程》规定执行：仪表测量前必须测量瓦斯浓度，必须在瓦斯浓度1.0% 以下的地点使用。

    - 需停电检查设备时，必须严格执行停送电制度。瓦斯浓度在1.0% 以下方准打开隔爆外壳，经验电，放电后方可进行检查。

    - 检查出的问题当场不能处理时，可通知有关单位采取临时安全措施，失爆的设备不准送电运行。

- 考核评价

按照本文件规定，对一段时间内运维管理水平进行完整评价，得出井工煤矿智能掘进系统运维管理水平评价结论。详细评分细则见附表A.1，各项目得分累积相加为运维服务管理水平评价得分，总分100分。

- 附 录 A

(资料性)

考核评价因子

表A.1给出了运维考核评价因子详细说明。

- A.1 井工煤矿智能掘进系统运维评价因子表

| 运维项目 | 评价因子 | 标准分值 | 评分方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络与通讯系统 | 1.网络通信功能正常，无数据丢失、延迟过大、通信不稳定等异常情况。 2.网络交换机、基站、通信线缆等硬件外观与功能正常。 - 3.无线通讯系统设备状态良好，无线通讯固件及时升级更新。 - 4.巷道内电话机和线路情况正常，电话机音质正常、通话清楚。 5.通信线路与主传输线路之间保持足够间距，设备运行无电磁干扰现象。 | 0~25分 | 查验现场和资料，不符合要求每项扣1-5分，最低得分0分。 |  |
| 二、智能感知系统 | 1.工作面甲烷浓度、风速、风压、粉尘浓度、一氧化碳浓度、水文、矿压、温度等安全监测传感器正常工作。 2.工作面安全设施与应急电源完备，电网停电后，保证对甲烷浓度、风速、风压、一氧化碳浓度等主要监控量继续监控。 3.掘进机机身定位与位姿检测系统正常工作。 4.掘进工作面生产系统的相对位置传感器正常工作，后配套设备相对掘进设备以及巷道的位姿可以实时检测。 5.掘进机（掘锚机）电流互感器、油温油位传感器、冷却水量传感器、油路压力传感器、位姿传感器等各类传感器正常工作，运行参数正常。 - 6.锚杆钻车上倾角传感器、测距传感器、压力传感器、行程开关、本安摄像机等各类传感器正常工作，运行参数正常。 7.转载破碎机供电和通信电缆无损坏、挤压现象，控制、通信、系统号系统正常、可靠。 8.带式输送机使用的本安摄像机、控制器、以及速度传感器、温度传感器、烟雾传感器、跑偏保护开关、打滑保护传感器等各类传感器正常工作，运行参数正常。 9.供电系统电流传感器、电压传感器、温度传感器等正常工作，运行参数正常。 10.供液系统的电液控制阀组、控制器以及液位传感器、压力传感器、流量传感器等正常工作，运行参数正常。 11.通风系统的风量传感器、风压传感器、温湿度传感器等传感设备正常工作，运行参数正常。 12.管网系统流量、压力传感器等在线监测、监控功能正常运行，运行参数正常。 | 0~25分 | 查验现场和资料，不符合要求每项扣1-3分，最低得分0分。 |  |
| 三、控制系统 | 1.掘进工作面生产系统主要设备（掘进机、锚杆钻车、转载破碎机、带式输送机、泵站等）的PLC控制器正常工作，PLC与交换机间的通信正常。 2.掘进工作面生产系统主要设备（掘进机、锚杆钻车、转载破碎机、带式输送机、泵站等）的急停开关灵敏可靠，安全闭锁和保护装置正常。 3.掘进机远程控制功能正常，远程控制功能包括行走功能、截割臂摆动、截割头旋转、铲板升降、支撑升降等功能。 4.掘进机遥控器正常工作，遥控距离大于50m，响应时间小于100ms。 5.锚杆钻车远程控制功能正常，远程控制功能包括行走功能、回转功能、钻笔横向纵向旋转等功能。 6.转载破碎机远程控制功能正常，包括设备启停、转载与破碎联动、紧急停止等功能。 7.带式输送机远程控制功能正常，包括设备启停、调速、跑偏保护、打滑和超速保护、自动张紧、自动移位等功能。 8.泵站远程控制功能正常，包括设备启停、压力调节、多台泵站联动控制、紧急闭锁等功能。 9.集中控制平台数据传输与远程控制延迟正常。控制距离≥1000m时，视频信号延时≤200ms，控制动作信号延时≤200ms，通讯信号延时≤100ms。 10.集中控制平台软件系统正常，无卡顿、崩溃、闪退、无响应等异常。 | 0~35分 | 查验现场和资料，不符合要求每项扣1-4分，最低得分0分。 |  |
| 四、人员定位与视频监控系统 | 1.能做到随时监控井下人员定位系统的运行情况以及人员分布情况，发现问题能及时通知有关部门，查明情况。 2.电子围栏前端设备完好，电子围栏系统接地可靠，测量接地电阻应不大于10Ω。 3.电子围栏主机开路、短路报警正常，复位开关正常。 4.电子围栏联动报警设备正常。 5.掘进工作面迎头、锚杆钻车、输送机机头、转载机等关键位置摄像头功能完好，线路传输正常。 6.视频监控系统采集的视频信息存档，周期不大于1个月。 | 0~15分 | 查验现场和资料，不符合要求每项扣1-3分，最低得分0分。 |  |