TB

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  0XX—2023

代替GB/T17608-1998

煤矸石浆体充填技术标准

Technical standard for filling of coal gangue slurry

(征求意见稿)

发布

实施

中 国 煤 炭 学 会 发 布

目次

前    言	II

引    言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  系统布置	2

5  设备要求	4

6  技术要求	4

7  施工及安全技术要求	4

8  地表变形及井下矿压监测	5

- 前    言

本文件按照 GB/T 1.1－2020  《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国煤炭学会提出并归口。

本文件起草单位：陕西小保当矿业有限公司、陕西天地地质有限责任公司、西安科技大学、中国矿业大学（北京）、中煤科工集团武汉设计研究院有限公司、三一汽车制造有限公司。

本文件主要起草人：   。

本文件为首次发布。

- 引    言

近年来，国家高度重视大宗固废处置领域发展，2013 年 1 月国家能源局、财政部、国土资源部和环境保护部联合发布的《煤矿充填开采工作指导意见》中明确指出，要“充分利用煤矸石，新建矿井不再设立永久性地面矸石山，临时周转堆存的煤矸石要制定综合利用方案，优先用于井下充填。”2015 年 3 月国家发展和改革委员会等 10 个部门联合颁发的《煤矸石综合利用管理办法》强调要提高煤矸石利用量和利用率。2019 年 1 月 国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅《关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》要求：加大采空区煤矸石回填、煤矸石充填和筑基修路的力度。2021 年 3 月 18 日，国家发改委等10部委联合发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号），明确了大宗固体废弃物的处置方式和发展方向。因此，亟待改变煤矿煤矸石处置方式，并建立一套完整的煤矸石浆体充填技术标准。

煤矸石浆体充填技术标准的编写根据《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》中关于推广“煤矸石井下充填+地面回填”的要求，依据《煤矿膏体充填开采技术规范》（NB/T 10727-2021）等矿山充填方面的国家标准、行业标准和团体标准，以及煤矸石充填领域所达到的技术水平和未来发展趋势，以引导煤矸石浆体充填技术的研究和应用，更好地推动煤炭绿色开采，加速绿色矿山建设。

煤矸石浆体充填技术标准

- 1  范围

本文件规定了煤矸石浆体充填的有关术语及其定义、适用条件、系统布置、设备组成、充填工艺等技术要求。

本标准适用于井工煤矿煤矸石浆体充填系统设计的指导与参考。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件。

GB 5085[所有部分]《危险废物鉴别标准》

GB 18599《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

GB 20426《煤炭工业污染物排放标准》

HJ/T 20《工业固体废物采样制样技术规范》

HJ 651-2013《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》

GB/T 14848《地下水质量标准》

MT/T 1016《煤和煤矸石浸出试验方法》

GB/T 50326《建设工程项目管理规范》

NB/T 10727-2021《煤矿膏体充填开采技术规范》

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于标准。

3.1

煤矸石  coal gangue

煤矿在开拓掘进、采煤和煤炭洗选等生产过程中排出的含碳岩石。

3.2

浆体充填材料  slurry filling material

煤矸石经破碎后，按照一定的颗粒粒度级配与水按适当比例配合，均匀搅拌后充填到采空区的固-液混合物。

3.3

浆体充填  slurry filling

在外力或自重作用下，将浆体充填材料输送到井下采空区的技术。

3.4

破碎筛分系统  crushing and screening system

将煤矸石经破碎、筛分而制作成的满足充填浆体颗粒级配要求的一种系统。

3.5

浆体制备系统  pulp preparation system

将矸石颗粒和水按比例计量、输送、搅拌制成浆体充填材料的一种系统。

3.6

浆体运输系统  slurry transport system

将浆体充填材料安全输送至采空区地表的一种系统。

3.7

丛式井充填系统  cluster well packing system

浆体从地面输送至地下采空区的介质，在一个井场或平台上，钻出若干口甚至上百口井，各井的井口相距不到数米，各井井底则伸向不同方位，用于将充填材料输送至采空区。

- 4  系统布置

- 4.1 地面浆体充填系统组成

4.1.1 破碎筛分系统

由给料机、带式输送机、反击式破碎机、立轴冲击式破碎机、振动筛、成品仓等设备及设施组成。

4.1.2 浆体制备系统

由带式输送机、供水装置、计量装置、搅拌装置组成。

4.1.3 浆体输送系统

由工业充填泵、充填管道及配件(如干线充填管道、钻孔充填管道、管卡等)、管阀(如切换阀、安全阀、清管阀、泄浆阀等)等组成。

4.1.4 智能控制系统

由设备控制传感器、传输光缆和控制中心组成，能实现充填工艺系统的一体化集中控制、设备预测性维护、实时视频监控，实现无人值守智能化控制。

4.1.5 其他辅助系统

由供水、供电，供暖﹑压风、防尘，降噪等系统组成。应能满足生产需求、清洗管道需求，符合防寒及环保相关规定。

- 4.2 浆体充填工艺流程

浆体充填工艺流程如图1所示，煤矸石浆体充填系统布置如图2所示。

图1 煤矸石浆体充填工艺流程图

标引序号说明：

1--地面浆体充填站  2--埋地管道  3--丛式充填井组

4--充填井组注浆管  5--待充填区  6--已充填区

图2 煤矸石浆体充填系统布置图

- 5  设备要求

- 5.1 破碎设备

破碎能力应不小于充填矸石用量的1.5倍，破碎筛分后的矸石颗粒级配应符合充填材料配制要求。

- 5.2 工业充填泵

充填泵的选型符合JB/T 13439——2018的技术要求。

- 5.3 浆体输送管道保障设备

由切换阀、安全阀、清管阀、泄浆阀等组成，满足浆体充填材料流量调节、不同地点排放、充填、管道切换要求。

- 6  技术要求

- 6.1  浆体充填材料要求

6.1.1 固体充填材料

矸石颗粒破碎程度应当小于3mm。

6.1.2 充填材料组成要求

浆体充填材料由煤矸石和矿井水构成。

6.1.3 浆体浓度要求

矸石浆配比矸石浓度应当介于74%-76%。

- 6.2  充填材料储存要求

煤矸石宜采用矸石棚或矸石仓短期存储，储存设施环境温度应大于0℃，否则应采取保温措施。

- 7  施工及安全技术要求

- 7.1 充填准备阶段要求

a)选定采空区作为待充填区域。

b)铺设充填管路，连接充填泵口与充填钻孔。

c)闸阀检查：干线管道末端泄浆阀应处于关闭状态，分支管应处于直通状态。

d)准备完毕，报告控制室进行充填。

- 7.2 正常充填阶段要求

a)管道充水：浆体充填管道注满充填浆体，保证满管流。

b)泵送加压:充填泵加压至设计压力，满足浆体正常管输。

c)正常充填：充填由距充填车间较近钻孔开始，由近致远依次充填，泵送浆体充填材料通过浆体输送系统到达第一个钻孔后，切换阀门至充填状态充入封闭空间，第一个分支管处浆体充填达到注浆压力后，切换第二个钻孔阀门至充填状态，依次进行。

- 7.3 充填收尾阶段要求

a)清水推浆：注入清水将长距离管道中充填浆体排出，完成管道清洗工作。

- 8  地表变形及井下矿压监测

- 8.1 地表变形监测

地表变形监测要求如下:

a)初次充填应进行地表变形观测，观测时间不少于2年(回采结束后)，具体办法见《煤矿测量规程》。

b)用于“三下”开采时，须进行相关的地表变形预计和变形观测，具体方法见《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》和相应的设计方案。

- 8.2 铁路下浆体充填地表移动控制要求

井下矿压监测要求如下。

a)矿压监测内容包括支架工作阻力监测、充填体应力监测，巷道变形观测、工作面顶底板移近量观测等，矿压观测的要求需要在回采作业规程中规定。

b)工作面开采完毕后，须进行综合分析和评价充填效果与压力变化等。