CS 74.100.01

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  0XX—2023

高寒、高海拔地区渣山整治技术规范

（征求意见稿）

20□□-□□-□□发布	20□□-□□-□□实施

中国煤炭学会	发 布

目录

前  言	3

1范围	4

2规范性引用文件	4

3术语和定义	4

4 治理基本原则	5

4.1 坚持整体规划、综合治理、系统修复	5

4.2坚持生态优先、环境优先	5

4.3坚持科学性和经济性相统一	5

4.4坚持自然恢复和人工修复相结合	5

5 露天采坑渣山生态地质调查	5

5.1 前期准备工作	5

6 高原高海拔采坑治理技术要求	7

6.1 共性要求	7

6.2 岩质边坡地形技术要求	7

6.3渣山与泥质边坡地形技术要求	7

6.4 采坑底部技术要求	8

6.5 高原湖泊再造技术要求	8

7高原高海拔渣山治理技术要求	8

8 边坡稳定性监测	8

# 前  言

本标准按GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国煤炭地质总局提出。

本标准由中国煤炭学会归口。

本标准起草单位：中国煤炭地质总局、中煤地质集团有限公司

本标准主要起草人：王佟、高超、刘亚然、郭衍游、韩孝忠、刘帅

本标准为首次发布。

本标准由中国煤炭学会负责解释。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

1范围

本标准规定了高寒高海拔地区露天矿采坑渣山治理的原则，规定了前期准备工作和高原高海拔地区采坑渣山整治技术规范等。

本标准适用于高寒高海拔地区的露天煤矿采坑渣山整治工程，其他类型的采坑、渣山、不稳定斜坡地质灾害等类型的整治工程可参照执行。

2规范性引用文件

| GB50197-2015 | 《煤炭工业露天矿设计规范》 |
| --- | --- |
| GB 51214-2017 | 《煤炭工业露天矿边坡工程监测规范》 |
| GB 51289-2018 | 《煤炭工业露天矿边坡工程设计标准》 |
| GB 50026-2007 | 《工程测量规范》 |
| GB 50330-2013 | 《建筑边坡工程技术规范》 |
| GB 50026-2007 | 《工程测量规范》 |
| GB 50497-2009 | 《建筑基坑工程监测技术规范》 |
| GB 50007-2011 | 《建筑地基基础设计规范》 |
| HJ/T19-2011 | 《环境影响评价技术导则—非污染生态影响》 |
| HJ/T169-2018 | 《建设项目环境风险评价技术导则》 |
| DZ/T223-2011 | 《矿山环境保护与综合治理方案编制规范》 |
| HJ/T2.1～2.3-2016 | 《环境影响评价技术导则》 |
| DBJT50-126-2011 | 《市政边坡及挡护结构工程施工质量验收规范》 |
| DBJ/T50-100-2010 | 《建筑边坡工程施工质量验收规范》 |
| DB50/5018-2001 | 《建筑边坡支护技术规范》 |
| JGJ 8-2007 | 《建筑变形测量规范》 |
| MT/T 1183-2020 | 露头矿边坡稳定性分析及岩移监测方法 |
| GB 51016-2014 | 非煤露天矿边坡工程技术规范 |
| GB/T 37573-2019 | 露天煤矿边坡稳定性年度评价技术规范 |
| T/CSRME 009-2021 | 露天矿山岩质边坡工程设计规范 |
| T/CSRME 010-2021 | 岩质边坡安全性数值分析与评价方法技术规程 |
| T/CSRME 011-2021 | 工程岩体参数计算与岩体质量分级技术规程 |
| YS/T 5230-2019 | 边坡工程勘察规范 |
| DB43/T 1788=2020 | 露天矿山采场边坡生态修复施工安全规程 |
| MT∕T 1185-2020 | 露天煤矿排土场技术规范 |
| GB 50421-2018 | 有色金属矿山排土场设计标准 |
| GB 51119-2015 | 冶金矿山排土场设计规范 |
| DB1503∕T 01-2018 | 矿山排土场连片治理规范 |

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高原高海拔 plateau high altitude

在海拔4000米以上，地域辽阔，地势开阔，具有大面积隆升的地区。

3.2

渣山整治 remediation of gangue mountain

露天煤矿采掘形成的矿渣堆砌而成的山包，规模大小不一，成分由岩石颗粒或大块岩石、泥岩碎片及原始土壤构成。针对渣山，采用土方施工的手段，达到美观、安全及复绿的要求。

3.3

地貌重塑 landform reshaping

根据高原高海拔露天煤矿地质与环境的立地条件，对露天采坑进行危岩清理，使用坑边坡平整，放缓，渣山削坡，基岩边坡危岩、浮石及松散堆积物清理，等技术手段，达到自然恢复与资源保护的有机结合，进而对矿区的地貌进行重塑。

3.4

引水代填 water diversion instead of filling

根据采坑地质环境的条件，采用引水代填的治理模式,引地表水进入采坑形成高原湖泊相比渣土回填方案,一方面充分体现了经济高效的理念,另一方面更重要的是在保护煤炭资源的同时,修复后的湖泊水体景观更加协调,实现了新的山谷起伏与河湖辉映的有机和谐。

3.5

水系连通 water system connectivity

通过工程技术手段使得河、湖、湿地之间恢复水力联系，通过研究土壤组成使得空隙与植物根系之间恢复水分子的传输。

4 治理基本原则

4.1 坚持生态优先、环境优先

高原高海拔地区生态系统脆弱、环境容量较小，在渣山治理过程中要突出保护好高原生态系统、保护高原环境。

4.2坚持整体规划、综合治理、系统修复

按照“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念，遵循生态系统的整体性、系统性、动态性及其内在规律，修复为主、治理为要，对采坑渣山治理、植被恢复、水环境和水资源以及冻土保护等统筹规划、综合治理，进行系统修复。

4.3坚持科学性和经济性相统一

从技术、经济和环保等多方面综合考虑，比选多种治理模式，优化治理方案、工程设计，做到技术先进可靠、经济合理可行，合理使用整治资金，注重节约，确保整治工作科学、经济。

4.4坚持自然恢复和人工修复相结合

把尊重自然、顺应自然、保护自然的理念贯穿于渣山整治规划、设计、施工和管护维护的全过程，因地制宜采取自然恢复和人工修复相结合的方式，增强生态修复效果，恢复生态系统的结构和功能。

5 露天采坑渣山生态地质调查

通过遥感、物探、钻探等方式，全面掌握整治区生态环境情况，包括：采坑、渣山、矿山建筑、矿区道路、原始地貌等要素的分布范围，覆土复绿情况，冻土厚度及采坑渣山边坡裂缝分布情况。

5.1 前期准备工作

主要通过前人钻井、测井及区域地质调查资料，并实地踏勘，进行勘查区域地质资料的汇集与研究，进行勘查方案的编写。

5.2孔位定测

5.2.1控制测量应用国家测绘局大地测量数据处理中心处理的COSS 基准站国家大地 2000 坐标系，端口 48649 MGGB-RTCM31 进行了实地踏勘和检验。

5.2.2观测数据的处理采用数据处理软件完成，基线解算，GPS 网无约束平差，起算点进行三维约束平差。最弱边相对中误差为 1/140111，约束平差后单位权中误差为 0.0024m。

5.2.3GPS 控制测量观测指标：卫星截止高度角≥15°；有效观测卫星数≥6，时段长度≥60min；PDOP(点位几何强度因子) <6

5.2.4成果提交的平面坐标系统为国家 2000 坐标系，高程系统为 1985 国家高程基准。

5.3遥感勘测

5.3.1采集分辨率 1m的最新遥感影像，分辨率30m的DEM数据，分辨率0.05m的无人机遥感影像，三维倾斜摄影测量图，形成1：25000比例尺的遥感解译成果。

5.3.2InSAR 地表形变监测73 景干涉测量宽幅模式（IW）的单视复数影像数据，影像采用的是 VV 极化方式，时间自 20XX年 XX月至 20XX 年XX月，轨道文件采用 POD 精密定轨星历数据, 数据质量良好，重合度较高，获取的数据时间间隔为 12 天或 24 天，

5.3.3采用全分辨率人机交互解译和自动信息提取相结合的方法进行，利用 Arcgis 软件平台，将无人机影像放大到 1:500-1:1000 比例尺，对于长度大于4mm 的线状图斑或者面积大于 2mm*2mm 的面状图斑进行圈定。

5.4地表环境调查

5.4.1以2000国家大地坐标系（CGCS2000）1：5000的地形图为底图。多台手持集思宝 GPS共同分路线调查，平面相对误差＜2.5m，高程相对误差＜1.0m。采用穿越法对各井田开展调查，对重要的环境地质问题及影响范围采用路线追踪法，并拍摄现场图片。

5.4.2通过走访、座谈及现场调查填写矿山野外调查卡片及编写记录本，附必要的示意性平面图、剖面图，标记现场照片。

5.4.3水工环灾生态地质调查：包括含水层与隔水层特征，补径排条件，采坑充水水源类别，

5.4.4 工程地质调查主要内容应包含勘查区地形地貌特征、场地地层结构与岩土特征、场地水文地质条件等；

5.4.5 环境地质调查主要内容应包含勘查区地表水特征（水质、水量等）、土壤理化性质等。

5.5电法

5.5.1采用垂向直流电阻率测深与直流电阻率剖面测量结合测量，通过高密度电法测量系统中的软硬件，控制在同一条多芯电缆上布置连结的多个电极，使其自动组成多个垂向测深点或多个不同探测深度的探测剖面。

5.5.2分别用α排列、β排列做观测，剖面数同为 30 层，α排列是随着 AB 极距的增大 MN 也逐渐变大，保持 AM=NB=MN。β排列是 MN固定不动，AB 变换，始终保持 MN=10m，通过做两种方法的对比，选择合适的工作装置进行施工。

5.5.3电法放线以2000 平面坐标1985 国家高程为基准，使用拓普康（RTK）GPS进行坐标放样。

5.5.4布设电法质检点占物理点不少于 3%，质量检查总均方相对误差不大于±5.0%，

5.6钻探

5.6.1渣山稳定性评价钻孔开孔孔径均为 120mm，全孔取芯采取率均大于 80%，孔深校正误差未 0.02m，岩石质量指标(RQD)，记录完整。钻孔岩芯全部进行了彩色拍照。

5.6.2冻土评价钻孔钻孔直径均大于 90mm，其中开孔孔径均为 120mm；采取率均大于60%，基岩均大于 80%；在每钻进 100 m 和终孔时均进行了钻具丈量和校正孔深工作，最大误差小于 0.02m；钻孔弯曲度小于2°。

5.6.3正常钻进时，对冲洗液消耗量采用每小时观测一次，不足一小时的回次，每回次观测一次。对回次水位观测，采用每回次钻程的上钻后和下钻前各观测一次，时间间隔为不大于一小时；

5.6.4钻孔施工结束后，要求每小时观测一次，连续观测 3 次水位无变化，水位呈锯齿状变化时，一小时水位差超过 10cm，并且连续观测三次，水位呈单一方向变化，每小时水位差不超过 5cm，并且连续观测三次。

5.7测井

5.7.1参照《煤炭地球物理测井规范》 DZ/T 0080-2010、《测井仪通用技术条件：总则》(DZ/T0196.1-97).

表1  PS2517测斜声波组合测井仪技术参数表

| 测量参数 | 顶角 | 井温 | 方位角 | 声幅 | 双收 | 单收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0°-40° | 0℃-80℃ | 0°-360° | 0-500mv | 105-620μs/m | 105-2500μs/m |
| 测量误差 | ±0.2° | ±0.5℃ | ±5° | 5% | ±5μs/m | ±5μs/m |

5.7.2测井仪由测井系统采用 16 位 MCU 采集控制、测井绞车(PSJC-2000)和PS2517 型声波测斜组合探管、PSMD-1 型密度三侧向探管，测井比例尺1：200。

表2  PS18密度三侧向组合测井仪主要技术参数表

| 参数名称 | 井径 | 三侧向电阻率 | 自然伽马 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 55-280mm | 0.1-10000 | 0-7782cps |
| 测量精度 | ≤±5mm | ≤±5% | ≤±5% |

6 高原高海拔采坑治理技术要求

6.1 共性要求

6.1.1 采坑、渣山地形地貌重塑应符合DZ/T223-2011的相关要求，同时拆除整治区内所有人工临时设施，包括房屋地基等，并满足未来整治区复绿的要求。

6.1.2 在采坑高陡边坡及渣山上的若干个截水沟、排水沟和跌水沟，排水沟沿着马道斜坡设置，排水沟的顶端连接截水沟，底端连接跌水沟；跌水沟呈环状设置在每个马道斜坡的底部，用于接收排水沟排下的水。

6.1.3 边坡上无浮石、滚石以及隐匿滑坡体，马道平面平整，坡面小于25°，且相对稳定。

6.2 岩质边坡地形技术要求

6.2.1 清理不稳定岩块，清扫开挖期间遗留的渣土；

6.2.2 对混合质边坡坡度较大，采用不大于25°坡度控制削高填低、随坡就势，对陡坎位置清挖平整，回填至坡脚凹坑处，与现在地形自然衔接；

6.2.3 边坡受坡顶已有草甸、坡底水体及岩质边坡影响，放坡空间受限，最顶及最下一级边坡坡度按不大于35°执行。

6.3渣山与泥质边坡地形技术要求

6.3.1 渣山堆填期间分级放坡，台阶宽度10m，高度10m，坡比1:2.5，挖填方土质边坡的坡度原则上不大于25°；

6.3.2 对于稳定且已完成复绿的渣山边坡，不做处理，避免扰动；

6.3.3 对于局部较陡峭渣山边坡按照压实度0.85进行平整压实处理。

6.3.4 边坡受坡顶已有草甸和坡底水体影响，放坡空间受限，最顶及最下一级边坡坡度按不大于35°执行。

6.4 采坑底部技术要求

6.4.1如果坑底无裸漏煤层，依据坑底现有地形，以最小土方量对局部坑洼进行整平，修复坑底地形，坑底平整部位不进行回填，

6.4.2 在煤层露头上覆50cm厚细渣土（碾压密压实后厚度），该层压实度不小于0.87；松填第一层30~50cm厚细渣土，压实后进行压实度检测，压实度满足要求后再松填第二层细渣土，压实度不小于0.87；两次回填压实后，该填土层总厚度不低于50cm，傍晚灌水3～5cm，夜间冻实；

6.4.3在压实填土层上部覆盖5m厚渣土；按每1m厚压实一次，压实度不低于0.85；每层灌水冻结1次，共分5次分层压实、冻结；回填后，形成人造冻土层，确保煤层不被氧化；

6.5 高原湖泊再造技术要求

6.5.1 对积水坑周围的渣山降高减载，对边坡进行削坡整形，消除滑塌隐患，与周边环境相协调；

6.5.2 将积水坑与河流、湖泊连通，使之形成河湖交错，湿地发育一体的高原景观；

6.5.3对于积水量较小的采坑，采用引水代填的治理模式，引地表水进入采坑形成高原湖泊；

6.5.4在注满之后与地表水体相连；

7高原高海拔渣山治理技术要求

7.1渣山边坡治理技术要求

7.1.1 渣山堆填期间分级放坡，台阶宽度10m，高度10m，坡比1:2.5，挖填方土质边坡的坡度原则上不大于25°；

7.1.2 对于稳定且已完成复绿的渣山边坡，不做处理，避免扰动；

7.1.3 对于局部较陡峭渣山边坡进行平整压实处理，就近实现土方平衡。

7.1.4 边坡受坡顶已有草甸和坡底水体影响，放坡空间受限，最顶及最下一级边坡坡度按不大于35°执行。

7.2渣山排水系统技术要求

7.2.1布设坡顶截水沟、平台排水沟、坡脚排水沟和坡面跌水沟。排水沟的布设主要依据修正后地形，坡率不低于5‰。坡面纵向跌水沟布设间距30~50m，可根据现场施工区域坡度情况适当调整。

7.2.2马道包括平台和与平台连接的斜坡，所述截水沟设在马道平台的外侧边缘，并围绕渣山呈环状布置；

7.2.3 排水沟沿着马道斜坡设置，排水沟的顶端连接截水沟，底端连接跌水沟；

7.2.4 跌水沟呈环状设置在每个马道斜坡的底部，用于接收排水沟排下的水。

7.2.5坡顶排水沟梯形断面，净空尺寸（0.5m+0.8m）×0.5m；

7.2.6平台排水沟及坡面跌水沟梯形断面，净空尺寸（0.3m+0.5m）×0.3m；

7.2.7坡脚排水沟梯形断面，净空尺寸（0.7m+1.06m）×0.6m。

7.2.8坡顶排水沟、平台排水沟、坡脚排水沟、跌水沟采用人工挖土沟修筑。

8 边坡稳定性监测

8.1 卫星遥感技术基于多平台、多种类、多尺度的遥感数据，对矿区不稳定边坡进行中等比例尺度的调查和监测。

8.2 收集20XX年XX月至20XX年XX月73景Senti-nel-1A卫星升轨SAR影像，分辨率为5m×20m，数据时相间隔12d。

8.3 选取DEM数据为AW3D DEM数据，格网间隔为30m，精密轨道数据采用成像21d之后发布的POD精密轨道数据，定位精度可以达到5cm。

8.4 选取DEM数据进行数据配准，其中距离向配准采用强度互相关配准方法，配准精度均优于0.1个像元。

8.5 采用基于光谱属性的配准方法，在方位向配准精度均优于0.001个像元。

8.6 对获取的雷达影像数据，在数据预处理基础上，采用小基线集（SBAS）技术手段，进行时间序列干涉分析，干涉对时间基线阈值为120d，空间基线阈值为200m，共计组合210个干涉对。并

8.7 选取线性形变速率模型进行反演，依据形变信息提取，获取矿区地面沉降速率和时序累计形变量等信息，结合野外调查验证对矿区沉降机理进行分析，准确反映矿区地表形变情况。

8.8 使用低空无人机遥感基于固定翼、多旋翼飞行平台，搭载可见光、多光谱、高光谱、热红外等传感器，对矿区不稳定边坡进行大比例尺高分辨率的监测。