井下煤矸石源头减量选充协同开采方法

编  制  说  明

目  次

一、制定标准的背景、目的和意义	1

二、工作简况	2

2.1 任务来源	2

2.2 标准主要起草人及其所做的工作	2

2.3 主要工作过程	3

三、标准编制目的及原则	4

3.1 标准编制目的	4

3.2 标准编制原则	4

四、标准主要技术内容制定的说明	5

4.1 范围	5

4.2 规范性引用文件	5

4.3 术语和定义	6

4.3.2 采充质量比  	6

4.3.3充填率  	6

4.3.4 选充协同开采工作面	6

4.3.5 煤矸智能分选分流系统 	6

4.4 一般要求	7

4.5 技术要求	7

4.5.1 地质建模与煤岩识别要求	7

4.5.2 井下选充协同开采要求	7

4.5.3 工作面系统要求	8

4.5.4 参数要求	10

4.5.5 设备要求	10

4.6  煤矸石源头减量选充协同开采步骤	11

4.7  煤矸石源头减量选充协同开采效果控制	11

4.7.1  采充质量比	11

4.7.2  充填率	11

4.7.3  地表变形	12

4.7.4  效益评价	12

4.7.5  源头减量选充协同开采效果评价	12

4.8  安全要求	12

4.8.1 适用于以处理矸石为目的	12

4.8.2 适用于以岩层控制为目的	12

4.8.3 工作面矿压监测	13

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系	13

六、重大分歧意见的处理经过和依据	13

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议	13

八、贯彻标准的要求和措施建议	13

九、废止现行有关标准的建议	13

十、其他应予说明的事项	14

《井下煤矸石源头减量选充协同开采方法》

编  制  说  明

# 一、制定标准的背景、目的和意义

煤炭是我国的主体能源，煤炭资源的开发对我国经济建设和社会发展起到了重要的支撑作用。煤矿开采和选煤厂作业会产生大量煤矸石，通常作为固体废弃物排放到地面，形成矸石山，已成为我国排放量最大的工业固体废物之一，占工业固体废弃物总量的25%。据不完全统计，目前我国矸石累计堆放量超过60亿t，形成矸石山1500~1700座，占地20余万亩，且以约5~8亿t/a的排放量逐年增加。堆积的煤矸石对环境造成很大的危害，不仅占用大量土地，造成固体废弃物堆积扬尘，污染土地和水资源，还存在着自燃的风险，具有巨大的环境和安全隐患，已严重影响产业经济的高质量发展和生态文明建设。

为了推进煤矸石资源化利用，政府部门出台了一系列相关重要文件。《煤矸石综合利用管理办法(2014年修订版)》强调要提高煤矸石利用量和利用率。《中华人民共和国环境保护税法》规定：每吨煤矸石固体废物的税额为5元/t，但纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的，暂予免征环境保护税。国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅《关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》要求：因地制宜地注重煤矸石的整体规划与资源整合；加大采空区煤矸石回填、煤矸石充填和筑基修路的力度；合理推动煤矸石发电、生产建材、复垦绿化等规模化利用。开展煤矸石多元素、多组分梯级利用，推进煤矸石高值化利用，提取有用矿物元素，重点研发煤矸石生产农业肥料、净水材料、胶结充填专用胶凝材料等高附加值产品。

从上述煤矸石造成的危害、煤矸石利用的相关政策法规及环保压力可看出，矿区煤矸石综合治理与利用已迫在眉睫，针对煤矸石综合利用进行了大量的探索与实践，形成以发电、铺路、生产建筑材料、生产化工原料、农业应用及井下充填的综合处理与利用体系，但是煤矸石综合利用率不足30%；随着我国煤矿大型现代化矿井建设的推进，以及开采深度增加、洗选技术发展，煤矿排矸呈集中化、高产化和规模化的发展趋势。以神东煤炭集团布尔台选煤厂为例，该选煤厂承担了附近布尔台煤矿、寸草塔一矿和寸草塔二矿的煤炭分选任务，年分选排矸500万t；兖州煤业股份有限公司转龙湾煤矿年产量1000万t，年排矸约230万t，以目前已有的煤矸综合利用和处理方法，都不能在比较经济的条件下高效规模化地处理这么多煤矸石。实行煤矸石资源化利用意义重大且刻不容缓。

随着我国煤炭行业的转型发展和生态文明思想的推广，充填开采成为安全、绿色采煤的重要发展方向，在煤炭安全开采、生态环境保护、灾害防控、固废处置等方面具有显著的应用优势。同时，煤矸石仍然具有较高的综合利用价值，可用于发电和采暖供热、建筑材料、复合肥料、土壤改良剂、环境修复材料、化工原料等。国内外在相关应用技术方面已经形成了一系列的国家（行业）标准、技术规范等，但上述资源化手段消耗的煤矸石量均十分有限。

目前，最有效的煤矸石资源化、规模化利用方式是将其用于煤矿井下充填。这种方法不仅可以快速解决矸石大量堆积带来的环境和安全问题，还可以变废为宝解决采空区活化导致的地面塌陷、透水、冒顶等问题，对于促进资源循环利用、建立无废矿山、实现煤炭行业循环经济、解决资源开发与环境的矛盾有重要的现实意义。为了从生产源头减少煤矸石产出，同时开展就地充填，本标准提出井下煤矸石源头减量选充协同开采方法。

# 二、工作简况

## 2.1 任务来源

虽然对于煤矸石固体废弃物的综合利用已经形成了一系列的国家标准和行业标准，但是井下煤矸石源头减量选充协同开采的技术标准仍然处于空白，严重影响了煤矸石的规模化利用效率和质量。

《井下煤矸石源头减量选充协同开采方法》（以下简称《选充方法》）制订项目属中国煤炭学会团体标准。项目计划编号为t/ccs2021071，以安徽理工大学、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司为主要起草单位，根据《关于征集2021年中国煤炭学会团体标准立项计划的通知》文件，本标准由中国煤炭学会归口。

## 2.2 标准主要起草人及其所做的工作

本标准主要起草单位和起草人及其所做的工作详见表1。

表1 主要起草单位和起草人及其工作内容

| 序号 | 参编单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安徽理工大学 | 标准编制总负责，负责标准审核、进度把控、标准编制及修改等工作 |
| 2 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 提供企业生产、经营资料，协助完成市场及生产技术调研 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

## 2.3 主要工作过程

根据中国煤炭学会文件关于《井下煤矸石源头减量选充协同开采方法》团体标准项目的立项要求，起草单位成立了标准起草组，几经修改形成标准初稿。标准内容中井下选充协同开采要求和注浆材料在不同工程中的应用技术要求，以及初稿存在的问题需要进行广泛地征询行业意见，因而起草组采取如下征求意见行动。

2022年4月至2023年10月，起草单位发文向行业相关专家、煤矸石源头减量及采选充开采研究单位、生产企业、科研单位等征求意见，具体如下：

2022年4月至8月，组织人员收集了本项目涉及的国内标准文献和资料，了解相关方法和原理，并对收集的资料进行汇总、分析和比对，确定了该标准项目的基本方向。

2022年4月10日，在安徽理工大学召开第一次起草小组工作会议，确定工作范围，明确职责、任务分工及标准关键技术指标的研究任务。2020年4月26日标准负责单位组织相关单位在安徽理工大学召开了标准启动研讨会，安徽理工大学、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、中国矿业大学、中国矿业大学（北京）、合肥综合性国家科学中心能源研究院等单位的36人参加会议。

2022年8月至10月，先后组织人员实地走访调研了山西焦煤集团、山东能源集团、宁夏煤业有限责任公司等企业的充填开采示范矿井，确定了该标准项目的适用范围、定义、分类的主要技术指标。组织起草小组进行了标准框架内容的专题研讨，广泛征求有关了充填开采的意见。

2022年11月至2023年2月，标准起草小组召开了第二次起草小组会议，结合前期调研情况确定了具体技术指标，重点就选充协同开采、煤矸石源头减量等问题进行研讨，形成了井下煤矸石源头减量选充协同开采方法的标准初稿。

2023年3月至7月，前期在安徽理工大学会议室召开了井下煤矸石源头减量选充协同开采方法质量讨论会，邀请了中国矿业大学、中国矿业大学（北京）、山东科技大学、国家能源集团等单位约30余人参加，会议对井下煤矸石源头减量选充协同开采方法标准提出修改意见。会后袁亮院士组织起草小组针对专家意见进行修改完善，并安排专人负责申报。

2023年7月13日，召开第一次专家研讨会，就各参编单位提交的技术支撑性材料进行汇总，进一步完善标准草案。

2023年9月24日，标准编制组召开第二次专家研讨会，针对各位专家及与会人员的建议，对《井下煤矸石源头减量选充协同开采方法》草案修改，并编制完成草案的编制说明。拟准备提交中国煤炭学会。

# 三、标准编制目的及原则

## 3.1 标准编制目的

煤炭作为我国的主体能源，为国家经济建设和社会发展做出了巨大贡献，但长期大规模的高强度开采造成生态环境破坏，地表沉陷、地下水系破坏、生态环境损伤等，资源低损伤绿色开采需求日益增加。随着我国煤炭行业的转型发展和生态文明思想的推广，充填开采成为安全、绿色采煤的重要发展方向，在煤炭安全开采、生态环境保护、灾害防控、固废处置等方面具有显著的应用优势。目前主要依照GB/T 39338-2020《综合机械化固体充填采煤技术要求》、NB/T 51020-2014《煤矿用固体充填液压支架技术条件》、NB/T 51023-2014《固体充填材料自重投料系统技术条件》等标准，为了从生产源头减少煤矸石产出，本标准提出井下煤矸石源头减量选充协同开采方法。

## 3.2 标准编制原则

本文件编制依据“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则--第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

本文件依据《煤矸石综合利用管理办法(2014年修订版)》、GB/T 32326-2015工业固体废物综合利用技术评价导则和GB/T 29163-2012煤矸石利用技术导则，在系统总结我国煤矸石源头减量选充协同成果的基础上，创新性地提出井下煤矸石源头减量选充协同开采技术。井下煤矸石源头减量选充协同开采主要有4大系统，分别是采前探测建模系统、煤岩智能识别开采系统、煤矸智能分选分流系统和矸石输送回填系统。

标准注重工程实践与研究成果的科学应用，项目组系统收集了前人及行业内的有关研究资料，对煤矸石源头减量和选充协同开采现状和关键技术进行归纳、总结，提出了井下煤矸石源头减量和选充协同开采要求。同时，在《选充方法》上采用现行的国家标准和行业标准，以保证标准中技术指标的准确性和科学性。通过召开专家研讨会研究讨论了标准的主要内容，听取了意见和建议，修改、完善了编写提纲。按照编制原则和编写提纲，确定了标准的主要内容。

# 四、标准主要技术内容制定的说明

## 4.1 范围

本文件规定了煤矿井下选充协同开采方法的一般要求、开采步骤、效果评价。

本文件适用于煤矿井下选充协同开采方法。

## 4.2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 39338-2020  综合机械化固体充填采煤技术要求

GB 25974.1-2010  煤矿用液压支架第1部分：通用技术条件

NB/T 51020-2014  煤矿用固体充填液压支架技术条件

NB/T 51022-2014  固体充填材料垂直投料管技术条件

NB/T 51023-2014  固体充填材料自重投料系统技术条件

NB/T 51024-2014  固体充填材料多孔底卸式刮板输送机技术条件

NB/T 51002-2012  综合机械化固体充填采煤方法

NB/T 51018-2014  采煤工作面固体抛投式充填方法

NB/T 10761-2021  煤矿综合机械化固体充填与垮落协同采煤法技术要求

DZ_T0154-2020   地面沉降测量规范

## 4.3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 4.3.1 选充协同开采selection and filling collaborative mining

在煤矿井下进行煤炭开采、煤矸分选、矸石就地充填一体化作业。

### 4.3.2 采充质量比mass ratio of mining and filling

在同一个选充协同开采工作面中，充填到采空区的固体充填材料质量与开采出煤炭的质量之比。

[来源：GB/T 39338-2020，3.9]

### 4.3.3充填率ratio of filling height to mining height

采空区固体充填材料最终充填高度与实际采高的比率。

[来源：NB/T 51018-2014，3.6]

### 4.3.4 选充协同开采工作面working face for collaborative mining of selection and filling

在煤矿井下进行煤炭开采、煤矸分选、矸石就地充填一体化作业的采煤工作面。

### 4.3.5 煤矸智能分选分流系统intelligent selection and diversion system of coal gangue

采用光电智能分选技术对煤和矸石进行识别分选的一整套设备组成的系统。

## 4.4 一般要求

a）有适宜于采用井下煤矸石源头减量选充协同开采的煤层；

b）有采用选充协同开采的必要性及充足的固体充填材料来源；

c）固体充填材料粒径小于250mm；

d）煤矸石源头减量选充协同开采区域支护设计根据具体地质条件确定，要求符合《煤矿安全规程》；

e）煤矸石源头减量选充协同开采适应于中等稳定顶板，煤层为近水平或缓倾斜煤层；

f）井下充填开采的充填系统布置需根据矿井充填开采目的不同而进行选择与设计。

## 4.5 技术要求

### 4.5.1 地质建模与煤岩识别要求

a）需要构建起伏煤层精细化地质模型，即采用起伏煤层精细化地质建模方法，研究工作面煤和矸石采出量的变化规律，优化回采参数，达到源头少矸化的目的；

b）需要明确分选煤矸的可选性、经济成本、分选质量要求和矸石用途，根据煤矸的含矸率、粒度、硬度、形状和密度初步分析分选对象的可选性，并估算煤矸分选的经济成本；

c）需要配备煤岩智能识别开采系统，即在采煤机滚筒截齿中安装煤岩硬度智能识别传感器，在采煤机控制系统中预设截割线智能识别程序，在工作面支架安装高清防雾防尘监控探头；

d）需要提供采煤机煤岩感知、判识、分析与决策的智能化功能，即将采前模型预置、开采参数输入、煤岩硬度识别、自动导航记忆截割、工作面运行状态监控预警等多种手段结合，并辅以现场少量操作人员实时巡视值守，对可能出现的异常状况进行及时纠正处理。

### 4.5.2 井下选充协同开采要求

a）煤矸分选方法需要结合矿井所需煤矸分选能力，根据煤矸可选性和分选方法的适应特点，选择最优的煤矸分选方法；在多种分选方法均满足分选能力和质量的要求时，应优先选择投资较低、系统较简单的煤矸分选方法。

b）煤矸分选设备需要根据煤矸分选能力、分选效果、投资运营成本和工艺复杂程度进行选择，分选设备的煤矸分选能力需要大于等于矿井所需分选能力。

c）分选硐室断面尺寸需要根据硐室位置围岩稳定性和分选设备尺寸确定，分选硐室的位置需要根据分选硐室位置的围岩的稳定性和与工作面间距离确定。

d）煤岩层巷道和工作面布置、采煤机运行参数优化以及矸石充填参数选择需要通过计算机建模、三维仿真等技术对采掘参数调整、煤矸产量预测、煤岩应力-裂隙-位移多场演化等进行模拟分析。

e）工作面矸石充填能力需要根据井下矸石选出能力确定，需要保证工作面矸石充填能力大于等于矸石选出能力。

f）在工作面进行开采的过程中，选充协同开采系统需要根据矿井实际采掘空间布置、设计长度以及生产工艺来确定。

g）在进行选充协同开采时需要对生产系统关键参数进行验证并反馈调节。已经确定的各系统参数和各生产工艺在现场工程应用之后，对现场工程所要达到的充填率、各个工作面的长度、煤矸分选能力、煤矸分选效果、煤矸充填能力与煤矸分选能力之间的匹配情况、岩层控制效果进行验证；若满足设计要求则可以继续应用，若不满足则重新调整选充协同开采系统参数；当充填率未达到设计要求时，应调节充填工艺；当分选能力和分选效果以及充填与分选匹配效果不满足设计要求时，应及时调节分选装备的参数和分选方法工艺方法，实现工作面的高效充填。

### 4.5.3 工作面系统要求

#### 4.5.3.1 系统组成

系统由采前探测建模、煤岩智能识别、煤矸智能分选分流和矸石输送回填组成。

采前探测建模：以“空-天-地-井-孔”全方位立体化探测为基础，综合地质勘察、三维地震、井上下钻探、断面三维扫描等技术获取多态多源地质数据，掌握准确的煤层赋存环境、地层地质结构、水文条件以及煤岩物化特性，综合考虑“煤巷实际记录”等煤矿地质建模数据，构建多层次、精细化、透明化的三维煤岩地质开采模型。

煤岩智能识别：工作面采煤机滚筒截齿安装煤岩硬度识别传感器，工作面液压支架安装防雾防尘监控探头，将采前模型、开采参数、煤岩硬度、自动导航记忆截割、工作面运行监控预警等结合，构建采煤机煤岩感知判识、分析决策的智能化系统，辅以现场少量操作人员巡视值守，实现采煤机、刮板输送机和液压支架三机智能协同配合，降低煤矿采掘源头煤矸石的产量。

煤矸智能分选分流：一般布置于运煤通道附近的巷道中，减少矸石回填输送距离，主要由振动筛、破碎机、带式输送机、智能光电分选设备和其他辅助装置组成，各装置之间协同配合，共同完成井下煤矸分选分流。

矸石输送回填：主要由矸石输送带、转载机、工作面充填支架、巷道抛矸机、和其他辅助装置组成，分选设备分选出的煤矸石落入输送带，输送带将煤矸石运至工作面端头转载机，随后将煤矸石转运至工作面支架物料输送机，在采空区侧进行卸矸、夯实、充填作业或将煤矸石转运至巷道抛矸机，在充填巷道进行抛矸充填作业。

#### 4.5.3.2 布置要求

在综合机械化采煤工作面采空区内进行充填作业，在采煤工作面利用充填液压支架进行固体充填，在回风巷内布置转载输送机。煤矸石源头减量选充协同开采系统布置如图1所示，煤矸智能分选分流系统流程如图2所示。

图1 煤矸石源头减量选充协同开采系统布置

图2 煤矸智能分选分流系统流程图

### 4.5.4 参数要求

a）	煤矸智能分选分流装置布置在运煤通道附近巷道，要求巷道宽度不小于6.0m；

b）煤矸石源头减量选充协同开采充填作业区域宽度，应根据充填范围内顶板条件决定；

c）	煤矸石源头减量选充协同开采充填步距为刮板输送机中部槽的长度。

d）煤、矸石的识别和分选规格不大于300mm。

e）	煤矸识别率大于97%，捡出率大于95%。

f）	在分选过程中，物料单层铺设，平均间距大于30mm。

### 4.5.5 设备要求

煤矸智能分选分流系统

系统分选可以根据煤质不同差异进行调整，可以根据现场情况灵活选择“选煤”或者“选矸”，具有故障自检和报警功能，可以将故障、报警及运行信息直观显示到远程操作电脑上，具有远程故障排除等远程服务技术。

煤矿用充填液压支架

具体技术要求应符合NB/T 51020-2014中第5章的要求。

矸石材料多孔底卸式刮板输送机

具体技术要求应符合NB/T 51024-2014中第4章的规定。

矸石材料转载输送机

输送能力应与矸石材料转载输送机相匹配，长度伸缩范围一般为6m-10m，卸料高度可调整，并可借助机械装置移动。

投料输送设备

具体技术要求应符合NB/T 51022-2014中第5章、NB/T 51023-2014第3章中的要求。

带式抛矸机

带式抛矸机用于煤矸石源头减量选充协同开采的抛矸充填开采，主要由移动底盘、抛矸机平台、悬臂皮带机和液压卡轨器组成，其需要实现上下抬升、降落和水平旋转两个组合动作。在带式抛矸机旋转底盘上设置相应配重，利用有效配重优化设备受力状态，以达到重心平衡的效果。其输送速度应与投料输送设备输送能力相匹配。

## 4.6 煤矸石源头减量选充协同开采步骤

a）	采前进行全方位探测，建立精细地质开采模型。

b）以安全、高效和产矸量少为目标，确定采掘巷道和工作面布置开采参数。

c）	对工作面设备进行智能化改进，将采煤机与刮板输送机搬移至预定位置进行安装调试。

d）开采的原煤输送至煤矸智能分选设备。

e）	采用煤矸智能分选设备对原煤进行煤矸分离，煤输送至井下煤仓提升，矸石输送至充填工作面，准备充填作业。

f）	不断重复d）~ e）步骤，实现整个采空区的连续充填。

## 4.7 煤矸石源头减量选充协同开采效果控制

### 4.7.1 采充质量比

进行煤矸石源头减量选充协同开采工程设计时，需要综合考虑采矿地质条件、矸石压缩变形能力等因素进行采充质量比的选择，对充填开采岩层移动变形与地表沉陷进行预测，并实时监测煤矸石源头减量选充协同开采时的采充质量比。

### 4.7.2 充填率

采用煤矸石源头减量选充协同开采方法，控制岩层变形与地表沉陷，固体充填材料尽量做到密实接顶，工作面充填率应满足工程设计要求。

### 4.7.3 地表变形

具体要求应符合NB/T 51002-2012中第8章的要求。

### 4.7.4 效益评价

效益评价主要包括经济效益和社会效益评价。

经济效益主要从（1）减少人工费用，节约企业成本；（2）提高煤炭品质，增加煤矿效益；（3）降低人工误检，减少煤矿损失；（4）预选排出矸石，降低洗选成本等方面分析和评价。

社会效益主要从（1）提高安全生产率；（2）节能环保；（3）改善用工，合理配置等方面分析和评价。

### 4.7.5 源头减量选充协同开采效果评价

在矸石材料转载输送机及带式输送机中安装计量装置来监测得到采充质量比，通过得到的采充质量比及相关的开采数据进行煤矸石源头减量选充协同充填率的理论计算，在地面进行地表沉降观测（具体要求应符合DZ_T0154-2020），相互验证来反映地表变形情况。充填开采效果评价以采充质量比、充填率、地表变形作为评价指标，以经济效益和社会效益综合分析作为煤矸石源头减量及智能化分选效果评价指标。

## 4.8 安全要求

### 4.8.1 适用于以处理矸石为目的

考虑采掘接替等因素对矿井需要就地回填的矸石量进行精确计算，考虑在实施井下选充协同开采时，对工作面充填矸石量进行实时监控，使其符合矸石井下充填的工程设计要求。

### 4.8.2 适用于以岩层控制为目的

在实施井下选充协同开采时，应在采空区充填材料内及顶板布置监测装置，监测采空区顶板动态下沉量、采空区充填材料内部应力及顶板裂隙发育情况。同时对地表沉陷进行监测，开采后地表移动观测周期为2~4年。且对于地表沉陷具有一定的滞后性的现象，应在实际工程应用操作中对地表的控制要留有一定的富裕系数1.2~1.4，使其符合工程设计的要求。

### 4.8.3 工作面矿压监测

矿压监测内容主要包括采场矿压显现、巷道矿压显现、充填率和充填材料内部压力等内容。

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

该标准满足《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境保护税法》和《中华人民共和国循环经济促进法》等法律法规的要求。该标准与现行相关法律、法规及标准具有很好的协调一致性。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件在制定的过程中，没有出现重大分歧意见。

# 七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

标准是井下煤矸石源头减量选充协同开采方法的通用技术要求，具有系统性、全面性和技术指导性，与现行有关技术标准一起配套使用，对促进煤矸石源头减量综合利用和选充协同充填工作有重要意义。因此，建议作为团体标准发布实施。

# 八、贯彻标准的要求和措施建议

为贯彻标准，建议标准发布后，由全国煤炭标准化技术委员会适时发布贯标的通知，并委托起草单位组织培训，切实推动这项标准的贯彻实施。建议自标准发布之日起3个月后实施，以便相关监督部门、技术机构提前做好准备。

# 九、废止现行有关标准的建议

无。

# 十、其他应予说明的事项

无。

附件：《井下煤矸石源头减量选充协同开采方法》（征求意见稿）征求意见汇总处理表