ICS 73.040

D24

中国煤炭学会团体标准

T/CCS ××××—××××

代替GB/T17608-1998

二氧化碳地质封存监测技术指南

Technical Guidance for monitoring carbon dioxide geological storage

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中国煤炭学会

发 布

- 前    言

本标准由中国煤炭学会提出。

本标准由中国煤炭学会归口。

本标准起草单位：中国科学院武汉岩土力学研究所，中国地质调查局水文地质环境地质调查中心，国家能源集团国源电力有限公司，内蒙古蒙东能源有限公司，西北大学，生态环境部环境规划院，北京师范大学，等。

本标准主要起草人：

- 二氧化碳地质封存监测技术指南

- 1  范围

本标准规定了陆上二氧化碳地质封存监测流程、监测方法、监测指标、阶段监测方案、数据处理、资料解释、报告编写、成果提交等方面的技术要求。

本标准适用于陆上二氧化碳地质封存的监测。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/CSES 41-2021 二氧化碳捕集利用与封存术语

T/CSES 71—2022《二氧化碳地质利用与封存项目泄漏风险评价规范》

T/CECS 1024—2022 混凝土快速修复技术规程

GB 3095 环境空气质量标准

GB 17741 工程场地地震安全性评价

HJ 2.2 环境影响评价技术导则 大气环境

HJ/T 166 土壤环境监测技术规范

HJ 75-2017 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ 610 环境影响评价技术导则 地下水环境

ISO 31000 风险管理指南（Risk management–Guidelines）

ISO 27914《二氧化碳捕集、运输与地质封存-地质封存》

DD 2006 岩矿石物性调查技术规程

SY/T 6276 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系

SY/T 7070 微地震井中监测技术规程

SY/T 7372 微地震地面监测技术规程

SY/T 6687 井中-地面电磁法勘探技术规程

SY/T 5819-2010 陆上重力勘探技术规范

ASTM D5314-92(2001) 渗流区土壤气体监测的标准指南

DD2014-11 地面沉降InSAR监测规范

ISO/TR 27912:2016 Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage

ISO/TR 27914:2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Geological storage.

GB/T 7713.3 科技报告编写规则

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 二氧化碳地质封存 CO2 geological storage

通过工程技术手段将从大气、工业或能源相关排放源分离出来的二氧化碳直接注入至地质储层中，实现其与大气长期隔绝的过程。

- 3.2 储层 reservoir

能够存储和渗透注入二氧化碳的地层。

- 3.3 盖层 caprock

是覆盖于储层上方对CO2起封闭作用的低渗透或不渗透地层。

- 3.4 井筒 well

钻孔中由套管、水泥环、井眼构成的筒状结构，是沟通地面和储层的通道，可用于流体采出、注入或监测。

（来源：T/CSES 1024—2022, 3.2）

- 3.5 环空 tubing-casing annular

悬于井内的套管柱四周的空间，是二氧化碳和咸水通过井筒泄漏的重要通道。

- 3.6 套管 casing

放置在钻孔内防止周围岩石坍塌到孔内的管道材料。

（来源：ISO TR/27914, 3.6）

- 3.7	水泥环 cement ring

指水泥浆在环形空间中形成的水泥石，作用是裹住套管箍成环形，固井作业后套管和地层通过水泥环（即水泥石）胶结在一起。

（来源：ISO TR/27914, 3.8）

- 3.8	注入井 injection well

用于将二氧化碳注入项目储层的井。

- 3.9 监测井 monitoring well

为观察、研究和测量注入流体在地层中的行为或性质而设的井。

- 3.10 废弃井 abandoned well

是指因无法继续利用或无利用价值，并按程序履行了报废审批手续或批准核销为永久性终止操作的井。

- 3.11 泄漏 leakage

注入二氧化碳因上覆盖层失效、井筒完整性失效、断层封闭性失效等原因出现的二氧化碳、咸水、有机物等运移到盖层上方地层、浅层地下水、土壤、大气中的现象。

（来源：T/CSES 1024—2022, 3.2）

- 3.12 诱发地震 induced seismcity

由于大规模超临界二氧化碳注入封存场地诱发地层内部断层活化和破坏性地震风险。

- 3.13 风险 risk

指泄漏发生的概率和泄漏造成的环境影响两者综合作用对二氧化碳地质封存项目安全性的影响。

- 3.14 地表变形 earth surface deformation

注入影响范围内因二氧化碳注入而引起的地表标高变化。

- 3.15 断层fault

岩体受力作用断裂后，两侧岩块沿断裂面发生显著位移的断裂构造称为断层。

- 3.16 二氧化碳通量 CO2 flux

单位时间内流经单位面积的二氧化碳的量。

- 3.17 二氧化碳羽流 CO2 Plume

注入储层中的二氧化碳形成的羽状流体团。

- 3.18 采样 sampling

- 为验证、监测二氧化碳地质封存项目情况，在特定区域采集具有代表性样品的过程。

- （来源：ISO 27915:2017, 3.32）

- 3.19 封存监测 monitoring

连续或反复监测、监督、测量或确定二氧化碳地质封存系统状态，以识别与预期性能水平的差异。

- 3.20 基线 baseline

- 对项目状态或性能进行监控或测量的比较基准。

- 3.21 环境本底 environmental background

自然环境在未受污染的情况下，各种环境要素中化学元素或化学物质的基线含量。

- 3.22 示踪剂 tracer

为观察、研究和测量注入流体在地层中的行为或性质而加入的一种标记物。

- 4  监测工作总则

- 4.1 概述

二氧化碳地质封存监测依据项目生命周期的不同时期分阶段计划和实施活动，每个阶段都有不同的监测目标，对应一种或多种合适的监测技术。监测计划应灵活调整并适应储存或注入条件的变化以及项目的不同阶段对应的监测目标，并匹配合适的监测技术。

- 4.2 监测阶段及目标

二氧化碳地质封存项目的全生命周期包括注入前（Ⅰ）的环境本底监测、注入中（Ⅱ）的运营期监测、注入后（Ⅲ）和闭场（Ⅳ）4个不同阶段。不同项目阶段持续时间和监测目标见表1。

表1 封存项目阶段划分、持续时间及监测目标

| 项目阶段 | 持续时间 | 监测目标 |
| --- | --- | --- |
| 注入前（Ⅰ） | 2-5年 | 场地表征与评估 环境风险评价 开发地质预测模型 建立基线数据 |
| 注入中（Ⅱ） | 5-50年 | 监测二氧化碳羽流迁移情况 确保封存场地的安全稳定性 验证预测模型的准确性 |
| 注入后（Ⅲ） | 50-100年 | 保留必要监测设备，目标同阶段Ⅱ |
| 闭场（Ⅳ） | — | 一般不再进行监测 |

- 4.3 监测类别

根据监测实施的位置，将监测方式类别分为大气监测、近地表监测以及地下监测。

- 大气监测

是指对地上空间的大气二氧化碳浓度与通量进行监测。

- 近地表监测

是指植被、土壤、动植物的生态系统监测、浅层地下水监测以及地表形变监测。

- 地下监测

是指对二氧化碳运移情况监测、二氧化碳注入井周边温度压力监测以及地下水环境监测。

- 井筒监测

是指对井内套管柱腐蚀破坏情况、环空带压情况以及固井质量监测。

- 4.4 监测技术

二氧化碳地质封存监测技术包括地球物理监测、地球化学监测、井筒监测、遥感监测、土壤碳通量监测以及地表大气监测技术等方面。

- 地球物理监测技术

对二氧化碳注入前地层构造、断层分布、储层空间展布以及地球物理参数，以及注入中/后羽流运移、压力分布、地表变形、微震事件以及封存性能等开展地球物理监测和评估。包括时移地震监测、垂直地质剖面地震（VSP）监测、微地震监测、分布式声波传感（DAS）监测、分布式温度传感（DTS）监测、电法/电磁法监测、电阻率层析成像法（ERT）以及时移重力测量等。

- 地球化学监测技术

对二氧化碳注入前/中/后的地层水、土壤、植被以及动植物等样品的相关化学指标开展监测和评估。包括pH传感器监测、地层水和气体样品保真取样以及化学示踪剂等。

- 井筒监测技术

在注入/监测井的不同深度处埋设监测装置，记录孔内温度、压力、套管柱腐蚀破坏情况以及固井质量。包括声波测井、变密度测井、磁脉冲探伤、环空压力监测装置以及声波水泥测井技术等。

- 遥感监测技术

对地表二氧化碳浓度、地表变形和周围生态环境的变化进行监测。包括合成孔径雷达干涉测量技术（InSAR）、卫星监测以及光谱遥感等。

- 土壤碳通量监测技术

对二氧化碳注入前/中/后土壤的碳通量、浓度及差异进行监测。包括二氧化碳土壤呼吸测量系统。

- 地表大气监测技术

对监测封存区域的近地表二氧化碳浓度和通量。包括红外气体分析仪、涡度相关通量监测、大气二氧化碳示踪监测。

- 4.5 监测指标

表1 各监测类别对应的监测技术及监测指标

| 监测类别 | 监测技术 | 监测指标 | 监测阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气监测 | 红外气体分析仪 | 大气二氧化碳浓度 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 大气二氧化碳示踪 | 碳氧同位素 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 涡度相关通量监测 | 大气二氧化碳通量 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
| 近地表监测 | pH传感器 | 土壤pH值 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 化学示踪剂 | 碳氧同位素 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 地表水、浅层地下水取样 | 地层水pH值、碱度、电导率、矿化度、钙离子、镁离子、氯离子、碳酸氢根离子等 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 土壤、植被、微生物取样 | 丰度及多样性简化学分析 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | InSAR | 倾斜、垂直及水平变化 | Ⅰ、Ⅱ |
|  | 光谱遥感 | 注入区域范围生态环境 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 卫星监测 | 注入区域范围生态环境 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
| 地下监测 | 时移地震 | p波和s波传播速度、反射层和地震振幅衰减 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 垂直地质剖面地震（VSP） |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 微地震 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 分布式声波/温度传感 | 地层温度、压力 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 电法/电磁法监测 | 电导率、电磁感应 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 电阻率层析成像 | 电阻率 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 时移重力测量 | 形变 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
| 井筒监测 | 井筒压力、温度 | 温度、压力 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 声波测井 | 声波 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 变密度测井 | 密度 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 磁脉冲探伤 | 套管、水泥环 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 环空压力监测 | 环空压力、流体成分 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 声波水泥测井 | 水泥环固井质量 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |

- 5  监测工作流程与要求

- 5.1 监测工作一般流程

首先对灌注区进行资料收集，包含各种比例尺、各种方法的地质、地球物理勘查以及钻井资料（包括原始数据采集方法及其测量精度、资料处理解释采用的方法、处理解释中间结果及最终成果图、物性资料等），了解并掌握已有工作程度、存在的问题；然后根据二氧化碳地质封存项目不同阶段的任务目标，以及工区地质特点、地球物理资料情况，确定项目实施的具体技术路线及选用的监测方法技术，明确监测方法技术工作内容、监测指标、工作量，说明预期的工作成果及经费预算等；进而开始注入前、中、后监测工作；最终编制灌注试验监测报告。

图1 灌注场地一般监测流程

- 5.2 监测方案设计要求

监测方案应专门针对二氧化碳地质封存不同时期而制定，监测方案应当描述：

- 工区位置、范围、场地风险评估；

- 确定监测装置部署位置、参数和检测阀值：

- 设计大气、近地表和地下的监测方案，确定监测方案的假设条件和预期条件；

- 设计各监测阶段、各监测指标和监测位置的监测活动频率、空间分辨率和持续时间；

- 设计各监测阶段数据处理、资料解释的流程、内容，采用的方法，预期成果；

- 设备、组织保障措施、经费预算、施工期限与进度安排、HSE管理等。

- 确定评估二氧化碳流体运移的方法；

- 设计审查和更新监测方案的进展和频率；

- 补救策略包括，基于通过应对计划调查收集的信息，重新评估风险情景、监测方案和操作。

- 5.2 监测布点原则与要求

监测点布设的基本原则是尽量以最少的监测点获取代表性好的监测数据。

- 5.2.1 大气监测点布设原则与要求

大气监测点以人居环境安全性为重点，布设原则为：

- 居住区，村庄、工厂等人口密集区；

- 地势低洼地带；

- 主导风向比较明显的情况下，将下风向作为主要监测范围，布设较多的监测点，上风向布设少量监测点作为对照；

- 地面沉降或者地面塌陷地带；

- 数值模拟运移路径区域对应的地表范围；

- 废弃井、油井及其附近；

- 灌注井、监测井及其附近。

大气监测点布设要求为：

- 选择能够反映环境空气污染水平和变化规律的代表性监测点；

- 监测布点尽可能保证测量时间和位置上的可重复性，保证监测数据具有可比性；

- 监测布点尽量避免车辆尾气或其他污染源对监测结果产生干扰；

- 监测布点尽量选择开阔地带，保证采样口水平线与周围建筑物高度的夹角不大于30°；

- 监测和采样离地面的高度为25-150 cm，重点监测高度为25-80 cm；

- 布点综合运用同心圆布点法与扇形布点法。

- 5.2.2 土壤监测点布设原则与要求

依据灌注区储盖层孔隙度、渗透率等，以及数值模拟运移结果，将土壤监测布点区域分为以注入井为中心的灌注中心区和灌注区外延区。

灌注中心区土壤监测点布设原则：

- 在中心区内采用网格化布点方法，每个网格内布设一个监测点；

- 根据实际工程情况选取合适的网格间距；

- 在灌注井和监测井周围加密布点，监测点要深人到地面以下20-30 cm的位置。

灌注外延区土壤监测点布设原则:

- 居住区，村庄、工厂等人口密集区；

- 断裂、断层位置；

- 地层倾斜方向；

- 地面沉降或者地面塌陷地带；

土壤监测点布设要求为：

- 监测点具有较好的代表性，能够客观反映一定时空范围内土壤呼吸变化规律；

- 监测点确定后使用GPS定位，同时对地理位置进行简要描述；

- 监测点的设置要保证测量时间、位置和测试环境上的可重复性，使监测点获得的数据具有可比性。

- 5.2.3 水文环境监测点布设原则与要求

水文环境监测重点为以饮用为目的的含水层，布设原则为：

- 居民饮用水，居民自用井、机井；

- 河流、湖泊、水库、泉水等；

- 地层断裂和断层位置附近；

- 灌注井、监测井、废弃井等；

- 区域地下水系统地下水补给、径流方向，二氧化碳在储集层分布和扩散状况；

- 以地下水为主要供水水源的地区。

水文环境监测点布设要求为：

- 选择能够反映水质变化情况和规律的代表性监测点；

- 监测布点尽可能保证测量时间和位置上的可重复性，保证监测数据具有可比性；

- 监测点网不要轻易变动，尽量保持单井地下水监测的连续性。

- 5.2.4 管线监测点布设原则与要求

管线监测点布设原则为：

- 根据管线年份、类型、材料、尺寸及现状等情况，确定管线监测点设置；

- 监测点宜布置在管线的节点、转角点和变形曲率较大的部位，监测点平面间距宜为15-25 m，并宜延伸至基坑以外20 m；

- 直接监测点应设置在管线上，也可以利用阀门开关、抽气孔，以及检查井等管线设备作为监测点；

- 居住区，村庄、工厂等人口密集区；管道沿线测点设置应遵循以下要求。

管线监测点布设要求为：

- 监测点具有较好的代表性；

- 监测点的设置尽可能保证测量时间和位置上的可重复性，使监测点获得的数据具有可比性；

- 监测点的设置应尽量避免车辆尾气或其他污染源直接对监测结果产生的干扰；

- 监测和采样离地面的高度为0.25 cm-1.5 m。

- 5.2.5 地表形变监测点布设原则与要求

地表形变采用InSAR监测技术，获取监测区不同时期的精确地面数字高程信息，监测范围以灌注井为中心，外延100 km2。

- 5.2.6 植被监测点布设原则与要求

植被状况采用遥感监测技术为主，获取环境背景监测区及周围植被发育状况变化，监测范围以灌注井为中心，外延100 km2。

- 5.2.7 地震监测点布设原则与要求

采用地震监测技术，明确储盖层的地质结构、地层参数、断层分布、空间展布以及地球物理参数，布设原则为:

- 网点布设满足精度要求；

- 明确二氧化碳灌注量和灌注压力；

- 明确灌注量和监测井所处位置及环境噪声背景；

- 明确监测的深度。

地震监测点布设要求为：

- 地面监测应在地表面及距地表约100m的浅钻孔中布设高密度监测台阵；

- 井中监测应将检波器以大级距排列方式、多极布放在压裂井旁；

- 高精度地震监测系统包含检波器、数据采集器、调制解调器、控制中心和计算机等硬件部分，还包括时间运行软件、波形分析软件、数据解释与可视化软件等软件模块。

- 5.3 阶段监测工作要求

- 5.3.1 注入前（Ⅰ）监测工作要求

| 工作内容 | 工作目的 | 工作特点 |
| --- | --- | --- |
| 水文地质调查 | 调查工程区及周边地表水、泉点、灌溉井、废弃井等分布情况 | 1:5万水文地质详查 |
|  | 调查工程区及周边水文地质结构的水动力特征 |  |
|  | 查明工程区及周边断层、断裂带、地面塌陷等情况分布 |  |
| 气象调查 | 查明工程区及周边风速、风向、气温、湿度、气压、降雨量等的月、季度和年度情况 | 详查 |
| 人居环境调查 | 查明工程区及周边人口分布情况 | 详查 |
|  | 查明工程区及周边文物、机关等重要场所分布情况 |  |
|  | 查明工程区及周边主要排放源分布情况及排放扩散路径 |  |
| 地球物理监测 | 确定主要目的层的时深关系及层位标定 | 详查 |
|  | 查明构造形态 |  |
|  | 查清断层、断裂分布 |  |
|  | 落实储层空间展布情况 |  |
|  | 求取主要目的层地球物理参数(反射波形态、反射波属性参数等) |  |
| InSAR监测 | 查明工程区及周边地面变形基本情况、诱因及趋势 | 高频率、高精度、小区域详查 |
|  | 确定应用于储存工程的最佳监测时间频率、空间覆盖范围和测量精度等参数值 |  |
| 大气二氧化碳浓度监测 | 查明工程区及周边大气二氧化碳浓度基本情况 | 高频率，获取尽可能多的数据 |
|  | 查明工程区及周边大气二氧化碳浓度的天、月、季度、年等不同时间峰值，并查明原因 |  |
|  | 查明工程区及周边大气二氧化碳稳定同位素特征 |  |
|  | 建立与当地气候条件、具体点位相适应的监测仪器和监测方法 |  |
| 土壤二氧化碳通量监测 | 查明工程区及周边土壤二氧化碳通量基本情况 | 高频率，获取尽可能多的数据 |
|  | 查明工程区及周边土壤二氧化碳浓度的天、月、季度、年等不同时间峰值，并查明原因 |  |
|  | 查明工程区及周边土壤空气的成分及比例 |  |
|  | 建立与当地气候条件、具体点位相适应的监测仪器和监测方法 |  |
| 水质监测 | 查明工程区及周边地表水和地下水pH值、电导率、矿化度、碳酸根、碳酸氢根、重金属等含量背景值 | 高频率，获取尽可能多的数据 |
| 遥感高光谱监测 | 查明工程区及周边植被覆盖情况，筛选场地较佳指示性作物 | 高频率，获取尽可能多的数据 |
|  | 确定应用于储存工程的较佳监测时间频率、空间覆盖期监测背景值数据范围和测量精度等参数值 |  |
| 注入井监测 | 查明储层地层净压力和所能承受的最大安全压力 | 控制注入流速和流量，确保储存工程的安全性 |
| 监测井监测 | 查明储盖层地层压力、温度 | 获取尽可能多的数据 |
|  | 查明不同目标层位pH 值、电导率、碳酸根、碳酸氢根等离子的背景值 |  |

- 5.3.2 注入中（Ⅱ）监测工作要求

| 工作内容 | 工作目的 | 工作特点 |
| --- | --- | --- |
| 地球物理监测 | 监测储层地球物理参数(反射波形态、反射波属性参数等) | 一年一次，条件许可半年一次 |
|  | 查明储层二氧化碳空间分布状况 |  |
|  | 查明是否存在潜在的泄漏路径 |  |
| InSAR监测 | 监测工程区或周边地面变形情况 | 严格控制监测频率、覆盖范围和精度，确保监测的灵敏度 |
| 大气二氧化碳浓度监测 | 监测工程区及周边大气二氧化碳浓度基本情况 | 结合风速、风向、湿度等气候条件，重点区城自动监测、次要区域人工巡检，频次和点位可少于背景值监测 |
|  | 排查异常点，发现可能的泄漏情况 |  |
| 土壤二氧化碳通量监测 | 监测工程区及周边土壤二氧化碳通量基本情况 | 重点区域自动监测、次要区域人工巡检频次和点位可少于背景值监测 |
|  | 排查异常点，发现可能的泄漏情况 |  |
| 水质监测 | 监测工程区及周边地表水和地下水pH值、电导率、矿化度、碳酸根、碳酸氢根、重金属等含量 | 重点区域自动监测、次要区域人工巡检频次和点位可少于背景值监测 |
|  | 排查异常点，发现可能的泄漏情况 |  |
| 遥感高光谱监测 | 查明工程区或周边植被异常情况 | 精选指示性监测作物，严格控制监测频率覆盖范围和精度，确保监测的灵敏度 |
|  | 发现可能泄漏的情况 |  |
| 注入井监测 | 监测储层压力，控制灌注的速率 | 实时监控 |
|  | 监测灌注的流量，进行注入量的统计 |  |
| 监测井监测 | 监测储盖层压力、温度 | 压力、温度实时监测，水样采取分层取样，可通过螺杆泵或U形管进行 |
|  | 采集不同层位水样，获取不同层位水样特征指标量值 |  |

- 5.3.3 注入后（Ⅲ）监测工作要求

| 工作内容 | 工作目的 | 工作特点 |
| --- | --- | --- |
| 地球物理监测 | 监测储层地球物理参数(反射波形态、反射波属性参数等) | 两年一次 |
|  | 查明储层二氧化碳空间分布状况 |  |
|  | 查明是否存在潜在的泄漏路径 |  |
| 大气二氧化碳浓度监测 | 监测工程区及周边大气二氧化碳浓度基本情况 | 结合风速、风向、湿度等气候条件，重点区城自动监测、次要区域人工巡检，监测频次可少于注入中监测，监测布点可优化 |
|  | 排查异常点，发现可能的泄漏情况 |  |
| 土壤二氧化碳通量监测 | 监测工程区及周边土壤二氧化碳通量基本情况 | 重点区域自动监测、次要区域人工巡检，监测频次可少于注入中监测，监测布点可优化 |
|  | 排查异常点，发现可能的泄漏情况 |  |
| 水质监测 | 监测工程区及周边地表水和地下水pH值、电导率、矿化度、碳酸根、碳酸氢根、重金属等含量 | 重点区域自动监测、次要区域人工巡检，监测频次可少于注入中监测，监测布点可优化 |
|  | 排查异常点，发现可能的泄漏情况 |  |
| 监测井监测 | 监测储盖层压力、温度 | 压力、温度实时监测，水样采取分层取样，可通过螺杆泵或U形管进行，频次可低于注入中频次 |
|  | 采集不同层位水样，获取不同层位水样特征指标量值 |  |

- 5.3.4 闭场（Ⅳ）监测工作要求

一般不再进行监测。

- 5.4 监测资料解释要求

根据项目任务和工区地质特征、地球物理资料情况，应使用相应的处理方法及软件，对监测数据进行处理，压制或消除干扰、噪声，突出或提取出有关信息，形成易于识别和解译的异常信号。

对监测的数据进行包括如下方面解释：

  - 地层边界信息，包括盖层的连续性和厚度、岩性、完整性、裂缝；

  - 废弃井的完整性；

  - 综合封存体内的压力分布；

  - 高压区的应力分布；

  - 储层主密封上方最深层渗透性地层的压力变化，以及储层下方的渗透性地层的压力变化；

  - 储层或相邻地层中地层水的流动情况；

  - 诱发地震活动或微地震活动；

  - 区域内地表变形（隆起、下沉）；

  - 大气、近地表和次地表条件的特征和变率；

  - 注入二氧化碳过程中储层地球化学变化。

- 对监测数据解释应遵循以下要求：

- 遵循“点—线—面相结合，从已知推断未知”的原则，对重点泄漏风险区进行现场踏勘验证；

- 根据定性、定量和综合解释推断结果编制综合解释成果剖面、平面图；

- 同时，对解释成果的可靠性进行评估，说明可能存在的问题与不足。可靠性分级为：可靠、较可靠、可供参考和不可靠。

- 5.5 监测仪器管理要求

监测仪器管理监测仪器管理应规范化。计量器具应按计量法规定，定期送法定计量检定机构检定，检定合格后方可使用;非强制性检定的计量器具，可依法自行检定，或送有授权对社会开展量值传递工作资质的计量检定机构检定，检定合格后方可使用;仪器在使用前必须进行标定，如使用两台或两台以上仪器进行调查，最好所用仪器同时进行标定，以保证仪器量值的一致性；量器具在日常使用过程中，应参照有关计量检定规程定期校验和维护。

- 5.6 监测项目应急处置要求

- 监测方案应描述如何对项目正常预期系统性能以外的条件观察做出反应。

- 监测方案应该描述最可能需要的设计变更，以及进行这些变更的风险准备。

- 6 报告编写与评审

- 6.1 成果报告编写及要求

监测报告成果应包含：

- 监测数据原始记录表；

- 监测数据电子文档和数据库；

- 每月监测背景值曲线；

- 每年同期数据比较曲线；

- 每月监测报告小结和年终监测报告。

报告应满足以下要求：

- 图件编制应符合SY/T 6055的要求；

- 项目成果报告，格式要求执行GB/T 7713.3的规定。

- 6.2 报告评审

由甲方及监管方对项目成果报告进行评审，通过验收后提交项目归档。

- 6.3 资料归档

汇交归档的资料应包括下列内容：

- 项目任务书；

- 项目技术设计书及评审意见书；

- 场地监测数据采集原始资料、野外数据采集施工总结报告及验收意见书；

- 过程控制文件；

- 项目成果报告（含附图、附表）及评审意见