ICS 73.040

D24

团体标准

T/CCS ××××—××××

代替GB/T17608-1998

二氧化碳地质利用与封存术语

Terms of carbon dioxide geological utilization and storage (CCUS）

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中国煤炭工业协会  发 布

- 目 次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 二氧化碳相关术语	1

4 二氧化碳地质利用与封存一般术语	4

5 二氧化碳地质利用与封存设备与操作术语	11

6 二氧化碳地质利用与封存场地勘查与容量评估术语	14

7 二氧化碳地质利用与封存环境影响与评估术语	17

8 二氧化碳地质利用与封存环境监测术语	24

参考文献	28

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》 的规定起草。

本标准由中国科学院武汉岩土力学研究所提出。

本标准由中国煤炭工业协会科技发展部归口。

本标准起草单位：中国科学院武汉岩土力学研究所、北京理工大学、中国21世纪议程管理中心、中国地质调查局水文地质环境地质调查中心、北京师范大学、中国矿业大学，等

本标准主要起草人：

二氧化碳地质利用与封存术语

## 范围

本标准规定了二氧化碳地质利用与封存领域的常用术语、定义和说明。

本标准适用于二氧化碳地质利用与封存相关领域的科研、管理、教学和生产活动。

## 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 8423.1-2018 石油天然气工业术语 第1部分：勘探开发

JBT13413-2018 燃煤烟气二氧化碳储存装备

T/CSES 41-2021 二氧化碳捕集、利用与封存名词术语

二氧化碳捕集、利用与封存环境风险评估技术指南（试行）

HJ 2.1-2011 环境影响评价 总纲

HJ 610-2016 环境影响评价技术导则 地下水环境

HJ 169—2018建设项目环境风险评价技术导则

HJ 164-2020 地下水环境监测技术规范

HJ 964—2018环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）

ISO/TR 27912:2016 Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage

ISO/TR 27914:2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Geological storage

ISO/TR 27917:2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Vocabulary — Cross cutting terms

ISO/TC265 N100:2015 Carbon Dioxide Capture, Transportation and Geological Storage – Geological Storage

NB/T 10097-2018 地热能术语

T/CAGHP 002—2018 地质灾害防治基本术语（试行）

## 二氧化碳相关术语

### 温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注：如无特别说明，本标准中的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化合物（HFCs）、全氟碳化合物（PFCs）、六氟化硫（SF6）、三氟化氮（NF3）。

（来源：GB/T 32150-2015）

### 排放因子 emission factor

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

（来源：GB/T 32150-2015 ）

### 排放量 emissions

二氧化碳流（3.11）在一段特定时间内释放至大气中。

### 超临界二氧化碳 supercritical CO2

在温度高于临界温度（3.7）、压力高于临界压力（3.6）条件下的二氧化碳。

注：超临界二氧化碳的气液两相界面消失，密度近于液体，粘度近于气体。

（来源：T/CSES 41—2021, 4.3）

### 临界点 critical point

使纯物质（如二氧化碳）以气态和液态的平衡状态存在的最高温度和压力。

注：对于给定组分的多组分流体混合物，临界点是泡点曲线和露点曲线的交点。

（来源：T/CSES 41—2021, 4.5）

### 临界压力 critical pressure

临界温度下的饱和蒸汽压 (7.38 MPa)。

（来源：T/CSES 41—2021, 4.6）

### 临界温度 critical temperature

液体保持液相的最高温度，高于该温度时，仅通过增大压强不能使气体液化 (31.1︒C)。

（来源：T/CSES 41—2021, 4.7）

### 密相二氧化碳 dense phase CO2

液态或超临界二氧化碳。

注：通常使用压缩机和泵实现密相二氧化碳的压缩和输送。

（来源：ISO TR27923-2022, 3.24）

### 二氧化碳当量 CO2 equivalent

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

注：一种用作比较不同温室气体排放量的量度单位。不同温室气体对地球温室效应增强的贡献度不同，为了统一度量整体的温室效应增强程度，采用了人类活动最常产生的温室气体二氧化碳的当量作为度量温室效应增强程度的基本单位。二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜势值。

（来源：GB/T 32150-2015, 3.16）

### 二氧化碳减排 CO2 emission reduction

基准情景和CCUS项目产出之间的二氧化碳排放净减少量。

注：大多数情况下，二氧化碳减排量可称为“二氧化碳避免（avoided）”，二氧化碳避免还可以指从大气中消除二氧化碳。

（来源：T/CSES 41—2021, 4.10）

### 二氧化碳流 CO2 stream

二氧化碳为主要成分的流体。

注：二氧化碳流通常包含杂质（3.15），并且可能包含改善或削弱CCUS性能和/或实现二氧化碳检测的物质。

（来源：ISO 27917, T/CSES 41—2021）

### 二氧化碳流成分 CO2 stream composition

二氧化碳流（3.11）每种组分的浓度，通常用体积分数表示。

注：二氧化碳流成分通常受到监管，也可以物质浓度表示。

（来源：ISO TR27912）

### 二氧化碳流相态 CO2 stream phase state

二氧化碳流的热力学状态，取决于流体的组成（化学特性和组分比例）以及流体的物理状态（温度、压力和体积）。

（来源：T/CSES 41—2021, 4.13）

### 二氧化碳纯度 CO2 purity

作为二氧化碳流（3.11）组成部分的二氧化碳的体积百分比。

（来源：ISO TR27912）

### 杂质 impurities

二氧化碳流（3.11）里除二氧化碳以外的物质，通常来自捕集源、捕集过程、因输送或地面储存需求而增加的混合物等。

注1：杂质包括污染物，指二氧化碳流中不需要存在的物质。

注2：杂质包括添加剂，指为了管理二氧化碳流的物理和化学性质而添加的物质（如腐蚀抑制剂），例如用于调节二氧化碳流与设备相互作用的水合物（如润滑油），以及跟踪注入后在储层分布的地球化学示踪剂。

（来源：ISO TR27912）

### 原生二氧化碳 native CO2

油气生产或注入二氧化碳之前，项目储层中存在的二氧化碳。

（来源：ISO27916-2019：3.15）

## 二氧化碳地质利用与封存一般术语

### 二氧化碳地质封存 CO2 geological storage

通过工程技术手段将工业源捕集的二氧化碳直接注入至地下深部咸水层、枯竭油气藏等地质构造中，实现其与大气长期隔绝的过程。

### 二氧化碳地质利用与封存 CO2 geological utilization and storage

将二氧化碳注入条件适宜的地层，利用其驱替、置换、传热或化学反应等作用生产具有商业价值的产品，同时实现其与大气长期隔绝的工业过程。

### 地质环境条件 geoenvironmental conditions

专指与二氧化碳地质利用与封存有关的所有地质要素和相关圈层要素的综合。具体包括地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、岩土类型及其工程性质以及人类活动。

（来源：T/CAGHP 002—2018, 2.1.2，部分修改）

### 地质构造 geological structure

泛指从全球到超显微领域的不同尺度地质体的结构特征及其内部组分或单元的相互配置关系和形貌特征。主要是指地质体或岩石形成过程中产生的，或形成之后发生变形、变位所显现的中小型形迹，如褶皱（4.8）、断层（4.7）、节理（4.9）等。

（来源：T/CAGHP 002—2018, 2.5.1）

### 储层 reservoir

具有足够的孔隙度和渗透率，可以容纳和传输流体的地下岩体，包括超临界相温室气体，其上有防止流体泄漏的不渗透密封层（或盖层）。

（来源：ISO TR27915:2017, 3.14）

### 盖层 caprock

位于储层之上，能够封隔储层，使注入的二氧化碳免于向上逸散的保护层。

### 断层 fault

岩体受力作用断裂后，两侧岩块沿断裂面发生显著位移的断裂构造称为断层。

### 褶皱 fold

岩石或岩层受力而发生的弯曲变形现象。

（来源：T/CAGHP 002—2018, 2.5.2）

### 节理 joint

岩石中未发生明显位移的破裂面。

（来源：T/CAGHP 002—2018, 2.5.11）

### 沉积盆地 sedimentary basin

地球表面发生构造沉降，并形成了沉积填充的地区。

（来源：GB/T 8423.1-2018, 2.32）

### 含油气盆地 petroliferous basin

在地史上具备成烃要素，有过成烃成藏过程，且在现今油气勘探过程中发现具有商业价值油气藏（田）的沉积盆地（4.9）。

（来源：GB/T 8423.1-2018, 2.33）

### 二氧化碳强化采油 CO2 Enhanced Oil Recovery; CO2—EOR

将超临界或液相二氧化碳注入油藏，利用二氧化碳与原油的相互作用，导致原油的性质、油藏的性质和油藏的流体孔隙压力发生变化，实现原油增产并封存二氧化碳的过程。

注：二氧化碳强化采油可分为混相驱油和非混相驱油，当地层压力高于二氧化碳与原油的最小混相压力时，称之为混相驱油；当地层压力低于二氧化碳与原油的最小混相压力时，称之为非混相驱油。

### 二氧化碳强化天然气开采 CO2 Enhanced Natural Gas Recovery; CO2—EGR

将二氧化碳注入到致密气藏或衰竭常规天然气藏底部，利用超临界二氧化碳和天然气的物性差别和重力分异，提高天然气开采效率，同时实现二氧化碳长期封存的过程。

### 油（气）藏 oil/gas reservoir

油气在单一圈闭中的聚集，具有独立压力系统和统一的油（气）水界面。

（来源：GB/T 8423.1-2018, 2.36）

### 原始石油地质储量 original oil in place; OOIP

原始天然气地质储量 original gas in place; OGIP

用地质和其它技术手段估算出来的在一定地质单元范围内的油气资源量。

（来源：GB/T 8423.1-2018, 2.35）

### 二氧化碳驱煤层气 CO2 Enhanced Coal Bed Methane Recovery; CO2—ECBM

将二氧化碳或者含二氧化碳的混合流体注入至深部不可开采煤层中，以实现在二氧化碳长期封存同时强化煤层气开采的过程。

### 煤层气 coalbed methane; CBM

赋存于煤层中与煤共伴生，以甲烷为主要成分的天然气体。

（来源：GB/T 31537-2015, 2.1）

### 煤层气采收率 recovery efficiency of CBM

采出的煤层气量与地质储量的百分比。

（来源：GB/T 31537-2015, 2.17）

### 煤层 coal seam

自然界中由植物遗体经成煤作用转变而成的层状可燃沉积矿产，由有机质和混入的矿物质所组成。煤层既是煤层气的生气层又是储气层。

（来源：GB/T 31537-2015, 3.1.1）

### 煤层厚度 thickness of coal seam

煤层顶底板岩层之间的垂直距离为真厚度，否则为视厚度。

（来源：GB/T 31537-2015, 3.1.5）

### 煤层净厚度 net thickness of coal seam

煤层有效厚度 effective thickness of coal seam

扣除夹矸层的煤层厚度。

（来源：GB/T 31537-2015, 3.1.6）

### CO2强化页岩气开采 CO2—Enhanced Shale Gas Recovery; CO2—ESGR

指利用超临界二氧化碳或者液态二氧化碳代替水压裂页岩，并利用二氧化碳吸附性比甲烷强的特点，置换甲烷，从而提高页岩气开采率并实现二氧化碳封存的过程。

### 页岩气 shale gas

赋存于富含有机质的页岩层段中，以吸附气、游离气和溶解气状态储集的天然气。主体上是自生自储成藏的连续性气藏。

（来源：GB/T 8423.1-2018, 2.9）

### 二氧化碳置换天然气水合物中的甲烷 replacement of CH4 with CO2 in natural gas hydrate

将二氧化碳注入天然气水合物（4.25）储层，利用二氧化碳水合物形成时放出的热量使天然气水合物分解，从而开采甲烷的过程。

### 天然气水合物 gas hydrate

可燃冰 combustible ice

分布于深海沉积物或永久冻土层中，由天然气与水在高压高温条件下形成的类冰状的结晶物质，外观像冰一样而且遇火即可燃烧。

（来源：GB/T 8423.1-2018, 2.10）

### 二氧化碳铀矿浸出增采 CO2—Enhanced Uranium Leaching; CO2—EUL

将二氧化碳与溶浸液注入砂岩型铀矿层，通过抽注平衡维持溶浸流体在铀矿床中运移，促使含铀矿物发生选择性溶解，在浸采铀资源的同时实现二氧化碳地质封存的过程。

### 二氧化碳原位矿化封存技术 CO2 in-situ mineral carbonation

直接将二氧化碳注入到富含硅酸盐的地质构造中，在地层原位完成二氧化碳与含有碱性或碱土金属氧化物的天然矿石（如玄武岩（4.34））反应，生成永久的、更为稳定的碳酸盐，从而实现二氧化碳永久性的大规模封存的过程。

### 二氧化碳采热 using CO2 to extract geothermal energy

以二氧化碳为工作介质的地热开采利用过程。

### 二氧化碳羽流地热系统 CO2—Plume Geothermal System; CPGS

以二氧化碳作为传热工质，开采高渗透性天然孔隙储层中地热能的过程。

### 二氧化碳增强地热系统 CO2—Enhanced Geothermal System; CO2—EGS

以超临界二氧化碳作为传热流体注入深部地热储层，用其替代水开采深层增强型地热系统中地热能的过程。

### 干热岩 hot dry rock

不含或仅含少量流体，温度高于180℃，其热能在当前技术经济条件下可以利用的岩体。

（来源：NB/T 10097-2018）

### 含水层 aquifer

能导水的饱水岩层。

### 咸水层 saline aquifer

沉积盆地内深度在800 m以下、地下水矿化度3 g/L以上，既不能作为工农业直接用水，也非地下卤水液体矿，适宜二氧化碳地质封存的含水层。

### 岩浆岩 magmatic rock, igneous rock

由岩浆凝结形成的岩石，分为侵入岩，如花岗岩，和喷出岩，如玄武岩（4.35）两大类。又称火成岩。

（来源：T/CAGHP 002—2018, 2.4.1）

### 玄武岩 basalt

基性火山岩，具有较高反应性，富含钙、镁、铁等可以永久矿化封存（4.27）二氧化碳的元素。

### 沉积岩 sedimentary rock

在地壳表层条件下，母岩经风化作用、生物作用、化学作用和某种火山作用的产物，经过搬运、沉积形成成层的松散沉积物，后经固结而成的岩石。

（来源：T/CAGHP 002—2018, 2.4.2）

### 变质岩 metamorphic rock

由变质作用形成的岩石。即在变质作用条件下，地壳中已经存在的岩石变成具有新的矿物组合及变质结构与构造特征的岩石。

（来源：T/CAGHP 002—2018, 2.4.3）

### 二氧化碳强化深部咸水开采与封存 CO2—Enhanced Water Recovery; CO2—EWR

指将二氧化碳注入深部咸水含水层或卤水层，强化深部地下水及地层内高附加值的溶解态矿产资源（如：锂盐、钾盐、溴素等）的开采，同时实现二氧化碳在地层内长期隔离的技术。

### 生物质能碳捕集与封存 Bioenergy with Carbon Capture and Storage; BECCS

将生物质燃烧或转化过程中产生的二氧化碳进行捕集、利用或封存的过程。

### 捕获 trap

能够在低渗透围压地层（盖层或密封层）以下提供安全、长期的封闭性的特征或机制。

### 构造和地层捕获 structural and stratigraphic trapping

二氧化碳受浮力作用，通过多孔岩向上运动，在盖层的阻挡下聚集在地质构造顶部的过程。

### 矿化捕获 mineral trapping

二氧化碳溶解于水，形成HCO3-，与Ca2+，Mg2+，Na+等阳离子结合岩石形成矿物沉淀的过程。

注：主要的固碳矿物是片钠铝石、方解石、白云石和菱镁矿等。

### 溶解捕获 dissolution trapping

二氧化碳以气态或超临界状态溶解在多孔岩的盐水（或卤水）中，含有二氧化碳的盐水比周围的液体密度大，随着时间推移沉到岩层底部，从而使二氧化碳封存在储层的过程。

### 残余捕获 residual trapping

二氧化碳在孔隙内运移时，由于孔隙中毛细压力的存在使二氧化碳被水包围，没有足够的能量突围而停滞，以不连贯或残留的水滴形式封存在孔隙空间的过程。

### 束缚捕获 sorption trapping

通过二氧化碳在矿物表面的吸附使二氧化碳封存在储层的过程。

注：只针对煤层中的二氧化碳封存。

### CCUS集群 CCUS cluster

由多个二氧化碳捕集利用与封存（carbon capture utilization and storages，CCUS）项目组成，将二氧化碳工业点源连接到二氧化碳运输网络和多个封存场地的现象。

### 活动断裂 active fault

晚第四纪以来有活动的断层。

### 覆岩 overburden

覆盖在区域或有意义的地质构造上方的地质物质。

（来源：ISO 27914:2017, 3.29）

### 储层压力系数 Pressure coefficient

实测的储层地层压力与按同一地层深度计算的静水压力的比值。

### 二氧化碳羽 CO2 plume

注入的二氧化碳以气、液或超临界的自由相形式存在于二氧化碳储层中的区域。

（修改自ISO 27923: 2022, 3.13）

### 二氧化碳储层 CO2 reservoir

能够储存和渗透注入二氧化碳的地层。

### 注入性 injectivity

在不压裂地层的情况下，将流体泵入储层的速率和压力。

（来源：ISO TR27914, 3.22）

### 焦耳-汤姆逊效益 Joule-Thomson effect

当流体在恒定的焓值下从高压膨胀到低压时发生的热力学过程，如通过阀门。

注：适当条件下会导致流体冷却。

### 压力限 pressure limit

为保证CCUS项目各部件的安全有效运行所预先设定的极限压力。

（来源：ISO 27917:2017, 3.2.13）

### 主要封闭 primary seal

封存单元上的连续地质单元，例如储层上的盖层、水文地质里的隔水层，作为封存体的一部分，能有效约束储层。

（来源：ISO 27914:2017, 3.32）

### 次要封闭 secondary seals

主要封闭和受保护的地下水之间的沉积序列中的低渗透地质单元（封存工程中的盖层、水文地质学中的弱透水层）

### 压力前沿 pressure front

向地下注入二氧化碳而产生的压力升高区域。

## 二氧化碳地质利用与封存设备与操作术语

### 项目运营商 project operator

负责CCUS项目组织、活动和决策的法律实体，直到将责任移交给指定机构（如果发生这种移交）。

（来源：ISO/TC265 N100:2015, 3.35）

### 注采比 injection-withdrawal ratio

规定时间内，注入储层的所有流体和气体的体积与相同温度下从储层产生的所有流体和气体体积的比值。

（来源：ISO27916:2019, 3.11）

### 封堵 plug & abandon

永久关闭井或井孔，以防止地层间流体进入地层、淡水含水层或流出井外。

（来源：ISO27916:2019, 3.17）

### 封隔器 packer

连接于井下管柱上，用于封隔油管与套管（5.5）或裸眼井壁环形空间的工具。

（来源：SY/T 5106-2019, 3.1）

### 套管 casing

放置在钻孔内防止周围岩石坍塌到孔内的管道材料。

注：大多数注入井有两种类型的套管：①表层套管：从地表延伸至最底层地下水保护层底部的最外层套管；②长管柱套管：从地面延伸到或穿过受保护的地下水

（来源：ISO TR/27914, 3.6）

### 井/井筒 well

钻孔中由套管（5.5）、水泥环、井眼构成的筒状结构，是沟通地面和二氧化碳储层的二氧化碳注入或监测通道。

注：一般指整个井，包括井口、阀门等。

### 油管 tubing

安装在井套管内的小口径管道。将注入流体从地面的井口输送到注入区，保护长管柱套管（5.5）免受注入流体的腐蚀或损坏。

### 套管鞋 casing shoe

加固套管底部接头的钢筋接箍，当套管通过井壁上的障碍物时，可防止套管磨损或变形。

（来源：ISO TR27914, 3.7）

### 固井水泥 cement of well cementing

用于保证结构完整性并将套管与暴露在井眼中的岩层密封的材料。

注：水泥还可以保护套管免受腐蚀，防止注入物沿井眼向上移动。

（来源：ISO TR27914, 3.8）

### 水泥塞 cement plug

用于封堵井中特定部位的密封材料。

### 环空 annulus

悬于井内的套管柱四周的空间，是二氧化碳和咸水通过井筒泄漏的重要通道。

### 水气交替 water alternating gas

通过交替注入水和气（即二氧化碳)来提高油藏产油量的技术。

### 封存系统 storage systems

封存装置的设备包括注入设备（压缩机（5.14）、泵（5.15）和/或储存罐）、注二氧化碳管柱和监测设备。

### 注气压缩机 gas injection compressor

注入气态二氧化碳时选用的压缩机。

### 注入泵 injection pumps

注入液态二氧化碳时选用的泵。

### 修井 workover

二氧化碳地质利用与封存井进行的任何维护活动，包括停止注入或生产、移除井口等。

### 二氧化碳注入井 carbon dioxide injection well/CO2 injection well

用于将二氧化碳注入项目储层的井。

（来源： ISO 27916:2019, 3.6）

### 废弃井 abandoned well

是指因无法继续利用或无利用价值，并按程序履行了报废审批手续或批准核销为永久性终止操作的井。

（修改自20214226-T-469 油气田开采废弃井永久性封井处置作业规程）

### 遗留井 legacy wells

二氧化碳封存项目审查或影响范围内的现有井，钻探目的不同于二氧化碳注入或监测。

### 地面设备 surface equipment

在二氧化碳地质利用与封存项目中包括用于注入封存的设备和设施。包括注入井、地面上方管道、卸载设施、缓冲区、二氧化碳压缩和准备装置。

（来源：ISO 27915:2017, 5.2.8, 有修改）

### 储存设施 storage facility

在地面上的区域开发二氧化碳注入设施并进行储存活动（包括监测），由运营商和/或监管机构定义。

（来源：ISO/TC265 N100:2015, 3.57）

### 阀门站 valve stations

在阀门站设计阶段，需考虑管道布局和减压设施。

（来源：ISO 27913:2016, 6.10.1）

### 截止阀 block valve

用于切断、调节或节流管道中的二氧化碳气体。对于陆上管道，中间截止阀的位置和性能要求应基于当地法律要求（如果有）。

### 止回阀 check valves

用来防止二氧化碳倒流、泄放。

### 水泥环第一界面 first interface

井筒内套管和水泥环之间的胶结面。

### 水泥环第二界面 second interface

水泥环与地层(或外层套管)之间的胶结面。

## 二氧化碳地质利用与封存场地勘查与容量评估术语

### 场址特征描述 site characterization

在二氧化碳地质利用与封存项目筛选阶段，对一个或多个候选地质利用与封存场址进行详细评估，以确认和完善封存体的完整性、封存能力和注入性，并为流体流动、地球化学反应、地质力学效应的初始预测建模、风险评估以及监测和验证方案设计提供基础数据。

（来源：ISO 27914:2017, 3.51, 有修改）

### 封存综合体 storage complex

地下地质系统，垂向延伸至封存单元和一次、二次封闭、横向延伸至二氧化碳封存项目的定义界限。

注：限定范围由天然地质边界、法规或法律权利来定义。

（来源：ISO 27914:2017, 3.54）

### 封存场所 storage facility

由运营商和/或监管机构定义的地面或海上或海底区域，是二氧化碳注入设施的开发和作业活动，包括监测发生的区域。

（来源：ISO 27914:2017, 3.55）

### 封存单元 storage unit

为利用与封存二氧化碳而将二氧化碳注入其中的地层。

### 封存项目 storage project

与二氧化碳地质利用与封存项目有关的物理和时间范围的活动，包括选址和特征分析、基线数据收集、许可、设计和建造场地设施（场地管道、压缩机等）、钻井、向封存场地输送二氧化碳和在主动注入阶段注入二氧化碳、场地关闭（包括井和设施的废弃）以及关闭后。它还包括所有项目阶段的测试和监测。

（来源：ISO/TC265 N100:2015, 3.56）

### 普查 general survey

针对某一沉积盆地或其地质构造单元，开展1:25万比例尺或更高精度区域性地质调查工作，选择性地完成地震概查、普查，以及区域探井钻探，基本了解深部区域性咸水层分布、地质安全性，以及地下煤炭、石油、天然气等能源矿产资源勘查开发情况，并能够圈定有利封存远景区，评价相应级别的封存潜力。

### 预探 pre-verified

在有利封存远景区内，进一步开展地震等地球物理普查、详查，查明有利二氧化碳地质封存的圈闭构造与地质条件，通过预探井钻探，基本查明区域性储盖层、地质安全性条件，并能够圈定有利封存靶区，评价相应级别的封存潜力。

### 详探 detail verified

在有利封存靶区内，开展二维地震详查、精查或三维地震勘探，在满足井筒防腐、泄漏等条件下进行补充评价井钻探，查明构造形态、断层分布、地层物性及深部咸水性质等，并能够圈定有利封存场地及注入层，评价相应级别的封存潜力，完成注入方案设计。

### 二氧化碳封存容量 CO2 storage capacity

地层空间内所能容纳二氧化碳的量，表示地下储层封存二氧化碳的能力。根据不同考虑要素，可划分为地质潜力（6.10）、技术容量（6.12）、技术经济容量（6.14）、工程封存量（6.15）。

### 地质潜力 geological capacity

不考虑技术、经济等因素影响的储层静态理论封存能力，又称为理论容量，是基于封存机理计算的理论值。

### 技术容量 technological capacity

考虑注入方案、技术水平等因素控制的有效封存能力，涵盖了通常的有效容量和实际容量的概念。

注：国际上通常把考虑地质、工程条件的容量定义为有效容量（6.13），进一步考虑技术、法律、基础设施和经济条件的评估结果称为实际容量（6.13）。

### 有效容量 effective capacity

通过地质、工程条件限制储存容量的评估范围，如储层的物理条件（孔隙度、渗透率、温度和压力)、埋深、盖层稳定性和安全性，以及该储存区域其它资源（油、气、煤、地热和矿产等)的开发利用情况等获得的封存容量。

### 实际容量 practical capacity

考虑技术、法律、基础设施和经济条件对封存能力评估影响的封存容量。

### 技术经济容量 technological - economical capacity

源汇匹配情形下，考虑二氧化碳输送和封存成本及政策驱动条件等因素，碳源企业可以接受的成本范围内的封存能力，又称为匹配容量。

### 工程封存量 engineering storage capacity

实际封存工程的封存量，包括设计封存量与实际封存量。

### 设计封存量 design storage capacity

二氧化碳地质封存示范或商业工程规划设计的二氧化碳注入量。

### 实际封存量 practical storage capacity

二氧化碳地质封存示范或商业工程，在安全、稳定的前提下实际注入的二氧化碳量。

## 二氧化碳地质利用与封存环境影响与评估术语

### 长期（安全） long-term (safe)

实施量化计划下，认定封存对环境安全所需的时间。

注：长期是指将二氧化碳地质利用与封存视为有效、环境上安全的缓解气候变化备选办法所需的最短期限。

（来源：ISO 27916:2019,3.21，有修改）

### 项目生命周期 project life cycle

二氧化碳地质利用与封存的各个阶段，从启动项目所需的阶段开始（包括现场筛选、评估、工程和许可)，到开始注入，然后是操作，直到停止注入，最后是注入后阶段。其中包括闭场和闭场后。注：二氧化碳地质利用与封存项目生命周期通常包括概念研究、预可行性研究、可行性研究、工程设计、工程建设、运行维护、关闭、关闭后阶段。

（来源：ISO TR 27914, 3.34）

### 场地筛选和选择 site screening and selection

初步评估在区域或次区域范围内地质封存二氧化碳的适宜性，根据封存性、容量和注入性的标准确定、评估并可能比较候选封存地层或地点。

（来源：ISO/TC265 N100:2015, 3.54）

### 注入前阶段 pre-injection period

二氧化碳开始注入之前的阶段。

### 注入阶段 injection period

二氧化碳开始注入到取消或完成注入之间的阶段。其中包括注入过程中的停注阶段。

### 闭场阶段 closure period

从停止二氧化碳注入到证明符合场地关闭验收标准之间的一段时间。

### 闭场后阶段 post-closure period

证明场地符合关闭标准之后的时期。

### 场地关闭 site closure

当作业场所（如注入设施）证明符合场地关闭验收标准时，就可以关闭。在场地关闭后的任何时候，关闭后的管理和监测责任都可以移交给指定机构。

（来源：ISO/TC265 N100:2015, 3.53）

### 责任转移 transfer of responsibility

将与封存场址相关的所有权利、责任、债券转移到后期管理人员。

（来源：ISO 27914: 2017, 3.63）

### 审查区域 area of review; AOR

为评估CCUS项目或其一部分对生命和人类健康、环境、其他资源的竞争性开发或基础设施的影响程度而指定的地理区域。

注：审查区域的划定界定了陆面或海床和水面的外边界，将根据监管机构的要求在这些范围内进行评估。

（来源：ISO 27917, T/CSES 41—2021）

### 环境影响 environmental impact

完全或部分由CCUS引起的对环境不利或有利的变化。

（来源：ISO 27917:2017, 3.4.13）

### 全生命周期评估 life cycle assessment; LCA

汇编和评估一个CCUS系统或其中某个环节、某个产品，在整个生命周期内的投入、产出和潜在的环境影响。

在整个生命周期中确定能源和环境的影响，从建设、能源使用、运营到使用寿命结束。通常使用千瓦时、原材料或产品的数量，或避免的二氧化碳作为衡量影响的功能单元，以确保不同项目及其影响比较的一致性。

（来源：ISO 14040:2006, 3.2，ISO/TR 27915:2017, 7.4.7）

### 特别保护区 special protected area

特别保护区是指飞机场、军事基地以及国务院和国务院有关部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的野生动物保护区、生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域。

### 风险 risk

不确定性对项目目标的影响，以事件的后果(负面影响)的严重程度及其发生的相关可能性表示。

### 风险源 risk source

可能单独或共同引发风险的内在要素。

注：风险源可以是有形的，也可以是无形的。

（来源：GB/T 23694-2013, 4.5.1.2）

### 事件 event

特定情况下的重大发生或变化。

注1：事件可以是一个或多个情形，并且可以由多个原因导致。

注2：事件可以包括没有发生的情形。

注3：事件有时可称为“事故”，如井筒泄漏等引起的环境风险。

注4：没有造成后果的事件还可称为“未遂事件”、“事故征候”、“临近伤害”、“幸免”。

（来源：GB/T 23694-2013, 4.5.1.3, ISO TR27914, 3.18）

### 危险 hazard

潜在伤害的来源。

注：危险可以是一类风险源（4.5.1.2）

（来源：GB/T 23694-2013, 4.5.1.4）

### 风险分析 risk analysis

理解风险的性质、确定风险水平的过程.

（来源：GB/T 23694-2013, 4.6.1）

### 风险评估 risk assessment

包括风险识别（7.23）、风险分析（7.15）、风险评价（7.21）的全过程。

（来源：ISO 27914:2017, 3.14）

### 风险控制 risk control

降低特定风险或避免风险升级的措施。

（来源：ISO 27914:2017, 3.42）

### 风险评价 risk evaluation

对比风险分析（7.15）的结果和风险评价标准（7.22)进行比较，以确定风险和/或其大小是否可以接受，或需要进行处置以降低风险的过程

（来源：ISO 27914:2017, 3.43）

### 风险评价标准 risk evaluation criteria

评价风险重要性的参考范围。

（ISO 27914:2017, 3.44）

### 风险识别 risk identification

发现、确认和描述风险的过程。

注1：风险识别包括对风险源、事件及其原因和潜在后果的识别。

注2：风险识别可能涉及历史数据、理论分析、专家意见以及利益相关者的需求。

（来源：GB/T 23694-2013, 4.5.1）

### 风险管理risk management

在风险方面，指导和控制组织的协调活动。

（来源：GB/T 23694-2013, 3.1）

### 风险管理框架 risk management framework

为设计、执行、监督、评审和持续改进整个组织的风险管理基础和组织安排的要素集合。

注1：基础包括管理风险的方针、目标、授权和承诺。

注2：组织安排包括计划、关系、责任、资源、过程和活动。

注3：风险管理框架是嵌入到组织的整体战略、运营政策以及实践当中的。

（来源：GB/T 23694-2013, 3.1.1）

### 风险管理计划 risk management plan

风险管理框架中，详细说明用于管理风险的方法、管理要素及资源方案。

注1：管理要素通常包括程序、操作方法、职责分配、活动的顺序和时间安排。

注2：风险管理计划可用于具体的产品、过程、项目以及组织的部分或整体。

### 暴露 exposure

组织和/或利益相关者受某事件影响的程度。

（来源：GB/T 23694-2013, 4.6.1.2）

### 后果 consequence

某事件对目标影响的结果。

（来源：GB/T 23694-2013, 4.6.1.3）

### 风险情景 risk scenario

组合或环境链，其威胁会导致事件（7.16）发生，事件的后果会对所关注的要素产生负面影响。

（来源：ISO TR27914:2017, 3.48）

### 阈值 threshold

基线值，可以是时间、空间或其他变量的函数。

（来源：ISO27917:2017, 3.3.4）

### 威胁 threat

单独或与其他因素结合有可能造成损害或产生负面影响的因素。

（来源：ISO 27914: 2017, 3.60）

### 风险应对 risk treatment

通过风险控制（7.20）降低特定风险的过程。

注：风险应对可以降低风险的可能性或影响的严重程度。

（来源：ISO TR27923: 2022, 3.69）

### 风险报告 risk report

告知内部或外部利益相关者风险现状和风险管理方面信息的沟通方式。

（来源：GB/T 23694-2013, 4.8.2.3）

### 利益相关者 stakeholder

可以影响、被影响或自认为会被某一决策或行动影响的个人或组织。

注：决策者可以是利益相关者。

（来源：GB/T 23694-2013, 4.2.1.1）

### 二氧化碳泄漏 CO2 leakage

注入二氧化碳因上覆盖层密封失效、井筒完整性失效、断层封闭性失效等原因出现的二氧化碳、咸水、有机物等运移到盖层上方地层、浅层地下水、土壤、大气中的现象。

### 突破压力 breakthrough pressure

对二氧化碳地质封存而言，突破压力特指二氧化碳排开其他流体进入岩体内部的临界压力。

### 环境风险受体 Sensitive receiver

指在突发环境事件中可能受到危害的、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域。

### 破裂强度 collapse strength

导致机械井部件坍塌的压力。

（来源：ISO TR27914, 3.12）

### 泄漏通道 leakage pathway

二氧化碳从封存复合体中泄漏的地质或人工通道。

### 诱发地震 induced seismicity

由于大规模超临界二氧化碳注入封存场地诱发地层内部断层活化（7.43）和破坏性地震风险。

### 封闭 containment

二氧化碳和受影响的液体在封存复合体中的滞留。

（来源：ISO TR27914, 3.13）

### 井完整性 well integrity

控制地层流体发生无控制流动（层间流动或流向地面）的风险在可接受范围之内，使井始终处于受控状态。

（来源：GB/T 8423.1-2018, 5.1.1.2）

### 断层活化 fault activation

指相对稳定的断层在其他外在原因（如水库建设、采矿、地震、二氧化碳注入等）作用下重新激活，开始运动。

### 传导断层 transmissive fault or fracture

具有足够的渗透率和垂直范围，允许流体在地层之间流动的断层或裂缝。

### 机械完整性 mechanical integrity

保证井的机械状态，使其工程部件保持原始尺寸和功能，将固体地质材料排除在井筒之外，并且防止包括二氧化碳在内的流体不受控制地沿着或穿过井筒、水泥环、环空、套管、油管或封隔器流入、流出。

（来源：ISO TR27914, 3.25）

### 机械完整性测试 mechanical integrity test ; MIT

测试井的性能确认其保持内部或外部机械完整性。

注：MITs是衡量注入井建设是否充分的方法，也是检测井系统内问题的方法。

### 可接受风险 acceptable risk

考虑到法律义务和管理政策，项目运营者和其他方可接受和承担的风险。

注：可承受的风险是指暂时或有条件接受的重大风险。容忍风险的存在，以便于逐渐采取措施，直到风险降低为止。

（来源：T/CSES 41—2021）

### 不可接受风险  unacceptable risk

风险的性质和程度被项目运营者和其他方或项目进行所需的审批部门认为是不可接受的。

（来源：T/CSES 41—2021）

### 可能性 likelihood

某件事发生的机会，使用一般术语或数学方法定性或定量地表达，例如：给定时期内的概率或频率。

（来源：ISO TR27914, 3.24）

### 损失 loss

二氧化碳的排放、泄漏、预期释放以及向CCUS项目外部的转移。

（来源：ISO 27916:2019, 3.14）

### 风险矩阵 risk matrix

通过确定后果和可能性的范围来排列显示风险的工具。

（来源：GB/T 23694-2013, 4.6.1.7）

### 风险等级 level of risk

单一风险或组合风险的大小，以后果和可能性的组合来表达。

（GB/T 23694-2013, 4.6.1.8）

### 应急预案 emergency response

面对突发事件的应急管理、指挥、救援计划等。

### 缓解 mitigation

限制或减少某一特定事件或过程的实际或潜在不良影响.

（来源：ISO 27917:2017, 3.4.10）

### 修复 remediation

纠正失败或影响的过程。

### 纠正措施 corrective action

为防止二氧化碳泄漏或最小化二氧化碳泄漏造成的影响而采取的行动。

### 沟通计划 communication plan

描述与项目相关者交流的时机、内容以及方式的文件。

（来源：ISO 27917:2017, 3.5.4 ）

## 二氧化碳地质利用与封存环境监测术语

### 监测 monitoring

持续或重复检查、监督、严格观察、测量或确定系统的状态，以确定与基线的变化或与预期性能水平的差异。

（来源：ISO 27917:2017, 3.31）

### 采样 sampling

为验证、监测二氧化碳地质利用与封存项目情况，在特定区域采集具有代表性样品的过程。

（来源：ISO 27915:2017, 3.32）

### 采样策略 sampling strategy

根据目标确定每个采样区域的采样密度、位置、频率的技术原理或步骤。

（来源：ISO 27917:2017, 3.33）

### 泄漏  leakage

二氧化碳或盐水（卤水）从封闭体内的意外逃逸。

注：CO2意外逃逸中的封闭体即可以是地面封闭体如压缩机、管道、罐车，也可以是地下封闭体如储层。

（来源：ISO TR27914, 3.21）

### 泄漏监测 leakage monitoring

通过地下水环境监测、二氧化碳通量与浓度监测、环境变化遥感监测等技术，监测储层、盖层、井筒、断层中二氧化碳的运移，监测地表二氧化碳浓度、通量和植被的变化，以在井口和地下发生泄漏时及时予以识别，保障地下二氧化碳的封存安全。

### 环境本底 environmental background level

自然环境在未受污染的情况下，各种环境要素中化学元素或化学物质的基线含量。

### 生物圈（二氧化碳地质利用与封存背景下） biosphere （in the context of CO2 geological utilization and storage）

生命有机体及其占据的空间，包括大气、地表、海洋、河流湖泊等地表水、以及受保护的地下水。

### 验证validation

确认所考虑的系统在各方面均符合该系统的规格。

（来源：ISO 27917:2017, 3.3.6）

### 核查 verification

通过审查确认并提供符合规定标准的客观证据。

注1：验证检查过去发生的事情。核查的目的是表达一种结论，旨在提高根据商定标准评估CCUS项目量化结果的可信度。

注2：核查通常是一个内部过程，而验证通常涉及到独立方。

（来源：ISO 27917:2017, 3.3.5，ISO TR 27914, 3.64）

### 基线 baseline

对项目状态或性能进行监控或测量的比较基准。

（来源：ISO TR27917, T/CSES 41—2021）

### 测量 measurement

使用物理设备确定数量。

注：例如温度、流量、浓度、长度、距离等。

（来源：ISO TR 27923:2022）

### （测量的）不确定性 uncertainty（of measurement）

与测量结果相关联的参数，表征可以合理地归因于测量属性的值的离散度。

（来源：ISO/TR 27915:2017, 3.27）

### 检出限/检测限 detection limit

对某一特定的分析方法，在给定的可靠程度内，可以从样品中检测待测物质的最小浓度或最小量。

### 示踪剂 tracer

为观察、研究和测量注入流体在地层中的行为或性质而加入的一种标记物。

### 示踪剂测试 tracer testing

在注入流体中加入示踪剂，通过监测监测井或本井示踪剂的浓度变化，了解注入流体行为的一种方法。

### 监测井 monitoring well

为观察、研究和测量注入流体在地层中的行为或性质而设的井。

### 倾斜仪 tiltmeter

一种用来测量物体从水平方向倾斜的微小变化的仪器。

### 微震监测 microseismic monitoring

利用微震专用设备对岩体破坏或者岩石破裂所发射出的地震波信号进行实时采集的技术。

- 参考文献

- GB/T 32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

- GB/T 8423.1-2018 石油天然气工业术语 第1部分：勘探开发

- JBT13413-2018 燃煤烟气二氧化碳储存装备

- T/CSES 41-2021 二氧化碳捕集、利用与封存名词术语

- 二氧化碳捕集、利用与封存环境风险评估技术指南（试行）

- HJ 2.1-2011 环境影响评价 总纲

- HJ 610-2016 环境影响评价技术导则 地下水环境

- HJ 169—2018建设项目环境风险评价技术导则

- HJ 164-2020 地下水环境监测技术规范

- HJ 964—2018环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）

- ISO/TR 27912:2016 Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage

- ISO/TR 27914:2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Geological storage

- ISO/TR 27917:2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Vocabulary — Cross cutting terms

- ISO/TC265 N100:2015 Carbon Dioxide Capture, Transportation and Geological Storage – Geological Storage

- NB/T 10097-2018 地热能术语

- T/CAGHP 002—2018 地质灾害防治基本术语（试行）