CCS

中 国 煤 炭 学 会 团 体 标 准

T/CCS xxxx-xxxx

煤矿水害治理注浆站建设技术规范

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布                                           202X-XX-XX实施

中国煤炭学会                   发  布

目    次

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术要求	2

5  工程验收	5

# 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由中国煤炭学会提出。

本标准由中国煤炭学会归口。

本标准起草单位：河北煤炭科学研究院有限公司、冀中能源集团有限责任公司、中国平煤神马集团。

本标准主要起草人：

煤矿水害治理注浆站建设技术规范

# 1  范围

本标准规定了煤矿水害治理注浆站建设的技术要求。

本标准适用于实施煤矿水害治理注浆工程的矿井。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175—2007  通用硅酸盐水泥

GB/T 17643—2011  土工合成材料  聚乙烯土工膜

GB 50010—2010  混凝土结构设计规范

GB 50204—2015  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50300—2013  建筑工程施工质量验收统一标准

GB 51070—2014  煤炭矿井防治水设计规范

DB 13/T 2528.3—2017  煤矿水害防治 第3部分：底板注浆加固

DB 13/T 2528.4—2017  煤矿水害防治 第4部分：地面区域治理

QG/JZEG 002—2019  煤矿带压开采地面区域治理技术管理规范（试行）

QG/JZEG 003—2019  煤矿带压开采井下底板注浆加固技术管理规范（试行）

煤矿防治水细则（2018）

河北省煤矿防治水管理办法（2021）

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

## 3.1

区域治理注浆站  regional governance grouting station

在区域治理钻场附近，建设的包含储料仓、高速涡流制浆机、注浆泵等设备，用于区域治理的注浆站。

## 3.2

高速涡流制浆机  high-speed eddy current pulping machine

利用高速涡流（≥1000转/分）技术，对物料浆液进行高速强烈的剪切、撞击、粉碎、分散、抛摔的制浆机器。

## 3.3

储浆池  slurry storage tank

用于暂存成品浆液并保证浆液悬浮性的池子。

## 3.4

沉淀池  settling tank

用于废水沉淀、循环使用的池子。

## 3.5

三七土  notoginseng soil

石灰和粘土按照体积比3:7混合而成的灰土。

## 3.6

注浆控制室  grouting control room

安装有操控系统平台，用于控制注浆设备运转的房间。

## 3.7

注浆站物联网系统自动控制云平台  grouting station internet of things system automatic control cloud platform

利用物联网及云计算技术，集中控制多个注浆站的自动化平台。

# 4  技术要求

## 4.1  注浆站选址

距离地面钻孔位置不大于200m，便于供水、供电、供料，场地面积不小于2500m²。

## 4.2  土建施工

### 4.2.1  储料罐基础

a）储料罐容水泥量不小于100t；

b）基础座于老土上。若遇回填土，进行专门设计，采用“三七土”回填，回填压实系数大于0.95；

c）混凝土垫层采用C15素混凝土，垫层厚度不小于200mm，设备基础采用C25混凝土，并加钢筋梁浇筑而成；

d）每套制浆系统配套至少两个储料罐，每个储料罐基础最小规格为长4000mm×宽4000mm×厚1500mm；

e）基础面高于制浆机基础面200mm。

### 4.2.2  储浆池及清水池

a）内径2000mm，深度2000mm；

b）吸浆口规格为长700mm（500mm）×宽700mm，底端比池底低400mm；

c）池壁及池底采用砖砌结构，厚度240mm，周围用“三七土”回填，弯角处抹成圆弧型，内壁及底板做防水砂浆五遍；

d）池顶工字钢必须焊接到池壁预埋钢筋上，与池顶保持平齐，工字钢型号选用20b，尺寸2600mm×200mm×102mm×9mm，池顶高出地面100mm；

e）池口加装防护网，采用Φ12mm的钢筋制作，网格间距80mm×80mm，骨架选用工字钢。

### 4.2.3  沉淀池及蓄水池

a）沉淀池、蓄水池尺寸根据制浆能力确定；

b）地面永久注浆站沉淀池容积不小于搅拌池容积，蓄水池容积不低于3小时制浆用水量，做防渗处理，安装供水泵及冷却水泵；

c）地面临时注浆站蓄水池采用简易做法，池底及四周处理平整后铺两层聚乙烯土工膜防渗，四周做成护坡样式，安装简易泵架吊挂供水泵及冷却水泵，水泵下方铺一层机制砖；

d）蓄水池边加装护栏并设安全警示牌。

### 4.2.4  粘土粗浆池

a）直径4000mm，深度2200mm；

b）吸浆口规格为长800mm×宽500mm，底端比池底低500mm；

c）池底采用C15素混凝土浇筑垫层，厚度不小于200mm；

d）池壁及池底采用C20混凝土和HPB235级钢筋进行浇筑，钢筋保护层厚度：池壁30mm，池底35mm；

e）池体混凝土施工中加入抗渗型防水剂，混凝土抗渗标号为S6，池底及池壁铺丙纶防水布一道，弯角处要抹成圆弧型，内外壁及底板做防水砂浆；

f）池顶工字钢焊接到池壁钢筋上并一起浇筑，与池顶保持平齐，池口加装防护网，工字钢型号为32a，规格为4600mm×320mm×130mm×9.5mm。

### 4.2.5  粘土精浆池

a）直径6000mm，深度2200mm；

b）在靠近制浆机的一边工字钢正下方池边留有泵窝，规格为长800mm×宽600mm，底端比池底低500mm；

c）池壁及池底浇筑同粗浆池要求;

d）池顶工字钢型号为32a，规格为6800mm×320mm×130mm×9.5mm。

### 4.2.6  制浆机、注浆泵基础

a）地面区域治理注浆站制浆机、注浆泵基础采用C25混凝土浇筑，厚度不小于100mm，同注浆站场地硬化相同；

b）地面永久注浆站制浆机基础规格为长4000mm×宽4000mm，厚度不低于500mm，单个注浆泵基础规格为长2500mm×宽5000mm，厚度不低于300mm。

### 4.2.7  配电室、控制室

a）配电室、控制室基础四周采用水泥砂浆砌筑MU10机制砖墙，墙厚240mm，墙高300mm，内外壁用1:2水泥砂浆抹灰；

b）室内电缆沟深度300mm，采用水泥砂浆砌筑MU10机制砖，墙厚120mm，内壁用1:2水泥砂浆抹灰，留主电源进线口；

c）配电室、控制室四周及顶采用岩棉复合彩钢板，骨架支撑采用方钢或圆钢管，地面采用“三七土”回填夯实并采用C15混凝土浇筑，厚度80mm。

### 4.2.8  粘土制浆机、振动除砂机基础

a）粘土制浆机距离粗浆池边不大于1000mm，基础规格为长3000mm×宽3000mm×厚500mm，高于地面200mm；

b）振动除砂机紧贴精浆池布置，基础规格为长2000mm×宽2000mm×厚300mm。

### 4.2.9  注浆站厂房

a）基础采用C20级混凝土硬化，厚度不低于100mm，四周外扩500mm散水；

b）主体选用钢结构框架，四周及屋顶采用彩钢板单板，彩钢板厚度不小于0.5mm；

c）四周安装窗户及两个门，主门规格不小于高2.5m×宽3m。

## 4.3  制浆设备

4.3.1  储灰罐容水泥量不小于100t，螺旋输送机能力不小于30t/h，除尘器选用电子脉冲除尘器。

4.3.2  制浆机选用高速涡流制浆机，制浆能力不小于30m³/h，浆液比重1.1～1.7。

4.3.3  配备自动化制浆系统、流量压力在线监测系统。

4.3.4  搅拌机型号和沉淀池配套，转速保证浆液的悬浮性且浆液不溢出池外。

4.3.5  选用粘土注浆材料时，配备粘土制浆机、皮带输送机、振动除砂机、精浆池及粗浆池搅拌机、潜污泵等。

4.4  注浆泵和注浆管路

4.4.1  注浆泵泵量、压力选型满足注浆要求。

4.4.2  注浆管路按一孔二趟布置，选用高压胶管或钢管，抗压强度不低于注浆终压的2倍。若注浆泵量不大于30m³/h，选用Φ50mm高压注浆管路；若注浆泵量大于30m³/h，选用不小于Φ75mm高压注浆管路。

## 4.5  站内布局

4.5.1  站内布局方便施工，储料罐位置方便运输车辆进出。

4.5.2  制浆机和注浆泵位于搅拌池及清水池两侧，设备之间、设备和厂房之间留有维修空间。

4.5.3  供水管路及冷却水管路沿厂房四周布置，沉淀池及蓄水池布置在厂房后方，和站内水沟连通，沉淀后水流至蓄水池重复使用。

4.5.4  控制室内的电缆沿电缆沟铺设，厂房内的电缆在电缆桥架内铺设，电缆桥架架空，和供水管路走向一致。

## 4.6  操控系统

操控系统具备自动配比、自动监测、自动统计及存储数据的功能，动态显示注浆运行参数及曲线，能手动/自动控制站内设备的起停，完成自动化制浆过程。

## 4.7  注浆站物联网系统自动控制云平台

注浆站物联网系统自动控制云平台能远程监控多个注浆站，查询各站数据，动态显示运行参数及曲线，查询历史数据，设置制浆参数。

## 4.8  设备安装

4.8.1  储料罐和基础焊接牢固，安装配套除尘设施、料位计、检修用爬梯和护栏。

4.8.2  制浆机、注浆泵连接冷却水管。

4.8.3  操作台安装在窗户侧。

4.8.4  与配电柜、操作台连接的电缆进电缆沟，并加盖板。

4.8.5  所有电气设备接地，储料罐安装避雷装置。

## 4.9  环保建设要求

4.9.1  注浆站厂房四周及屋顶采用彩钢板单板进行封闭，厂房四壁外侧配喷雾，喷头间距不大于1m，达到降低噪音及抑尘的效果；

4.9.2  每台水泥罐配备一台落地式脉冲除尘器，每台除尘器内除尘布袋数量不小于16个；

4.9.3  每台制浆机正上方四周配置喷雾，喷头间距不大于1m；

4.9.4  站内废水全部排入沉淀池经沉淀后排至蓄水池进行重复使用，做到废水不外排；

4.9.5  配备危废暂存间，尺寸根据实际需要确定，请专业化危废处理公司集中处理。

## 4.10  注浆站试运行

4.10.1  试运行前准备，校正料位计、液位计、电子秤、比重计、流量计等仪器，对注浆泵、制浆机、螺旋输送机、皮带输送机、搅拌机、除砂机等设备分别调试。

4.10.2  提前对齿轮箱、变速箱及旋转部位加油，油标号符合环保要求。

4.10.3  试运行操作步骤：

a）开启冷却水阀门；

b）点开电机，确认电机正转；

c）所有设备空转5-10min，无异响、无杂音，确认设备运行正常；

4.10.4  加负荷运转，试运行时间不少于一周，期间对料位计、液位计、电子秤、比重计、流量计等仪器再次动态校准，对各种制浆、注浆设备动态维护，确认系统稳定、可靠。

# 5  工程验收

## 5.1  材料及设备验收

5.1.1  商品砼提供配比单复印件，钢筋、钢板、彩钢板、方钢管、焊接管等提供产品质量合格证，所有材料满足设计要求。

5.1.2  所有设备提供产品质量合格证、使用说明书，运行正常，能力满足设计要求。

## 5.2  施工质量验收

基础尺寸及各种池子规格严格按设计施工，误差不大于±20mm和10%。

## 5.3  安装质量验收

按4.8安装要求条款进行验收。

## 5.4  试运行验收

按4.10进行注浆站试运行验收。

## 5.5  验收报告

报告主要内容：设备明细，各种材料、设备合格证，使用说明书；注浆站制浆、注浆能力，服务对象、使用时间；设备试运转情况描述，验收意见等。