ICS 73.040

D24

中国煤炭学会团体标准

代替GB/T17608-1998

井下煤矸石源头减量选充协同开采方法

Collaborative mining method of source reduction, selection and filling of underground coal gangue

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中国煤炭学会

发 布

CCS

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国煤炭学会提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：安徽理工大学、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司

本文件主要起草人：

# 引    言

煤炭是我国的主体能源，煤炭资源的开发对我国经济建设和社会发展起到了重要的支撑作用。在煤矿开采和选煤厂作业中会产生大量煤矸石，通常作为固体废弃物排放到地面，形成矸石山，已成为我国排放量最大的工业固体废物之一。大量的煤矸石对环境造成很大的危害，不仅占用大量土地，造成固体废弃物堆积扬尘，污染土地和水资源，还存在着自燃的风险，具有巨大的环境和安全隐患，已严重影响产业经济的高质量发展和生态文明建设。绿色矿山建设、绿色矿业发展与绿色化开采推进已势在必行，矿区煤矸石综合治理与利用已迫在眉睫。

随着我国煤炭行业的转型发展和生态文明思想的推广，充填开采成为安全、绿色采煤的重要发展方向，在煤炭安全开采、生态环境保护、灾害防控、固废处置等方面具有显著的应用优势。目前最有效的煤矸石资源化方式是将其用于煤矿井下充填，这种方法不仅可以快速解决煤矸石大量堆积带来的环境和安全问题，还可以变废为宝解决采空区活化导致的地面塌陷、透水、冒顶等问题，对于促进资源循环利用、建立无废矿山、实现煤炭行业循环经济、解决资源开发与环境的矛盾有重要的现实意义。

为了从生产源头减少煤矸石产出，同时开展就地充填，本标准基于煤岩地质精准探测与智能化开采技术，构建了井下煤矸石源头减量选充协同开采系统，主要包括采前探测建模系统、煤岩智能识别开采系统、煤矸智能分选分流系统和矸石输送回填系统，各系统之间有序配合，从采前探测建模确定最优采掘参数，到采中煤岩智能识别减少源头产矸，再到煤矸智能分选分离，最后到矸石运送回填，各系统分工明确，相互独立又紧密相连，协同一体。创新煤矿选充绿色化开采系统布置，解决了深部煤炭资源开采的矸石提升耗能、固废堆积、污染环境等问题，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益，为实现深部资源绿色化开采提供可靠基础依据。

目  录

前    言	II

引    言	III

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

4  一般要求	3

5  技术要求	3

5.1  地质建模与煤岩识别要求	3

5.2  井下选充协同开采要求	3

5.3  工作面系统要求	4

5.3.1 系统组成	4

5.3.2布置要求	4

5.4  参数要求	5

5.5  设备要求	6

6  煤矸石源头减量选充协同开采步骤	6

7  煤矸石源头减量选充协同开采效果控制	6

7.1  采充质量比	6

7.2  充填率	7

7.3  地表变形	7

7.4  效益评价	7

7.5  源头减量选充协同开采效果评价	7

8  安全要求	7

8.1适用于以处理矸石为目的	7

8.2 适用于以岩层控制为目的	7

8.3 工作面矿压监测	7

井下煤矸石源头减量选充协同开采方法

# 1 范围

本文件规定了煤矿井下选充协同开采方法的一般要求、开采步骤、效果评价。

本文件适用于煤矿井下选充协同开采方法。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 39338-2020  综合机械化固体充填采煤技术要求

GB 25974.1-2010  煤矿用液压支架第1部分：通用技术条件

NB/T 51020-2014  煤矿用固体充填液压支架技术条件

NB/T 51022-2014  固体充填材料垂直投料管技术条件

NB/T 51023-2014  固体充填材料自重投料系统技术条件

NB/T 51024-2014  固体充填材料多孔底卸式刮板输送机技术条件

NB/T 51002-2012  综合机械化固体充填采煤方法

NB/T 51018-2014  采煤工作面固体抛投式充填方法

NB/T 10761-2021  煤矿综合机械化固体充填与垮落协同采煤法技术要求

DZ_T0154-2020   地面沉降测量规范

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1 选充协同开采selection and filling collaborative mining

在煤矿井下进行煤炭开采、煤矸分选、矸石就地充填一体化作业。

## 3.2 采充质量比mass ratio of mining and filling

在同一个选充协同开采工作面中，充填到采空区的固体充填材料质量与开采出煤炭质量之比。

[来源：GB/T 39338-2020，3.9]

## 3.3 充填率ratio of filling height to mining height

采空区固体充填材料的最终充填高度与实际采高的比率。

[来源：NB/T 51018-2014，3.6]

## 3.4 选充协同开采工作面working face for collaborative mining of selection and filling

在煤矿井下进行煤炭开采、煤矸分选、矸石就地充填一体化作业的采煤工作面。

## 3.5 煤矸智能分选分流系统intelligent selection and diversion system of coal gangue

采用光电智能分选技术对煤和矸石进行识别分选的一整套设备组成的系统。

# 4 一般要求

a）有适宜于采用井下煤矸石源头减量选充协同开采的煤层；

b）有采用选充协同开采的必要性及充足的固体充填材料来源；

c）固体充填材料粒径小于250mm;

d）煤矸石源头减量选充协同开采区域支护设计根据具体地质条件确定，要求符合《煤矿安全规程》；

e）煤矸石源头减量选充协同开采适应于中等稳定顶板，煤层为近水平或缓倾斜煤层；

f）井下充填开采的充填系统布置需根据矿井充填开采目的不同而进行选择与设计。

# 5 技术要求

## 5.1 地质建模与煤岩识别要求

a）需要构建起伏煤层精细化地质模型，即采用起伏煤层精细化地质建模方法，研究工作面煤和矸石采出量的变化规律，优化回采参数，达到源头少矸化的目的；

b）需要明确分选煤矸的可选性、经济成本、分选质量要求和矸石用途，根据煤矸的含矸率、粒度、硬度、形状和密度初步分析分选对象的可选性，并估算煤矸分选的经济成本；

c）需要配备煤岩智能识别开采系统，即在采煤机滚筒截齿中安装煤岩硬度智能识别传感器，在采煤机控制系统中预设截割线智能识别程序，在工作面支架安装高清防雾防尘监控探头；

d）需要提供采煤机煤岩感知、判识、分析与决策的智能化功能，即将采前模型预置、开采参数输入、煤岩硬度识别、自动导航记忆截割、工作面运行状态监控预警等多种手段结合，并辅以现场少量操作人员实时巡视值守，对可能出现的异常状况进行及时纠正处理。

## 5.2 井下选充协同开采要求

a）煤矸分选方法需要结合矿井所需煤矸分选能力，根据煤矸可选性和分选方法的适应特点，选择最优的煤矸分选方法；在多种分选方法均满足分选能力和质量的要求时，应优先选择投资较低、系统较简单的煤矸分选方法。

b）煤矸分选设备需要根据煤矸分选能力、分选效果、投资运营成本和工艺复杂程度进行选择，分选设备的煤矸分选能力需要大于等于矿井所需分选能力。

c）分选硐室断面尺寸需要根据硐室位置围岩稳定性和分选设备尺寸确定，分选硐室的位置需要根据分选硐室位置的围岩的稳定性和与工作面间距离确定。

d）煤岩层巷道和工作面布置、采煤机运行参数优化以及矸石充填参数选择需要通过计算机建模、三维仿真等技术对采掘参数 调整、煤矸产量预测、煤岩应力-裂隙-位移多场演化等进行模拟分析。

e）工作面矸石充填能力需要根据井下矸石选出能力确定，需要保证工作面矸石充填能力大于等于矸石选出能力。

f）在工作面进行开采的过程中，选充协同开采系统需要根据矿井实际采掘空间布置、设计长度以及生产工艺来确定。

g）在进行选充协同开采时需要对生产系统关键参数进行验证并反馈调节。已经确定的各系统参数和各生产工艺在现场工程应用之后，对现场工程所要达到的充填率、各个工作面的长度、煤矸分选能力、煤矸分选效果、煤矸充填能力与煤矸分选能力之间的匹配情况、岩层控制效果进行验证；若满足设计要求则可以继续应用，若不满足则重新调整选充协同开采系统参数；当充填率未达到设计要求时，应调节充填工艺；当分选能力和分选效果以及充填与分选匹配效果不满足设计要求时，应及时调节分选装备的参数和分选工艺方法，实现工作面的高效充填。

## 5.3 工作面系统要求

5.3.1 系统组成

系统由采前探测建模、煤岩智能识别、煤矸智能分选分流和矸石输送回填组成。

采前探测建模：以“空-天-地-井-孔”全方位立体化探测为基础，综合地质勘察、三维地震、井上下钻探、断面三维扫描等技术获取多态多源地质数据，掌握准确的煤层赋存环境、地层地质结构、水文条件以及煤岩物化特性，综合考虑“煤巷实际记录”等煤矿地质建模数据，构建多层次、精细化、透明化的三维煤岩地质开采模型。

煤岩智能识别：工作面采煤机滚筒截齿安装煤岩硬度识别传感器，工作面液压支架安装防雾防尘监控探头，将采前模型、开采参数、煤岩硬度、自动导航记忆截割、工作面运行监控预警等结合，构建采煤机煤岩感知判识、分析决策的智能化系统，辅以现场少量操作人员巡视值守，实现采煤机、刮板输送机和液压支架三机智能协同配合，降低煤矿采掘源头煤矸石的产量。

煤矸智能分选分流：一般布置于运煤通道附近的巷道中，减少矸石回填输送距离，主要由振动筛、破碎机、带式输送机、智能光电分选设备和其他辅助装置组成，各装置之间协同配合，共同完成井下煤矸分选分流。

矸石输送回填：主要由矸石输送带、转载机、工作面充填支架、巷道抛矸机、和其他辅助装置组成，分选设备分选出的煤矸石落入输送带，输送带将煤矸石运至工作面端头转载机，随后将煤矸石转运至工作面支架物料输送机，在采空区侧进行卸矸、夯实、充填作业或将煤矸石转运至巷道抛矸机，在充填巷道进行抛矸充填作业。

5.3.2 布置要求

在综合机械化采煤工作面采空区内进行充填作业，在采煤工作面利用充填液压支架进行固体充填，在回风巷内布置转载输送机。煤矸石源头减量选充协同开采系统布置如图1所示，煤矸智能分选分流系统流程如图2所示。

图1 煤矸石源头减量选充协同开采系统布置

图2 煤矸智能分选分流系统流程图

## 5.4 参数要求

a）煤矸智能分选分流装置布置在运煤通道附近巷道，要求巷道宽度不小于6.0m；

b）煤矸石源头减量选充协同开采充填作业区域宽度，应根据充填范围内顶板条件决定；

c）煤矸石源头减量选充协同开采充填步距为刮板输送机中部槽的长度。

d）煤、矸石的识别和分选规格不大于300mm。

e）煤矸识别率大于97%，捡出率大于95%。

f）在分选过程中，物料单层铺设，平均间距大于30mm。

## 5.5 设备要求

a）煤矸智能分选分流系统

系统分选可以根据煤质不同差异进行调整，可以根据现场情况灵活选择“选煤”或者“选矸”，具有故障自检和报警功能，可以将故障、报警及运行信息直观显示到远程操作电脑上，具有远程故障排除等远程服务技术。

b）煤矿用充填液压支架

具体技术要求应符合NB/T 51020-2014中第5章的要求。

c）矸石材料多孔底卸式刮板输送机

具体技术要求应符合NB/T 51024-2014中第4章的规定。

d）矸石材料转载输送机

输送能力应与矸石材料转载输送机相匹配，长度伸缩范围一般为6m-10m，卸料高度可调整，并可借助机械装置移动。

e）投料输送设备

具体技术要求应符合NB/T 51022-2014中第5章、NB/T 51023-2014第3章中的要求。

f）带式抛矸机

带式抛矸机用于煤矸石源头减量选充协同开采的抛矸充填开采，主要由移动底盘、抛矸机平台、悬臂皮带机和液压卡轨器组成，其需要实现上下抬升、降落和水平旋转两个组合动作。另外，在带式抛矸机旋转底盘上设置相应配重，利用有效配重优化设备受力状态，以达到重心平衡的效果。其输送速度应与投料输送设备输送能力相匹配。

# 6 煤矸石源头减量选充协同开采步骤

- 采前进行全方位探测，建立精细地质开采模型。

- 以安全、高效和产矸量少为目标，确定采掘巷道和工作面布置开采参数。

- 对工作面设备进行智能化改进，将采煤机与刮板输送机搬移至预定位置进行安装调试。

- 开采的原煤输送至煤矸智能分选设备。

- 采用煤矸智能分选设备对原煤进行煤矸分离，煤输送至井下煤仓提升，矸石输送至充填工作面，准备充填作业。

- 不断重复d）~ e）步骤，实现整个采空区的连续充填。

# 7 煤矸石源头减量选充协同开采效果控制

## 7.1 采充质量比

进行煤矸石源头减量选充协同开采工程设计时，需要综合考虑采矿地质条件、矸石压缩变形能力等因素进行采充质量比的选择，对充填开采岩层移动变形与地表沉陷进行预测，并实时监测煤矸石源头减量选充协同开采时的采充质量比。

## 7.2 充填率

采用煤矸石源头减量选充协同开采方法，控制岩层变形与地表沉陷，固体充填材料尽量做到密实接顶，工作面充填率应满足工程设计要求。

## 7.3 地表变形

具体要求应符合NB/T 51002-2012中第8章的要求。

## 7.4 效益评价

效益评价主要包括经济效益和社会效益评价。

经济效益主要从（1）减少人工费用，节约企业成本；（2）提高煤炭品质，增加煤矿效益；（3）降低人工误检，减少煤矿损失；（4）预选排出矸石，降低洗选成本等方面分析和评价。

社会效益主要从（1）提高安全生产率；（2）节能环保；（3）改善用工，合理配置等方面分析和评价。

## 7.5 源头减量选充协同开采效果评价

在矸石材料转载输送机及带式输送机中安装计量装置来监测得到采充质量比，通过得到的采充质量比及相关的开采数据进行煤矸石源头减量选充协同充填率的理论计算，在地面进行地表沉降观测（具体要求应符合DZ_T0154-2020），相互验证来反映地表变形情况。充填开采效果评价以采充质量比、充填率、地表变形作为评价指标，以经济效益和社会效益综合分析作为煤矸石源头减量及智能化分选效果评价指标。

# 8 安全要求

## 8.1 适用于以处理矸石为目的

考虑采掘接替等因素对矿井需要就地回填的矸石量进行精确计算，考虑在实施井下选充协同开采时，对工作面充填矸石量进行实时监控，使其符合矸石井下充填的工程设计要求。

## 8.2 适用于以岩层控制为目的

在实施井下选充协同开采时，应在采空区充填材料内及顶板布置监测装置，监测采空区顶板动态下沉量、采空区充填材料内部应力及顶板裂隙发育情况。同时对地表沉陷进行监测，开采后地表移动观测周期为2~4年。对于地表沉陷具有一定滞后性的现象，应在实际工程应用操作中对地表的控制留有一定的富裕系数（1.2~1.4），使其符合工程设计的要求。

## 8.3 工作面矿压监测

矿压监测内容主要包括采场矿压显现、巷道矿压显现、充填率和充填材料内部压力等内容。