ICS 73.040

D24

中国煤炭学会团体标准

CCS/T 2022—084

代替GB/T17608-1998

露天煤矿车流密度与车辆运行安全距离规范

Specification for vehicle flow density and vehicle safety distance in open pit coal mine

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中国煤炭学会

发 布

CCS

目  录

前    言	I

引    言	II

露天煤矿车流密度与车辆运行安全距离规范	1

1范围	1

2规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 露天煤矿车辆型号及通行规定	3

5 露天煤矿车流密度与安全距离设计	3

6 车辆速度与道路管理要求	8

附录：	9

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由煤炭科学技术研究院有限公司提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：煤炭科学技术研究院有限公司、国家能源准格尔能源有限责任公司、辽宁工程技术大学、中国矿业大学（徐州）、神华新疆能源有限责任公司准东露天煤矿、呼伦贝尔东明矿业有限责任公司、国家能源集团平庄煤业公司、白音华煤电有限责任公司、露天矿白音华煤田二号露天矿、中煤平朔集团有限公司。国能宝清煤电化有限公司、新疆黑山露天矿有限公司、国家能源集团黑岱沟露天煤矿。

本文件主要起草人：

- 引  言

露天煤矿车流密度与车辆运行安全距离是确保露天煤矿安全与高效生产的基础，是实现露天煤矿智慧矿山和安全矿山的重要技术组成部分。为进一步规范露天煤矿车辆安全行驶，全面体现安全第一、预防为主、综合治理的思想，规范露天煤矿铲和车选型标准、车辆最高速度、车辆平均速度、车流密度，预防露天煤矿交通事故的发生造成巨大的人员和设备损失，特制定本标准。

- 露天煤矿车流密度与车辆运行安全距离规范

- 1范围

本文件适用于在露天煤矿中间断式工艺和半连续工艺作业中车辆运输单元设计与现场管理要求，满足运输车流密度设计、车辆的安全距离设计和现场行驶要求。

本文件规定了露天煤矿铲和车选型标准、车辆最高速度、车辆平均速度、车流密度计算方法。

本文件规定了有人驾驶与无人驾驶的车辆安全距离。

本文件适用于露天煤矿车辆速度与安全管理要求。

除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关法律、法规、条例、规程、标准和规范的规定。

- 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 50197 煤炭工业露天煤矿设计规范

GBJ 22 厂矿道路设计规范

GB 51282 煤炭工业露天矿矿山运输工程设计标准

MT/T 1186-2020 露天煤矿运输安全技术规范

- 3 术语和定义

车速（speed of a motor vehicle）

- 矿用卡车行车速度是指矿用卡车在单位时间内驶过的距离，常用单位是km/h或m/s。

- 车流密度（traffic density）

又称交通流密度，在单位长度(通常为1km)路段上，一个车道或一个方向上某一瞬时的车辆数，用以表示在一条道路上车辆的密集程度。

- 安全车距（Safe distance）

是指后方车辆为了避免与前方车辆发生意外碰撞而在行驶中与前车所保持的必要间隔距离。

- 三秒间隔(Three second interval)

又称“3秒法则”是根据人的反应速度（时间）+踩制动踏板开始到制动起作用的时间+车辆制动开始到停止的时间，得出的安全间隔距离。

- 制动距离(StoppingDistance，mm)：

指在某一时速情况下，从开始制动到矿用卡车完全静止时，车辆所驶过的路程，包括反应距离和制动距离两个部分。

- 单向运输（One way transportation）

在一定时间和一定路段内，所有车辆都向同一方向行驶的一种运输方法。

- 厂矿道路（Factory and mine roads）

是企业服务的道路，分为厂外道路、厂内道路和露天矿山道路；其中，露天矿山道路为矿区范围内采矿场与排土场之间、厂（场）区之间的道路，或通往附属厂、辅助设施的道路；分为一级道路、二级道路和三级道路。

- 4 露天煤矿车辆型号及通行规定

- 4.1 露天煤矿装运设备配套，设备类型匹配、设备数量匹配、设备能力匹配是充分发挥设备效率、提高露天矿生产能力、降低矿物开采成本的主要途径。一般矿用卡车载重量与单斗挖掘机勺斗装载量比例为3:1~6:1。

- 4.2 露天煤矿选择矿用卡车运输应根据开采规模、运输量、物料种类、采装设备技术规格，并结合矿区自然条件、动力供应等情况综合选择车型，匹配装载设备，并经技术分析优化选型配置，综合确定矿用卡车型号与数量。

- 4.3 根据年剥离运输量选择车辆载重见表1。

表1 矿岩年运量与矿用卡车载重量的一般关系

| 年运量万t | ＜150 | 80~350 | 100~500 | 250~1000 | 550~2500 | 800~4500 | ≥3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿用卡车载重t | 7 | 7~15 | 15~32 | 20~100 | 32~100 | 80~120 | ≥120 |

- 4.4 根据传动方式选择车辆载重见表2。

表2 不同传动方式矿用卡车的使用性能

| 传动方式 | 载重/t | 性能及造价 | 使用性能 | 适应矿山 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械 | ＜20 | 结构简单，性能一般，造价低 | 一般 | 小型 |
| 液力-机械 | 30~100 | 性能好，造价贵 | 较好 | 中大型 |
| 电力 | ＞80 | 传动效率高，性能良好，造价昂贵 | 良好 | 大中型 |

- 4.5 露天煤矿装载设备主要是单斗挖掘机其工作装置的驱动分电力和液压两种，挖掘机的一般选型原则为矿山规模（采、剥量）越大所采用的挖掘机型号（斗容）也越大，不同生产规模建议使用的挖掘机型号见表3。

表3 不同生产规模露天煤矿采用的挖掘机型号统计

| 矿山规模/万t | <300 | 300~1000 | 1000~2000 | >2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机铲斗容/m3 | 1~4 | 2~10 | >10 | >10 |

- 4.5露天煤矿道路运行车辆数量设计

- 4.5.1  核算方法一：铲、车配置模型

- 设矿山生产中的某一台挖掘机日产量与该挖掘机匹配的矿用卡车运输量相等。这样从矿山正常生产来看，每天挖掘机采装的矿岩必须由当班矿用卡车负责运输。

- 于是根据挖掘机每班的采装能力有：

（4.1）

- 根据矿用卡车每班的运输能力有：

（4.2）

其中：

V—挖掘机容积，m3；

KH—挖掘机采装矿岩的满斗系数；

KP—挖掘机采装矿岩的松散系数；

—挖掘机每一铲所装矿岩量；

TC—挖掘机班工作时间；

ηC—挖掘机班工作时间利用系数；

tC—挖掘机每采装一次的循环时间；

—挖掘机每一班工作循环次数；

γ—矿岩容重（t/m3）

—每辆矿用卡车每次运输的矿岩量；

X—为一个班组中矿用卡车数量；

Y—为每辆车的装斗次数；

Tq—矿用卡车班工作时间；

ηq—矿用卡车班工作时间利用系数；

tq—矿用卡车每次运输的循环时间；

由式（4.1）、（4.2）化简得：

（4.3）

由于挖掘机的工作时间Tc与矿用卡车的工作时间Tq相等，每班8小时制，则：

（4.4）

挖掘机供应的矿用卡车数与每台矿用卡车的装岩斗数相互影响，与挖掘机和矿用卡车的班时间利用系数，挖掘机和矿用卡车的循环时间四个参数有关。

- 4.5.2  核算方法二：铲、车配置模型

- 4.5.2.1  矿用卡车数量确定

矿用卡车数量n:

n＝K Qa/ (Qb ZD)                    （4.5）

式中：

Qa—矿山年运输量，t；

Qb—矿用卡车班组运输能力，t；

K—矿山运输量富裕系数；

D—年工作天数；

Z—每天工作班数。

矿用卡车往返行走时间的计算，应考虑影响矿用卡车运输过程的全部因素，详实的计算矿用卡车往返运行周期，得到所需矿用卡车数量。

- 4.5.2.2  矿用卡车班组运输能力Qb

Qb＝K1K2K3(480G/T)                    （4.6）

可按矿山设计方案资料选取参数，式中：

G—矿用卡车的额定载重量，t；

T—循环时间，即矿用卡车运输一次需要的全部时间，min；

K1—矿用卡车的载重利用系数；

K2—矿用卡车的工时利用系数；

K3—矿用卡车的出勤率。

- 4.5.2.3  矿用卡车作业循环时间T

矿车实际作业循环时间T由6个部分组成，即装料时间tz、满载运输时间tg、卸料时间tx、空载折返时间tr、调车时间tt和停车时间ts，单位均为s。

T＝(tz＋tg＋tx＋tr+tt＋ts)/60                 （4.7）

式中：

tz—装载时间,s；

tg—往返行走时间，tg＝2×3600Lp/Vp, s；

tx—卸载时间,s；

tr—空载折返时间,s;

tt—调车时间,s；

ts—停车时间,s；

Lp—加权平均运输距离,km；

Vp—平均运行速度,km／h。

- 5 露天煤矿车流密度与安全距离设计

- 5.1车辆安全距离及行车安全

- 5.1.1 有人驾驶时，露天煤矿车辆安全距离可采用行驶安全距离或刹车制动距离加10~20m的方法，确定同向行驶的安全车距。

- 5.1.2 无人驾驶时，有无人驾驶系统使用说明书按照说明书确定；无使用说明书的进行现场测试，测试空载和负载在不同速度时的刹车制动距离。

- 5.1.3 车辆刹车制动距离，有使用说明书按照说明书确定；无使用说明书的进行现场测试，测试空载和负载在不同速度时的刹车制动距离。

- 5.1.4 雨天大雾导致能见度低，地湿下坡导致抓地力小，在正常行驶的安全距离基础上应增加不小于10m的安全车距。

- 5.2 露天煤矿道路级别等级与通行要求

- 5.2.1 矿用卡车单向交通量在85辆/时以上的生产干线，可采用一级露天矿山道路。

- 5.2.2 矿用卡车单向交通量在85~25(15)辆/时的生产干线、支线，可采用二级露天矿山道路。当条件较好且交通量接近上限时，可采用一级露天矿山道路；当条件困难且交通量接近下限时，可采用三级露天矿山道路。

- 5.2.3 矿用卡车单向交通量在25(15)辆/时以下的生产干线、支线和联络线、辅助线，可采用三级露天煤矿山道路。

- 注：（1）文中括号内的数值，适用于运量较小部门的矿山。当条件较好且交通量稍小于15辆时，可采用二级露天煤矿山道路。（2）当露天煤矿山道路同时具有厂矿外道路性质时，应同时符合相当等级厂矿外道路的要求。

表4 露天煤矿道路运输等级

| 道路等级 | 年运量 万t | 单线行车密度 辆/小时 | 使用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | >1200 | >85 | 大型露天煤矿要求生产能力很大的生产干线 |
| 二级 | 250~1200 | 25~85 | 一般大型露天煤矿的生产干线 大型露天煤矿生产干线为一级道路时的生产支线 中型露天煤矿要求生产能力很大的生产干线 |
| 三级 | <250 | <25 | 一般大型露天煤矿的生产支线 一般中、小型露天煤矿生产干线和支线 各型露天煤矿山的联络线和辅助线 |
| 备注： | 1、露天煤矿各级道路适应的年运量系指该路段通过的矿岩总运量； 2、单向行车密度系指单向行驶的总车辆数，不同车型不必换算； 3、设计的年运量和行车密度，只要符合其中一项，既可采用与其相应的等级； 4、对限期试用的生产干线和生产支线，可按三级道路考虑； 5、当露天煤矿道路同时具有厂外道路性质时，应同时符合厂外道路相当等级的要求； |  |  |

- 5.3 道路通行的最大车流密度，应根据道路类型与安全距离综合确定。

- 5.3.1 主干道允许通行的最大车辆

N=L/(La+Lc)                         （5.1）

L—主干或支干道路长度，m；

La—行驶车辆之间的安全距离，m；

Lc—行驶的车辆长度（按照最大车型选取），m。

5.3.2行车密度计算公式如下

（5.2）

式中：

Nm—车流量，辆/小时；

Q—道路通过的年剥离运输量，t;

na—年工作时间，剥离运输取350天；

G—额定载重量，建议取范围值或根据露天煤矿实际工作时间确定，t；

K1—时间利用系数，取0.75~0.8；

K2—载重利用系数，0.8~0.9；

K3—运输不均衡系数，1.10~1.15。

5.3.3咽喉通过能力

咽喉设计通过能力按下式计算：

N咽=（1000×V×K1×N2）/St               （5.3）

式中：

N咽—咽喉通过能力，对/h；

V—矿用卡车运行速度；

K1—运行车辆不均衡系数；

N2―单方向的行车道条数，单向单线n＝1，单向双车道n=2；

St—同一方向上矿用卡车之间计算安全距。

5.3.4运输道路允许的通过能力，根据计算结果，若N咽＞N密，则运输不存在咽喉瓶颈，运输通路满足正常生产需求。若N咽＜N密，则运输存在咽喉瓶颈，运输通路允许的通行能力为咽喉通过能力。

- 6 车辆速度与管理要求

- 6.1 露天煤矿需要按照矿区要求装备安全防护设施。

- 6.2 露天煤矿行车中，要遵守矿区通行方向，车辆安全距离满足停车和会车要求。

- 6.3 露天煤矿内最高限制行车速度，应根据运输道路系统中，最险要地段的运输条件和车辆牵引特性确定，一般不宜超过30km/h。若路况、运距及矿用卡车牵引特性等出现变化，可以调整车速。行驶速度可参照表5选取。

表5 矿用卡车平均行车速度要求

| 运距km | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0及以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡车平均速度（km/h） | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 |

- 6.4 露天煤矿矿用卡车的最高限制运行速度应根据行驶的区域、路况、特性、气候状况等确定，且不宜超过表6的规定。

表6 矿用卡车限制速度表

| 限速地点 | 最高时速（km/h） |
| --- | --- |
| 干线道路 | 40 |
| 支线道路 | 35 |
| 联络线道路 | 30 |
| 维修及大修作业区、装卸作业区、交叉路口 | 20 |
| 无人看守道口、掉头时 | 10 |
| 进出矿大门口、厂房、进出仓库大门、停车场、加油站、上下地中衡、组装场、倒车时 | 5 |

- 6.5 露天煤矿矿用卡车运输道路宽度、平面圆曲线半径、防护措施、坡度，按照《煤炭工业露天煤矿设计规范》（GB 50197）参数设计。

- 6.6 矿用卡车需要定期进行车辆检查，并制定日常检查记录和维修记录。

- 6.7 驾驶员需要掌握本岗位操作规程、作业规程；作业前进行安全确认，按操作规程作业，无“三违”行为；要文明作业，驾驶室干净整洁，室内各设施保持完好，各类物资摆放规整；各种记录规范，页面整洁。

- 6.8 矿用卡车驾驶员必须遵守矿区交通规则，严格按路面标识及运输管理规定行驶，服从调度及现场管理人员指挥。

- 6.9 雨雪天及结冰道路必须采取防滑措施，如防滑措施不足，则必须停止作业。

- 6.10 同种车型不许超车，不同车辆进行超车时超车安全距离要避让大车的盲区。

- 6.11 卡车行驶中出现故障后，做好防滑措施和警示措施，人员及时撤离现场。

6.12 车辆停放时，需要满足停车要求，保持车辆之间的安全距离。

- 附录：

- 附录A卡车载重量与单斗挖掘机勺斗装载量的比例

通常矿用卡车的比容C，即矿用卡车额定载重G与其车箱平装容积Vp之比可表示为C＝G/Vp，其一般情况下与矿岩的松散容重γs相近，即C≈γs。一般矿用卡车的比容C≈2，而矿岩的松散容重γs相差较大。

当C＞γs 时，载重量为G的矿用卡车运输松散容重为γs的矿岩时车箱容积偏小，即受车箱容积的限制而达不到额定载重量；当C＜γs 时，车箱容积显得过大而不能充分利用且装载时容易过载。因此，应按这两种情况分别进行车铲匹配。

当C＞γs时Vd/(Kz Vw)＝N                  （1）

当C＜γs 时Vp/(Kz Vw)＝N                 （2）

式中：

Vp、Vd—矿用卡车平、堆装容积，m3；

Vw—挖掘机铲斗容积，m3；

Kz—挖掘机铲斗装满系数，Kz＝0.85～0.9；

N—容积比系数，即装载斗数。

挖掘机铲斗容积之比考虑了铲斗的装载系数。比值N是矿用卡车车箱容积与挖掘机铲斗容积的相互匹配参数，在装载作业中装载斗数应为整数。即矿用卡车车箱容积为挖掘机铲斗容积的N倍，即铲斗向车箱铲装矿石N斗时，矿用卡车存在平装和堆装之别，但均可避免矿用卡车超载或欠载。

据使用经验一般装载斗数N＝3:1～6:1；当运距≤1km时，N=3；当运距为1~3km时，4≤N≤6；当运距为3～5km时，N＝6≤N≤7。

挖掘机铲斗装满系数Kz随γs的增大而取小值；反之取较大值。因此，可根据式（1）和（2），根据矿山条件预选矿用卡车的C、G和Vp或者预选挖掘机的斗容Vw然后再进行车铲匹配。