ICS 73.040

D24

中国煤炭学会团体标准

代替GB/T17608-1998

煤矿隐蔽致灾因素普查技术规范

Technical Specification for Hidden Disaster Factors Survey of Coal Mine

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中国煤炭学会

发 布

CCS

目   次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

4.1 全面查清隐蔽致灾因素	2

4.2 明确隐蔽致灾因素普查重点	2

4.3 坚持多种方法探测、监测相结合	3

4.4 保证普查质量和效果	3

5 煤矿隐蔽致灾因素的分类	3

6 煤矿隐蔽致灾因素普查技术与方法	4

6.1 地质构造	4

6.2 水体	5

6.3 采空区	6

6.4 瓦斯	6

6.5 顶底板及矿压	7

6.6 火区及高温异常区	8

6.7 不良地质体	9

7 煤矿隐蔽致灾因素普查报告编制	9

7.1 报告基本要求	10

7.2 报告主要内容	10

附录A	11

参考文献	14

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规则起草。

本文件的附录A为规范性附录。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由煤炭科学技术研究院有限公司提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：煤炭科学技术研究院有限公司、华北科技学院、山东能源集团有限公司、中国矿业大学、西安荣岩地质勘探有限公司。

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

煤矿隐蔽致灾因素普查技术规范

- 1 范围

本文件规定了井工煤矿隐蔽致灾因素的分类、普查技术方法、普查程度判别标准和报告编制等方面的基本要求。

本文件适用于新建、改扩建和生产的井工煤矿，露天煤矿可供参照。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB∕T 40112-2021  地质灾害危险性评估规范

GB∕T 40130-2021  煤矿专门水文地质勘查规范

GB 51044-2014  煤矿采空区岩土工程勘察规范

GB∕T 25217.1-2010  冲击地压测定、监测与防治方法

GB/T 20104-2006  煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法

AQ 1018-2006  矿井瓦斯涌出量预测方法

AQ 1020-2006  煤矿井下粉尘综合防治技术规范

NB/T 10528  煤矿老空区普查技术规范

MT∕T 1076-2008  煤炭地质钻探规程

DZ/T 0080-2010  煤炭地球物理测井规范

DZ/T 0270-2014  地下水监测井建设规范

DB41/T 2106-2021 地面电性源瞬变电磁法地球物理勘查技术规程

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

煤矿隐蔽致灾因素 Hidden disaster causing factors in coal mines

隐伏在煤层及其围岩内，在采掘过程中及采掘后可能诱发煤矿灾害事故的原生地质体、潜在区域和地质工程遗留物体。不仅包括隐蔽致灾地质因素，还包括诱发水、火、瓦斯、顶板、冲击地压等灾害的重大风险隐患区域等。

3.2

采空区 goafs

煤炭资源回采以后不再维护的空间，包含井田内及周边采空区（含大面积悬顶），废弃老窑（井筒）。

3.3

火区及高温异常区 fire zone and exceptional area of high temperature

煤矿地面或井下发生自然发火或容易引起自燃的危险区域，其隐蔽致灾因素包括煤层自燃倾向性、井下火区、高温异常区、露头火区、矸石山火区等。

3.4

不良地质体 Unfavorable geological body

可能诱发煤矿灾害事故的原生地质体和地质工程遗留物体。包括顶底板软岩、煤层厚度变化及分层特征、古河床冲刷带、煤层风氧化带、天窗、透镜体、岩浆岩侵入等，从导水通道层面考虑，封闭不良钻孔、油气井均可能成为隐蔽通道，本文件将封闭不良钻孔、油气井等视同不良地质体。

- 4 总则

- 4.1 全面查清隐蔽致灾因素

4.1.1 煤矿隐蔽致灾因素具有隐蔽性、时变性、突发性、脆弱性和可探查性。应当结合实际，全面查清隐蔽致灾因素，编制煤矿隐蔽致灾因素普查报告。

4.1.2 煤矿隐蔽致灾因素至少每两年普查一次，煤矿企业次年应根据采掘、水文补勘、钻探工程等揭露情况、隐蔽致灾因素治理工作总结等，修订普查报告或编制修改说明。

4.1.3 新建矿井或生产矿井进入新煤层（含水平延深）、新采区开采、采掘接续发生较大调整、地质条件发生较大改变、灾害事故发生后复工复产前，矿井应及时组织开展隐蔽致灾因素普查工作。

- 4.2 明确隐蔽致灾因素普查重点

4.2.1 煤矿应重点查清未来五年采掘接续规划区域的隐蔽致灾因素，包括隐蔽致灾地质因素和灾害重大风险隐患区域。

4.2.2 生产矿井和资源整合矿井要查明井田内及周边200m范围内采空区分布、形成时间、范围、积水积气状况等，以及废弃老窑（井筒）闭坑时间、开采煤层、开采范围及是否开采煤柱和充填等情况，编制矿井水文地质图。

4.2.3 水文地质类型复杂、极复杂矿井应重点查明影响安全开采的水文地质条件，包括各含水体的分布范围、补给径流排泄条件、水位、水压、水质、可能的导水通道和充水强度等，并评价其威胁程度。

4.2.4 高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井要测定煤层瓦斯压力、含量及其他与突出危险性相关的参数，编制矿井瓦斯地质图。

4.2.5 冲击地压矿井应当查明地层应力集中区、上覆坚硬岩层分布特征、上覆遗留煤柱、煤层厚度变化、孤岛开采等情况。

- 4.3 坚持多种方法探测、监测相结合

4.3.1 煤矿隐蔽致灾因素普查应当遵循调查、物探、钻探、化探及其它试验、测试、检验手段相结合的原则，条件允许时辅以监测技术方法，投入满足普查工作需要的实物工作量，做到多方法相互验证，实现精细、准确探查。

4.3.2 在满足煤矿相关安全标准规范的前提下，鼓励“一孔多用”和“探治结合”，钻孔在满足需要的情况下兼顾探查地质构造、岩层结构、瓦斯、工程地质、采空区及探放水等多项任务。可以利用钻孔物探技术探查钻孔及钻孔周边地质构造、岩层结构、含水异常体等。探查工程可兼做治理工程，以保持探查治理工作的连续性和有效性。

- 4.4 保证普查质量和效果

4.4.1 煤矿企业应在隐蔽致灾因素普查前制定普查方案，根据隐蔽致灾因素普查情况，自行编制或委托第三方具备相应能力的机构编制普查治理报告，制定并落实治理措施。

4.4.2 煤矿隐蔽致灾因素普查报告由煤矿上级公司总工程师组织审批，无上级公司的煤矿应当聘请专家进行会审，出具客观公正的评审意见，确保普查治理质量。

4.4.3 煤矿企业应充分利用隐蔽致灾因素普查成果，一旦发现新的水害风险区域，应按规定分煤层合理重新划定可采区、缓采区、禁采区， 相应完成煤矿防治水“三区”管理转换报告的编制和审批工作。严禁在禁采区内进行任何采掘活动， 严禁在缓采区内进行回采作业和与水害探查、灾害治理等无关的掘进作业。

- 5 煤矿隐蔽致灾因素的分类

综合煤矿隐蔽致灾地质因素、煤矿灾害及隐患分类标准，将煤矿隐蔽致灾因素分为以下8类：

（1）地质构造：含断层、裂隙、褶曲、陷落柱、火成岩侵入等。

（2）水体：含地表河流、地表水体、地下含水层水体、采动空间水体、烧变岩、导水裂缝带等。

（3）采空区：含井田内及周边采空区（含大面积悬顶），废弃老窑（井筒），采空区积水、积气、着火状况等。

（4）瓦斯：含瓦斯富集区、瓦斯压力、瓦斯含量、瓦斯成分、煤体的瓦斯放散初速度等。

（5）顶底板及矿压：含顶板厚硬岩层、煤层顶板岩层结构与力学性能、巷道顶底板岩层分布与力学参数、可采煤层及顶底板岩层冲击倾向性、地层应力集中区、上覆遗留煤柱等。

（6）火区及高温异常区：含煤层自燃倾向性、井下火区、高温异常区、露头火区、矸石山火区等。

（7）不良地质体：含顶底板软岩、煤层厚度变化及分层特征、古河床冲刷带、煤层风氧化带、天窗、岩浆岩侵入、透镜体、封闭不良钻孔、油气井等。

（8）其他：上述隐蔽致灾因素之外的因素。

- 6 煤矿隐蔽致灾因素普查技术与方法

- 6.1 地质构造

6.1.1 地质勘探阶段应通过地面钻探、物探、化探、补充调查等，查明矿井范围内的断层、裂隙、褶曲、陷落柱等地质构造。勘探程度不足以满足安全生产需求的矿井，应委托具备资质的单位进行地质补充勘探。

6.1.2 矿井应针对五年采掘接续规划区域的采区、工作面，采用地面物探、矿井物探，配合井下钻探的综合探测方法查明区域内落差大于5m的断层分布及性质、走向、倾角、断距，断层带宽度及岩性，断层两盘伴生裂隙发育程度，断层富水性等；查明五年采掘接续规划区域的陷落柱分布、发育形态、充填岩性、胶结程度、周边裂隙发育程度、含导水性等。

6.1.3 地面物探应采用三维地震勘探方法探测断层或陷落柱分布范围和发育形态；矿井物探应通过槽波地震法、矿井瞬变电磁法、矿井雷达法、无线电波透视法等方法确定断层或陷落柱的精确位置及富水性，并通过井下钻探对物探结果进行验证，确定断层或陷落柱相关要素及特征；宜采用高精度三维地震勘探查明火成岩侵入范围。

6.1.4 根据钻探成果，查明矿井内主要褶曲形态；收集矿井裂隙发育资料，总结裂隙发育规律。

6.1.5 应对探查的断层、褶曲、裂隙破碎带、陷落柱等地质构造，评价其危险性，并将其标注在采掘工程平面、矿井充水性图和煤矿构造纲要图上。

6.1.6 针对具有突水危险性的断层、陷落柱等，应制定防（隔）水煤岩柱留设或注浆封堵等专项安全技术措施并实施。

- 6.2 水体

6.2.1 收集矿井所在区域内气象站（或水文系统）多年月降水量、蒸发量的动态观测资料。调查与收集矿区河流、水渠、湖泊、积水区、山塘和水库等地表水体的历年水位、流量、积水量、最大洪水淹没范围、含泥砂量、水质和地表水体与下伏含水层的水力联系。

6.2.2 调查井泉的位置、标高、深度、出水层位、涌水量、水位、水质、水温、有无气体溢出、溢出类型、流量（浓度）及其补给水源。

6.2.3 应通过地质勘探或水文地质补充勘探查明影响矿井安全开采的主要含水层水文地质条件（水位、单位涌水量、渗透系数、水质、补径排条件、导水通道等），预测矿井正常和最大涌水量，提出防排水建议。

6.2.4 矿井五年规划开采范围内，受顶底板含水层威胁可能造成突水的工作面，采掘前应采用地面瞬变电磁法或可控源音频大地电磁法等物探方法确定工作面区域顶/底板含水层富水性，再配合矿井瞬变电磁法加强工作面顶/底板含水层重点区域的富水性探测。

6.2.5 受顶板含水层威胁的工作面，需通过钻探对物探富水区进行验证，并根据物探、钻探综合成果，将顶板含水层富水区范围标注于矿井充水性图上；在掘进、回采前应对采掘影响范围内的含水层水进行探放；在掘进、回采过程中可采用随采随掘探测技术、微震和电法耦合监测技术等对导升通道进行实时监测；可采用矿井瞬变电磁法、钻孔物探方法等对疏干效果进行探测，并结合相关资料进行评价。

6.2.6 受底板含水层威胁的工作面，应根据底板富水性探测成果、导水地质构造探测成果、 含水层水位观测成果、下三带理论（底板导水破坏带、有效隔水层保护带、承压水导升带）以及突水系数法综合确定带压开采区、带压开采危险区以及非带压开采区，并将底板含水层富水区范围以及突水危险性分区结果标注于矿井充水性图上。制定并落实带压开采防治水技术措施。

6.2.7 受烧变岩、基岩（煤层）风氧化带水威胁的矿井，应当采用物探、钻探、化探综合探测方法，确定烧变岩、基岩（煤层）风氧化带水的位置、范围、富水性、水位、水质和导水通道等。地面物探一般采用三维地震勘探方法确定其分布位置和范围，再通过电（磁）法圈定其富水区域；矿井物探一般采用矿井瞬变电磁法探测烧变岩、基岩（煤层）风氧化带富水性，通过井下超前钻探进行验证，并对出水水样进行取样化验，确定出水水源。

6.2.8 应通过钻探实测、经验公式、相似条件比拟计算和理论计算等方法，综合确定矿井各主采煤层的导水裂缝带发育高度。钻探实测一般采用地面钻孔冲洗液漏失量观测、钻孔电视或井下仰斜钻孔注水试验等方法；理论计算一般通过收集本矿及周边矿井的导水裂缝带发育钻探实测资料，通过回归分析法或《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》经验公式确定适合于本矿的导水裂缝带最大发育高度计算公式；有条件的矿井，可通过建立相似材料模型或数值模型，模拟矿井导水裂缝带发育高度，或配合地面或矿井瞬变电磁法、高密度直流电法等物探方法进行探查。

6.2.9 在掘进、回采前，应对导水裂缝带波及范围内存在富水区的含水层（体）进行疏干， 如含水层（体）具有稳定补给源，不易疏干时，应采用提升疏排水能力、降低开采上限、补给通道封堵、含水层改造等方法进行防治。

- 6.3 采空区

6.3.1 通过调查访问、实地踏勘与测绘的方法，查明矿井及周边小煤窑的井口位置、开采时间、停采原因、闭坑时间、开采层位、开采范围、开采方式以及采空区分布、形成时间、范围、积水、积气、着火状况等。

6.3.2 针对采空区及积水分布范围需进一步探查区域，坚持“预测预报、掘探分离，有掘必探、先探后掘、先治后采”原则，宜采用地面物探、矿井物探先行，超前钻探验证以及化探跟进的综合探测方法。

6.3.3 地面物探应采用二维或三维地震勘探方法探测采空区分布范围，再通过电（磁）法等物探方法，圈定采空区积水位置和范围。地面物探成果时效性原则上不宜超过5年。

6.3.4 井下综合探测应采用槽波地震勘探、无线电波透视法、矿井瞬变电磁法等方法探测采空区积水范围，通过井下超前钻探进行验证，并对出水水样进行取样化验，确定出水水源。

6.3.5 应将综合探测出的采空区及积水相关信息按相关要求标绘在采掘工程平面图和矿井充水性图上，建立矿井和周边采空区相关资料台账。

6.3.6 通过调查访问、实地踏勘与测绘的方法，收集废弃老窑（井筒）的闭坑时间、开采煤层、范围，是否开采煤柱和充填情况等资料。

6.3.7 针对年代久远、井口掩埋、难以依靠走访调研获得相关开采信息的废弃老窑（井筒），可利用遥感影像或数字高程模型，结合野外地质考察，确定需重点研究的地段、范围。

6.3.8 针对封闭不良的废弃老窑（井筒），应制定封堵、留设煤柱等针对性方案并严格落实。

- 6.4 瓦斯

6.4.1应当采用钻探、采样测试的方法查明包含煤层赋存条件及其稳定性、煤体的结构类型及工业分析、煤的坚固性系数、煤层围岩性质及厚度、煤层瓦斯含量、瓦斯成分、煤体的瓦斯放散初速度等指标在内的煤矿瓦斯地质情况。

6.4.2 煤矿地质勘查阶段，应当采用钻探、物探、观测、调查等手段，掌握煤矿范围内地质构造类型及其特征、火成岩侵入形态及其分布、水文地质情况，明确勘探过程中钻孔穿过煤层时有无瓦斯涌出动力现象，了解相邻煤矿的瓦斯情况，并绘制标有瓦斯含量等值线的瓦斯地质图。

6.4.3 煤矿联合试运转及正常生产阶段，应当采用资料收集的方式，掌握煤矿隐蔽致灾因素普查时以及前五年时间段范围内的瓦斯等级鉴定成果，生产不足五年煤矿的瓦斯等级鉴定成果需全部收集。

6.4.4 采用资料查阅、调查问询的方式，掌握煤矿自建矿以来的瓦斯灾害事故信息，掌握事故发生的时间、地点、经过、原因以及处理结果。

6.4.5  采用地面钻探、井下钻探、采样测试等方法，测定煤矿主采煤层的原始煤层瓦斯压力（相对压力）、瓦斯含量、煤体的坚固性系数、煤体的破坏类型、煤体的瓦斯放散初速度、瓦斯吸附常数等相关参数；高瓦斯和煤与瓦斯突出煤矿在上述要求的基础上应进一步查明厚度0.3m及以上煤层的原始煤层瓦斯压力（相对压力）、瓦斯含量、煤体的坚固性系数、煤的瓦斯放散初速度、瓦斯吸附常数、煤体的破坏类型等与突出危险性相关的参数。

6.4.6 在查明地质构造分布、性质等基础参数的基础上，通过地面钻探、井下钻探以及采样测试等手段，查明地质构造影响区域内的瓦斯赋存、瓦斯涌出等基础信息，分析过地质异常区瓦斯压力、瓦斯含量、瓦斯涌出量等参数的变化规律。

6.4.7 在煤矿地质、水文地质普查成果的基础上，采用资料收集、数值分析（数理统计）的方法，分析煤层埋藏深度、煤层厚度、顶底板封盖条件、水文地质条件等对瓦斯赋存的影响。

6.4.8 通过采空区密闭墙检测孔抽样检测、地表塌陷裂缝采样测试以及地面井下施工的采空区钻孔气体检测，掌握矿井未来五年规划生产工作面影响范围内的采空区瓦斯及有毒有害气体积聚情况。

6.4.9 在煤矿瓦斯基础信息、地质构造区域瓦斯赋存情况、水文地质条件下瓦斯赋存影响的普查成果基础上，采用数值分析（数理统计）、监测的方法，分析煤矿瓦斯赋存/涌出的主控因素，预测矿井瓦斯赋存/涌出规律，预测煤矿生产作业区域以及未来五年规划开采区域可能存在局部瓦斯涌出积聚的地点。

6.4.10 高瓦斯及突出煤矿掘进工作面应采用超前物探、钻探、测试等方法，查明掘进前方与瓦斯富集相关的煤层厚度、煤岩结构、瓦斯含量、瓦斯压力等参数特征。

6.4.11高瓦斯和突出矿井区域抽采、防突效果普查时，应沿采煤工作面推进方向或者巷道掘进方向分段进行采样测试。

- 6.5 顶底板及矿压

6.5.1 采用地质钻探、地球物理测井、岩芯精细描述、采样测试等手段查明煤层顶板岩层厚度、岩性组合特征、岩石力学参数。顶板灾害突出的，需结合地质分析开展煤层顶板钻探、物探、岩芯编录、采样测试探查工作，查明煤层顶底板岩层厚度、岩性组合、岩石力学参数及溃水溃砂、涌土等灾害相关参数。

6.5.2 采用资料分析、井上下地质调查等手段，查明工作面过集中煤柱、上覆采空区遗留煤柱、空巷、硐室、废弃井筒、溜煤眼、露天开采区或回填区、矸石山、排土场等隐蔽致灾因素的类型、分布范围等。

6.5.3 采用地面调查、地质测量、井上下对比等方法，调查薄基岩开采区域、过沟开采区域、煤层露头开挖及自然发火情况，查明上述区域沟谷的宽度、工作面与沟谷的夹角、坡角、沟底与回采煤层的间距、沟谷内地表水流量等参数特征。

6.5.4 采用矿压监测手段，对孤岛工作面、薄基岩过沟开采工作面回采巷道变形破坏、基本顶初次来压和周期来压等矿压显现特征等进行监测与分析，对采动应力集中区进行论证。

6.5.5 可采用地质雷达扫描、钻探验证等方法，查明临近矿井保护煤柱留设尺寸，矿井越界开采、房柱式开采区域隔离煤柱尺寸、井筒过采空区大巷煤柱、密闭墙体尺寸及密闭形式等。

6.5.6 可采煤层及顶底板岩层需进行冲击倾向性鉴定的，应进行冲击倾向性鉴定。对已经鉴定为冲击倾向性煤层，需开展掘进工作面、采煤工作面原岩应力测试，开展煤层顶板结构精细化勘查。

- 6.6 火区及高温异常区

6.6.1 采用资料收集、采样测试的方法，查明煤矿批准开采煤层的自燃倾向性、发火标志性气体及临界值、煤尘爆炸性等基础参数；新建矿井或者改扩建矿井应当查明平均厚度为0.3m以上煤层的自燃倾向性；生产矿井延深新水平时，必须查明揭露的平均厚度为0.3m以上煤层的自燃倾向性。

6.6.2 通过统计法、类比法或者实验测定等方法，确定煤矿所有开采煤层的最短自然发火期。

6.6.3 开采容易自燃和自燃煤层的煤矿，应当采用现场测定、理论计算、数值模拟等方法，查明采煤工作面采空区自然发火“三带”分布范围；当采煤工作面采煤方法、通风方式等发生重大变化时，应当重新测定。

6.6.4 采用资料查阅、调查问询的方式，掌握煤矿自建矿以来的火灾事故信息，掌握事故发生的时间、地点、经过、原因以及处理结果。

6.6.5 通过地面调查、井下检测、航空测量、理论分析等手段，掌握封闭不良钻孔、井下灾害探查治理钻孔、密闭墙体、地表裂缝带、断层及其破碎带、煤柱应力集中区、废弃井筒等可能造成采空区与外部区域沟通的潜在漏风通道情况，测定漏风量；采用调查分析、采空区残煤厚度统计等方法，掌握采空区遗煤情况、煤柱分布情况；综合评价采空区自然发火的可能性。

6.6.6 采用现场调查、地表及浅层测温、红外热成像、测氡等手段，查明浅埋采空区、废弃老窑（井筒）、露天矸石山、煤层露头、火烧区、塌陷裂缝等矿井未来五年规划生产的浅层区域隐蔽火区/高温异常区位置、范围。

6.6.7 通过井下灾害探查治理钻孔、密闭墙检测孔的采样测试，塌陷裂缝区域的测温、采气检测以及地表测氡等手段，采用数据处理、对比分析等方法，查明煤矿未来五年规划生产工作面影响范围内的深部区域隐蔽火区/高温异常区位置、范围。

6.6.8 针对高温异常区或疑似高温区，采用地面或井下钻孔测温、光纤测温、束管抽探等方法，查明隐蔽高温区温度、发火标志性气体浓度等信息，明确发火状态。

- 6.7 不良地质体

6.7.1 应通过查阅地质勘探阶段的相关资料，查明矿井范围内包括软岩、煤层厚度变化及分层特征、 古河床冲刷带、古隆起、煤层风氧化带、天窗、岩浆岩侵入等不良地质体分布区域。勘探程度不足以满足安全生产需求的矿井，应委托具备地质灾害防治工程勘查资质的单位进行补充地质勘探。

6.7.2 针对五年规划开采范围内不良地质体分布不明区域，应采用地面物探、矿井物探以及钻探的综合方法查明其分布位置、范围等信息。

6.7.3 地面物探应采用三维地震勘探方法探查不良地质体的厚度和平面上的范围；在采区、工作面掘进回采前，采用矿井电测深法等矿井物探方法，查明不良地质体的空间位置等信息；通过钻探对物探探查结果进行验证。

6.7.5 收集矿井内以往各类钻孔和区内水源井、油气井等资料，厘清钻孔年代、在用情况、孔口坐标、终孔层位、终孔深度、孔斜数据、封孔情况、固井套管及孔内其他遗留物情况。调查井下探放水孔等在用情况、位置、目标层位、揭露地层及地质构造、钻孔轨迹、导水漏风等情况。建立完善的水源井、封闭不良钻孔、油气井台账。评价钻孔封孔质量，对不能证明封闭质量的钻孔按照封闭不良钻孔管理。

6.7.6 煤矿应将探明的古河床冲刷带、古隆起、煤层风氧化带、天窗、岩浆岩侵入、封闭不良钻孔、水源井、油气井等不良地质体标绘在采掘工程平面图上。

6.7.7 煤矿应根据探测结果，针对具有危险性的不良地质体制定安全防范技术措施。

- 7 煤矿隐蔽致灾因素普查报告编制

- 7.1 报告基本要求

煤矿应当结合实际，采取相关技术方法，全面查清矿井及周边一定范围内（建议井田外扩200m）的地质构造、水体、采空区、瓦斯、顶底板及矿压、火区及高温异常区、不良地质体等隐蔽致灾因素，并对其提出相应的防控措施。

- 7.2 报告主要内容

报告主要内容包括但不限于目的任务及编写依据、矿井概况、地质工作及其质量评述、地质概况、煤矿隐蔽致灾因素普查、煤矿隐蔽致灾因素查明程度及危险性分析、煤矿隐蔽致灾因素防范措施等，报告还应附相应的图标及照片图册等。普查结论应明确，防范措施应具体且有针对性。

- 附录A

（规范性附录）

煤矿隐蔽致灾因素普查报告编制提纲

1绪论

1.1目的任务及编写依据

1.1.1目的任务

1.1.2编写依据

阐述隐蔽致灾因素普查报告的编写依据，包括相关法律法规、技术标准和技术资料（包含各类地质、物探报告等）。

1.2 矿井概况

1.2.1 交通位置及自然地理

阐述煤矿行政辖区、交通概况（附交通图）、地形地貌、水文、气象、地震等基础资料。

1.2.2 矿权设置及四邻关系

阐述煤矿采矿许可证、矿井范围、批准煤层、标高和有效期等、描述矿井四邻关系（附图）。

1.2.3 本矿及周边煤矿建设生产情况

阐述本矿及周边煤矿生产建设历史、现状，重点介绍开拓方式、采煤方法、是否超层越界等，重点说明以往发生灾害或事故的情况。

1.2.4 煤矿未来五年采掘接续计划

阐明未来五年采掘接续规划（附示意图）。

1.3 开展的工作及其质量评述

1.3.1 以往地质勘查及矿井地质工作及质量评述

按时间顺序简述以往地质勘查、补充勘探、矿井地质工作开展及成果报告概况，评述以往开展的地质勘查及矿井地质工作对隐蔽致灾因素的查明程度、遗留的隐蔽致灾因素类型及其空间分布特征。

1.3.2 以往隐蔽致灾因素普查工作及质量评述

分类详述煤矿以往开展的隐蔽致灾因素地质调查、地面钻探（含测井）、地面物探（地震、电（磁）法等）、井下探查（矿井物探、井下钻探等）工程及质量、效果。

1.3.3 本次隐蔽致灾因素普查工作方法及实物工作量

叙述本次隐蔽致灾因素普查的工作方法，本次普查完成的实物工作量一览表。

2 地质概况

2.1地层

由老到新介绍煤矿地层分布情况。

2.2构造

简述煤矿内断层、陷落柱、裂隙、褶曲、溶洞等发育情况（附构造纲要示意图）。

2.3煤层

简述煤矿含煤性，列表说明煤层赋存特征；简述可采煤层特征，描述煤厚变化、冲刷及火成岩侵入破坏情况（附煤层等厚线图）。

2.4水文地质

简述煤矿范围内水系分布、主要含水层、隔水层、地下水补径排条件、水文类型划分成果等。

2.5其他开采技术条件

地温、冲击地压、瓦斯地质、煤尘爆炸性、煤的自然倾向性、放射性等。

3 煤矿隐蔽致灾因素普查

简述本矿的隐蔽致灾因素，按照地质构造、水体、采空区、瓦斯致灾因素、顶底板及矿压致灾因素、井下火区/高温异常区、不良地质体、其他等逐一开展隐蔽致灾因素普查。

3.1 地质构造普查

按6.1对煤矿范围内断层、裂隙、褶曲、陷落柱等地质构造进行普查。

3.2 水体普查

按6.2地表河流、水体、地下含水体、烧变岩、导水裂缝带等水体进行普查。

3.3 采空区普查

按6.3对井田内及周边采空区（含大面积悬顶），废弃老窑（井筒），采空区积水、积气、着火状况等进行普查。

3.4 瓦斯致灾因素普查

按6.4对瓦斯富集区、瓦斯压力、瓦斯含量、瓦斯成分、煤体的瓦斯放散初速度等进行普查。

3.5 顶底板及矿压致灾因素普查

按6.5对含顶板厚硬岩层、煤层顶板岩层结构与力学性能、巷道顶底板岩层分布与力学参数、可采煤层及顶底板岩层冲击倾向性、地层应力集中区、上覆遗留煤柱等进行普查。

3.6 井下火区/高温异常区普查

按6.6对煤层自燃倾向性、井下火区、高温异常区、露头火区、矸石山火区等进行普查。

3.7 不良地质体普查

按6.7对煤层厚度变化及分层特征、古河床冲刷带、煤层风氧化带、天窗、岩浆岩侵入、封闭不良钻孔、油气井等进行普查。

3.8 其他隐蔽致灾因素普查

普查未在上述隐蔽致灾因素之外的因素。

4 煤矿隐蔽致灾因素查明程度及危险性分析

4.1隐蔽致灾因素查明程度评价

科学评价煤矿隐蔽致灾因素普查工作的内容全面性、技术方法合理性，明确隐蔽致灾因素清单，分类分区评价各因素查明程度，其中将查明程度划分为：查明、尚未查明、难以查明三类。建议列表说明。

查明：隐蔽致灾因素的几何要素和属性特征已经探查清楚。

尚未查明：隐蔽致灾因素的几何要素和属性特征刻画完全不清楚，或有一定工作投入，但该项隐蔽致灾因素的几何要素和属性特征还存在工作内容不全面、存在个别地段工作程度空白，需要投入一定的工作量才能达到查明的程度。

难以查明：隐蔽致灾因素运用现有技术手段不能查明。

4.2隐蔽致灾因素的危险性分析

分类、分种、分区对主要隐蔽致灾因素的危险性加以分析。其中将危险性划分为存在危险和不存在危险两类。建议列表说明。

5 煤矿隐蔽致灾因素防范措施

5.1总体思路和技术路线

针对本次普查存在问题，重点查明影响未来五年采掘接续的煤矿隐蔽致灾因素，研究制定隐蔽致灾因素防范的总体思路和技术路线。

5.2 防范技术方法及措施

根据矿井主要灾害威胁提出隐蔽致灾因素防范技术方法及措施，必要时提出具体的隐蔽致灾因素治理方案。

5.3 普查治理计划及资金计划

对于需要进行治理的隐蔽致灾因素，制定普查治理计划和资金计划，费用从企业安全生产费用中列支。对小煤矿集中的矿区，地方政府可牵头组织开展区域性隐蔽致灾因素普查治理。

6 结论与建议

6.1 结论

明确普查结论。

6.2 问题与建议

客观叙述煤矿在现有技术条件下尚未查明或难以查明的隐蔽致灾因素、原因等，提出合理、可行的建议。

- 参考文献

[1] 国家矿山安全监察局.煤矿安全规程[M].北京：应急管理出版社，2022

[2] 国家安全监管总局、国家煤矿安监局. 煤矿地质工作规定[M].北京:煤炭工业出版社，2014

[3] 国家矿山安全监察局.煤矿防治水细则[M].北京：煤炭工业出版社，2018

[4] 国家矿山安全监察局. 防治煤矿冲击地压细则[M].北京：煤炭工业出版社，2018

[5] 国家矿山安全监察局.防治煤与瓦斯突出细则 [M].北京：煤炭工业出版社，2019

[6] 国家矿山安全监察局.煤矿防灭火细则[M].北京：应急管理出版社，2021

[7] 国家安全监管总局、国家煤矿安监局、国家能源局、国家铁路局．建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范．2017

[8] 申宝宏 主编.煤矿隐蔽致灾因素普查技术指南[M].北京：煤炭工业出版社，2015

[9] 国家矿山安全监察局.关于全面开展煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作的通知.2021-09-07

[10] 国家矿山安全监察局.关于加强煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作的通知.2022-11-25

[11] 国家矿山安全监察局综合司.关于认真做好矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知.2023-08-24