电动轮矿车无人驾驶改造验收导则

Acceptance Guidance for Unmanned Transformation of Electric Wheel Mine Car

2023 - 01 - 10发布

2023 - 01 - 10实施

中国煤炭学会     发布

ICS 73.040

D24

T/CCS2021052

团   体   标   准

目  次

目  次	I

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	1

5 安装标准	4

6 测试内容	6

参 考 文 献	17

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国煤炭学会提出并归口。

本文件起草单位：华能伊敏煤电有限责任公司。

本文件主要起草人：郑安，张集，张波，潘博，袁金祥，赵耀忠，马广玉，杨海军，刘强，咸金龙，于大鹏，吴振宇，董泽阳，刘建民，董帅。

本文件为首次制定。

电动轮矿车无人驾驶改造验收导则

- 范围

本文件规定了电动轮矿车（以下简称“车辆”）进行无人驾驶改造的术语和定义、技术要求、安装标准和测试标准等。

本文件适用于对金属、非金属露天矿山及露天煤矿等固体矿产资源开采行业所使用的电动轮矿车进行无人驾驶改造工作，可参照使用。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 电动轮矿车 Electric Wheel Mining Truck

利用电动机将电能变为机械能，以驱动车轮工作的矿用车辆。

  - 无人驾驶 Autonomous Driving

车辆具有高精度定位、自主感知规划、自主避障和自主故障诊断功能，以自动的方式持续执行部分或全部驾驶任务行为。

  - 无人驾驶改造  Retrofit for Autonomous Driving

通过加装相应系统（硬件或软件），对原有车辆进行改造，使其具备无人驾驶能力。

- 技术要求

  - 一般要求

电动轮矿车改造前应确保各系统状态完好及新增系统加装到位，包含但不限于以下内容：

——发动机系统完好

——电气控制系统完好

——液压系统完好

——车身总成及附属部件完好

——称重系统完好

——灭火系统完好

——加装胎温、胎压监控报警系统

——发动机重要部位加装报警系统

  - 整车评估

    - 发动机系统

- 机体组。发动机机体组应完好，包括但不限于以下部分：

- 汽缸盖

- 汽缸体

- 油底壳

- 曲柄连杆机构。发动机曲柄连杆机构应完好，包括但不限于以下部分：

- 活塞

- 连杆

- 曲轴

- 配气机构。发动机配气机构应完好，包括但不限于以下部分：

- 进气门

- 排气门

- 摇臂

- 气门间隙调节

- 凸轮轴

- 供给系统。发动机供给系统应完好，包括但不限于以下部分：

- 柴油箱

- 油泵

- 油滤清器

- 空气滤清器

- 进气管

- 排气管

- 涡轮增压器

- 点火系统。发动机点火系统应完好，包括但不限于以下部分：

- 供给低压电流蓄电池

- 线束

- ECM

- EFC阀

- 冷却系统。发动机冷却系统应完好，包括但不限于以下部分：

- 水泵

- 散热器

- 风扇

- 分水管

- 润滑系统。发动机润滑系统应完好，包括但不限于以下部分：

- 机油泵

- 润滑油道

- 机油滤清器

- 启动系统。发动机启动系统应完好，包括但不限于以下部分：

- 起动机

- 启动继电器

    - 电气控制及报警系统

- 电气控制系统。电气控制系统组成部件应完好，包括但不限于以下部分：

- 电脑控制箱

- 电控柜

- 电控线缆

- 发动机报警系统。发动机报警系统组成部件应完好，包括但不限于以下部分：

- 机油压力报警

- 冷却液温度报警

- 冷却液位置报警

- 下排气报警

- 转速报警

- 仪表盘报警系统。仪表盘报警系统组成部件应完好，包括但不限于以下部分：

- 燃油油位报警

- 前后制动压力报警

- 转向压力报警

- 液压油位报警

- 液压油温度报警

- 自动润滑报警

- 风机压力报警

- 电瓶电压报警

- 挡位信号报警

- 举升信号报警

    - 液压系统

- 举升系统。举升系统组成部件应完好，包括但不限于以下部分：

- 液压油箱

- 双联齿轮泵

- 举升缸

- 举升先导阀

- 举升阀

- 高压滤芯

- 辅助举升接头

- 液压冷却系统

- 散热器

- 举升油管

- 制动系统。制动系统组成部件应完好，包括但不限于以下部分：

- 制动多路阀

- 制动储能器

- 压力开关

- 制动先导阀

- 制动双路控制阀

- 制动卡钳

- 文氏里阀

- 流量控制总成

- 手制动阀

- 杆和拉索

- 装载制动开关

- 停车制动开关

- 转向系统。转向系统组成部件应完好，包括但不限于以下部分：

- 转向泵

- 液压滤芯

- 转向储能器

- 转向阀

- 测量放大阀

- 转向缸

- 转向多路阀

- 转向管路

    - 车身总成及附属部件

- 车身总成。车身总成应完好，包括但不限于以下部分：

- 前桥

- 后桥

- 车架

- 附属部件。车身附属部件应完好，包括但不限于以下部分：

- 燃油箱

- 液压油箱

- 走台

- 箱斗

- 水箱风扇罩

- 前氮缸轴承

- 后氮缸轴承

- 举升缸轴承

- 横向稳定器轴承

- 鼻锥轴承

- 安装标准

  - 电气安装标准

    - 电气设备及元件安装前检查

- 设备及元件必须具有制造厂的合格证明书

- 型号、规格必须与设计相符

- 整体构造应完整无缺，外露线缆、零件应无损坏

    - 电气系统安装

- 电缆敷设、电器设备安装时要保证装配的完整性、完好性、紧固性、牢靠性、统一性、安全性。

- 线束、零件、部件和总成安装到规定的车身结构位置上，不得缺装、漏装。

- 线束、零件、部件和总成安装过程中不得有损坏和变形现象。

- 螺栓、螺母和螺钉等必须达到规定的固定要求，不得有过松或过紧现象。

- 同一车型应保证所有线束、零件、部件和总成装配位置的统一，与原车线束布置一致。

- 保证所有线束、零件、部件和总成在正常工作状态时，不会因安装质量问题引起故障现象。

- 保证所有线束、零件、部件和总成在安装完成后，正常工作状态下，不会因安装方法或安装位置不合理，产生有关车辆安全的问题。

  - 液压安装标准

    - 液压设备及元件安装前检查

- 设备及元件必须具有制造厂的合格证明书

- 型号、规格必须与设计相符

- 整体构造应完整无缺，外露零件应无损坏

- 所有外漏油、气口不需封闭

- 阀体在启闭时应无卡阻现象，密封面无渗漏现象。

    - 液压系统安装

- 液压系统拆卸前必须进行设备停机、断电、泄压等正确安全操作步骤进行，确定系统无压后进行下一步工作，有必要时应采用吸真空装置防止液压油泄露。

- 按设计图纸确定电控阀安装方向和位置。电控阀应安装在便于操作、调整和维修的位置上，并应有牢固的支撑。

- 管道安装一般应在与之连接的设备及元件安装完毕后进行安装。

- 管道敷设位置应便于拆卸，且不妨碍检修，以及机电设备运转、维护和检修。

- 管子外壁与相邻管道之管件边缘的距离应不小于10mm。

- 现场制作的支架，其下料切割和螺栓孔的加工均宜采用机械方法切割和钻孔，与机架焊接要牢固。（焊接前断开设备电源，采用就近搭铁）

- 管子不得直接焊接在支架上。

- 管子与设备连接不应使设备承受附加外力，并在连接时不得使脏物设备及元件内。

- 管道密封件必须按设计规定的材质和规格使用。

- 管道连接时，不得采用强力对口，加热管子，加偏心垫或多层垫等方法来消除接口端的空隙，偏差，错口或不同心等缺陷。

- 使用软管时要查明软管的型号、规格、通径、钢丝层数及编缠方式，检查出厂日期，是否有脱胶、老化、压伤、破损等缺陷，不符合要求的不准使用。

- 胶管在移动或静止中均不能过度弯曲，也不能在根部弯曲，至少要在其直径的1.5倍处开始弯曲。

- 胶管移动到极端位置时不得拉得太紧，应比较松弛。

- 尽量避免胶管的扭转变形。

- 胶管尽可能远离热辐射构件，必要时装隔热板。

- 若胶管自重引起过分变形时，应有支托件。

- 测试内容

  - 通讯系统测试

    - 总则

通讯系统测试是后续测试的基础，每项测试内容必须通过后方可进行后续测试内容。测试中若出现下述情况之一时,应中止测试, 并经改进，测试成功后,方可继续测试。

——某子系统内通讯不畅

——各子系统间通讯不畅

    - 底盘控制系统通讯信号测试

底盘控制系统通讯信号测试项目如表1所示。

- 表1 底盘控制系统通讯信号测试项目

| 序号 | 测试项目 | 测试标准条款 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 油门信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 电缓行信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 挡位信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 液压工作制动控制信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 控制层故障等级信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 喇叭控制测信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 灯光控制信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 车厢控制（保持、举升、下降、浮动）信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 装载制动实施/解除控制信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 紧急制动实施/解除控制信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 驻车制动实施/解除控制信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 车辆启动控制信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 车辆熄火控制信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 执行层故障等级信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 车辆载重信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 液压工作制动反馈信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 无人/人工驾驶模式信号反馈信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 紧急制动-实施/解除反馈信号通讯信号测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 手动自动模式切换测试信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 车厢举升控制信号反馈测试通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 车厢下降控制信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 车厢举升控制反馈信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送接收 |  |
|  | 车厢下降到位反馈信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 执行系统对转向机构的控制信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 转角传感器对于前轮转角的反馈信号通讯测试 | 转角传感器数据包是否可以准确接收 |  |
|  | 车厢举到位信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 车厢落到位信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 综合故障通信测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |

    - 上层控制系统通讯信号测试

上层控制系统通讯信号测试项目如表2所示。

- 表2 上层控制系统通讯信号测试项目

| 序号 | 测试项目 |  | 测试标准条款 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每个单线激光雷达信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 每个毫米波雷达信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 四线激光雷达信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 双目相机信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 线控转向阀控制信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 工控机之间控制信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 线控转向阀反馈信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 工控机与调度系统信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 工控机与底盘控制器信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 液晶显示器切换控制信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 液晶显示器显示信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 4G信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | - 转向压力信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 前制动压力信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | - 后制动压力信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | - 液压油位信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | - 液压油温信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | - 燃油位信号通讯测试 |  | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  |  | - 前轮速度传感器信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  |  | - 后桥风压开关信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  |  | - 近期阻力开关信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  |  | - 冷却液液位低信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  |  | - 称重系统压力传感器信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  |  | - 称重系统控制器信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  |  | - 胎压监测系统压力传感器信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  |  | - 胎压监测系统控制器信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  |  | - 集中润滑控制器信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  |  | 自动灭火控制器信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  |  | 近程遥控接收机与调度系统终端信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  |  | 近程遥控器与近程遥控接收机信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  |  | 调度系统终端与底盘控制系统信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |

    - GPS系统通讯信号测试

GPS系统通讯信号测试项目如表3所示。

- 表3 GPS系统通讯信号测试项目

| 序号 | 测试项目 | 测试标准条款 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GPS信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 数传电台信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | GPS与惯导信号与上层控制系统信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |
|  | 差分GPS信号通讯测试 | 数据包是否可以准确发送和接收 |  |

  - 执行系统测试

    - 总则

执行系统测试中若出现下述情况之一时,应中止测试, 并经改进后，测试成功后,方可继续测试

——转向执行系统失效

——电缓行执行系统失效

——制动执行系统失效

——整车底层控制系统发出安全警报

    - 车身控制器对执行系统的控制测试

车身控制器对执行系统的控制测试项目如表4所示。

- 表4 执行系统对车身控制器的控制测试项目

| 序号 | 测试项目 | 测试标准条款 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 油门控制测试 | 车身控制器参数解析响应是否正常 |  |
|  | 电缓行控制测试 | 车身控制器参数解析响应是否正常 |  |
|  | 挡位控制测试 | 车身控制器参数解析响应是否正常 |  |
|  | 液压工作制动控制测试 | 车身控制器参数解析响应是否正常 |  |
|  | 液压工作制动控制测试 | 车身控制器参数解析响应是否正常 |  |
|  | 控制层故障等级测试 | 车身控制器参数解析响应是否正常 |  |
|  | 喇叭控制测试 | 车身控制器参数解析响应是否正常 |  |
|  | 灯光控制测试 | 车身控制器参数解析响应是否正常 |  |
|  | 车厢控制（保持、举升、下降、浮动）测试 | 车身控制器参数解析响应是否正常 |  |
|  | 装载制动实施/解除控制测试 | 车身控制器参数解析响应是否正常 |  |
|  | 紧急制动实施/解除控制测试 | 车身控制器参数解析响应是否正常 |  |
|  | 驻车制动实施/解除控制测试 | 车身控制器参数解析响应是否正常 |  |
|  | 车辆启动控制测试 | 车身控制器参数解析响应是否正常 |  |
|  | 车辆熄火控制测试 | 车身控制器参数解析响应是否正常 |  |

    - 执行系统对车身控制器的反馈测试

执行系统对车身控制器的反馈测试项目如表5所示。

- 表5 执行系统对车身控制器的反馈测试项目

| 序号 | 测试项目 | 测试标准条款 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 执行层故障等级信号 | 执行系统参数解析响应是否正常 |  |
|  | 车辆载重信号 | 执行系统参数解析响应是否正常 |  |
|  | 液压工作制动反馈测试 | 执行系统参数解析响应是否正常 |  |
|  | 无人/人工驾驶模式信号反馈测试 | 执行系统参数解析响应是否正常 |  |
|  | 紧急制动-实施/解除反馈信号 | 执行系统参数解析响应是否正常 |  |
|  | 手动自动模式切换测试 | 执行系统参数解析响应是否正常 |  |
|  | 车厢举升控制信号反馈测试 | 执行系统参数解析响应是否正常 |  |
|  | 车厢下降控制信号 | 执行系统参数解析响应是否正常 |  |
|  | 车厢举升控制反馈信号反馈测试 | 执行系统参数解析响应是否正常 |  |
|  | 车厢下降到位反馈信号反馈测试 | 执行系统参数解析响应是否正常 |  |

    - 执行系统对转向机构的测试

执行系统对转向机构的测试项目如表6所示。

- 表6 执行系统到转向机构的测试项目

| 序号 | 测试项目 | 测试标准条款 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 执行系统对转向机构的控制测试 | 执行系统是否可以控制转向系统进行转向 |  |
|  | 转角传感器对于前轮转角的反馈测试 | 转角传感器是否能够准确反馈前轮转角值（手动测试最左位，零位和最右位） |  |
|  | 转向机构和前轮转角的联合测试 | 转角传感器是否能准确反馈转向机构的转向角（测试最左位，零位和最右位） |  |
|  | 遥控信号转发测试 | - ——信号逻辑测试 - ——遥控信号转发是否正常 |  |

  - 控制系统测试

    - 总则

控制系统测试中若出现下述情况之一时,应中止测试, 并经改进后，测试成功后,方可继续测试

——转向执行系统失效

——电缓行执行系统失效

——制动执行系统失效

——GPS定位系统失效

——工控机故障

    - 控制系统测试项目

控制系统具体测试的测试项目如表7所示。

- 表7 控制系统测试项目

| 序号 | 分类 | 测试项目 | 测试标准条款 | 测试结果 | 测试场地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 准备性测试 | 执行器测试 | 测试执行器是否能按照指令动作 |  | 封闭测试场 |
|  |  | GPS测试 | 测试GPS信号是否稳定，无跳变 |  | 封闭测试场 |
|  | 空载速度控制 | 油门参数标定 | 标定油门参数，确保速度跟踪稳定，精度符合要求 |  | 封闭测试场 |
|  |  | 电缓行参数标定 | 整定基本电缓行参数，确保减速可靠准确 |  | 封闭测试场 |
|  |  | 液压制动参数标定 | 整定基本液压制动参数，确保安全 |  | 封闭测试场 |
|  | 空载轨迹跟踪 | 转向模型标定 | 测试转向特性，获得空载转向模型参数 |  | 封闭测试场 |
|  |  | 航向偏角标定 | 测试测量因安装导致的GPS航向与车辆纵轴的偏角 |  | 封闭测试场 |
|  |  | 预瞄距离标定 | 标定不同车速下，保证不蛇形的预瞄距离 |  | 封闭测试场 |
|  |  | 位置控制参数标定 | 整定控制参数，保证轨迹跟踪误差符合要求 |  | 封闭测试场 |
|  | 停车测试 | 停车控制参数优化 | 优化停车控制参数，保证停位精度符合要求 |  | 封闭测试场 |
|  | 综合测试 | 多工况综合测试 | 模拟真实作业路径，测试加减速、速度保持、轨迹跟随、上下坡、停止点停车、紧急制动等真实工况，优化控制参数，使之具备在真实路径上的轨迹跟踪能力 |  | 封闭测试场 |

  - 感知系统测试

    - 感知系统硬件组成

感知系统的硬件组成及安装位置如表8所示。

- 表8 感知系统的硬件组成

| 序号 | 组件名称 | 安装位置 | 视检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 感知工控机 | 驾驶舱内 |  具备  不具备 |
|  | 决策工控机 | 驾驶舱内 |  具备  不具备 |
|  | 激光雷达 | 车头位置 |  具备  不具备 |
|  | 激光雷达 | 车尾位置 |  具备  不具备 |
|  | 单线激光雷达(SICK) | 左侧后方 |  具备  不具备 |
|  | 单线激光雷达(SICK) | 右侧后方 |  具备  不具备 |
|  | 毫米波雷达 | 前方左侧 |  具备  不具备 |
|  | 毫米波雷达 | 前方右侧 |  具备  不具备 |
|  | 毫米波雷达 | 车辆后方 |  具备  不具备 |
|  | 交换机 | 驾驶舱内 |  具备  不具备 |
|  | 电源柜 | 驾驶舱内 |  具备  不具备 |
|  | 显示器 | 驾驶舱内 |  具备  不具备 |
|  | 显示器切换器 | 驾驶舱内 |  具备  不具备 |

    - 前向障碍物检测静态测试

在车辆前方由近及远、在不同的位置，设置假人、其他障碍物信息，观察前向雷达检测算法是否能够准确检测到障碍物信息，其中最远处约为车辆正前方100m，30°区间内。

    - 前向障碍物检测动态测试

- 在车辆前方、车辆静止，人由近及远向前方行走（最远为100m），观察前向雷达检测算法是否能够准确检测到障碍物信息。

- 在车辆远处摆放禁止障碍物，车辆启动，向障碍物行驶，观察是否能够检测到障碍物。

    - 侧向障碍物检测静态测试

- 将车辆处于静止状态，分别在车辆左右两侧，分别由行人自前向后走动，分析从行人障碍物由出现至消失的位置区间以及其与车辆的相对纵向位置关系。

- 将车辆处于静止状态，分别在车辆左右两侧，分别由行人自前向后拖动锥桶，分析从锥桶障碍物由出现至消失的位置区间以及其与车辆的相对纵向位置关系。

    - 侧向障碍物检测动态测试

人工驾驶车辆采集一段GPS轨迹，将车辆切换至自动驾驶状态，按照设定期望速度自主行驶；并在车辆两侧与静态测试位置处摆放不同障碍物，分析在车辆处于动态工况下的，障碍物检测能力

    - 后向障碍物检测静态测试

在车辆前方由近及远、在不同的位置，设置人、其他障碍物信息，观察前向雷达检测算法是否能够准确检测到障碍物信息，分别分析单线和四线激光雷达对挡墙的可检距离区间。

    - 后向障碍物检测动态测试

- 在车辆后方中心线位置远处静态摆放障碍物，车辆以5km/s向障碍物靠近，分析单线激光雷达和四线激光雷达的识别能力。

- 在车辆后方摆放宽体障碍物，模拟挡墙，分析单线激光雷达和四线激光雷达的识别能力；

    - 高精度地图加载测试

由于根据协议内容，高精度地图为东方测控，根据东方测控地图信息文件，解析得到路段编号、精度、纬度、高层、方向、左宽、右宽、路段类型等信息，加载到场景模型中。

    - 感知系统局部场景建图测试

开启所有传感器数据采集、信息处理节点，验证局部场景模型的构建能力，分析模型构建频率以及障碍物的实际检测能力；

    - 安全等级识别测试

- 根据系统安全等级划分；将前向所有雷达失效及后向所有雷达实现定义为红色1。

- 将前向有雷达失效，但有若干雷达正常工作定义为红色2。

- 将后向有雷达失效，但有若干雷达正常工作定义为红色2。

- 将侧向雷达失效定义为黄色；所有雷达均正常工作定义为绿色。

- 将前向、后向和侧向雷达分别测试，人工随机断开若干雷达通讯，观察感知系统给决策发送的状态码是否正常。

  - 决策系统测试

决策系统测试项目如表9所示。

- 表9 决策系统测试项目

| 序号 | 分类 | 测试项目 | 测试标准说明 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定位系统数据测试 | GPS数据测试 | 按照导航系统GPS数据说明格式进行解析并显示 |  |
|  |  | 数据测试 | 按照导航系统数据说明格式进行解析并显示 |  |
|  | 自主采集路网测试 | 自主采集路网测试 | 矿车行驶过程中能实时记录行驶的路点，在工程目录下生成全局轨迹的数据文件 |  |
|  | 模式切换测试 | 手动模式测试 | 驾驶员可正常操作矿车行驶 |  |
|  |  | 自动模式测试 | 驾驶员可操作制动，矿车其他行为动作由决策系统操控（油门、挡位、转向） |  |
|  |  | 遥控模式测试 | 驾驶员可操作制动，矿车其他行为动作由遥控器操控（油门、挡位、转向） |  |
|  | 预定轨迹自主驾驶测试 | 全局轨迹显示测试 | 读取全局轨迹的txt文件，在决策主界面上显示，并根据矿车实时位置进行轨迹更新 |  |
|  |  | 挡位测试 | D档/N档/R档 |  |
|  |  | 正常行驶行为测试 | 油门信号、电缓刑信号、液压制动 |  |
|  |  | 紧急制动测试 | 紧急制动实施与解除 |  |
|  |  | 装载制动测试 | 短时间停车，装载制动实施与解除 |  |
|  |  | 驻车制动测试 | 长时间停车，装载制动实施与解除 |  |
|  | 声光控制测试 | 喇叭控制测试 | 响1/2/3声 |  |
|  |  | 灯光控制测试 | 远光、近光、雾灯、夜灯、左转灯、右转灯、双闪 |  |
|  | 决策系统安全状态测试 | 车辆位置与期望轨迹偏差测试 |  |  |
|  |  | 期望轨迹的安全合理程度测试 |  |  |
|  |  | 纵向防碰撞测试 |  |  |
|  |  | 横向防碰撞测试 |  |  |
|  |  | 预定路段速度限制测试 |  |  |
|  | 遇障测试 | 遇障测试 | 无人矿车在预定轨迹上自主驾驶时，遇障碍物停车等待，至障碍物消除后再继续行驶，若时间等待太长，向调度系统发送请求人工干预的信号 |  |
|  | 调度系统通信测试 | 全局路网信息 |  |  |
|  |  | 路网续传测试 | 调度系统分段发送路网，决策系统实时接收并更新路网 |  |
|  | 整车安全状态测试 | 下行（决策系统下发） | 决策系统安全状态等级信号 |  |
|  |  | 上行（决策系统接收并转发至调度系统） | 感知系统、控制系统及执行系统的安全状态等级信号 |  |
|  |  |  | 手/自模式信号、车速信号、车辆载重信号、装载制动反馈信号、液压制动反馈信号、紧急制动反馈信号、驻车制动反馈信号 |  |
|  | 遥控模式测试 | 下行（控制） | 油门信号、电缓刑信号、挡位信号、液压制动信号、安全状态等级信号、装载制动信号、紧急制动信号、喇叭控制信号、灯光控制信号、车厢控制信号、车辆启动控制信号、车辆熄火控制信号 |  |
|  |  | 上行（反馈） | 感知系统安全状态等级信号、控制系统安全状态等级信号、执行系统安全状态等级信号、手/自模式信号、车速信号、车辆载重信号、装载制动反馈信号、液压制动反馈信号、紧急制动反馈信号、驻车制动反馈信号、车厢举升控制反馈信号、车厢举升到位反馈信号、车厢下降到位反馈信号 |  |

    - 决策系统对执行系统的控制变量及反馈变量的测试

- 车辆档位置N档，驻车制动实施情况下，手/自切换按钮切至自动模式；

- 打开与车辆底盘控制器连接的接口程序，开始发送；

- 打开决策程序，启动程序；

- 查看决策系统->执行系统控制变量的值，测试结果如表10所示；

- 查看执行系统->决策系统反馈变量的值，测试结果如表11所示

- 表10 决策系统->执行系统控制变量的测试结果

| 序号 | 测试项目 | 数值范围 | 数值说明 | 测试结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Y | N |
|  | 转向值 | ±600 |  |  |  |
|  | 油门 | 0~100 |  |  |  |
|  | 电缓行 | 0~100 |  |  |  |
|  | 挡位 | 0~2 | 0：空挡，1：前进挡，2：倒挡 |  |  |
|  | 液压制动 | 0~50 |  |  |  |
|  | 上层系统故障等级 | 0~3 | 1:绿色，2：黄色，3：红色等级故障； |  |  |
|  | 喇叭 | 0~1 | 0：不响，1：响 |  |  |
|  | 车厢 | 0~3 | 0：保持，1：举升，2：下降，3：浮动 |  |  |
|  | BYTE | 7.0 | 远光 |  |  |
|  |  | 7.1 | 近光 |  |  |
|  |  | 7.2 | 雾灯 |  |  |
|  |  | 7.3 | 夜行 |  |  |
|  |  | 7.4 | 左转 |  |  |
|  |  | 7.5 | 右转 |  |  |
|  |  | 7.6 | 双闪 |  |  |
|  | BYTE | 2.0 | 装载制动-实施/解除控制量 |  |  |
|  |  | 2.1 | 紧急制动-实施/解除控制量 |  |  |
|  |  | 2.2 | 驻车制动-实施/解除控制量 |  |  |
|  |  | 2.3 | 车辆启动控制量 |  |  |
|  |  | 2.4 | 车辆熄火控制量 |  |  |

- 表11 执行系统->决策系统反馈变量的测试结果

| 序号 | 测试项目 | 数值范围 | 数值说明 | 测试结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Y | N |
|  | 车辆载重 | 0~255 | 对应0~255吨 |  |  |
|  | 液压制动反馈 | 0~100 | 对应0~最高压力 |  |  |
|  | 发动机转速 | 0~255 | 对应0~2000RPM |  |  |
|  | 执行层故障等级 | 0~3 | 1:绿色，2：黄色，3：红色等级故障； |  |  |
|  | 挡位反馈 | 0~2 | 0：空挡，1：前进挡，2：倒挡 |  |  |
|  | 前轮转角反馈 | ±1000 |  |  |  |
|  | BYTE | 5.0 | 无人/人工驾驶模式信号 |  |  |
|  |  | 5.1 | 紧急制动-实施/解除反馈信号 |  |  |
|  |  | 5.2 | 车厢举升控制信号 |  |  |
|  |  | 5.3 | 车厢下降控制信号 |  |  |
|  |  | 5.4 | 车厢举升控制反馈信号 |  |  |
|  |  | 5.5 | 车厢下降到位反馈信号 |  |  |
|  |  | 6.0 | 电缓行实施 |  |  |
|  |  | 6.1 | 装载制动-实施/解除反馈信号 |  |  |
|  |  | 6.2 | 驻车制动-实施/解除反馈信号 |  |  |

    - 手/自模式切换测试

- 手动模式下，矿车档位置N档，驻车制动实施的情况下，操作油门、电缓行、液压制动等。

- 手/自按钮切至自动模式，发送决策系统->执行系统的控制变量，如油门、电缓行、液压制动、方向盘转角信号等。

- 手/自按钮切至手动模式，操作油门、电缓行、液压制动等；手/自按钮切换过程中，自动模式和手动模式之间的操作应相互不影响。

    - 全局路径的采集测试

- 预定轨迹格式：路点序号、路段类型、路线类型、限速速度、停止点类型、轨迹方向（前进/后退）、左方路宽、右方路宽、纬度、经度、俯仰角、航向、高度、坡度。

- 分路线路段采集：设置起点、终点、停止点。其中纬度、经度、俯仰角、航向、高度信息是从惯导系统信息中获取的；坡度信息是由调度系统给出的；路线类型有：路上、路口、停车区、装载区、卸载区、加油区和维修区等。

- 记录路点文件位置及内容。

    - 局部运动轨迹规划与显示测试

- 无人矿车根据调度全局路网和感知系统给出的车辆周边环境的实时障碍物信息，推理出合适的自主驾驶行为，并将其传送至控制系统，实现对车辆转向、速度、缓行、制动的控制，以完成预定轨迹的跟踪及不同作业区内的相应的作业任务，在执行的过程中避免与行驶区域内其他设备、物体发生碰撞，最终使矿车以正确姿态到达任务区完成响应任务等操作。

- 程序运行结果通过界面显示图直观显示。

    - 车辆安全启动测试

- 手动模式下，人工置N档并实施驻车制动后，切换手/自按钮。

- 打开接口程序，点击“开始发送”。

- 打开决策程序，依次点击“载入路点”、“启动程序”、“开启显示”、“发送数据”，车辆自动驾驶起步。

- 车辆安全启动。

    - 终点停车测试

- 决策系统根据离终点的距离给不同的期望速度值。

- 车辆在距终点15米内时，由控制自行根据离终点距离自行停车，并保障允许误差范围内停车。

- 车辆安全停车。

    - 分路段限速测试

- 分路段类型进行轨迹采集。

- 车辆自动驾驶按预定轨迹行驶。

- 自动驾驶模式下，期望速度值输出。

    - 前向（D档）预定轨迹保持，遇停止点安全停车与再起步（D档）测试

- 采集轨迹，设置停止点。

- 自动驾驶模式，车辆D挡行驶至停止处停车，保障停车误差。

- 停车后，用界面按钮模拟调度指令，车辆继续D挡行驶。

- 车辆应能够准确停车。

- 停车后接收到调度指令，应能够继续行驶。

    - 后向（R档）预定轨迹保持，遇停止点安全停车与再起步（R档）测试

- 采集轨迹，设置停止点，停止点前为D档轨迹，停止点后为R档轨迹。

- 自动驾驶模式，车辆D挡行驶至停止处停车，保障停车误差。

- 轨迹在停止点处延长。

- 停车后，用界面按钮模拟调度指令，车辆R挡行驶。

- 车辆应能够准确停车。

- 停车后接收到调度指令，应能够换成R挡行驶。

    - 与感知系统通信及障碍物栅格图显示测试

- 感知系统和决策系统部署在工控机上。

- 利用决策机，接收感知机发出的感知障碍物栅格图数据。

- 决策程序接收感知栅格图，显示在决策界面上。

    - 前向（D档）遇障安全停车测试

- 轨迹为D档轨迹,沿轨迹放置障碍物。

- 车辆自动驾驶行驶，在行驶过程中移除障碍物。

- 自动驾驶模式下，应能够检测到障碍物，并在有效距离范围内安全停车。

- 移除障碍物后，车辆应继续自动驾驶行驶。

    - 决策系统安全状态预警测试

- 决策系统接收执行系统、控制系统、感知系统等各系统的安全状态码，显示在决策系统界面上，同时以颜色指示系统安全状态，决策系统安全状态等级划分：

- 红色1（致命故障）：与感知系统的通信故障、GPS通信故障；

- 红色2（严重故障）：GPS状态异常（不为差分状态）、轨迹长度小于50m；

- 黄色（一般故障）：轨迹长度小于100m；

- 绿色（无故障）

- 针对各安全状态等级，车辆对应的响应状态与动作测试：

- 红色1（致命故障）：紧急停车，控制系统执行100%电缓行和100% 液压制动，停车后决策系统上报调度系统，等待人工干预。

- 红色2（严重故障）：控制系统100%电缓行和50%液压制动，停车后决策系统上报调度系统，等待人工干预。

- 黄色（一般故障）：正常停车，上报调度系统，等待调度系统重新规划轨迹，车辆减速到5km/h慢行至维修点停车。

- 绿色（无故障）：正常行驶。

- 决策系统安全预警测试：

- 运行自动驾驶程序，断开与感知机的网络连接，监视系统安全等级。

- 运行自动驾驶程序，断开GPS连接，监视系统安全等级。

- 车辆在自动驾驶前进过程中，轨迹逐渐变短的，查看离终点的距离，监视系统安全等级。

- 提示“感知通信异常”错误。

- 提示“GPS状态异常”错误。

  - 系统联合测试

- 在封闭场地内环形跑道，设置停车位、挖掘机位、排土场、破碎站，并将道路分为采煤区和剥离区，在路上任意位置摆放障碍物，测试车辆的启动、制动以及遇障停车能力。

- 场地设置挡墙，模拟矿车在矿区的整个作业流程，包括倒车进去装卸料点，举顶卸斗等动作。

参 考 文 献

- GB/T 37923-2019 露天矿用无轨运矿车 安全要求

- AQ 2027-2010 金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全测试规范

- JB/T 13696-2019 无人驾驶工业车辆

- YD/T 3978-2021 基于车路协同的高等级自动驾驶数据交互内容

- DB13/T 2928-2018 金属非金属露天矿山从业人员安全生产培训大纲及考核规范

- 2022《煤炭安全规程》第四编 露天煤矿

_________________________________