ICS 73.040

D24

中国煤炭学会团体标准

T/CCS ××××—××××

代替GB/T17608-1998

关闭煤矿多要素综合调查技术指南

Technical Guide for Multi-factors Comprehensive Investigation

of closed / abandoned Coal Mines

（征求意见稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中国煤炭学会

发 布

T/CCS

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国煤炭学会提出并归口。

本文件起草单位：河北省煤田地质局物测地质队、安徽理工大学、河北省煤田地质局新能源地质队、河北省煤田地质局环境地质调查院、河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）、河北省煤田地质勘查院、中国矿业大学。

本文件主要起草人：殷全增、陈中山、杨科、刘钦节、卢凤豪、李学文、王风才、张爱印、赵卫常、冯启言、张海荣、刘飞跃、唐劲舟、秦汝祥。

引    言

随着煤炭供给侧结构性改革深入推进，大量煤矿资源枯竭、开采条件恶劣、产能落后的煤矿陆续关闭退出，直接关闭矿井不仅造成资源浪费，还可能诱发安全与环境问题。对关闭煤矿进行地质问题及遗留资源等多要素综合调查，是实现将关闭煤矿安全停、科学撤、循环用的重要前提。基于煤炭矿井全生命周期利用理念，根据相关法律法规及规范标准，编制本指南，以推进并规范针对关闭煤矿各类地质因素、地质灾害、遗留资源等要素进行勘测与调查，为关闭煤矿地质环境保护、治理及各类资源高效利用提供基础和科学依据。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

关闭煤矿多要素综合调查技术指南

- 1  范围

本文件规定了关闭煤炭矿山地质环境和遗留资源调查评价的目的任务、工作内容、技术方法、成果编制等技术要求。

本文件适用于1：50 000关闭煤炭矿山地质环境和遗留资源调查与评价工作，其它比例尺矿山地质环境和遗留资源调查与评价工作可参照使用。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T  14848  地下水质量标准

GB/T  37574采煤塌陷区水资源环境调查与评价方法

DZ/T  0157 地质图地理底图编绘规范（1：50 000）

DZ/T  0179 地质图用色标准及用色原则（1：50 000）

DD   2014-05 矿山地质环境调查评价规范

DZ/T  0261滑坡崩塌泥石流灾害调查规范

HJ/T  91 地表水和污水监测技术规范

HJ/T  166 土壤环境监测技术规范

HJ   493 水质采样 样品的保存和管理技术规定

HJ   494 水质 采样技术指导

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

关闭煤矿 closed mine

由于资源枯竭、开采不经济、环保不达标或存在重大安全隐患等无法继续生产而报废关闭的矿井。

3.2

关闭煤矿多要素综合调查 comprehensive investigation of multiple factors in closed / abandoned coal mines

通过资料收集、遥感解译、野外调查、样品采集与测试、物探、钻探等技术手段，开展的关闭煤矿“地质环境、地质灾害、剩余资源”等多个要素的综合调查。主要调查因煤矿开采引起的地质环境问题的类型、分布、危害状况以及煤矿关闭后剩余煤炭及伴生资源、土地、地下空间、煤层气、矿井水、煤矸石等资源的分布、规模等基本情况。

3.3

煤炭矿山地质环境评价 assessment on mining geo-environment

在关闭煤炭矿山地质环境调查的基础上，采用定量或半定量的方法，评定矿山地质环境问题的影响程度，分析矿山地质环境问题的成因及变化趋势，提出矿山地质环境问题防治对策。

3.4

煤炭矿山地质环境问题 mining geo-environment problems

煤炭资源开发活动产生或加剧的地质环境恶化的现象。主要包括地质灾害（地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、泥石流）、含水层破坏、地形地貌景观破坏、土地资源破坏以及水土环境污染等。

3.4

采煤塌陷区 coal mining subsidence area

由于地下采煤引起的使地表在一定范围内的高程发生变化而形成的区域。

3.5

地裂缝 ground fissure

煤矿采空区上覆土层或岩层在自重作用下发生冒落，并在地表形成一定长度和宽度或错台的地面开裂现象。

3.6

绿色勘查 green exploration

以绿色发展理念为引领，以科学管理和先进技术为手段，通过运用先进的调查手段、方法和设备，实施调查全过程环境影响最小化控制，最大限度地减少对生态环境的扰动，并对扰动生态环境进行修复。

- 4 技术要求

4.1 基本要求

4.1.1 调查范围应包括关闭煤矿采矿登记范围和矿业活动明显影响到的区域。

4.1.2 关闭煤矿地质环境调查比例尺不小于1﹕50000。矿山地质环境问题集中发育区、危害程度较严重以上的区域，调查比例尺应不小于1﹕10000。遗留资源调查比例尺应不小于1﹕5000。煤矿水文地质图比例尺一般采用1:10000，采区应为1:2000。

4.1.3 关闭煤矿地质环境背景调查和遗留资源调查应以收集资料为主，补充调查为辅。

4.1.4 关闭煤矿地质环境问题的调查应以实地调查为主。野外调查综合采用遥感解译、地面调查、山地工程、样品采集、地球物理勘查等方法手段。

4.1.5煤炭矿山地质环境影响和矿业活动影响评价宜采用定量或半定量的方法，按照影响严重、较严重和一般三个等级进行评价。

4.1.6 应按照规定格式，编写成果报告，编制相关图件，建立调查数据库。

4.2 工作流程

关闭煤矿多要素综合调查工作流程包括现场踏勘、设计书编审、资料收集与分析、遥感解译、地面调查、物探、钻探、水土样品采集测试、资料整理、野外验收、数据入库、分析评价、报告编写与图件编制、成果验收与提交及资料汇交等。

- 5 现场踏勘

5.1 现场踏勘应根据工作程度、土地利用状况、煤矿关闭情况，结合调查区环境地质和初步了解的环境地质问题，制定踏勘工作计划。

5.2 踏勘应选择典型路线，核实主要环境地质问题分布，确定多要素综合调查的重点内容。

5.3 编写野外踏勘小结，包括踏勘计划，踏勘路线，踏勘记录、照片、录像等资料，解决的主要问题等。

- 6 设计书编审

6.1 在设计编写之前，应充分收集调查区相关资料，开展野外踏勘，初步了解地质环境条件、矿业布局、矿山地质环境问题及恢复治理情况。应全面收集矿区历次勘查、核实、生产勘探、动态检测等资料，并进行综合研究，初步了解矿山关闭时的开采现状、矿山采掘工程、储量利用和剩余资源。

6.2 设计书主要包括项目概况、调查区概况、煤炭资源及关闭煤矿概况、以往工作程度、区域地质环境概况、技术路线及工作方法、总体工作部署及年度工作安排、实物工作量、预期成果、经费预算和绩效目标、项目组织安排、保障措施及应急预案等内容。设计书编写提纲按附录A执行。

6.3 设计书应由项目来源单位组织审查。设计书经审查后方可组织实施。

- 7 调查内容

- 7.1 调查区地质环境条件调查

7.1.1气象与水文：调查场地的降水量、蒸发量、气温等气象情况。调查场地附近的河流、渠道、湖泊、水库等地表水体的相对位置、水位、流量等水文情况。

7.1.2 地形地貌：原生地貌特征，包括平原、丘陵、山地、高原和盆地五大形态类型以及微地貌类型特征。

7.1.3 地层岩性与地质构造：地层的层序、地质年代、岩性特征、厚度，矿床类型与赋存特征，地质构造格架、新构造运动和地震等。

7.1.4 水文地质：调查区的水文地质单元及其特征，地下水类型，主要含水岩组的分布、富水性、透水性、地下水位、地下水水化学特征，地下水补给、径流和排泄条件，地下水与地表水之间的关系，开采矿体与主要含水层空间，地下水的污染源及可能的污染程度等。

7.1.5 工程地质：调查区的岩体结构及风化特征、岩体强度及形变特征、岩体抗风化及易溶蚀性特征，土体岩性类型及结构特征等。

7.1.6 土地利用：调查区的土地利用现状及其变化情况，包括土地类型、面积、分布和利用状况。

7.1.7 生态及植被概况：调查区的生态概况、植被类型、分布、面积、覆盖率等。

7.1.8 其他人类工程活动：调查区内除矿业活动以外的其他人类工程活动，如城镇、水利电力工程、交通工程、旅游景区、工业园区建设及相关规划等。

- 7.2关闭煤矿基本信息调查

7.2.1 关闭煤矿基础信息

7.2.1.1 调查煤矿名称、生产历史、原采矿许可证、地理位置、地形地貌、原矿权拐点坐标、矿区面积等基本信息；

7.2.1.2 调查建矿时间、闭坑时间、原生产能力、采矿方式、开采标高、经济类型、主采煤层、周边自然地理、基本现状等建设与开采概况；

7.2.1.3 调查历年采矿回采率、贫化率、选矿（冶）回收率、精矿产率、综合利用率等资源回收情况；

7.2.1.4 调查矿区共生、伴生矿产的综合开发利用情况。

7.2.2 关闭煤矿采掘系统信息

7.2.2.1 调查矿山开采(开拓)系统现状、主要井口位置﹑坐标及井口标志、封闭区范围、面积及封闭情况；

7.2.2.2 调查主要井筒、巷道、酮室的分布位置与标高,规格及工程稳定性、顶壁支护类型及支护的稳固性，实际涌水量及自排泄情况，空区处理及与其他井巷的连接、贯通情况；

7.2.2.3 调查主要采空区的分布位置与标高、空场规格及工程稳定性；煤柱的分布等；

7.2.2.4 调查煤矿工业场地的分布、规模、建筑物/构筑物建设、利用状况等。

7.2.3 煤矿关闭原因

煤矿关闭的原因可分为以下几种：资源枯竭、政策性去产能要求关闭、不符合安全生产要求和经济效益差、开采技术落后、开采地质条件复杂、不符合环保要求以及其它原因。

7.2.4 关闭煤矿基本情况调查

关闭煤矿基本情况调查内容见附录B关闭煤矿基本情况调查表格，其中基础信息调查内容见附录B中的表B.1 矿山基础情况调查表，关闭煤矿采掘系统信息调查内容见附录B中表B.2 关闭煤矿采掘系统调查表。

- 7.3关闭煤矿地质环境问题调查

7.3.1 地质灾害调查

7.3.1.1地面塌陷（地裂缝）调查

内容及要求参照DD 2014-05第6章6.2.1.4条，调查内容见附录C中表C.1。

7.3.1.2建筑因矿致损调查

内容及要求如下：

a) 建筑因矿致损的原因、地点、规模、形态特征、影响范围、危害对象、致灾程度、处置情况、发展情况等。

b) 分析采空区的位置、形态、范围、可能的影响范围、威胁对象、防治措施等。

c) 建筑因矿致损调查内容见附录C中表C.2。

7.3.1.3崩塌调查

内容及要求参照DD 2014-05第6章6.2.1.1条，调查内容见附录C中表C.3。

7.3.1.4滑坡调查

内容及要求参照DD 2014-05第6章6.2.1.2条，调查内容见附录C中表C.4。

7.3.1.5 泥石流调查

内容及要求参照DD 2014-05第6章6.2.1.3条，调查内容见附录C中表C.5。

7.3.2 含水层破坏调查

内容及要求除参照DD 2014-05第6章6.2.2条外，还应开展水文长观孔调查。含水层破坏调查内容见附录C中表C.6，水质样品采集内容见附录C中表C.7，水位观测内容见附录C中表C.8，水文长观孔调查内容见附录C中表C.9。

7.3.3 地形地貌景观破坏调查

内容及要求参照DD 2014-05第6章6.2.1.3条， 地形地貌景观破坏调查内容见附录C中表C.10。

7.3.4 土地资源压占与破坏调查

7.3.4.1 调查区土地类型、分布及利用状况。

7.3.4.2煤矿工业广场、固体废弃物堆场、露天采场、煤矿铁路、地面塌陷（地裂缝）、崩塌滑坡泥石流堆积物压占与破坏的土地类型、位置、面积等。

7.3.4.3 可能导致农田土壤污染的矿坑排水、煤矸石等矿业污染源类型、位置及分布。

7.3.4.4 结合水土环境污染调查，调查导致土壤污染的特征污染物的种类、含量、可能污染方式等。

7.3.4.5 调查关闭煤矿废弃土地、固体废弃物、矿山土壤污染源治理和综合利用的途径、措施、成效及存在问题。

7.3.4.6 调查区废弃土地复垦的面积、范围、措施及成效。

7.3.4.7 煤矿土地占压与破坏调查内容见附录C中表C.11。

7.3.5 水土环境污染调查

内容及要求参照DD 2014-05第6章6.2.1.4条，水质样品采集内容见附录C中表C.7，煤矿土壤污染调查及样品采集内容见附录C中表C.12。

7.3.6 固体废弃物调查

7.3.6.1 调查关闭煤矿矸石山及粉煤灰堆场分布、规模等基本现状。

7.3.6.2 配合采样化验等手段，了解关闭煤矿区成规模的煤矿矸石山及粉煤灰堆场有害、有益元素基本情况。

7.3.6.3 调查区煤矸石及粉煤灰堆场治理、综合利用措施及成效。（综合利用量、综合利用方式、综合利用率等）

7.3.6.4 煤矿矸石山边坡稳定性存在的安全隐患及防治措施等。

7.3.6.5 矸石山调查内容见附录C中表C.13，样品采集内容见附录C中表C.12。

## 7.4关闭煤矿剩余资源调查

7.4.1 剩余煤炭及其它有益矿产资源调查

7.4.1.1调查剩余煤炭资源的储量、分布、剩余原因、开采标高等，了解以往采出量、资源量注销情况等。

7.4.1.2 调查以往开采方式、含煤层数、主采煤层、厚度、结构、煤质、煤岩特征、煤层稳定性、含煤系数、煤层顶底板岩性、煤的密度以及工业用途等。

7.4.1.3 主采煤层的工程地质特征及其它开采地质条件。

7.4.1.4 其它有益矿产（煤系地层共伴生矿产：菱铁矿、褐铁矿、黄铁矿、耐火粘土、铝土矿、油页岩、石膏、石灰石，以及稀有元素锗、镓、硒、钍、铀等）基本情况及以往利用途径及程度等。

7.4.1.5 剩余煤炭及其它有益矿产资源调查内容见附录D中表D.1。

7.4.2 地下空间、矿井水调查

7.4.2.1调查主副井口和风井位置、建井和生产过程中的井筒、井底车场、一般岩巷、硐室等井下相对稳定空间和一般煤巷信息，包括赋存水平、形态和体积（断面形状、断面面积、延伸长度）以及连通性等。

7.4.2.2 调查巷道围岩的岩性、结构完整性、是否存在褶皱和断层；掘进方法（炮采掘进、掘进机掘进）、支护方式（锚杆、支架、喷射混凝土）、支护材料及参数等。

7.4.2.3 应了解煤矿区位及周边人文、地理、社会、经济及规划等基本情况。

7.4.2.4 调查闭坑前采空积水情况、生产期涌水量、涌水构成、水质、水温等基本情况。

7.4.2.5 了解地下空间、矿井水以往开发利用情况。

7.4.2.6 煤矿地下空间、矿井水调查内容见附录D中表D.2、D.4。

7.4.3 土地、煤层气及其它伴生资源调查

7.4.3.1 土地资源

a）调查工业广场、矸石山（堆）、矿山道路、地质灾害等压占与破坏的面积及以往利用途径，进行资源分类。

b）调查土地资源区位、土地利用现状、以往土地利用类型及周边人文、地理、社会、经济、区域规划等。

7.4.3.2 煤层气资源

a）调查煤炭剩余储量、煤矿历年来绝对瓦斯涌出量、相对瓦斯涌出量、二氧化碳绝对涌出量、二氧化碳相对涌出量、采面最大绝对瓦斯涌出量、掘进面最大绝对瓦斯涌出量、矿井瓦斯鉴定等级等。

b）调查工区井上、下煤层气抽采工程部署情况、抽采历史、煤层气资源利用方式与途径等。

7.4.3.3 其它伴生资源

a）调查煤中微量有益元素的种类、工业价值及以往利用途径等。

b）调查其它伴生资源的种类、工业价值及以往利用途径等。

7.4.3.4煤矿土地、煤层气、煤矸石及其它伴生资源调查内容见附录D中表D.3。

- 8 调查方法

## 8.1 资料收集与分析

8.1.1 资料收集工作应在野外调查、遥感解译等工作开展之前先期展开，并应贯穿于项目周期内。

8.1.2 应全面系统地收集调查区内矿山地质环境背景条件、矿山基本情况和采煤活动引发的各类地质环境问题、恢复治理状况等有关资料。具体如下：

a）收集关闭煤矿生产地质报告、瓦斯地质报告、煤炭资源储量核实报告、矿井水文地质类型划分报告、隐蔽致灾因素普查报告、矿井设计报告、闭坑地质报告等基本情况资料；

b) 收集矿区地形地质图、工业广场平面图、井上下对照图、采掘工程平面图、煤层底板等高线及储量估算图、瓦斯地质图、综合水文地质图、水文地质剖面图、钻孔柱状图、充水性图、污染源分布图等最新成果图和瓦斯鉴定、水文观测、涌水量、钻孔、水源井等生产台账资料。

c) 收集矿山地质环境保护与恢复治理方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案、矿产资源开发利用方案、环境影响评价报告、水土保护方案、地质灾害危险性评估报告等环境、生态影响有关的最新成果报告。

8.1.3 通过分析前人资料，初步掌握调查区区域地质环境条件、矿产资源开发利用状况，为部署调查工作奠定基础。

## 8.2 遥感调查

调查内容及要求除参照DD 2014-05第7章7.2条外，还应满足如下要求：

8.2.1 遥感解译的内容主要包括矿区植被分布与土地利用、居民地、地表水体、矿山工程设施、露天采场、采坑、排土场、矸石堆、尾矿库、废料场、地面塌陷、塌陷积水区、崩滑流地质灾害等。

8.2.2 对于示范工作区，可采用无人机航测调查，详细解剖示范工作区地面塌陷（地裂缝）等地质灾害的动态变化及分布情况，掌握煤矸石山三维动态变化。

a) 提取以往地形图高程数据，制作历史DEM，DEM对比成果应做高程变化异常区区域处理，分析异常原因，排除各类高程异常。

b) 为了保证GPS数据的质量，要求在航摄飞行中尽量保持飞机姿态的平稳，转弯半径要大，飞机倾斜角不得大于15°，以防止GPS信号失锁。

c)像片控制点平均分布布设时，个别高差较大的区域应采用局部加密处理。

d)像控点布设满足以下条件：

航线首末端上下两控制点布设在位于离开通过像主点且垂直于方位线的直线上，困难时互相偏离不大于半条基线；并在空三作业区域中间布设检查点，检查点布设在高程精度和平面精度最弱处。

像控点选刺在航向及旁向六片重叠范围内，使布设的控制点能尽量公用。

像控点首先进行目标范围的大致圈定，外业实地踏勘后再优选目标位置标刺。在实地根据相关地物认真寻找影像同名地物点，经确认无误后，并在像片上相应位置刺出点位。刺点误差和刺孔直径均不大于0.1mm。

像控点尽量布设在旁向重叠的中线附近。

e) 影像数据处理应包括原始影像航摄漏洞检查、单面阵影像畸变纠正处理、影像匀光匀色处理、虚拟影像生成等。

## 8.3 地面调查

8.3.1 应充分利用已有资料和遥感调查成果，加强地面调查工作的针对性，提高成果质量和效率。

8.3.2 野外调查工作手图应采用最新的1﹕10000地形图，遥感影像图为野外辅助图件；煤矿地质环境问题集中发育区、危害较严重区以上程度的区域，宜采用更大比例尺的地形图。

8.3.3 地面调查应采用路线穿越与追索法相结合的方法。对于重要的调查对象，宜采用路线追索法调查，辅以拍照、皮尺、GPS测量等手段，定位和圈定其范围。

8.3.4 调查路线间距及控制点密度应依据调查区地质环境条件复杂程度、煤矿地质环境问题类型确定。调查路线间距一般为300～500m，控制性调查点数不少于2点/km2，不得漏查重要的煤矿地质环境问题。

8.3.5 野外调查应进行填表（附录表C.1～表C.9），并采用野外记录本补充描述。对于同一地点存在多种类型的煤矿地质环境问题，应围绕主要地质环境问题调查填表，同时做好其它类型地质环境问题的记录。

8.3.6 野外调查表应按规定格式填写，不得遗漏主要调查要素，并附必要的示意性平面图、剖面图或素描图，标记现场照片、录像编号。

8.3.7 野外调查时，工作手图上现场标定调查对象时应符合下列要求：

a) 野外定点采用GPS和显著地物标志相结合的方式进行，图面定位误差应小于1mm；

b) 在工作手图上标记调查对象的位置，现场勾绘出形态及范围；

c) 崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害调查点的标绘参照DZ/T 0261-2014。

8.3.8 条件允许时，应选出具有代表性的矿井开展井下调查，并符合下列要求：

a) 调查路线应提前设计，调查全程应由矿方人员陪同。重点对工作区区位、地下空间及稳定性、矿井水、巷道气温以及样品采集等展开工作。

b) 调查应辅以防爆设备进行拍照、测量等工作。

8.3.9 地面调查还应了解煤矿关闭后面临的问题、转型规划等基本情况。

## 8.4 物探

8.4.1 应在危及村镇、矿山、重要公共基础设施、主要居民点的矿山地质灾害勘查及采空区、采空积水区勘查中采用。初步查明地质灾害空间分布状态、地质结构及滑床埋藏情况、软弱夹层的分布、覆盖层厚度及采空区、采空积水区分布范围、面积等。

8.4.2 应根据探测目标层类型和调查需要，合理选择物探组合方法。宜采用二种或二种以上的物探方法，可选择电法、磁法、地震、测井、放射性（如测氡法）等。

8.4.2物探测线的布置须根据调查要求、测区地形、地物条件，因地制宜地设计。测线长度、间距以能控制被探测目标层为原则，主要测线方向须垂直于地质灾害体的长轴方向，并尽可能通过钻孔或地质勘探线。

8.4.3物探勘查范围应大于采空区可能存在的范围，物探测线应与采空区分布尽量垂直，测线间距要以达到探测采空区的分布精度要求为准，要有不少于 2 条物探测线穿过采空区异常分布区，异常区测线上至少有 3～5 个以上探测目标体的异常测点，地质条件复杂时还应适当加密。

8.4.4物探技术要求按相应规范规程执行。物探工作比例尺一般为 1:1000～1:5000。

8.4.5物探工作单独提交成果报告，主要内容应包括工作方法、探测对象的地球物理特征、资料的解释推断、结论和建议，并附相应的实际材料图，曲线图，剖（断）面图，平面图，解释成果图等。

8.4.6 物探工程应符合相关规程、规范及绿色勘查要求。

## 8.5 山地工程

8.5.1对于重要的调查对象和需要深化研究的内容，如地下水位变化情况等，宜辅以槽探、浅井等为主的山地工程。揭露的地质现象，应及时进行详细编录、拍照或录像，并绘制比例尺 1:20～1:200的平面图或者剖面图。

8.5.2山地工程应符合相关规程、规范及绿色勘查要求。

## 8.6钻探

8.6.1应在危及村镇、矿山、重要公共基础设施、主要居民点的矿山地质灾害勘查及采空区、采空积水区勘查中采用。钻孔设置要求目的明确，尽量一孔多用。项目结束后应留作监测孔。

8.6.2探明分布不明、隐伏采空区等，对分布不明、隐伏采空区或异常区，可适当布置钻探工程来进行验证。钻探验证孔应在调查和物探的基础上布置。

8.6.3钻孔设计深度应为采空区底板以下 5 m。

8.6.4岩芯采取率要求完整基岩岩层≥70%，半胶结岩层≥50%，构造破碎带、风化带、导水裂隙带≥30%，松散层不作取芯要求，但要进行岩屑录井，每 5m 取一个岩屑样。取芯钻进回次进尺限制在 2 m～5 m。

8.6.5全孔进行简易水文地质观测，相关要求按相应规程执行。

8.6.6采空区钻探现场描述要点与“三带”识别标志：

a) 采空区垮落带参考判据：①突然掉钻；②埋钻、卡钻；③孔口水位突然消失；④孔口吸风或吹风；⑤进尺特别快；⑥岩芯破碎混杂，有岩粉、煤灰等；⑦打钻时有响声；⑧可见淤泥、粉末状煤渣等；⑨见坑木、砖瓦片等。

b) 裂隙带参考判据：①突然严重漏水或漏水量显著增加；②钻孔水位明显下降；③岩芯有纵向裂纹或陡倾角裂缝；④钻孔有轻微吸风现象；⑤钻孔有瓦斯气；⑥岩芯采取率小于 75%。

8.6.7钻探工作任务完成后，对全孔采用水泥浆封闭。

8.6.8钻探工程应符合相关规程、规范及绿色勘查要求。

## 8.7 样品采集与测试

8.7.1样品种类

采集的样品包括岩（土）体样品（矸石样、粉煤灰样）、污染源样品、土壤样品及水体样品等。

8.7.2 样品采集应点面结合，具有代表性，样品数量应以控制水土环境污染变化特征为原则。取样方法、样品封存、运输应符合HJ/T 91、HJ/T 166、HJ 493、HJ 494要求。

8.7.3 固体样采集与测试

a) 土样采集对象主要是矿井废水排放区域、固体废弃物堆放区域以及煤矿附近发电厂粉煤灰堆放区域土壤样、煤矸石样和粉煤灰样。

b) 固体样品应采取污染源样品及其上、下游100-200m处地表土或代表性区段农田土壤样品各采样点均按0.1m、0.2m、0.5m采1组3个样品，样品重量不低于1kg。煤矸石山（堆）样品应按山顶、山腰、山脚均匀分布采样点，各采样品1个，样品重量不低于3kg。采集前，应先用不锈钢铁锹清除矸石10～20cm风氧化层，使用取样器按水平方向向深部取样。

根据实际情况，每处矸石山（堆）采取矸石山覆土土样1个，样品重量不低于1kg。

c) 采用袋装密封，并在15日内送达化验室。测试项目应不少于pH值、硫酸盐、硝酸盐、六价铬、砷、汞、铜、铅、硒、锌、镉等项目。煤矸石有益有害调查，测试项目还应包括汞、砷、钯、锌、铬、铜、镉、镓、锰、锗、硒、铼、铊、硫、铁等项目。

d)采样完工后按照绿色勘查要求应及时回填复原地貌。

8.7.4 水样采集与测试

a)水样采集对象主要为矿井范围内水井、地表水及矿排水、附近泉水以及采空区积水仓等。视条件而定，沿矿区地下水补、径、排方向采集水质分析样品。

b) 采集前，应先用水样洗涤采样容器不少于3次。

c) 采样容器视测试项目而定，主要包括2.5升聚乙烯塑料桶、5升聚乙烯塑料桶、1升棕色玻璃瓶、0.5升无菌袋等。

d) 取样后14日内（特殊样品依现场情况而定）送达化验室。测试项目应不少于pH值、氨氮、挥发酚、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、总硬度、溶解性固体、耗氧量（化学需氧量）、汞、砷、镉、铜、锌、铅、铁、铬等项目。依据调查区污染源中特征重金属元素，可增减测试元素种类。

8.7.5 在样品采集过程中，应观察记录采样点及周边环境状况，填写样品采集记录表，送样单和标签完整填写样品编号、采样地点、样品名称、采样深度、采样日期、采样人、记录人等信息。见附录C.6、C.7中相关调查表。

- 9 关闭煤矿地质环境影响评价

## 9.1 一般要求

7.1.1 在综合分析整理前人资料和调查资料的基础上，通过深入研究与分析，采用一定的标准和方法评价关闭煤矿地质环境现状影响程度。

7.1.2 关闭煤矿地质环境评价分为地质灾害危险性评价、含水层破坏评价、地形地貌景观破坏评价、土地资源占用与破坏评价等单项评价及关闭煤矿地质环境影响综合评价。

7.1.3 对评价结果进行评述，分析矿山地质环境问题的形成原因。在资料充足的情况下，分析预测矿山地质环境的变化趋势，并编制相关图件。

## 9.2 关闭煤矿地质灾害评价

内容及要求除按照DD 2014-05第8章8.2条外，还应满足GB/T 14848、GB∕T 37574中的相关要求。

## 9.3 关闭煤矿地质环境影响综合评价

9.3.1 关闭煤矿地质环境综合评价是在综合分析前人研究和调查基础上，通过深入研究和分析，结合矿区地质环境条件选取评价指标并建立评价模型，对矿山地质环境进行综合评价。

9.3.2 评价原则

评价的过程中必须综合考虑到所有可能影响地质环境的因素，坚持以人为本、突出重点、重视背景条件为原则。

9.3.3 评价范围

评价范围为关闭煤矿地质环境问题分布区及影响区域范围。

9.3.4 评价方法

借助模糊数学理论将不能确定的信息定量表示，整个系统划分为要素和指标两个层次，分别对这两个层次进行评价。首先通过模糊运算法则对指标层进行计算，再通过模糊运算法则对要素层进行计算，最后得出关闭煤矿地质环境的综合评价结果。

9.3.5评价指标的建立

结合地质环境问题调查、研究，参照评价指标选取原则，构建关闭煤炭矿山地质环境评价指标。可参考表4。

表4 关闭煤矿地质环境评价指标表

| 目标层 | 要素层 | 指标层 |
| --- | --- | --- |
| 关闭煤矿地质环境评价 | 地质环境背景（U1） | 地形地貌（u1） |
|  |  | 年平均降水量（u2） |
|  |  | 植被覆盖度（u3） |
|  | 资源损毁（U2） | 土地资源压占（u4） |
|  |  | 含水层破坏（u5） |
|  |  | 水污染（u6） |
|  |  | 土壤污染（u7） |
|  |  | 地貌景观破坏（u8） |
|  | 地质灾害（U2） | 地面塌陷（u9） |
|  |  | 地裂缝（u10） |
|  |  | 崩塌（矸石山）（u11） |

9.3.6 评价指标分级

充分考虑关闭煤矿的地质环境实际情况，将矿山地质环境综合质量等级划分为一般、较轻、较严重、严重4个等级。各指标质量等级划分见附录F表F.1~F.6。

9.4.7 层次分析法权重

影响矿山地质环境的因素众多，每一个因素对矿山地质环境影响也有差异，根据参评因素在整个评价当中的相对重要性来赋予相应的权重。将问题和影响因素分解为若干层次和若干指标，结合专家打分评判各指标和层次的重要性并赋值，最后通过评价指标相对评价目标重要性的总排序。

- 10 成果编制

## 10.1 成果类型

调查成果应包括文字报告、成果图件、数据库和成果汇总表、附件等。

## 10.2 图件编制

10.2.1基本要求

10.2.1.1 关闭煤矿多要素调查、评价图件主要由基础性图件和成果图件组成。

10.2.1.2 基础图件和成果图件一般比例尺为1：50 000。矿山地质环境问题集中发育区、危害较严重区以上程度等区域和关闭煤矿剩余资源可利用性较高区域，现有比例尺无法表达相关内容时，宜采用1：10 000比例尺图。为便于读图和实用，根据主要图层信息量大小适当调整图件比例尺。为了突出表达图面内容或增加图面信息量，可在主图上镶嵌大比例尺图。

10.2.1.3 宜采用最新的数字化地形图或简化后的数字化水系图，作为编制图件的地理底图，地理底图应符合DZ/T 0157的要求。以突出专业图层内容为原则，简要标注主要水系、重要居民地、交通干线、矿业布局、重要工程设施、行政境界、山脉等。依据图面主要表达内容需要，可适当减少背景图层要素。

10.2.1.4 图件表达内容应客观真实地反映调查及评价的成果，图面应清晰美观、层次分明、重点突出、实用性强。

10.2.1.5 图名、图幅接图表、比例尺、公里格网、经纬度、图廓、图例、责任栏等，应规范标记齐全。

10.2.1.6 图件用色应符合DZ/T 0179要求。图式图例参照《矿山地质环境调查评价规范》（DD 2014-05）附录G执行。

10.2.2 ××调查区关闭煤矿多要素调查实际材料图（1：50 000），基本内容包括调查路线、调查点、样品采集点、实测剖面起始点、山地工程点、物探工程点等内容。

10.2.3 ××调查区矿山地质环境问题分布图（1：50 000），基本内容包括调查区地质环境条件、矿业活动布局、地质灾害类型及分布、地形地貌景观破坏、含水层破坏、土地破坏等。根据实地情况及图件表达内容的需要，可编制单问题分布图。

10.2.4 ××调查区矿山地质环境影响现状评价图（1：50 000），按评价标准和评价结果编制地质灾害危险性程度分区、地形地貌景观破坏程度分区、含水层破坏程度分区、土地破坏程度分区等。根据实地情况及图件表达内容的需要，可编制单问题分布图。

10.2.5 ××调查区矿山地质环境保护与治理区划图（1：50 000），根据矿山地质环境影响现状评价结果，结合矿山地质环境问题发展趋势及特点，编制矿山地质环境防治区划图。根据实地情况及图件表达内容的需要，可编制单问题防治区划图。

10.2.6 ××调查区地质环境条件图（1：50 000），根据调查区区域地质环境条件，结合影响和控制矿山地质环境问题及其分区的自然因素，编制调查区矿山地质环境条件图。

10.2.7 ××调查区矿山地质环境遥感解译图（1：50 000），根据遥感图像解译出的调查区地质环境条件、矿业活动布局、矿山地质环境问题等，编制调查区矿山地质环境遥感解译图。

10.2.8 ××调查区矿山地质灾害危险性评价图（1：50 000），根据调查区矿业活动产生的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷（地裂缝）地质灾害分布、规模、灾害等级，以及潜在的地质灾害类型、稳定性及危险性程度，编制矿山地质灾害危险性评价图。

10.2.9 ××调查区矿山含水层破坏评价图（1：50 000），根据调查区含水层破坏的方式、范围及程度，编制矿区含水层破坏评价图。

10.2.10 ××调查区矿山地形地貌景观破坏评价图（1：50 000），根据调查区地形地貌景观破坏的方式、范围及程度，编制矿山地形地貌景观破坏评价图。

10.2.11 ××调查区矿山土地破坏评价图（1：50 000），根据调查区土地资源破坏的方式、范围及程度，编制矿山土地破坏评价图。

10.2.12 ××调查区关闭煤矿剩余资源分布图（1：50 000），基本内容包括调查区剩余煤炭及伴生资源、土地、地下空间、煤层气、矿井水、地热、煤矸石等资源的分布、规模（或估算规模）等基本情况。根据实地情况及图件表达内容的需要，可编制单资源分布图。

## 10.3 数据库建设

10.3.1 关闭煤矿多要素调查数据库包括原始资料数据库、综合成果数据库。具体包括：项目简介、调查区关闭煤矿信息、关闭煤矿调查信息和调查综合成果等。

10.3.2 原始资料数据库内容包括收集的资料、调查的资料、样品测试数据和其它相关资料。

10.3.3 综合成果数据库包括调查数据统计、分析成果、矿山地质环境问题评价图、矿山地质环境防治规划图等综合性成果。

10.3.4调查数据按规定格式入库。

## 10.4 成果报告编写

10.4.1 关闭煤矿多要素综合调查与评价成果报告的编写，应建立在资料整理、分析测试、综合研究的基础上，对产生和加剧矿山地质环境问题的人为原因和客观因素进行分析，总结关闭煤矿地质环境问题现状、分布、危害及变化趋势等。

10.4.2 成果报告的编写应客观真实地反映调查评价结果，内容真实，重点突出，层次分明，图文并茂。

10.4.3 成果报告编写提纲按附录H（规范性附录）执行。

## 10.5 成果验收与提交

10.5.1 成果验收

10.5.1.1 野外工作结束后应由上级单位组织专家进行野外验收，并下达野外验收意见书项目承担单位。对野外验收意见提出的各项问题，项目承担单位须在规定时间内组织专人对野外工作进行完善、补充。经审查发现有较多质量问题的野外资料，或通过补充仍达不到规定要求的野外资料，不予通过验收。

10.5.1.2 报告审查验收应依据项目任务书、设计书、设计审查意见书、设计审批意见书、任务变更和工作调整批复意见书、野外验收意见书，以及有关技术标准和要求进行。审查验收内容包括：

a) 审查报告的完整性、合理性、可靠性和实用性。

b) 各项实际资料的综合整理与利用程度。

c) 各项工作成果是否符合设计及本规范的规定。

d) 报告、图件与实际资料是否相符。

e) 各种图件的内容、要素是否准确齐全。

f) 信息系统建设是否达到预定的技术指标，各项数据是否齐全完整。

g) 调查成果是否取得了预期的社会、环境和经济效益。

10.5.1.3 报告验收评审结束后，组织评审单位签署评审意见书，下发成果报告提交单位，对验收审查意见书提出的各项问题，项目承担单位须在规定时间内组织专人对成果报告修改补充。

10.5.1.4 经审查发现有较多质量问题的成果资料，或通过补充仍达不到规定要求的成果资料，不予通过验收。

10.5.2 成果提交

10.5.2.1 成果提交内容包括成果报告、成果图件、数据库、典型照片集等。

10.5.2.2 成果报告包括纸质报告、电子文档。

10.5.2.3 成果图件包括必须提交和推荐提交两类：

a) 必须提交的图件

××调查区关闭煤矿地质环境调查实际材料图（1：50 000）

××调查区关闭煤矿地质环境问题分布图（1：50 000）

××调查区关闭煤矿地质环境影响现状评价图（1：50 000）

××调查区关闭煤矿地质环境保护与治理区划图（1：50 000）

××调查区关闭煤矿剩余资源分布图（1：50 000）

b) 推荐提交图件

××调查区地质环境条件图（1：50 000）

××调查区关闭煤矿地质环境问题遥感解译图（1：50 000）

××调查区关闭煤矿地质灾害危险性评价图（1：50 000）

××调查区关闭煤矿含水层破坏评价图（1：50 000）

××调查区关闭煤矿地形地貌景观破坏评价图（1：50 000）

××调查区关闭煤矿土地资源破坏评价图（1：50 000）

# 附 录 A

（规范性）

关闭煤矿多要素综合调查项目设计书编写提纲

A.1 第一章 前言

A.1.1 第一节 项目概况

简述项目来源、目标任务、工作周期及成果提交时间等。

A.1.2 第二节 调查区概况

简述调查区地理位置、坐标范围、行政区划、自然地理、气象水文、交通、社会经济概况、煤炭资源分布等。附调查区交通位置示意图。

A.2 第二章 煤炭开发利用及煤矿关闭概况

A.2.1 第一节 调查区地质

简述调查区地质、含煤地层、煤层、煤质等基本情况。

A.2.2 第二节 煤炭资源分布

简述调查区煤炭资源分布情况。附调查区煤炭资源分布示意图。

A.2.3 第三节 主要矿区关闭煤矿情况

简述主要矿区煤矿关闭情况，本次工作区内煤矿关闭情况。附调查区关闭煤矿统计表。

A.3 第三章 以往工作程度

A.3.1 第一节 以往工作程度

包括各种比例尺基础地质、矿产地质、环境地质、灾害地质、水文地质、环境影响评价、矿山地质环境保护与恢复治理方案等，简述其成果。附工作区以往工作程度图。

A.3.2 第二节 以往工作评述

以往工作的主要成果、存在的主要问题。

A.4 第四章 区域地质环境概况

A.4.1 第一节 区域地质环境条件

地形地貌、地层岩性、地质构造、岩土体类型、水文地质、工程地质、非矿人类工程活动等，区域地质环境演变的特征。

A.4.2 第二节 非煤炭资源开发活动地质环境问题概况

调查区原生地质环境问题、非矿山地质环境问题的类型、分布、规模、危害等。

A.4.3 第三节 煤矿地质环境问题概况

主要煤矿地质环境问题的类型、分布、规模、危害及治理概况等。

A.5 第五章 技术路线及工作方法

A.5.1 第一节 调查内容

A.5.2 第二节 技术路线

附技术路线框图。

A.5.3 第三节 工作方法

A.5.4 第四节 技术要求

A.6 第六章 总体工作部署及年度工作安排

A.6.1 第一节 工作部署原则

根据任务书的要求，有针对性的阐述总体工作部署原则，说明各项工作间的衔接及施工顺序。

A.6.2 第二节 总体工作部署

根据项目的要求和总体部署原则，提出总体部署，并视具体情况分年度提出各阶段的主要工作内容，并附相应的工作部署图。

A.6.3 第三节 年度工作安排

说明年度工作安排的主要内容、工作量和工作进度。当年工作安排要详细具体。

A.7 第七章 实物工作量

为完成项目目标任务设计实物工作量，包括总体工作量和第一年度工作量（附实物工作量一览表）。

A.8 第八章 预期成果

A.8.1 第一节 预期成果

预期成果包括调查报告及专题研究报告、成果图件、附表、数据库、照片集等。

A.8.2 第二节 成果提交时间

A.9 第九章 经费预算和绩效目标

A.9.1 第一节 经费预算

按预算标准和设计的工作量编写，包括预算编制方法及说明和项目预算表。

A.9.2 第二节 项目绩效目标

包括项目总体绩效目标和当年工作的项目绩效目标情况。

A.10 第十章 项目组织安排

A.10.1 第一节 组织管理

以框图、列表等形式说明组织管理、各管理小组情况等。

A.10.2 第二节 人员组成

列表说明项目组成员姓名、年龄、技术职务、从事专业、工作单位及在项目中分工和每年参加项目工作时间等。

A.11 第十一章 质量保障与安全措施

A.11.1 第一节 单位简介

A.11.2 第二节 质量保障措施

包括质量目标、要求以及保障项目任务完成、提高成果水平与工作质量的具体措施。含新技术新方法的应用、工作人员的技术培训等。

A.11.3 第三节 职业健康安全管理

包括目标、危险源的识别与风险控制等。

A.11.4 第四节 环境保护措施

包括目标和具体的环境保护措施等。

A.11.5 第五节 绿色勘查措施

为实现环境影响最小化控制，最大限度地减少对生态环境的扰动的目标，制定相关绿色勘查措施。主要包括目标、设计及实施、场地建设、现场管理、水和野生动植物保护、废弃物管理、环境恢复以及绿色勘查检查与验收等。

A.11.6 第六节 应急预案

包括总体要求、应急管理小组、应急预案及组织、应急管理小组职责、分工、应急处理原则、预案管理与改进和报告、通讯、联络等。

A.12 附图

工作区交通位置图、研究程度图、工作部署图及其他需要的附图。

- 附 录 B

（规范性）

关闭煤矿基本情况调查表格

表B.1给出了关闭煤矿基础信息调查内容。

表B.1  矿山基础情况调查表

| 矿山名称 |  |  |  |  | 地形地貌 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿许可证号 |  |  | 核发单位 |  |  |  | 有效期 |  |  |
| 地理位置 | 省 市(县) 镇(乡) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拐点坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山面积（km²） |  |  | 生产现状 |  |  | 口在建 口生产 口闭坑 |  |  |  |
| 建矿时间 |  |  | 设计服务年限（年） |  |  |  |  |  |  |
| 闭坑时间 |  |  | 采矿方式 |  |  | 口井工 口露天 口井工+露天 口其它 |  |  |  |
| 生产能力（万t/a） |  |  | 矿山规模 |  |  | 口大型 口中型 口小型 |  |  |  |
| 开采标高（m） |  |  | 经济类型 |  |  | 口国有 口集体 口私营 口其它 |  |  |  |
| 主采煤层 |  |  | 采空区面积（km²） |  |  |  |  |  |  |
| 平均回采率 |  |  | 综合利用情况 |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境监测 | 内容 |  |  | 方法 |  |  |  |  |  |
|  | 投入 | 国家： 地方： 企业： |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：		               记录人：	     		 审核人：		  填表日期：

表B.2给出了关闭煤矿采掘系统信息调查内容。

表B.2  关闭煤矿采掘系统调查表

| 矿山名称 |  |  | 地理位置 |  | 省 市(县) 镇(乡) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开拓形式 |  |  | 井筒数量 |  |  |  | 封闭情况 |  |  |
| 地下空间现状 |  | 位置 | 标高 | 断面规格 |  | 支护类型 |  | 稳定情况 | 涌水情况 |
|  | 主要井筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要巷道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要硐室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采空区分布现状 | 位置与标高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤柱分布 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业广场现状 | 位置表格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建（构）筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 调查人：		               记录人：	     		 审核人：		  填表日期：

- 附 录 C

（规范性）

关闭煤矿地质环境问题调查表格

表C.1给出了关闭煤矿地面塌陷、地裂缝调查内容。

表C.1 煤矿地面塌陷、地裂缝调查表

矿山名称：											     	图幅编号：

| 编 号 |  |  |  |  | 照片编号 |  | 坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  |  | 省 市(县) 镇(乡) 村（庄） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塌陷坑 | 单坑 | 坑号 | 长轴（m） |  | 短轴（m） | 深度（m） | 面积（m²） |  | 形状 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | £圆形 £方形 £长方形 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | £圆形 £方形 £长方形 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | £圆形 £方形 £长方形 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陷坑群体 | 坑数 （个） | 分布、发育及发生发展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分布面积(km²) |  | 排列形式 | 长列方向 | 坑口口径(m) |  |  | 坑的深度(m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | £群集式 £长列式 |  | 最小 |  | 最大 | 最小 |  |  |  | 最大 |  |  |
|  |  |  | 始发时间 |  | 盛发开始时间 | 盛发截止时间 |  |  | 停止时间 | 发展变化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £停止 £趋增强 £趋减弱 |  |  |  |  |  |  |
| 地 裂 缝 |  | 单缝 特征 | 缝号 | 形态 | 延伸方向 | 长度(m) |  |  | 宽度(m) |  | 深度(m) |  |  |  | 性质 |  |
|  |  |  | 1 | £直线 £折线 £弧线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £拉张 £平移 £下错 |  |
|  |  |  | 2 | £直线 £折线 £弧线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £拉张 £平移 £下错 |  |
|  |  |  | 3 | £直线 £折线 £弧线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £拉张 £平移 £下错 |  |
|  |  |  | 4 | £直线 £折线 £弧线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £拉张 £平移 £下错 |  |
|  |  |  | 5 | £直线 £折线 £弧线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £拉张 £平移 £下错 |  |
|  |  | 群缝 特征 | 分布、发育及发生发展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 缝数 | 分布面积(km²) | 间距(m) | 排列形式 |  | 产状 | 阶步 指向 | 缝的规模 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长(m) |  |  | 宽(m) |  |  | 深(m) |
|  |  |  |  |  |  | £平行 £斜列 £环围 £杂乱无章 |  |  |  | 最小 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大 |  |  |  |  |  |  |

调查人：		              记录人：	     		 审核人：		  填表日期：

| 地貌 特征 |  | 地貌区 |  |  | £丘陵区 £黄土壕区 £平原区 £山地区 £戈壁沙漠区 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土层时代 |  |  |  |  | 土性 |  |  |  |  |  |  | 厚度(m) |  |  |  |  |  |
|  |  | 岩层时代 |  |  |  |  | 岩性 |  |  |  |  |  |  | 厚度(m) |  |  |  |  |  |
| 塌陷危害 | 破坏农田 亩；损毁房 间；人员伤亡 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直接经济损失 （万元） |  |  |  |  |  |  |
|  | £破坏铁路 £公路 £通讯设施 £高压线路 £其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河流 |  | £减少 £断流 £干枯 £其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泉现流量 |  | £变化不明显 £减少 £干枯 £其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 井水水位 |  | 下降 m； 干枯时间： £变化不明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要植物 |  |  |  |  | 生长状况 |  |  |  | £良好 £少量枯死 £部分枯死 £大部分枯死 £其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜在影响 | 影响人数（人） |  |  |  |  | 田地（km²） |  |  |  |  |  | 房屋（间） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响对象 |  | £县城 £村镇 £居民点 £学校 £矿山 £工厂 £水库 £电站 £农田 £饮灌渠道 £森林 £公路 £河流 £铁路 £输电线路 £通讯设施 £国防设施 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已采取治理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投入及成效 |  |  | 费用 (万元) |  |  | 来源 |  |  |  |  |  |  | 治理面积（km²） |  |  |  |  |  |  |
| 防治工作建议 |  |  | 措施： 治理面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面塌陷、地裂缝示意图及描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：		        记录人：	  		 审核人：			  填表日期：

表C.2给出了关闭煤矿导致建筑损毁情况调查内容。

表C.2 建筑因矿致损调查表

矿山名称：							 				                	图幅编号：

| 编号 |  | 照片编号 |  |  | 坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 省 市(县) 镇(乡) 村（庄） |  |  |  |  |  |
| 破损原因 | £地面塌陷 £地裂缝 £其它 |  |  |  |  |  |
| 规模 | 长： m， 宽： m |  |  |  |  |  |
| 影响情况 | 建筑物（间） |  |  | 其它 |  |  |
| 影响对象 | £县城；£村镇；£居民点；£学校；£矿山；£工厂； £水库；£电站；£引灌渠道； £公路；£铁路；£输电线路；£通讯设施 ；£国防设施 £其它： |  |  |  |  |  |
| 发展情况 | £停止 £增强 £减弱 £趋于稳定 £其它 |  |  |  |  |  |
| 已采取措施 |  |  |  |  |  |  |
| 投入及成效 |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 | £专业监测 £搬迁避让 £修补或翻新 £应急排危除险 £立警示牌 £其它： |  |  |  |  |  |
| 描述及示意图 |  |  |  |  |  |  |

调查人：		        记录人：	     		 审核人：			  填表日期：

表C.3给出了关闭煤矿地面塌陷、地裂缝调查内容。

表C.3 矿山崩塌及其隐患调查表

矿山名称：												        图幅编号：

| 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生时间 |  |  |  |  | £已发生( 年 月 日)； £潜在崩塌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 省 市(县) 镇(乡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坐 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坡顶： m；坡底： m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 斜坡类型 |  | £自然土质 £自然岩质 £人工岩质 £人工土质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 崩塌类型 |  | £倾倒式 £滑移式 £鼓胀式 £拉裂式 £错断式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 崩塌 环境 | 地质环境 |  |  | 地层岩性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地质构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微地貌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时 代 |  |  |  |  |  | 岩 性 |  |  | 产 状 |  |  |  |  | 构造部位 |  |  |  |  |  |  | 地震烈度 |  |  |  |  | £陡崖 £陡坡 £缓坡 £平台 |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用 |  |  | £耕地 £草地 £园地 £林地 £荒地 £其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危 岩 体 特 征 | 分布高程(m) |  |  |  | 坡高(m) |  |  |  |  | 坡长(m) |  | 坡宽(m) |  |  |  | 厚度(m) |  |  |  |  | 体积(m³) |  |  |  | 规模等级 |  |  |  |  |  |  | 坡度(°) |  |  | 坡向(°) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £巨型 £大型 £中型 £小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构 特征 |  | 岩质 | 结构类型 |  |  |  |  |  |  |  | 厚度(m) |  |  |  |  |  | 裂隙组数(组) |  |  |  |  | 块度(长×宽×高)(m) |  |  |  |  | 全风化带深度(m) |  |  |  |  |  | 卸荷裂缝深度(m) |  |
|  |  |  |  | £整体块状 £块裂 £碎裂 £散体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 土质 | 土的名称及特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下伏基岩特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  | 密实度 |  |  |  |  |  |  |  | 稠 度 |  |  |  |  | 岩性 |  |  |  | 时代 |  |  |  | 产状 |  |  | 埋 深(m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £密 £中 £稍 £松 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现今变形破坏迹象 |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  | 部 位 |  |  |  |  | 特 征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初现时间 |  |
|  |  |  |  | £拉张裂隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | £剪切裂隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | £剥、坠落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | £建筑变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目前稳定程度 |  |  |  |  | £稳定 £较稳定 £不稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 今后变化趋势 |  |  |  |  |  | £稳定 £较稳定 £不稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堆积体特征 | 长度(m) |  |  | 宽度(m) |  |  |  | 厚度(m) |  |  | 体积(m³) |  |  |  |  |  | 坡度(°) |  |  |  |  | 坡向(°) |  |  |  | 坡面形态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £凸 £凹 £直 £阶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目前稳定程度 |  |  |  |  | £稳定 £较稳定 £不稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 今后变化趋势 |  |  |  |  |  | £稳定 £较稳定 £不稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 崩 塌 危 害 | 已造成 危害 |  |  | 死亡人数 |  |  | 损坏房屋 |  |  |  |  |  |  | 毁路(m) |  |  |  |  | 毁渠(m) |  |  |  |  | 其它危害 |  | 直接损失(万元) |  |  |  |  |  |  | 简介损失(万元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 户 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 灾情等级 |  |  | £特大型 £大型 £中型 £小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 危害对象 |  |  | £县城 £村镇 £居民点 £学校 £矿山 £工厂 £水库 £电站 £农田 £饮灌渠道 £森林 £公路 £河流 £铁路 £输电线路 £通讯设施 £国防设施 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潜在 危害 |  |  | 威胁人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 威胁财产(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 险情等级 |  |  |  |  | £特大型 £大型 £中型 £小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 威胁对象 |  |  |  |  | £县城£村镇£居民点£学校£矿山£工厂£水库£电站£农田£饮灌渠道 £森林£公路£河流 £铁路 £输电线路 £通讯设施 £国防设施 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与矿业活动关系 |  |  |  | £矿山修路 £工业场地斩坡 £地下采矿山体开裂 £露天采矿场边坡 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 触发降水量 |  |  |  | 24h mm, 12h mm, 1h mm, 10min mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已有的防治措施 |  |  |  | £裂隙填埋 £削方减载 £锚固 £灌浆 £避让 £检测 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测建议 |  |  |  | £定期目视检查 £安装简易监测设施 £地面位移监测 £深部位移监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 |  |  |  | £群测群防 £专业监测 £搬迁避让 £工程治理 £应急排危除险 £立警示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 崩塌及其隐患描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示 意 图 |  |  |  | 平面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 剖面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：	                   记录人：			 审核人：			 填表日期：

表C.4给出了关闭煤矿滑坡及其隐患的调查内容。

表C.4 矿山滑坡及其隐患调查表

矿山名称：											             	图幅编号：

| 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生时间 |  |  |  |  |  | £已发生( 年 月 日)； £潜在滑坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 省 市（县） 镇(乡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坐 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坡顶： m；坡底： m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑坡类型 |  | £推移式滑坡 £牵引式滑坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滑体性质 |  |  |  | £岩质 £碎块石 £土质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诱发 降水量 |  | 24h mm, 12h mm, 1h mm, 10min mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑 坡 环 境 | 地质环境 | 地层岩性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地质构造 |  |  |  |  | 微地貌 |  |  |  | 地下水类型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 岩性 |  |  |  |  |  |  | 时代 |  |  | 产状 |  |  |  |  |  | 构造部位 |  |  | 地震烈度 |  | £陡崖£陡坡 £缓坡£平台 |  |  |  | £孔隙水 £裂隙水 £岩溶水 |  |  | £潜水 £承压水 £上层滞水 |  |  |  |
|  | 原始 斜坡 | 坡高(m) |  |  |  |  |  |  | 坡度(°) |  |  | 控滑结构面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型 |  |  |  | £层理面； £层内错动带； £片理或劈理面；£构造错动带； £节理裂隙面； £断层； £覆盖层与基岩接触面；£老滑面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产状 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡形 |  |  |  |  | £凸形£平直 £凹形£阶状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑 坡 基 本 特 征 | 外形特征 | 长度(m) |  |  |  |  |  |  | 宽度(m) |  |  | 厚度(m) |  |  |  | 面积(m²) |  |  |  | 体积(m³) |  |  | 规模等级 |  |  |  |  |  | 坡度(°) |  |  |  | 坡向(°) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £巨型；£特大型； £大型；£中型；£小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平面形态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £半圆 £矩形 £舌形 £不规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构特征 | 滑 体 特 征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滑 床 特 征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 岩性 |  |  |  |  |  |  |  | 结构 |  |  |  |  |  | 碎石含量(%) |  |  |  | 块度(cm) |  |  |  |  | 岩性 |  |  | 时代 |  |  |  | 产状 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £可辨层次 £零乱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £≤5； £5～10； £10～50；£＞50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑面及滑带特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 形态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 埋深(m) |  |  |  | 倾向(°) |  |  |  |  | 倾角(°) |  |  | 厚度(m) |  |  |  | 滑带土名称 |  |  |  |  | 滑带土性状 |  |
|  |  | £线形 £弧形 £阶形 £起伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £粘土 £粉质粘土 £含砾粘土 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用 |  |  |  |  | £耕地 £草地 £园地 £林地 £建筑 £其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变形活动特征 | 现今变形迹象 |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部 位 |  |  |  |  |  |  |  | 特 征 |  |  |  |  |  | 初现时间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | £拉张裂缝 £剥、坠落 £剪切裂缝 £树木歪斜 £地面隆起 £建筑变形 £地面沉降 £渗冒浑水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变形活动阶段 |  |  |  |  |  |  | £初始蠕变阶段；£加速变形阶段；£剧烈变形阶段；£破坏阶段；£休止阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目前稳定状况 |  |  |  |  |  |  | £稳定 £较稳定 £不稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发展趋势分析 |  |  | £稳定 £较稳定 £不稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑 坡 危 害 | 已造成危害 |  | 死亡人数 |  |  |  |  | 损坏房屋 |  |  |  |  | 毁路(m) |  |  |  |  | 毁渠(m) |  |  | 其它危害 |  |  |  |  | 直接损失(万元) |  |  |  |  | 间接损失(万元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 户 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灾情等级 |  |  |  |  | £特大型 £大型 £中型 £小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 危害对象 |  |  |  |  | £县城 £村镇 £居民点 £学校 £矿山 £工厂 £水库 £电站 £农田 £饮灌渠道 £森林 £公路 £河流 £铁路 £输电线路 £通讯设施 £国防设施 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潜在危害 |  | 威胁人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 威胁财产(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 险情等级 |  |  |  |  | £特大型 £大型 £中型 £小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 威胁对象 |  |  |  |  | £县城 £村镇 £居民点 £学校 £矿山 £工厂 £水库 £电站 £农田 £饮灌渠道 £森林 £公路 £河流 £铁路 £输电线路 £通讯设施£国防设施£其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与矿业活动关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测建议 |  |  |  |  | £定期目视检查 £安装简易监测设施 £地面位移监测 £深部位移监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 |  |  |  |  | £群测群防 £专业监测 £搬迁避让 £工程治理 £应急排危除险 £立警示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 滑坡及其隐患描述 |  |
| --- | --- |
| 示 意 图 | 平面图 |
|  | 剖面图 |

调查人：                       记录人：			  审核人：			  填表日期：

表C.5给出了关闭煤矿泥石流及其隐患的调查内容。

表C.5 矿山泥石流及其隐患调查表

矿山名称：												图幅编号：

| 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生时间 |  |  |  |  |  |  | £已发生( 年 月 日)；£潜在泥石流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 省 市(县) 镇(乡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沟口位置 | N: E: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高 程 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水动力类型 | £暴雨 £冰川 £溃决 £地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沟口巨石大小(m) |  |  |  |  |  |  |  | Φa |  |  |  |  |  |  | Φb |  |  |  | Φc |  |
| 诱发降水量 | 24h mm, 12h mm, 1h mm, 10min mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补给途径 | £面蚀 £沟岸崩滑 £沟底再搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补给区位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £上游 £中游 £下游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沟口扇形地特征 | 扇形地完整性(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 扇面冲淤变幅 |  |  |  |  |  |  | ± |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发展趋势 |  |  |  |  |  | £下切 £淤高 |  |  |  |  |  |
|  | 扇长(m) |  |  |  |  |  |  |  |  | 扇宽(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩散角(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挤压大河 |  |  | £河形弯曲主流偏移 £主流偏移 £主流只在高水位偏移 £主流不偏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质构造 | £顶沟断层 £过沟断层 £抬升区 £沉降区 £褶皱 £单斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地震烈度(度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不良地质体情况 | 滑 坡 |  |  | 活动程度 |  |  |  |  |  | £严重 £中等 £轻微 £一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规模 |  |  |  |  | £大 £中 £小 |  |  |  |  |  |
|  | 人工弃渣 |  |  | 活动程度 |  |  |  |  |  | £严重 £中等 £轻微 £一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规模 |  |  |  |  | £大 £中 £小 |  |  |  |  |  |
|  | 自然堆积 |  |  | 活动程度 |  |  |  |  |  | £严重 £中等 £轻微 £一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规模 |  |  |  |  | £大 £中 £小 |  |  |  |  |  |
| 土地利用(%) | 林地 |  |  | 园地 |  |  |  |  |  | 草地 |  |  |  |  |  | 缓坡耕地 |  |  |  |  |  |  |  | 陡坡耕地 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑用地 |  |  |  |  | 其它： |  |  |
| 防治措施 | £有 £无 |  |  | 类型 |  |  |  |  |  | £稳拦 £排导 £避绕 £生物工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测措施 | £有 £无 |  |  | 类型 |  |  |  |  |  | £雨情 £泥位 £专人值守 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害对象 | £县城 £村镇 £居民点 £学校 £矿山 £工厂 £水库 £电站 £农田 £饮灌渠道 £森林 £公路 £河流 £铁路 £输电线路 £通讯设施 £国防设施 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造成危害 | 死亡人数(人) |  |  |  |  |  |  |  | 直接经济损失(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灾情等级 |  |  |  |  |  |  | £特大型 £大型 £中型 £小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泥石流特征 | 爆发频率(次/年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泥石流类型 |  |  |  |  |  | £泥流 £泥石流 £水石流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £沟谷型 £山坡型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冲出方量(m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规模等级 |  |  |  |  |  | £巨型 £大型 £中型 £小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泥位(m) |  |  |  |
| 泥石流综合评判 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.不良地质现象 |  | £严重 £中等 £轻微 £一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.补给段长度比(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.沟口扇形地 |  | £大 £中 £小 £无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.主沟纵坡(‰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.新构造影响 |  | £强烈上升区； £上升区； £相对稳定区； £沉降区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.植被覆盖率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.冲淤变幅(m) |  | ± |  |  |  | 8.岩性因素 |  |  |  |  | £土及软岩 £软硬相间 £风化和节理发育的硬岩 £硬岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.松散物储量(104m³/km²) |  |  |  |  |  | 10.山坡坡度(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.沟槽横断面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £V型谷(谷中谷、U型谷)£拓宽U型谷 £复式断面 £平坦型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.松散物平均厚(m) |  |  |  |  |  | 13.流域面积(km²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.相对高差(m) |  |  |  |  |  | 15.堵塞程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £严重 £中等 £轻微 £无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分 | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 总分 |  |  |
| 易发程度 | £高易发 £中易发 £低易发 £不易发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发展阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  | £发育期 £旺盛期 £衰退期 £停歇或终止期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜在危害 | 威胁人数(人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 威胁财产(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 险情等级 |  |  |  |  | £特大型 £大型 £中型 £小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 威胁对象 |  |  |  |  | £县城 £村镇 £居民点 £学校 £矿山 £工厂 £水库 £电站 £农田 £饮灌渠道 £森林 £公路 £河流 £铁路 £输电线路 £通讯设施 £国防设施 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测建议 | £雨情 £泥位 £专人值守 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 | £群测群防 £专业监测 £搬迁避让 £工程治理 £应急排危除险 £立警示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泥石流及其隐患描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示 意 图 | 平面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 剖面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：                        记录人：			  审核人：	       填表日期：

表C.6给出了关闭煤矿地下含水层影响破坏的调查内容。

表C.6 煤矿地下含水层影响破坏调查表

矿山名称：                                                                       图幅编号：

| 矿床水文地质类型 |  | □孔隙充水矿床 □裂隙充水矿床 □岩溶充水矿床 |  |  |  |  |  | 采矿活动影响的含水层类型 |  |  |  | □孔隙含水层 □裂隙含水层 □岩溶含水层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受影响的主要含水岩组水文地质特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿活动对含水岩组的影响 |  |  |  |  |
| 名称 | 岩性 | 厚度 | 埋深 |  | 富水性 | 渗透系数 | 矿化度 |  | 水化学类型 | 影响方式 |  | 结构 | 水位 | 水质 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □抽排 □污染 □串漏 □其它 |  | □揭穿□压实 □其它 | □下降 m □疏干□其它 | □改变 □不改变 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □抽排 □污染 □串漏 □其它 |  | □揭穿□压实 □其它 | □下降 m □疏干□其它 | □改变 □不改变 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □抽排 □污染 □串漏 □其它 |  | □揭穿□压实 □其它 | □下降 m □疏干□其它 | □改变 □不改变 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □抽排 □污染 □串漏 □其它 |  | □揭穿□压实 □其它 | □下降 m □疏干□其它 | □改变 □不改变 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □抽排 □污染 □串漏 □其它 |  | □揭穿□压实 □其它 | □下降 m □疏干□其它 | □改变 □不改变 |
| 以往 矿坑排水量 | （万吨/年） |  |  |  |  | 矿坑最低排水点高程 |  |  | 米 | 矿区地下水位下降区面积 |  |  | （公顷） |  |
| 矿坑水来源 | □地下水 □大气降水 □地表水 □老窑或废弃矿井积水 |  |  |  |  | 矿坑充水途径 |  |  | □断裂构造 □岩溶塌陷 □底板突破 □顶板破坏 □采空裂缝 □其它 |  |  |  |  |  |
| 周边井泉水位变化 | □井水位下降幅度： m；□泉流量减少幅度： m3/s；□变化不明显； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水监测 | 监测井（点）数量 |  |  | 监测内容 |  |  |  | 监测层位 |  |  | 监测频率 |  | 监测结果 |  |
|  |  |  |  | □水位 □水质 □水量 □水温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人： 	                记录人：	            审核人：	                                 调查日期：	   年    月	 日

表C.7给出了关闭煤矿水质样品采集记录内容。

表C.7 水质样品采集记录表

矿山名称：								天气：		          图幅编号：

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  | 水样类型 |  |  | £井 泉£ £地表水体 其它： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 省 市(县) 镇(乡) 村（庄） |  |  |  |  |  |  |  | 坐标 |  |  |  |  |
| 井 | 水位埋深（m） |  |  | 井径 （m） |  |  |  | 井深 （m） |  |  | 温度 (℃) |  | 气温 (℃) |  |
|  | 是否 完整井 | £是 £否 |  | 井用途 |  | £农田灌溉 £人畜饮用 £工矿生产 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 井的类型 | £筒井 £管井 |  |  |  | 井壁结构 |  |  | £砖砌 £片石砌 £铁管 £其它： |  |  |  |  |  |
|  | 含水层地层/岩性 |  |  |  | £松散地层 £基岩地层 £火成岩/变质岩 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泉 | 类型 |  | £上升泉 £下降泉 £其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理性状 |  | 颜色： 温度： (℃) 气温： (℃) 透明： 气味： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地表水体 | 类型 |  | £河流 £矿排水 £坑塘 £其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取样位置 |  | £源头 £上游 £中游 £下游 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理性质 |  | 颜色： 温度： (℃) 气温： (℃) 透明： 气味： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 | 污染源 类型 |  | £矿排水 £矸石山/堆 £洗煤厂 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源 位置 |  | £河道外 m, £河道边 £河道中 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样容器 |  |  | £2.5升聚乙烯塑料桶 £5升聚乙烯塑料桶 £1升棕色玻璃瓶 £0.5升无菌袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边环境描述： N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：			        记录人：			  审核人：		    填表日期：

表C.8给出了关闭煤矿水位观测的记录内容。

表C.8 水位观测记录表

矿山名称：								天气：

| 观测编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 观测类型 |  |  |  |  |  | £长观孔 £水井 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测点 地面标高（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  |  | 省 市(县) 镇(乡) 村（庄） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长观孔 | 水位埋深（m） |  |  |  | 孔径 （mm） |  |  |  |  | 孔深 （m） |  |  |  |  |  |  | 温度 (℃) |  |  |  | 气温 (℃) |  |  |  |
|  | 是否 完整孔 |  | £是 £否 |  | 孔现 用途 |  | £观测水位 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 孔类型 |  | £筒井 £管井 |  |  |  | 孔壁结构 |  |  |  |  |  |  | £砖砌 £片石砌 £铁管 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水层 |  | £新生界： £基岩地层： £煤系： £奥灰： £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶板（m） |  | 底板（m） |  | 厚度（m） |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水井 | 水位埋深（m） |  |  |  | 井径 （m） |  |  |  |  | 井深 （m） |  |  |  |  |  |  | 温度 (℃) |  |  |  | 气温 (℃) |  |  |  |
|  | 是否 完整井 |  | £是 £否 |  | 井用途 |  | £农田灌溉 £人畜饮用 £工矿生产 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 井类型 |  | £筒井 £管井 |  |  |  | 井壁结构 |  |  |  |  |  |  | £砖砌 £片石砌 £铁管 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水层 |  | £新生界： £基岩地层： £煤系： £奥灰： £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以往观测记录（m） | .01 |  |  | .01 |  |  |  | .01 |  |  |  | .01 |  |  |  |  |  | .01 |  |  |  | .01 |  |  |
|  | .02 |  |  | .02 |  |  |  | .02 |  |  |  | .02 |  |  |  |  |  | .02 |  |  |  | .02 |  |  |
|  | .03 |  |  | .03 |  |  |  | .03 |  |  |  | .03 |  |  |  |  |  | .03 |  |  |  | .03 |  |  |
|  | .04 |  |  | .04 |  |  |  | .04 |  |  |  | .04 |  |  |  |  |  | .04 |  |  |  | .04 |  |  |
|  | .05 |  |  | .05 |  |  |  | .05 |  |  |  | .05 |  |  |  |  |  | .05 |  |  |  | .05 |  |  |
|  | .06 |  |  | .06 |  |  |  | .06 |  |  |  | .06 |  |  |  |  |  | .06 |  |  |  | .06 |  |  |
|  | .07 |  |  | .07 |  |  |  | .07 |  |  |  | .07 |  |  |  |  |  | .07 |  |  |  | .07 |  |  |
|  | .08 |  |  | .08 |  |  |  | .08 |  |  |  | .08 |  |  |  |  |  | .08 |  |  |  | .08 |  |  |
|  | .09 |  |  | .09 |  |  |  | .09 |  |  |  | .09 |  |  |  |  |  | .09 |  |  |  | .09 |  |  |
|  | .10 |  |  | .10 |  |  |  | .10 |  |  |  | .10 |  |  |  |  |  | .10 |  |  |  | .10 |  |  |
|  | .11 |  |  | .11 |  |  |  | .11 |  |  |  | .11 |  |  |  |  |  | .11 |  |  |  | .11 |  |  |
|  | .12 |  |  | .12 |  |  |  | .12 |  |  |  | .12 |  |  |  |  |  | .12 |  |  |  | .12 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描述： N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：			        记录人：			  审核人：		    填表日期：

表C.9给出了关闭煤矿水文长观孔观测调查的记录内容。

表C.9 水文长观孔观测点记录表

矿山名称：												       图幅编号：

| 编号 |  | 坐 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 省 市（县） 镇(乡) 村（庄） |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 坐 标 |  |  |  |
| 地点 | 河北省 市（县） 镇(乡) 村（庄） |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 坐 标 |  |  |  |
| 地点 | 河北省 市（县） 镇(乡) 村（庄） |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 坐 标 |  |  |  |
| 地点 | 河北省 市（县） 镇(乡) 村（庄） |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 坐 标 |  |  |  |
| 地点 | 河北省 市（县） 镇(乡) 村（庄） |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  |  |  |

调查人：		              记录人：	    	审核人：		填表日期：

表C.10给出了关闭煤矿地形地貌及土地破坏野外调查内容。

表C.10 地形地貌及土地破坏野外调查表

矿山名称：									                          编号：

| 地形地貌景观类型 |  |  | £平原；£丘陵；£山地；£盆地；£高原； £其它 |  |  |  |  | 坐标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  |  | 省 市（县） 镇(乡) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地形地貌破坏影响对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 影响程度 |  |
| 破坏的地质遗迹类型 |  |  | £典型地层剖面；£重要的古生物化石点；£地质公园 |  |  |  |  |  |  | £严重 £较严重 £较轻 |  |
| 各种自然保护区 |  |  | £在核心区；£在保护区；£在缓冲区；£不在范围内 |  |  |  |  |  |  | £严重 £较严重 £较轻 |  |
| 城市周边 |  |  | £景观破坏明显，距离城市周边 km；£不明显 |  |  |  |  |  |  | £严重 £较严重 £较轻 |  |
| 主要交通干线两侧 |  |  | £景观破坏明显，距离交通干线 km；£不明显 |  |  |  |  |  |  | £严重 £较严重 £较轻 |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地形地貌破坏方式及面积 | 露天采场 |  | £耕地 m²；£林地 m²；£草地 m²；£园地 m²；£荒地 m²；£其它 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业广场 |  | £耕地 m²；£林地 m²；£草地 m²；£园地 m²；£荒地 m²；£其它 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤矸石山 |  | £耕地 m²；£林地 m²；£草地 m²；£园地 m²；£荒地 m²；£其它 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤矸石堆 |  | £耕地 m²；£林地 m²；£草地 m²；£园地 m²；£荒地 m²；£其它 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤场 |  | £耕地 m²；£林地 m²；£草地 m²；£园地 m²；£荒地 m²；£其它 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路 |  | £耕地 m²；£林地 m²；£草地 m²；£园地 m²；£荒地 m²；£其它 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗煤厂 |  | £耕地 m²；£林地 m²；£草地 m²；£园地 m²；£荒地 m²；£其它 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面塌陷 |  | £耕地 m²；£林地 m²；£草地 m²；£园地 m²；£荒地 m²；£其它 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地裂缝 |  | £耕地 m²；£林地 m²；£草地 m²；£园地 m²；£荒地 m²；£其它 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 崩塌 |  | £耕地 m²；£林地 m²；£草地 m²；£园地 m²；£荒地 m²；£其它 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑坡 |  | £耕地 m²；£林地 m²；£草地 m²；£园地 m²；£荒地 m²；£其它 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泥石流 |  | £耕地 m²；£林地 m²；£草地 m²；£园地 m²；£荒地 m²；£其它 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  | £耕地 m²；£林地 m²；£草地 m²；£园地 m²；£荒地 m²；£其它 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已有治理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 |  |  | £恢复原貌 £专业监测 £搬迁避让 £工程治理 £应急排危除险 £立警示牌 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅游资源 |  |  | 类型 |  | 规模 |  | 位置 |  |  |  |  |
| 文字描述及平、剖面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：			           记录人：			  审核人：			  填表日期：

表C.11给出了关闭煤矿土地压占与破坏情况的调查内容。

表C.11 煤矿土地压占与破坏调查表

矿山名称：							                      图幅编号：

| 编号 |  |  | 坐 标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 省 市（县） 镇(乡) |  |  |  |  |  |  |
| 土地压占方式 |  | 类型及面积 |  |  |  | 总面积(km²) | 备注 |
| 露天煤矿压占土地 |  | £耕地 km²， £林地 km²， £草地 km²，£园地 km²，£荒地 km²，£其它 km² |  |  |  |  |  |
| 工业广场压占土地 |  | £耕地 km²， £林地 km²， £草地 km²，£园地 km²，£荒地 km²，£其它 km² |  |  |  |  |  |
| 煤矸石山压占土地 |  | £耕地 km²， £林地 km²， £草地 km²，£园地 km²，£荒地 km²，£其它 km² |  |  |  |  |  |
| 煤矸石堆压占土地 |  | £耕地 km²， £林地 km²， £草地 km²，£园地 km²，£荒地 km²，£其它 km² |  |  |  |  |  |
| 煤场压占土地 |  | £耕地 km²， £林地 km²， £草地 km²，£园地 km²，£荒地 km²，£其它 km² |  |  |  |  |  |
| 铁路压占土地 |  | £耕地 km²， £林地 km²， £草地 km²，£园地 km²，£荒地 km²，£其它 km² |  |  |  |  |  |
| 洗煤厂压占土地 |  | £耕地 km²， £林地 km²， £草地 km²，£园地 km²，£荒地 km²，£其它 km² |  |  |  |  |  |
| 其它 |  | £耕地 km²， £林地 km²， £草地 km²，£园地 km²，£荒地 km²，£其它 km² |  |  |  |  |  |
| 影响程度 |  | £严重 £较严重 £较轻 |  |  | 压占总面积(km²) |  |  |
| 已有治理措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 |  | £恢复原貌 £专业监测 £搬迁避让 £工程治理 £应急排危除险 £立警示牌 £其它： |  |  |  |  |  |
| 照片编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文字描述及示意图： |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：			               记录人：			审核人：			填表日期：

表C.12给出了关闭煤矿土壤污染调查及样品采集记录内容。

表C.12 土壤污染调查及固体样品采集记录表

矿山名称：												             图幅编号：

| 样品编号 |  |  |  | 坐标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类别 | £土壤样 £煤矸石 £粉煤灰 £其它： |  |  | 地理位置 |  | 省 市(县) 镇(乡) 村（庄） |  |
| 地形地貌 | £山地 £丘陵 £平原 £盆地 £高原 £其它： |  |  |  |  |  |  |
| 土地类型 | £耕地 £果园地 £林地 £草地 £荒地 £其它 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤类型 | £褐土 £塿土 £黄土 £沙土 £其它 |  |  |  |  |  |  |
| 耕地类型 | £旱地 £水浇地 £水田 £其它 |  |  |  |  |  |  |
| 农 作 物 | £小麦 £玉米 £水稻 £蔬菜类 £果类 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 样品颜色 |  | 样品重量 （kg） | £1 £2 £各1 £其他 |  | 采样深度 （m） |  | £0.1 £0.2 £0.5 £矸石山覆土 £其他 |
| 测试项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉水源 | £河湖 £井 £泉 £矿坑排水 £生活污水 £其它 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤样周边污染源及距离 | £矿坑废水( m) £洗煤废水( m) £粉煤灰淋溶水( m) £煤矸石淋溶水( m) £煤矸石扬尘( m) £生活污水( m) £其它( m) |  |  |  |  |  |  |
| 现有污染 防治措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 周围环境及采样点描述： N |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：		           记录人：			  审核人：		      	填表日期：

表C.13给出了关闭煤矿矸石山安全隐患调查内容。

表C.13 煤矸石山调查表

矿山名称：										        图幅编号：

| 编号 |  |  |  |  |  | 坐标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 省 市(县) 镇(乡) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有矸石量 （万t） |  |  | 堆积时间 （年） |  |  |  |  | 矸石山型式 |  | £圆锥形 £其它： |
| 矸石山体积 （m3） |  |  | 矸石山高度 （m） |  |  |  |  | 占地面积 （m2） |  |  |
| 矸石岩性 |  |  | 矸石直径（mm) |  |  |  |  | 其它 |  |  |
| 主采煤层 | 煤 | 顶板岩性： 底板岩性： |  | 煤 | 顶板岩性： 底板岩性： |  |  |  | 煤 | 顶板岩性： 底板岩性： |
| 周围地形地貌 |  | £中低山地 £低山丘陵 £平原盆地 £戈壁沙漠 £河谷阶地 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周围土地类型 |  | £耕地 £果园地 £林地 £草地 £荒地 £其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周围土壤类型 |  | £褐土 £塿土 £黄土 £沙土 £其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周围耕地类型 |  | £旱地 £水浇地 £水田 £其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周围农作物 |  | £小麦 £玉米 £水稻 £菜地 £果园 £其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以往矸石山化验报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矸石利用情况：£筑路 £填料 £制砖 £发电 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矸石山曾出现的问题及采取的解决办法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：		        记录人：		    	审核人：  	       	填表日期：

- 附 录 D

（规范性）

关闭煤矿剩余资源调查表格

表D.1给出了关闭煤矿剩余煤炭及其它有益矿产资源调查内容。

表D.1 煤矿剩余煤炭及其它有益矿产调查表

| 矿山名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地理位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建井时间 |  |  |  |  |  |  | 闭坑时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积（km²） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开采标高（m） |  |  |
| 主采煤层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 煤岩特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤层稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 煤质、结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶、底板岩性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 煤矿采出量及回采率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资源/储量 注销概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剩余资源/储量及其分布 （单位：万吨） |  |  |  | 煤层 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 总计 |  |
|  |  |  |  | 分布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资源/储量剩余原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剩余资源/储量及未来可利用的资源处理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤的工业用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤质 特征 | 水 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灰 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发 热 量 （%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥 发 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地质特征 及其它开采地质条件 （主采煤层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陷 落 柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冲 击 地 压 |  |  |  |  |  |
| 其它有益矿产（煤系地层共伴生矿产：菱铁矿、褐铁矿、黄铁矿、耐火粘土、铝土矿、油页岩、石膏、石灰石，以及稀有元素锗、镓、硒、钍、铀等）及以往利用途径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：		                      记录人：		        	审核人：  	       	                  填表日期：

表D.2给出了关闭煤矿地下空间及矿井水资源调查内容。

表D.2 煤矿地下空间及矿井水调查表

| 矿山名称 |  |  |  |  |  |  |  | 地理位置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建井时间 |  | 闭坑时间 |  |  |  |  |  | 面积（km²） |  |  |  |  |
| 主采煤层 |  |  |  | 开采标高（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采空区 | 位置 |  | 面积（km2） | 积水量（m3） |  | 积水面积（m2） |  |  | 积水范围 |  | 其他 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井下空间 （m³） | 井底车场 |  | 主井 |  |  | 副井 |  |  |  |  | 岩巷 |  |
| 以往利用 途径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿井水资源 | 含水层 |  |  |  |  |  | 受影响含水层评价 |  |  |  |  | 采矿对水质影响 |
|  | 涌水量（m3/h） |  | 平均 |  | 最大 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 涌水量构成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以往利用 途径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：		              记录人：            审核人：           填表日期：

表D.3给出了关闭煤矿土地、煤层气、煤矸石及其他伴生资源调查内容。

表D.3 煤矿土地、煤层气、煤矸石及其它伴生资源调查表

| 矿山名称 |  |  |  |  |  | 主要可采煤层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地理位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建井时间 |  |  |  |  | 闭坑时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 （km²） |  |  |  |  |  |  |  |  | 开采标高（m） |  |  |  |  |
| 井口名称 |  | 横坐标X |  |  |  |  |  | 纵坐标Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 井口标高Z |  |  |  |  |  | 井底标高 |  |  |  |  |
| 主井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地 | 压占 类型 | 工业广场（万m2） |  |  |  |  |  | 矸石山（堆）（万m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿山道路（万m2） |  |  |  |  |  | 合计 |  | 备注 |  |  |
|  | 压占 面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以往利用途径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤层气 |  | 绝对瓦斯涌出量（m3/min） |  | 相对瓦斯涌出量 （m3/t） |  |  |  |  | 二氧化碳绝对涌出量（m3/min） |  |  |  |  |  | 二氧化碳相对涌出量（m3/t） |  |  | 采面最大绝对瓦斯涌出量（m3/min） |  |  |  |  | 掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m3/min） |  |  |  | 矿井瓦斯等级鉴定 |  |  |
|  |  | 以往利用途径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矸石山 |  | 剩余规模（万吨） |  |  |  |  | 占地面积（m2） |  |  |  |  |  |  | 修建挡墙后面积（m2） |  |  |  |  |  |  | 高度（m） |  |  | 以往用途 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否自燃 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 微量有益元素 |  | 元素名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最高值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以往利用途径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它伴生资源 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矿产描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以往利用途径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿产伴生资源评述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：		                      记录人：                        审核人：                 填表日期：

表D.4给出了关闭煤矿地下含水层调查内容。

表D.4 煤矿含水层调查表

| 矿山名称 |  |  |  |  | 地理位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建井时间 |  | 闭坑时间 |  |  | 面积（km²） |  |  |
| 主采煤层 |  |  | 开采标高（m） |  |  |  |  |
| 含水层名称 |  |  | 厚度 最小-最大∕一般 （m） | 富水性 | 单位涌水量 最小-最大∕一般 （L/（s·m）） | 水化学类型 | 受影响程度 |
| 以往利用途径 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：		             记录人：           审核人：         填表日期：

# 附 录 E

（规范性）

煤矿地质环境遥感影像解译标志表

煤矿地质环境遥感影像解译标志表见表E.1。

表E.1 煤矿地质环境遥感影像解译标志表

调查时间：         年      月      日                             天气：

| 煤矿名称 | 调查点编号 | X | Y | 解译内容 | 面积/km2 | 验证结果 | 影像时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

解译人：		                 调查人：	                  	审核人：

# 附 录 F

（资料性）

关闭煤矿地质环境问题评价标准和严重程度等级划分表

表F.1 地质灾害影响程度等级表

| 地质灾害类型 | 影响程度分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般 | 较轻 | 较严重 | 严重 |
| 地面塌陷面积 （km2） | ≤0.1 | 0.1~1（含） | 1~10（含） | >10 |
| 地裂缝 | 长度≤100m，或裂缝密度≤0.1条/km2 | 长度100～300m，或裂缝密度0.1～0.2条/km2 | 长度300～500m，或裂缝密度0.2～0.3条/km2 | 长度≥500m，或裂缝密度≥0.3条/km2 |
| 崩塌体积 | 无矸石山，或仅为小矸石堆 | 大矸石堆，或矸石山已治理，处于稳定状态 | 矸石山处于欠稳定状态，近期有碎矸石掉块现象 | 矸石山处于欠稳定-不稳定状态，近期有矸石掉块现象 |

F.2采矿活动对含水层破坏影响程度分级表

| 影响程度分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般 | 较轻 | 较严重 | 严重 |
| 1.矿井正常涌水量小于2000m3/d。 2.矿区及周围主要含水层水位下降幅度小。 3.矿区及周围地表水体未漏失。 4.未影响到矿区及周围生产生活供水。 | 1.矿井正常涌水量小于2000~3000m3/d。 2.矿区及周围主要含水层水位下降幅度较小。 3.矿区及周围地表水体基本未漏失。 4.基本未影响到矿区及周围生产生活供水。 | 1.矿井正常涌水量3000～10000m3/d。 2.区域地下水水位下降。 3.矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈半疏干状态。 4.矿区及周围地表水体漏失较严重。 5.影响矿区及周围部分生产生活供水。 6、采煤或关闭煤矿造成地下水污染地下水 | 1.矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道。 2.矿井正常涌水量大于10000m3/d。 3.区域地下水水位下降。 4.矿区周围主要含水层水位大幅下降，或呈疏干状态，地表水体漏失严重。 5.不同含水层（组）串通水质恶化。 6.影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难。 |
| 注：评估分级确定采取上一级别优先原则，只要有一条符合者即为该级别。 |  |  |  |

表F.3地表水、地下水综合污染评价分级

| 等级划定 | 综合污染指数 | 污染等级 | 污染水平 | 影响程度分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | Pz≤0.7 | 安全 | 清洁 | 一般 |
| Ⅱ | 0.7＜Pz≤1.0 | 警戒线 | 尚清洁 | 较轻 |
| Ⅲ | 1.0＜Pz≤2.0 | 轻污染 | 轻度污染 | 较严重 |
| Ⅳ | 2.0＜Pz≤3.0 | 中污染 | 受到中度污染 |  |
| Ⅴ | Pz＞3.0 | 重污染 | 污染相当严重 | 严重 |

表F.4地形地貌景观影响程度分级表

| 一般 | 较轻 | 较严重 | 严重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.对原生的地形地貌景观影响和破坏程度小。 2.对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响轻。 3.地形地貌景观破坏率≤10％。 | 1.对原生的地形地貌景观影响和破坏程度小。 2.对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻。 3.地形地貌景观破坏率10%～20％。 | 1.对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大。 2.对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重。 3.地形地貌景观破坏率20～40％。 | 1.对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大。 2.对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重。 3.地形地貌景观破坏率>40％。 |
| 注：评估分级确定采取上一级别优先原则，只要有一条符合者即为该级别。 |  |  |  |

表F.5 土地压占与破坏影响程度分级表

| 一般 | 较轻 | 较严重 | 严重 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤0.05 | 0.05~0.15（含） | 0.15~0.25（含） | >0.25 |
| 注：占用与破坏是指工业广场＋矸石山（堆）＋矿山道路＋地质灾害破坏及占压土地面积总和（km2） |  |  |  |

表F.6 农田土壤重金属污染等级

| 等级划定 | 单项污染指数/Pi | 单项污染超标倍数/Pci | 污染等级 | 污染水平 | 影响程度分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | Pi≤1.0 | Pci≤0 | 安全级 | 土壤未受到重金属污染 | 一般 |
| Ⅱ | 1.0＜Pi≤2.0 | 0≤Pci＜1.0 | 轻度污染 | 土壤受到某重金属轻度污染 | 较轻 |
| Ⅲ | 2.0＜Pi≤3.0 | 1.0≤Pci＜2.0 | 中度污染 | 土壤受到某重金属中度污染 | 较严重 |
| Ⅳ | 3.0＜Pi≤5.0 | 2.0≤Pci＜3.0 | 重度污染 | 土壤受到某重金属严重污染 |  |
| Ⅴ | Pi≥5.0 | Pci≥3.0 | 极严重污染 | 土壤受某重金属极严重污染 | 严重 |

表F.7 矿山地质环境背景影响程度分级表

| 类别 | 一般 | 较轻 | 较严重 | 严重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形地貌 | 平原 | 丘陵 | 低山 | 中低山 |
| 年平均降水量(mm) | ≥700 | 600（含）~700 | 450~600 | ≤450 |
| 植被覆盖度(%) | ≥40 | 30（含）~40 | 20~30 | ≤20 |

# 附 录 G

（资料性）

地表水、地下水、土壤污染计算方法

G.1  污染物超标率

PBi=NBiNi×100％………………………………………（G.1）

式中：

PBi——超标率，超标率表示某种污染物在调查区的污染超标程度；

NBi——污染物超标样点数；

Ni——评价样点总数。

G.2  单项污染指数

Pi=CiC0 …………………………………………………（G.2）

式中：

P —— 单项污染指数；

Ci —— 地表水、地下水或土壤某点样品中某污染物的实测含量（地下水单位mg/L，土壤单位mg/kg）；

CO ——地表水、地下水或土壤国家标准中某污染物的限值（地下水单位mg/L，土壤单位mg/kg）；

单项污染指数＞1，表明该污染物超过了国家地下水或土壤中相应的污染物限值。其值愈大，表明超标愈严重。

G.3 单项污染超标倍数

Pbi=Ci/（CO - Ci）……………………………………………（G.3）

式中：

Pbi ——地表水、地下水或土壤中某污染物的超标倍数；

Ci ——地表水、地下水或土壤某点样品中某污染物的实测含量（地下水单位mg/L，土壤单位mg/kg）；

CO ——地表水、地下水或土壤国家标准中某污染物的限值（地下水单位mg/L，土壤单位mg/kg）；

单项污染超标倍数＞0，表明该点污染物超过了国家地下水或土壤中相应的污染物限值。其值愈大，表明超标愈严重。

G.4 综合污染指数

PZ=(Pimax)2+Pi22………………………………………（G.4）

式中：

Pz——综合污染指数；

Pimax——同一样品中多种污染物种最大单项污染指数；

Pi——同一样品中多种污染物中单项污染指数平均值。

# 附 录 H

（规范性）

关闭煤矿多要素综合调查评价成果报告编写提纲

H.1 摘要

项目背景、调查方法、主要成果。

H.2 第一章 前言

H.2.1 第一节 项目概况

项目来源、目的任务。

H.2.2 第二节 调查区概况

调查区范围、交通位置。

H.2.3 第三节 工作方法及工作量完成情况

工作标准、工作思路、工作方法、工作量完成情况。

H.2.4 第四节 主要成果及工作质量评述

H.3 第二章 关闭煤矿多要素调查方法

H3.1第一节 主要包括资料收集与分析

H3.2 第二节 遥感调查（含无人机航测调查——土地利用、塌陷地、矸石山、生态）

H3.3 第三节 野外调查（测量——塌陷地、矸石山、地裂缝）

H3.4 第四节 物探（探查——采空区、富水性）

H3.5 第五节 化探(水土样品采集)

H3.6 第六节 数据库建设

H.4 第三章 区域地质环境概况

H4.1 第一节 自然地理

H4.2 第二节 地层与构造

H4.3 第三节 气象与水文

H4.4 第四节 生态环境（土地，生态功能，生态红线—叠加煤矿矿区分布）

H4.5 第五节 矿产资源概况（矿山、资源类型、煤炭）

H4.6 第六节 社会经济(全省、几大矿区)

H.5 第四章 煤炭资源开发利用及煤矿关闭现状

H.5.1 第一节 煤炭资源概况

分布、规模等

H.5.2 第二节 煤炭资源开发利用现状

开发利用历史及现状、开发利用方式、矿山规模、矿业布局、矿业经济地位等。

H.5.3 第三节 关闭煤矿基本情况

调查区关闭煤矿分类、已关闭、计划关闭、关闭原因、剩余煤矿等基本情况。

H.6 第五章 关闭煤矿地质环境问题及地质环境评价

H.6.1 第一节 关闭煤矿地质环境问题

概述调查区主要矿山地质环境问题类型及分布特征。关闭煤矿地质环境问题及其危害

主要包括矿山地质灾害、地形地貌景观破坏、含水层破坏、土地资源破坏、水土污染等，以及地质环境问题影响程度单项评价和问题产生的危害分析。依据矿山地质环境问题的复杂程度，可分节分述。

H.6.2第二节 关闭煤矿地质环境问题分布特征

全省1:50万图、分矿区插图

H.6.3 第三节 关闭煤矿地质环境影响评价

评价原则、评价方法、评价指标的建立、分级和权值确定，关闭煤矿地质环境综合评价和影响评述等；

关闭煤矿地质环境影响综合评价。

H.7 第六章 关闭煤矿地质环境治理与生态恢复

H.7.1 第一节 关闭矿山地质环境治理技术与生态恢复模式

包括国内外关闭矿山环境治理方法与技术、生态恢复模式。根据需要可采用案例的形式介绍。

H.7.2 第二节 调查区关闭煤矿地质环境治理与生态恢复典型案例与治理模式

典型案例：选择调查区关闭煤矿地质环境治理与生态恢复成功案例，进行详细介绍。

调查区模式：总结分析调查区关闭煤矿地质环境治理与生态恢复模式。

H.7.3 第三节 关闭煤矿地质环境治理与生态恢复对策

已关闭煤矿地质环境治理过程中存在问题分析与对策；

未来矿山关闭矿山基本情况及潜在问题分析与对策，重点提出关闭前应采取措施或对策；

关闭煤矿地质灾害及其隐患问题的防治措施、预期成效，主要包括固废堆场处理处置措施；含水层保护措施；地面塌陷（地裂缝）治理措施；土地破坏中可利用、可恢复土地的类型、面积及利用措施等；

地质环境治理与生态恢复建议，包括地质环境监测网络、闭矿规划、环境管理等。

H.8 第七章 关闭煤矿剩余资源利用潜力分析

H.8.1 第一节 剩余资源现状

剩余资源类型、规模、质量等。

H.8.2 第二节 主要矿区资源利用潜力分析

H.8.3 第三节 关闭煤矿剩余资源保护与再利用对策

国内外、调查区保护与利用现状，资源高效利用地质保障技术、对策与建议；

关闭煤矿剩余资源再利用对策。

H.9 第八章 结论与建议

H.9.1 第一节 结论

H.9.2 第二节 建议

H.10 附件

H.10.1 XXX调查区关闭煤矿地质环境调查评价成果图件；

H.10.2 XXX调查区关闭煤矿地质环境调查评价数据库；

H.10.3 XXX调查区典型矿山环境地质问题图片集。