无人驾驶矿用自卸车安全员操作标准

Operation standard for safety personnel of driverless mining dump truck

2023 - 01 - 10发布

2023 - 01 - 10实施

中国煤炭学会     发布

ICS 73.040

D24

团   体   标   准

T/CCS 2021053

目  次

目  次	I

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 岗位职责	1

5 操作规程	2

6 人工接管规范	9

参 考 文 献	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国煤炭学会提出并归口。

本文件起草单位：华能伊敏煤电有限责任公司。

本文件主要起草人：郑安，李树学、李继、张集、张波，李伟，袁金祥，赵耀忠，潘博，舒应秋，沈洋，马广玉，杨海军，刘强，咸金龙，王玉龙，董帅。

本文件为首次制定。

无人驾驶矿用自卸车安全员操作标准

- 范围

本文件规定了无人驾驶矿用自卸车（以下简称“车辆”）安全员的术语和定义、岗位职责、操作规程和人工接管规范等。

本文件适用于从事金属、非金属露天矿山及露天煤矿等固体矿产资源开采行业的完成无人化改造的电动轮矿用自卸卡车，其他具备低速、封闭运输条件的运输车辆可参照使用。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 无人驾驶矿用自卸车 Autonomous Mining Dump Truck

具有高精度定位、自主感知规划、自主避障和自主故障诊断功能，以自动的方式持续执行部分或全部驾驶任务行为的露天矿矿用自卸运输车辆。

  - 安全员 Safety Monitor

是指在车辆驾驶室内的随车人员，做好车辆安全自动行驶的日常看管、排查、点检、记录、上报、人工接管、紧急制动等工作。

- 岗位职责

  - 安全职责

安全员要加强安全知识的学习，具备安全驾驶车辆的技术能力，履行矿用自卸卡车司机岗位安全职责。

  - 自检自查

安全员在进行自检自查的同时必须接受监督与指导。

  - 记录上报

安全员应及时记录与上报无人驾驶系统运行时出现的问题、现象以及复现条件，以便进行问题定位。

  - 人工接管

安全员在无人驾驶系统运行时，应实时监督系统的运行状况，并在无人驾驶系统出现故障或发出警告提醒时，立即人工接管并操控车辆。

  - 紧急制动

如无法接管车辆执行物理驾驶，安全员应立即启动紧急制动功能。

- 操作规程

  - 车辆启动前

    - 总则

车辆运行前准备工作的整体要求可概括为：

——安全员必须明确无人驾驶车辆与有人驾驶车辆的区别，必须经过专门的技术培训，了解掌握车辆各控制系统的功能、各报警指示器的内容及各操纵系统的正确使用。

——安全员每班出车前必须对全车进行仔细的检查，确认各系统、各安全装置可靠后方可操控车辆。

——安全员必须了解掌握各指示器（警告信号灯）的指示内容，任何指示器亮，必须弄清楚原因，确认安全之后方可操纵车辆。

    - 车辆外观及组成系统状态检查

- 车辆外观检查

- 检查爬梯确保其没有损坏，与车架及平台的连接牢固、完好，确保无疑后，从爬梯到车辆驾驶平台保持清洁，调整两侧后视镜。

- 检查车辆驾驶平台区域，确保其没有损坏和开裂。确定无疑后进入驾驶室。

- 检查打开所有灯，包括前灯、后标志灯、尾部夜行、制动和倒车信号灯、警示（转向）、危险警报灯，确保清洁及灯光正常并清晰可见，然后返回到地面检查。

- 检查空气滤清器和发动机进气管是否有损坏或泄漏。

- 正确检查发动机机油油位，利用扶手梯子小心爬到油尺处台阶，按要求拉出量油尺，检查油位是否在安全、正确的范围。如果不在，在车辆运行前按要求把油加至正确油位。

- 检查前悬挂是否磨损、损坏或泄漏，检查其是否在正确的充注高度，是否与车体连接牢固。

- 检查前制动器和前桥主销是否有磨损、损坏、泄漏或松动，同时要检查前轮轴承密封区域和制动钳是否有泄漏、损坏的痕迹。

- 检查前部的转向系统部件：球轴承、安装销、横拉杆、转向臂和转向缸，如果有任何部件损坏、弯曲或泄漏，不准开动车辆，立即汇报。

- 检查前轮轮胎及轮辋总成，轮胎是否有深的伤痕或损坏，胎面花纹的磨损是否严重，两侧磨损是否均匀，轮辋夹子安装是否坚固，是否有丢失的螺母，轮胎充气压力是否合适。

- 检查左侧液压油箱是否损坏或泄漏，通过视窗螺母检查油量。

- 检查左侧液压油箱附近的液压元件或其它部件是否损坏或泄漏。

- 检查举升缸是否泄漏、磨损或损坏。检查举升缸上下连接是否牢固及有适当的润滑剂，油管是否完好。

- 检查后轮轮胎和轮辋总成，轮胎是否有深的伤痕或损坏，胎面花纹的磨损是否严重，两侧磨损是否均匀，轮辋夹子安装是否坚固，是否有丢失的螺母，轮胎充气压力是否合适。检查排石器是否能自由移动，是否严重磨损或损坏。

- 检查电动轮的轮毂罩区域是否有刹车油泄漏，检查轮毂罩紧是否固定在轮上，圈盖是否扣紧。

- 检查车厢铰接销是否损坏、磨损，安装是否正确，是否有适当润滑。

- 检查后悬挂是否磨损、损坏、泄漏，检查其是否在正确的充注高度。上下连接点是否牢固，润滑是否良好，防尘环是否正常。

- 打开轴箱通道门，检查其部件及装配件良好后将门关严。

- 检查所有液压系统部件是否损坏或泄漏。

- 检查后桥箱鼻锥及其附件是否损坏或磨损，安装是否正确。

- 检查车辆的底部是否损坏、泄漏。软管是否打结或破裂，确保其离开移动部件。所有部件及装配件都安装正确，并处于良好状态。

- 检查液压泵、泵传动及相关软管是否泄漏、损坏或磨损。

- 检查转向及制动系统蓄能器及其它部件是否泄漏损坏或其它异常现象。

- 检查鼓风机外壳是否损坏，有无异音。

- 检查右侧的燃油箱是否损坏或漏油，通过视窗检查油量，手压开关是否可用。

- 检查发动机驱动皮带、风扇、风扇罩及防护配件是否完好。

- 检查散热器及格栅区域是否有碎石和损坏，通过观察口检查散热器中发送机冷却液的液位。

- 检查自动润滑系统主油箱中润滑油的油位，确保油量足以维持一个运行期。

- 检查电阻栅和电控柜是否损坏，固定螺栓有无松动，控制柜能否正常关闭，通风口是否有沙石。

- 检查自动灭火系统触发器，同时还要检查该系统是否磨损或损坏，报告所有存在的问题。

- 车辆组成系统的状态检查

- 发动机油位(低)指示器亮：表示发动机曲轴箱中的油位低于安全操作极限。

- 发动机油温指示器亮：表示发动机曲轴箱内油温超过预设安全操作极限。

- 燃油位(低)指示器亮：表示燃油箱油液位低。当燃油滤清器内聚集的水和其它污染物数量达到预设水平时滤清器燃油(水含量)指示器会亮。

- 冷却液流量指示器亮：表示冷却液循环中断。

- 冷却液液面低指示亮：表示发动机散热器的冷却液液面低于正常操作水平。

- 冷却液(水)温度指示器亮：表示发动机冷却液温度过高。

- 液压油位(低)指示器亮：表示液压油箱(罐)的油位低于预期低位极限。如果在车斗升起时该指示器亮，立即停止翻卸，将车斗降至车架上，确定原因后再继续工作。如果在车斗落下时该指示器亮，立即将车辆停在安全位置，向专业人员汇报，待查出原因并排除故障再开动车辆。

- 液压油温指示器亮：表示液压油温超过建议操作水平。

- 接地故障指示器亮：表示车辆电气牵引电路有故障。这时车辆会失去牵引动力，并不是电动减速。需要进行手动复位来恢复动力。该指示器亮时立即将车辆停在安全位置，向专业人员汇报，待查出原因并排除故障后再开动车辆。

- 超速指示器亮：表示车辆因超速而自动减速。

- 减速控制指示器亮：表示车辆牵引和减速系统被启动。

- 停止发动机或发动机保护牵引中断超越指示器亮：当监测到要求立即停止发动机时，该指示器会亮。此时，车辆会失去牵引力，而不是电动减速。该指示器亮时，立即将车辆停在安全位置，并关闭发动机，向专业人员汇报，待查出原因并排除故障后开动车辆。

- 电动轮温度指示器亮：表示车辆有一个或两个电动轮温度过高。立即将车辆停在安全位置，向专业人员汇报，待查出原因并排除故障后方可开动车辆。

- 制动器拖滞指示器亮：表示制动系中有残余压力使前/后制动不能完全解除制动。由于运行中有部分制动的存在，会产生过热，降低制动的有效性，也会缩短制动器零部件的寿命。该指示器亮，立即将车辆停在安全位置，向专业人员汇报，待查出原因并排除故障后再开动车辆。

- 制动低压指示器亮：表示液压制动系统蓄能器压力降至预置水平以下，如果配备有附加装置，压力继续下降时会使制动器自动投入制动状态。该指示器亮时，立即将车辆停在安全位置，向专业人员汇报，待查出原因并排除故障后再开动车辆。

- 制动踏板：(左脚操作)控制车辆摩擦制动器的使用。此制动一般在车辆低速行驶时用来停车，一般低于3英里/小时(5公里/小时)时停止车辆时使用，或者紧急情况时任意速度皆可使用。

- 电动减速器踏板：通过车辆电力牵引系统来调节电动减速量。经过电能转换实现减速，只要车辆速度在减速系统限制范围，踏板踩下越深，减速就越大。

- 油门踏板：控制车辆牵引系统的操作，调节车辆速度。

- 转向低压指示器亮：表示转向系统的压力过低。该指示器亮时立即将车辆停在安全位置，向专业人员汇报，待查出原因并排除故障后再开动车辆。

- 发动机油温表：指示发动机曲轴箱的油温。

- 燃油油位表：指示燃油箱内大致的燃油液面。

- 冷却液(水)温度表：指示发动机冷却液的温度。

- 发动机油压表：指示发动机机油压力，正常运行中指针应始终在绿色区域或操作范围。

- 电流表：以安培数来表示24伏电池的交流充电电流量。

- 电压表：以伏特数表示24伏电池的交流充电电压。发动机处于正常运转速度时正常电压为24至28伏。

- 转速表：指示以每分钟转速来表示发动机的转速。

- 速度计：指示以每小时英里数或公里数车辆的行驶速度。

- 计时器：表示车辆运行的总小时数，主开关打开后开始计时。

- 空气滤清器气阻测量仪：指示着空气滤清器和进气系统的气阻情况。以水的英寸数表示。

- 自动润滑测试开关：对车辆自动润滑系统进行手动测试。

- 倒车灯开关：换挡杆移至倒挡位置时倒车灯即自动点亮。

- 数据存储开关：此开关提供了一种存储数据信息的方法，该数据是在车辆正常运行期间把牵引和电动减速系统中的信号被计算机化的信息。每次按下该开关，预置数据点的信息即被保存在系统存储器中。

- 车斗举升超越开关：此开关可以消除任意的连锁。连锁是为防止车斗处于举升位置时开动车辆。

- 电气系统复位开关：可以在驾驶室内手动重新设置车辆电气牵引和电动减速系统。

- 发动机紧急关闭开关：当正常关闭发动机控制失灵必须突然停下发动机时，此开关可以确保立即停下发动机。

- 发动机停止/起动开关：用于启动和停止发动机。旋转开关至起动位置时，连接起动机起动发动机，松开后开关自动旋转至运转位置。当旋转至停止位置时，停止发动机。

- 手制动控制器开关：控制车辆摩擦制动系的备用方法，可以作为制动踏板(脚)之外的另一种选择。放松位置装有弹簧，不适合驾驶员离开车辆时长时间停放使用。使用时指示器会亮，牵引控制电路即失效。

- 装载制动开关：提供使用后桥或电动轮的电气制动方式，用于短时间停车，在装载和卸载停车时使用，不适合驾驶员离开车辆长时间停放使用。

- 驻车制动开关：控制着后轮驻车制动总成。使用或松开驻车制动时必须先使用手制动或装载制动。使用时指示器会亮，牵引控制电路即失效。

- 电动减速速度控制开关：此开关控制系统的启动。启动此开关，当其性能生效后，可以帮助驾驶员不用脚踏板控制减速，同样可以使车辆产生正常的制动效果，是动力减速中的车辆恒速控制形式，通过旋转速度控制分压计可以调整制动力来控制预定范围内的速度，顺时针方向旋转增加速度，逆时针方向旋转降低速度。

- 倾卸控制杆（开关）：控制倾卸控制阀的操作。有举升、保持、下降和浮动位置。

- 灭火控制器：控制着车辆灭火系统。起动时，拔出销并按下控制钮。

- 喇叭按键：位于方向盘上，通过按压，检查是否正常。

- 主控开关(总电源)：位于驾驶室外靠近风挡处，控制着24伏直流系统内所有部件的电力，不包括手动供电系统、喇叭、面板仪表盘、前灯、制动器、尾灯和其它几项选择功能。每次关闭主控开关，转向储能器即释放存储的液压。

- 换挡杆控制器：有三个位置，控制车辆电驱动系统的开关。可选择前进(F)、倒退(R)或空档(N)位置。

- 各灯光开关：为适应不同需要，设置了不同的照明设施，操作车辆前必须熟练使用各控制开关。

- 模式切换开关（AUTO）：用于进行无人驾驶模式与人工驾驶模式切换的开关。

- 强制浮动开关（DWR）：按动开关，车辆厢斗将进入浮动状态，浮动状态下厢斗可依靠自身重力缓缓下落。

- 线控柜电源开关：用来控制线控柜及无人驾驶系统设备的供电，置于“车电”位为依靠车辆电瓶供电，置于“电池”位为依靠外接电瓶供电，置于“关闭”位即为切断电源。

- 低压火警探测指示器亮：当自动灭火系统启动时该指示器会亮。

- 鼓风机压力(低)或鼓风机关闭指示器亮：表示电气系统冷却鼓风机不能提供充足的气流来保持系统元件冷却。该指示器亮立即将车辆停在安全位置，向专业人员汇报，待查出原因并排除故障后再开动车辆。

    - 车辆无人驾驶系统检查

车辆启动前，对无人驾驶系统进行检查，检查内容包括但不限于以下几方面：

——检查无人驾驶车辆外传感器及设备是否正常安装到位，无松动迹象。

——检查传感器外观，确保传感器无遮挡。

——检查无人驾驶车辆的GPS天线是否正常安装到位以及线缆固定良好。

——检查无人驾驶车辆各传感器支撑架是否有松动，确保内部卡扣正常连接在壳体上。

——检查车内设备是否安装到位，无松动迹象。

——检查副驾驶各个硬件设备的供电线缆、信号传输接口是否固定牢固，确保正常连接到位。

——检查控制屏幕外观有无破损，连线是否正常，HMI显示功能是否正常，有无告警。

——检查线控柜内模块外观有无损伤，有无污迹遮盖，连线是否正常。

  - 车辆启动

    - 启动发动机

- 打开主开关（位于驾驶室外右前方）然后回到驾驶员的座位上。

- 对驾驶舱内设备再次检查确认，内容包括以下几项：：

- ——电池电压是否在规定范围（24-28伏直流）

- ——报警器是否正常工作。

- ——启动开关是否在左位。

- ——驻车制动开关是否在中位，驻车制动指示灯是否点亮。

- ——装载制动开关是否按下，装载制动指示灯是否点亮。

- ——换挡杆是否在“N”（空挡）位置。

- ——检查紧急制动按钮是否在弹起位置。

- 推上灯检查开关或按下测试按钮，所有的灯都应点亮。

- 检查配电板上所有的电路、断路器都在运行位置（推入）。

- 在启动卡车前要提醒附近的人，确信他们能清楚卡车动向。鸣笛，几秒后再次鸣笛，重复三次后再启动卡车。

- 旋转发动机停止/启动开关至启动位置，保持至发动机启动。启动后马上松开开关，它会自动回到运行位置，发动机的油压升起来后，报警声将停止。

- 发动机启动后，检查所有仪表和指示器是否正常。如有异常立即关闭发动机，待查出原因排除故障后再重新启动。

- 当发动机冷启动时，发动机以1000-1200转/分钟的转速预先空转，这样可以改善燃油在冷的燃烧室中的燃烧。当发动机的温度升高时，其运转速度会平稳的降至正常空转水平。

- 当发动机冷转时，不应急加速发动机。

- 在发动机的冷却液、油压和电池电压达到正常范围后，方可动车。

    - 启动无人驾驶模式

- 无人驾驶车辆内设有模式切换开关（AUTO），用以进行无人驾驶模式与人工驾驶模式的切换。

- 按规定要求启动无人驾驶车辆，车辆正常启动且运行正常。

- 检查模式切换开关应处于人工驾驶模式位。

- 旋转副驾驶线控柜上的电源开关至“车电”位置。

- 无人驾驶系统设备上电正常后，查看HMI显示，此时车辆状态应为人工驾驶模式。

- 按动模式切换开关至无人驾驶模式位。

- 15S后车辆完全进入无人驾驶模式，查看HMI显示，此时车辆状态应为无人驾驶模式。

- 查看HMI中各反馈信息是否正常，有无告警。

- 释放装载制动开关。

- 此时无人驾驶车辆即可通过接收到的命令，完成相应的运输任务。

  - 车辆运行

    - 行驶

- 无人驾驶车辆开动前应鸣笛，用以提醒附近的人。

- 观察HMI中各反馈信息是否正常，有无告警。

- 经常观察仪表显示是否正常，观察报警灯是否闪亮。

- 注意无人驾驶车辆状态，是否有异响异味、漏油漏水等情况。

- 观察运输道路的条件。

- 观察运输道路的方位。

- 观察视线范围内其他车辆是否有异常现象。

- 注意安全标志、警示标志。

- 无人驾驶车辆速度控制应合理、均匀，是否存在急加速或急减速的情况。

- 无人驾驶车辆在进入弯道、下坡路段前应提前采取电制动减速。

- 无人驾驶车辆最高行驶车速不超过39km/h，有限速标志时应不超过限速标志所限定的速度。

    - 装载

- 观察无人驾驶车辆驶向的装载区，是否与HMI中的显示一致，行驶轨迹有无偏差或偏离。

- 进入装载区前无人驾驶车辆应提前采取电制动减速，平稳驶入装载区。

- 进入装载区要注意其他设备的停放位置，密切注视其动态。

- 进入装载区要观察工作面的情况和作业条件，如工作面是否有积水，是否有障碍物，作业条件程度如何。观察电缆和电缆爬犁的位置。

- 无人驾驶车辆待装时应与其它车辆保持足够的安全距离，停靠位置合理，排队时车距不得小于15米。车辆停稳后，装载制动应自动投入，此时车辆应保持静止。

- 观察无人驾驶车辆停留位置的安全情况，台阶上部是否有伞檐或浮块，台阶下部是否有大块岩石，装车位是否倾斜及可能会出现陷车等情况，如有上述情况必须等处理后方可进入装车位。

- 进入装车位置，无人驾驶车辆应与电铲保持合理的装载距离。车辆停稳后，装载制动自动投入，此时车辆应保持静止。

- 当电铲给出装完信号后，无人驾驶车辆应随即自动驶出装车位。

- 查看HMI中显示的装载物料以及目标卸载区域，是否与实际情况相一致。

    - 排土场卸载

- 观察无人驾驶车辆驶向的排土场是否与HMI中的显示一致，行驶轨迹有无偏差或偏离。

- 进入排土场前无人驾驶车辆应提前采取电制动减速，平稳驶入排土场。

- 倒车对位时，无人驾驶车辆应与其它作业的设备保持足够的安全距离。注意观察推土机动向，与之保持足够的安全距离。

- 倒车过程中要注意挡车墙是否完整，排卸场地边缘有无裂纹，防止滑坡。

- 无人驾驶车辆应按要求规定倒入卸载位置。车辆停稳后，装载制动自动投入，此时车辆应保持静止。

- 卸载的无人驾驶车辆应与其他设备保持15—20米的安全距离。

- 确保卸载时车辆稳定，附近无任何障碍物和人员。

- 卸载完毕后，无人驾驶车辆安全驶出排土场。

    - 破碎站卸载

- 观察无人驾驶车辆驶向的破碎站是否与HMI中的显示一致，行驶轨迹有无偏差或偏离。

- 进入破碎站区域前无人驾驶车辆应提前采取电制动减速，平稳驶入破碎站区域。

- 无人驾驶车辆在破碎站排队进行卸载时应与其它车辆保持足够的安全距离，停靠位置合理，排队时车距不得小于15米。

- 在破碎站作业时，无人驾驶车辆应按规定路线进出，车辆动作与破碎站信号相一致。

- 观察破碎口有无其他设备或障碍物。

- 注意无人驾驶车辆倒车轨迹和倒车速度，是否有刮碰破碎站护板和冲撞破碎站挡车墙的风险。

- 无人驾驶车辆卸载后应原地放下厢斗。

- 卸载完毕后，无人驾驶车辆安全驶出破碎站。

    - 运行状态下异常情况处置

- 无人驾驶车辆在运行中发现下列情况之一者应立即停车进行检查:

- ——发动机过热。

- ——接地故障指示器警告灯亮。

- ——各仪表指示在不正常工作位置、报警指示器闪亮。

- ——电动减速制动功效不正常。

- ——工作制动功效不正常。

- ——装载制动功效不正常。

- ——驻车制动失效。

- ——加速或减速迟钝。

- ——出现异响、异味等不正常现象。

- ——各操作机构出现异常现象。

- 无人驾驶车辆有下列情况之一者应立即停车并关闭发动机:

- ——发动机在怠速运转时机油压力突然下降进入红色区域。

- ——发动机在额定转速时机油压力明显下降低于正常绿色区域。

- ——安全报警装置发出警告(指示器闪亮及蜂鸣器报警)。

- ——油液泄漏，甚至引起火灾。

- ——任何不正常的异响。

  - 车辆关闭

    - 退出无人驾驶模式

通过制动踏板、方向盘或模式切换开关可实现退出无人驾驶模式，安全员立即获得对车辆的完全控制权限。

- 通过制动踏板：在无人驾驶系统运行时，安全员通过踩下制动踏板，当刹车灯亮起（或系统接收到刹车信号）时，车辆即退出无人驾驶模式，安全员获得对车辆的完全控制权限。

- 通过方向盘：在无人驾驶系统运行时，安全员通过转动方向盘，当方向盘转角大于或等于5°时，车辆即退出无人驾驶模式，安全员立即获得对车辆的完全控制权限。

- 通过模式切换开关：在无人驾驶系统运行时，安全员通过按动模式切换开关至人工驾驶模式位，车辆即退出无人驾驶模式，安全员立即获得对车辆的完全控制权限。

    - 停车和关闭发动机

车辆在无人驾驶模式下的停车和关闭发动机应与人工驾驶模式下的人工操作步骤相一致。

- 首先要选择安全的停车位置

- 利用电动减速器踏板使车辆降低速度，再使用(工作)制动踏板停止车辆。

- 将换挡杆置于“N”(空档)位置。

- 如果是作业当中临时停车，应使用装载制动使车辆保持静止，如果是长时间停放必须使用驻车制动。如果是特殊情况停在斜坡上使用驻车制动后，要防止溜车。

- 无人驾驶车辆停稳后，实施装载制动使车辆保持静止。

- 实施驻车制动，直到驻车制动器起作用、指示器亮。

- 停车后，如果发动机继续运转或在举升车斗时，司机不允许离开车辆，车斗举起后，不允许任何人进入车斗下部，必须进入车斗下部进行检查维修时，必须放好车斗支撑销或用钢丝绳拉住车斗。

- 发动机怠速运转3－5分钟，使发动机逐步冷却。

- 关闭线控柜电源开关及所有用电器开关。

- 关闭发动机控制钥匙开关停止发动机运转。

- 关闭主控开关，需要时取下控制钥匙。

  - 车辆关闭后（收车）

车辆经过一个班次的运行后，收车时要对全车的各部位进行一次检查，尤其是对运行中出现问题的部位，要进行重点检查，具体检查项目包括但不限于：

- ——对各系统的油量消耗情况进行检查，对正常消耗的油量，按标准补加，对非正常消耗的油量，要查明原因，做好记录。

- ——对转向系统进行检查，看各部位是否异常。

- ——对轮胎和轮胎螺栓进行检查，看轮胎是否鼓包、螺栓是否松动、钢圈是否窜位。

- ——对制动系统进行检查，看制动系统的管路是否有不正常的磨损，制动分泵是否有渗漏现象

- ——对车容车貌进行检查，看外表是否有刮碰痕迹。

- ——对驾驶室进行清扫。

- ——填好交接班记录。

- ——对查出的问题及时报修。

  - 交接班的规范要求

    - 总则

交接班是工作顺利延续的保证，交接班质量的好坏直接影响到工作质量的好坏，也是便于安全员与安全员之间分清责任，确保工作顺利完成的作业制度。

    - 交接内容要求

安全员的交接工作内容要求，包括但不限于以下几方面：

- 安全员交接班时，交接双方必须在现场对职交接，认真详细地填写好交接班日志。当面交清车辆的各部位状态、上级指示和工作中的注意事项。

- 安全员交接班时，交接双方必须共同按交接班日志所列项目进行检查，严禁信用交接班。

- 安全员交接班时，要当面交清随车的一切工具，备品及防火用具。

- 交班前，交班安全员要清扫驾驶室、风挡玻璃、倒车镜及各部位灯具，并做好车辆的清洁保养工作。

- 安全员交接班时，要当面交清公路、采场、排土场道路的情况及行驶中的安全注意事项。

- 安全员在无人驾驶车辆交接、检查过程中发现问题应共同处理，不能处理时，应及时向上级请示，严禁车辆带病作业。

- 经双方交接检查并确认情况一致后，接班安全员将检查结果如实填写在交接班日志上，并且双方鉴定认可。

- 由于交班安全员交代问题不清，或者问题没向接班安全员交代，擅自离去，所发生的问题由交班安全员负责。由于接班安全员检查不周、疏忽所发生的问题，由接班安全员负责。

- 接班安全员不到岗，交班安全员不得擅自离开岗位，要向有关领导请示安排人员接班。

- 人工接管规范

  - 接管原则

人工接管是保障安全的重要环节，需要安全员来完成操作，以果断、谨慎为原则。

  - 果断接管

无人驾驶车辆行进期间安全员需要时刻观察路况变化，综合各种因素做出预判，如判断有碰撞风险时，果断采取接管，尽最大可能保障安全。

- 避免安全事故发生。

- 避免人员受伤。

- 避免车辆损坏。

- 避免设备仪器损坏。

- 避免违反露天矿作业规程、安全规程。

- 避让特殊车辆（消防车、救护车、工程抢险车）。

- 编队行驶时，前车有明显减速，本车应立即有减速动作。如有违反，立即采取接管，维持与前车的间距，对讲机通知队伍，并上报问题。

- 编队行驶时，两车行驶距离不得小于50米，冰雪泥泞路面及视线不清时，两车距离不得小于100米。如有违反，立即采取接管，对讲机通知队伍，并上报问题。

- 编队行驶时，如前车已采取人工接管（对讲机中通知），立即采取接管。

  - 谨慎接管

安全员需要随时关注无人驾驶车辆行驶状态，在包括但不限于以下情况时，以谨慎为原则提前采取人工接管，无论是否有明显的碰撞风险。

- 当无人驾驶车辆动作行为违反露天矿《安全技术操作规程》中相关规定时，提前采取人工接管，并上报问题。

- 当无人驾驶车辆超过道路限速时，提前采取人工接管，并上报问题。

- 当无人驾驶车辆方向异常偏离预期路线时，提前采取人工接管，并上报问题。

- 当左右有障碍物靠近，无人驾驶车辆行驶轨迹异样，提前采取人工接管，并上报问题。

- 无人驾驶车辆通过交叉路口时，应在30-50米的距离内开始降低速度，并用转向灯示意行进方向。如未减速或未正确使用转向灯，则提前采取人工接管，并上报问题。

- 在交叉路口各方向同时来车且同类的车辆相遇应遵循：空车让重车，转弯车让直行车，车辆通过弯道行驶时，必须在道路右侧减速慢行，让开对方车道。如有违反，则提前采取人工接管，并上报问题。

- 无人驾驶车辆进入排土场地，未能与其他设备保持15-20米的安全距离，提前采取人工接管，并上报问题。

参 考 文 献

- GB/T 37923-2019 露天矿用无轨运矿车 安全要求

- GB/T 18024.6-2010 煤矿机械技术文件用图形符号 第6部分：露天矿机械图形符号

- AQ 2027-2010 金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范

- JB/T 13696-2019 无人驾驶工业车辆

- YD/T 3978-2021 基于车路协同的高等级自动驾驶数据交互内容

- DB13/T 2928-2018 金属非金属露天矿山从业人员安全生产培训大纲及考核规范

- 2022《煤炭安全规程》第四编 露天煤矿

- 1996《煤炭法》

- 2009《矿山安全法》

- 2021《安全生产法》

- 2018《职业病防治法》

- 2013《煤矿安全监察条例》

- 2014《安全生产许可证条例》

_________________________________