ICS 73.040

D24

T/CCS 2021054

煤炭工业排土场生态修复验收规范

Acceptance specification for ecological restoration of waste dump in coal industry

2023 - 01 - 10发布

2023 - 01 - 10实施

中国煤炭学会     发布

团   体   标   准

目  次

目  次	1

前  言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 排土场生态修复	4

5 生态修复的验收方法	7

6 关闭与再利用	8

参 考 文 献	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国煤炭学会提出并归口。

本文件起草单位：华能伊敏煤电有限责任公司。

本文件主要起草人：郑安，李树学、李继、张集、张波，李伟、袁金祥，潘博，舒应秋，司国斌，董帅，周伟，张萌，李文超，钟小勇，赵飞虎，安泰龙，张周爱。

本文件为首次制定。

煤炭工业排土场生态修复验收规范

- 范围

本文件规定了煤炭工业生态修复后，排土场生态环境修复验收的指导性技术要求。

本文件适用于煤炭工业排土场生态环境修复等生态修复区验收。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 露天开采 Open-pit Mining

直接从地表揭露出矿物并将其采出的作业。

  - 露天矿采场  Open-pit Mining Site

具有完整的生产系统，进行露天开采的场所。

  - 采矿 Mining

在露天矿采场内采出矿产的作业。

  - 剥离 Stripping

在露天矿采场内采出剥离物的作业。

  - 剥离物 Stripping material

露天采场内的表土、岩石和不进行回收的矿物。

  - 露天开采境界 Open-pit mining boundary

露天采场开采结束时的空间轮廓。

  - 排土场 Soil Dumping Site

堆放剥离物（3.5）的场地。

  - 排土 Soil Dumping

向排土场（3.7）排卸剥离物（3.5）的作业。

  - 外排土场  External Soil Dumping Site

建在露天采场以外的排土场。

  - 内部排土场 Internal Soil Dumping Site

建在露天采场以内的排土场。

  - 排弃物 Waste Dumping

排土场排弃的所有物料的统称，包括剥离物、煤矸石、粉煤灰等。

  - 生态修复 Ecological Restoration

将开采破坏的土地进行处理以恢复成可利用土地的工程。

- 排土场生态修复

  - 排土

- 排土场以多层结构为主，应随着降水量增加，层高缩短，边坡坡度放缓。

- 沿坡顶线方向凹凸不得超过0.5~2米，排土场平盘内每25米长起伏不超过0.3~0.5米，无明显高低落差。

- 形成典型草原区：层高10m～20m，层高越高、坡度越大则宽度越宽。

  - 土壤改良

- 针对不同区域的土壤情况及存在的障碍因素，因地制宜地制订切实可行的改良措施，采取对应的物理方法、化学方法、生物方法，或者各种方法相结合进行综合治理，进一步改善项目区的土壤性状，提高种植区域土壤肥力，调节酸碱性，营造植物生长所需的良好土壤环境条件。

  - 放坡

- 坡面放缓至10-15°，坡底要衔接规整，排土场边坡拐角处放坡要圆滑过渡。

- 放坡覆土后坡顶上部距离坡顶线5米处用比较黏重的堆积物修筑挡水埂，挡水埂高1.5m，底宽3m～4m，顶厚1m～1.5m，机械压实后覆盖腐殖土或沙子（厚度不低于0.1m），坡面、挡墙、放坡等处连接要平滑规整可种植植被。

- 挡水埂与平盘边缘反坡搭接，平盘反坡为从挡水埂向内延伸10米。

  - 排水沟槽

- 挖建排水沟槽可有效缓解雨水冲刷和滑坡，它包括各层排土场平盘上近边坡部位，沿坡脚线挖掘的、非连续的积水沟槽和边坡上的排水沟。

- 集水沟沿坡脚线挖掘，中心线距坡脚线2.5m～3m，宽度1.5m，在延长方向每挖掘5m，间隔1.5m～2m，再行挖掘，避免贯通，防止冲蚀，深度依容积测算。

- 排水沟与坡面等高线方向成45度角，以便拦截坡面汇水将其引至坡底：沿坡面低洼处挖倒梯子形沟槽，上口宽2米，深1米，下口宽1米。

- 在坡面铺粒径为10-30cm的砾石，砾石沿到梯子形沟槽表面积铺平，在砾石表面覆盖水泥砂浆，使水泥砂浆充分渗入砾石缝隙后，用水泥砂浆找平，确保倒梯字形沟槽表面平滑，待固结后可抗击来水冲刷。排水沟上端来水入口处微度抬起0.5米，铺设碎石、覆盖水泥砂浆（向上游及两侧扇形延展2米），缓冲上游来水。排水沟入口点均取平盘汇水最低点。

  - 土地平整

- 边坡放坡后种植前、平盘种植前先平整再覆土，覆土后再精细平整。

- 去凸填凹，全面平整，平整后同一平面起伏坡度不能大于3°。

- 对于管路坝体等必须存在的突出区域进行修整，将其边缘圆滑过渡至周边地表。

  - 灌溉系统建设

- 选择适宜的位置修建防渗储水池，沉淀和储存疏干水。

- 经沉淀的疏干水，如果酸碱度适宜，可用于植被灌溉。

- 如果疏干水酸碱度不适宜，应做适当处理，符合GB 5084 的规定。

- 灌溉主要采用喷灌和滴灌方式。所有临时性输水管道都应铺设为明管。

- 根据需要，部分永久性输水管道也应铺设为明管。必要的永久性输水管道应铺设为暗管。

- 为了输水和加压，在疏干水储水池配套安装泵站。

- 在边坡上平行于等高线安装喷灌管或滴灌管；在平盘安装喷头。

  - 植物种配比

- 各草原类型排土场边坡和平盘植物种搭配尽量体现多样性原则，根据条件选择草、灌、乔和短寿命与长寿命搭配。

- 在草甸草原和典型草原区，当草本植物为主生长3年以上的边坡和坡面平盘，可适当补栽灌木。草甸草原区稳定5年以上的平盘区域，可栽植乔木。

- 栽植乔木时，应挖坑换土，利于成活。降水量＜300mm的典型草原区和荒漠草原区及草原化荒漠区，不栽植乔木。可根据实际情况，补植灌木。

- 排土场植被恢复宜林则林、宜草则草、草灌优先，恢复后的植被覆盖率不应低于当地同类土地植被覆盖率，植被类型要与原有类型相似、与周边自然景观协调。不得使用外来有害植物种进行排土场植被恢复。

  - 种植方式

- 坡度＜20°的边坡，采用机械播种。

- 坡度＞20°的边坡，采用人工播种。

- 平盘上采用机械播种。采用不同类型植物种子混合播种，不方便机械作业，一般采用机械开沟，人工撒种。机械无法开沟时，采用人工作业。草甸草原区，边坡种植采用喷播机喷播能提高工作效率，不受不同种子混合的影响。播前应把播床整理成粗糙面，播后刮平。

  - 苗木栽植

- 补植灌木和乔木时，采用人工方式。

- 利用专门培育的苗木栽植，栽前用生根剂对根部进行处理，栽后应及时灌水。应按照DB15/T 389的规定进行。

- 对局部草本植物的补植，也可采用营养体方式进行，如根茎、根蘖、实生苗等。

- 乔木栽植：栽植前对栽植区域进行修整，腐殖土机械装车运至现场人工倒运50m至种植坑内，多余土方人工倒运至50m外并装车外运至待恢复位置。整个种植区域与其周边必须达到平滑过渡。

- 修整后挖种植穴，种植穴按“品”字形排列，种植穴规格为0.8m*0.8m*0.8m，株行距4m*4m，保证种植穴内腐殖土厚度大于0.4m，穴内均匀播撒农家肥（厚度不低于2cm），苗木到达现场后如在1天内不能全部种植完毕的，要求就近将树苗进行假植，假植时每隔1天水车浇水1次。

- 灌木栽植：栽植前对坡面进行修整，并对土质无法满足灌木生长要求处进行覆土，覆土厚度0.3m，腐殖土机械装车运至现场人工倒运平均50m至种植坑内，多余土方倒运至50m外并装车外运至待恢复位置。

- 坡面平整、覆土后进行鱼鳞坑整地，种植穴按“品”字形排列，种植穴规格为0.5m*0.5m*0.4m，株行距2m*2m，保证种植穴内腐殖土厚度大于0.3m，穴内均匀播撒有机肥（厚度不低于2cm）。

  - 种子处理和播种

- 常见豆科和禾本科种子的质量应符合GB 6141和GB 6142的规定。

- 对种子处理应按照NY/T 1342的规定进行。

- 混播种子总播量按人工草地控制播量的1.5倍设计。

- 各植物种所占比例折算成播量后，也按1.5倍计算。

- 播后出苗前遇干旱采用快水浅灌或喷灌以利出苗。缺苗10%以上时及时补种。

- 牧草返青或刈割后、封垄前及时灌水。

- 冬前灌溉利于牧草越冬；病虫害防治采取“预防为主、综合防治”的方法，在做好病虫害监测预警的基础上优先采用物理防治、生物防治、绿色防治等绿色植保技术。

- 在病虫害发生初期使用高效、低毒、低残留农药防治。

  - 播种时间

- 最佳时间为春播

- 灌溉条件不充分时，雨季播种。

- 草原区不晚于7月30日。

- 栽植灌木和乔木在春季土壤解冻时或初冬土壤开始结冻时进行。

  - 播种后管护

- 对植被恢复作业的排土场应进行围栏封闭。

- 对作业场地进行专人看护监测，发现滑坡、冲刷、漏植、缺苗、死苗等现象时，及时修补、重种重栽。播前进行灌溉，增加底墒。播后或栽后及时灌溉，保证出苗、保苗。根据监测，对需要灌溉的部位，及时灌溉。

- 有条件时，春季返青后和秋季越冬前，应灌返青水和冻水。灌溉水源为疏干水或其他来源。

  - 植被管护监管围栏

- 植被充分建植后，防止任何家畜进入。

- 植被恢复施工第三年的8月上中旬监测植被盖度，应达到的最低限度：草甸草原≥70%；典型草原≥50%；

- 荒漠草原和草原化荒漠≥35%。其中，多年生植物盖度不少于85%。

- 发现外来物种对植被恢复造成危害的，应采取人工铲除、生物防治、化学防治等措施及时清理。

- 生态修复的验收方法

  - 检验的分类（中期）

生态修复土地质量的检验，分为二个阶段进行：

——第一阶段检验在生态修复工程完成后，即可申请第一阶段生态修复的检验。

——第二阶段检验初步恢复生态后，进行第二阶段生态修复土地质量的检验。一般情况下，在生态修复工程完成后第三年进行。 生态修复后用于温业等养殖业时，须在第三养殖年进行第二阶段检验。

  - 检验方法

对生态修复后的检验方法，采用随机抽样法。即随机抽取一定量待检验的已生态修复区作为具有代表性的独立样本进行检 验，样本量一般为5%---10%。

  - 检验内容

    - 第一阶段检验内容

- 提交文件

- ——地质环境恢复治理与土地复垦方案

- ——土地生态修复设计文件

- —— 土地生态修复施工文件

- ——生态修复区当地自然背景资料。

- 现场测试

- ——用于农业测试项目：宏观布局、覆土面积、地面坡度、平整度、覆土层土壤容重、土壤pH值、含盐总量、排灌设施、防洪设施。

- ——用于牧业测试项目：覆土面积、覆土厚度、道路布局、饮水点等配套设施。  用于林业测试项目：覆土面积、覆土厚度、地面坡度、排水设施。

- ——用于渔业测试项目:水源、水质、塘(池)修筑质量、塘面积、 塘水深、排水防洪设施。

- ——用于建筑测试项目：地面坡度、平整度、建筑规划，初步设计、 施工区内建筑场地的工程地质勘察资料。

- ——其他用途测试指标依具体情况而定。

    - 第二阶段检验内容

- 提交文件

- ——(农、林、牧业)  土壤培肥措施;

- ——种植概要。

- 现场测试:

- ——农业测试项目：作物长势、土壤有机质、pH值、作物和果实等可食部分有毒有害物质含量、单位产量。

- ——林业测试项目z生长势、种植密度、成活率、生长量、郁闭度。 牧业测试项目z生长势、覆盖度、产草量。

- ——渔业测试项目：单位产量、水中及鱼肉中有毒有害物质含量 (依据所在地区充填废弃物及土源等所含有毒有害物质种类和状况， 可选择测定有关特征污染成分)。

- ——建筑测试项目：地基承载力、变形及稳定性指标。

  - 检验结果的判定

    - 生态修复用于农、林、牧业时检验结果的评估内容

- ——提交文件是否齐全。

- ——现场测试指标是否符合各类场地具体要求，除有毒有害物质含量符合环境标准外，其他土壤相当于当地一般水平。

- 生态修复土地用于建筑时检验结果的评估内容 ：

- ——提交文件是否齐全。

- ——包括建筑地基设计文件、地基处理工程施工记录、其他必要的资料等。

- ——现场测试指标是否符合各类场地《地基与基础工程及验收规范» (GBJ202-83)中有关标准与指标。

- 生态修复土地用于渔业时检验结果的评估内容：

- ——提交文件是否齐全。

- ——包括用于渔业(含养殖)的设计资料、施工验收文件等。现场测试指标是否符合渔业水质及有关质量标准。

- 关闭与再利用

- 排弃物堆存至排土场设计堆置高度或容量时，排土场可进行关闭。

- 关闭施工应严格按设计进行，关闭后应做好坡面及排洪设施的维护。

- 排土场再利用应经过再利用设计论证并经审查批准。

- 排土场再利用应严格按批准的设计进行，对于继续做排土场使用的，不得破坏原有的排水泄洪设施。

参 考 文 献

- DB15/T 2379-2021  草原生态保护与修复术语

- DB15/T 2378-2021  草原区露天矿山废弃地生态修复技术规范

- DB33/T 2401-2021  重金属污染立地生态修复林营建技术规程

- DB32/T 4082-2021  采煤塌陷地生态修复基础环境治理技术规范

- 2022《煤炭安全规程》第四编 露天煤矿

_________________________________